# Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

## Бийский технологический институт Алт.ГТУ им. И.И.Ползунова

# Кафедра технической механики

Расчетная  работа

по курсу «ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ»

Тема : СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ

( изучение влияния основных технико-экономических

и эксплуатационных факторов (параметров) на

экономическую эффективность рабочей машины )

# Выполнила :                                                        студентка гр. ЭУП - 63

Родионова Н.В.

Проверил :                                     доцент Жеранин А.В.

Бийск 1999 г.

Структурный анализ проводится с целью  :

- определить и качественно охарактеризовать структуру

(состав и долю) эксплуатационных расходов ;

- оценить относительную роль эксплутационных

расходов и других технико-экономических факторов , т.е. выявить степень влияния их на экономический эффект данной машины ;

- уяснить основные принципы  (пути, приёмы, методы,

способы, подходы и т.д.) рационального (оптимального)

с экономической точки зрения проектирования  машин .

# Вариант № 24

# Дано :  Стоимость машины С = 4000 руб.,

# Мощность электропривода N =  20 кВт,

# Отдача машины (стоимость выпущенной за год

# продукции) ОТ = 50000 руб./год ,

# Количество рабочих дней в неделю д =  6 ,

# Продолжительность смены ч = 6 час ,

# Количество рабочих смен см= 3,

Коэффициент загрузки машины кз = 0,95 ,

Стоимость электроэнергии  сэ = 0,02 руб.

Коэффициент загрузки электропривода кп=0,9

Известно , что: в году 365 дней, 52 недели и в среднем 5

Праздничных дней , в сутках 24 часа .

Допустим, что : годовая заработная плата оператора ЗП =

= 1 900 руб.,

расходы Об на обслуживание машины включены в оплату

труда Тр ,

доля накладных расходов Нк от затрат Тр на оплату труда-

в = 1,

доля затрат на материалы и инструмент (Мт+Ин) в

стоимости От продукции  а = 0,4 ,

расходы на ремонт за весь период эксплуатации равны

стоимости машины , Рм = С .

Решение :

- Количество рабочих дней в году  рд = д*52-5= 6*52-5=307 дней.

- Количество рабочих часов машины за год рч=рд*см*ч*кз=

= 307*3*6*0,95=5250 часов

- Общее количество часов в году оч=24*365=8760 часов.

- Коэффициент использования машины n    =рч/оч=5249,7/ 8760=

= 0,6

5) Период службы машины Н=D/n   = 1 / 0,6= 1,7 года ,

считая , что машина работает до исчерпания механического

ресурса и фактическое время ее работы h равно долговечности

D = 1 год ( далее численное значение долговечности варьируем

до 10 лет ).

6) Годовой расход на электроэнергию Эн= рч*N*сэ*кп=

= 5250*20*0,020*0,9=1890  руб./год

7) Затраты на оплату труда Тр=зп*см=1900*3=5700 руб./год.

8) Суммарный экономический эффект за период эксплуатации, когда машина работает до исчерпания механического ресурса и h = D

Q=D*[ От*(1-а)-Эн-(1+в)*Тр]-Рм-С=D[50000*(1-0,4)-1 890-

- (1+1)*5700] -4000-4000= 16 710 D – 8 000                                       (*)

При D=1 год    Q  =  8 710 руб.

D=10 лет  Q  =  159 100 руб.

Построим график зависимости относительного экономического

эффекта Q / Q  от долговечности D(см. рисунок) ; кривая – 1

зависимости Q / Q  = f (D) аппроксимируется формулой

Q / Q  = 1,8 D  , следовательно при увеличении долговечности в

10 раз ( с 1 года до 10 лет ) относительный экономический эффект

возрастает в 18 раз !

9) Средняя за период службы Н рентабельность q = От / Р =

= D*От / [D*(Эн+0,4*От+2*Тр)+2*С]=D*От / (D*Р+2*С) =

= 50 000*D / [D*(1 890+0,4*50 000+2*5 700)+2*4 000] =

= 50 000*D/(D*33 290+8 000) = 50 / (33,3 + 8 / D)

При D = 1 год   q = 50 / (33,3 + 8/1)  = 1,21

D = 10 лет q = 50 / (33,3 + 8/10) = 1,47

10) Коэффициент эксплуатационных расходов k = Р / С =

= (D*P+2*C) / C =(D*33 290+2*4 000)/4 000 = 8,32*D+2

-  кривая 2 .

При D = 1год    k = 10,32

## D = 10 лет k = 85,20

11) Коэффициент стоимость машины с = (1 / k)*100 % =

=  [1/(8,32*D+2)]*100 % - кривая 3

### При D = 1 год    с =9,69 %

### D = 10 лет  с =1,17 %

12) Оценим влияние изменения стоимости  С машины на

экономический эффект Q с учетом изменения её

долговечности D

Уменьшим стоимость в 1,5 раза С  =С /1,5 =4000/1,5=

= 2667 руб., тогда :

- при D = 1 год и Q  = 16 710*D-2*С  = 16 710*1-2*2 667 =

= 11 376

относительное приращение экономического  эффекта составит Q = [(Q  -Q  ) / Q ]*100 % =[(11 376 – 8 710)/8 710]*100%=

= 30,6 %

- при D = 10 лет и Q  = 16 710*10-2*2 667 = 161 766

Q = [(Q  -Q  ) / Q  ]*100 % =[(161 766 – 159 100)/159 100]*

*100 % = 1,67 %

Зависимость Q = f (D) для полутора кратного уменьшения стоимости машины отображена на рисунке кривой 4.

Увеличим стоимость в 1,5 раза С  = С*1,5=4 000*1,5=

= 6 000 руб., тогда :

- при D = 1 год и Q =16 710*1-2*6 000 = 4 710

Q = [(Q  -Q  ) / Q  ]*100 % =[(4 710 –8 710)/8 710]*

* 100 % = - 45,9 %

- - при D = 10 лет и  Q = 16 710*10-2*6 000 = 155 100 руб.

Q = [(Q  -Q  ) / Q  ]*100 % =[(155 100 – 159 100)/

/159 100]* 100 % = - 2,5 %

Зависимость |Q| = f (D) для полутора кратного увеличения стоимости машины представлена на рисунке кривой 5 .

Следовательно :

а) стоимость С машины ощутимо влияет на ее экономический

эффект только при малой долговечности ;

б) повышение же стоимости С машины , направленное на

увеличение ее долговечности D , вполне целесообразно , так

как выигрыш от увеличения долговечности D намного

превосходит снижение экономического эффекта машины,

из-за её удорожания .

Например, увеличение исходной долговечности в пять раз

( с 2 до 10 лет), сопровождаемое повышением стоимости

машины даже вдвое  , увеличивает её экономический эффект

в девять раз ( см. формулу * ).

13) Оценим влияние снижения энергопотребления Эн на экономический эффект Q машины с учетом ее долговечности D

Допустим  повышение КПД электропривода на 20% , которое

“даст” снижение расходов на электроэнергию до

Эн  =0,8*Эн= 0,8*1 890=1 512 руб., тогда :

- при D = 1 год и Q  = D*[От*(1-0,4) – Эн  - 2*Тр] – 2*С=

= 1*[50 000*(1-0,4)-1 512 – 2*5 700] – 2*4 000 = 9 088 руб.,

относительное приращение экономического эффекта составит

Q = [(Q  -Q  ) / Q  ]*100 % =[(9 088 – 8 710)/8 710]* 100%=

= 4,3 %

- при D = 10 лет и Q  = 10*[50 000*(1-0,4) – 1 512 – 2*5 700]-

- 2* 4 000 = 162 880

Q = [(Q  -Q  ) / Q  ]*100 % =[(162 880 – 159 100)/159 100]*

* 100 % = 2,4 %

Таким образом снижение энергопотребления машины в рассматриваемом случае влияет на её экономический эффект

крайне незначительно , см. кривую 6, в частности из-за невысокой

стоимости одного киловатт-часа электроэнергии .

14)  Оценим влияние снижения расходов Тр на труд , например на

30% ( до значения Тр  =0,7*Тр=0,7*5 700 = 3 990  за счет частичной автоматизации производственного процесса, позволяющей применять менее квалифицированных операторов) на экономический эффект Q машины .

- при D = 1 год и Q  = D*[От*(1-0,4) – Эн  - 2*Тр] – 2*С=

= 1*[50 000*(1-0,4)-1 890-2*3 990] –2*4 000 = 12 130 руб.,

относительный экономический эффект машины составит

Q  / Q  =12 120 / 8 710 = 1,4 .

- при D = 10 лет и Q  =10*(50 000*0,6-1 890 –2*3 990) –

- 2*4 000 = 193 300 руб.,

Q  / Q  =193 300 / 8 710 = 22,2 .

Следовательно экономический эффект машины в рассматриваемых условиях возрастает от 1,4 до 22,2 и тем существеннее, чем выше её долговечность, см. кривые 1 и 7.

15) Оценим влияние увеличения отдачи От машины (например в

1,5 и 2 раза , до значений От   = 1,5* От = 1,5*50 000 = 75 000

и От  =2*От=2*50 000 =100 000 руб./год, за счет повышения её

производительности, применения специализированной оснастки,

прогрессивной технологии и т.п.) на её экономический эффект Q

- при D = 1 год и Q   = D*(0,6*От   – Эн  - 2*Тр] – 2*С=

= 1*(0,6*75 000 – 1 890 – 2*5 700) – 2*4 000 = 23 710 руб.,

и Q  =1*(0,6*100 000 – 1 890 – 2*5 700) – 2*4 000=38 710 руб.

относительный экономический эффект составит :

Q  / Q  = 23 710/ 8 710=2,7  и  Q  / Q  = 38 710/ 8 710=4,4

- при D = 10 лет и Q  =10*(0,6*75 000 – 1890 – 2*5 700)-

- 2*4 000 = 309 100 руб. и Q  = 10*(0,6*100 000 – 1 890 –

- 2*5 700) – 2*4 000 = 459 100 руб.

Q  / Q  = 309 100/ 8 710 =35,5  и  Q  / Q  = 52,7

#### Следовательно экономический эффект машины возрастает с

увеличением ее отдачи От и тем значительнее , чем ниже ее

долговечность D см. кривые 8 и 9 .

16) Оценим влияние долговечности машины на объём отдаваемой

ею продукции и численность машинного парка .

Суммарный объём продукции S,отдаваемой машиной за весь

Срок Н ее службы, равен S = От*h , руб.,

где h=  *Н – фактическая продолжительность работы машины ,

если машина отрабатывает весь технический ресурс , то S =От*D

Годовой объём продукции S    =От*   *N  , руб. / год ,

где N =n*H , шт.,- количество одновременно ,находящихся в

эксплуатации машин ; n – численность годового выпуска ( ввода в

эксплуатацию ) машин , шт./год.

S   =  От*n*   *Н=От*D*n , руб./год

Следовательно суммарный объём продукции , отдаваемый машиной за весь срок её службы , и годовой объём продукции

группы одновременно работающих машин пропорциональны

произведению годовой отдачи От на долговечность D машины .

Например, при одновременном увеличении отдачи и долговечности вдвое, суммарный объём продукции , отдаваемый одной машиной

возрастает вчетверо . Если объём годовой продукции группы машин

задан, то повышение долговечности и отдачи , например, вдвое

позволяет во столько же раз сократить число N  одновременно находящихся в эксплуатации машин , и вчетверо сократить годовой

выпуск n ( ввод в эксплуатацию ) новых машин , что дает существенный выигрыш в затратах на их приобретение и обслуживание .

17) Оценим влияние на экономический эффект Q отдачи и

долговечности машин при одновременном сокращении их

числа и увеличении их стоимости , для чего сравним две группы машин

Пусть N  = 1 000 шт.,С  =4 000 руб., От  = 50 000 руб./год,

D =   5  лет, Эн  = 1 890  руб, Тр  = 5 700  руб.

N  = 500 шт.,С  =8 000 руб., От  = 100 000 руб./год,

D = 10  лет, Эн  = 3 780 руб, Тр   = 5 700  руб.

- = 1 , а = 0,4 , в = 1,  тогда :

##### Годовой объём продукции первой и второй групп машин

S    = От  * N      = 50 000*1 000*1=S    = От  *N  *      =

100 000* 500*1=50 млн. руб.

Суммарный экономический эффект всех машин :

- первой группы за весь срок их эксплуатации h  =D  = 5 лет

Q  = N  *Q  = N  *{D  *[От *(1-а)-(Эн  +(1+в)*Тр  ]-

- Рм  - С  }= 1 000*{5*[50 000*(1-0,4)-(1 890+(1+1)*5 700)]-

- 4 000 – 4 000 }= 75,550 млн. руб.

- второй группы за тот же срок ( 5 лет ) эксплуатации, когда

## Рм  = С  = (D  /D  )*C  = (5/10)*8 000 = 4 000 руб.

Q  =N  *Q  =N  *{5*[От  *0,6-(Эн  + 2*Тр  )]-Рм  -С  } =

= 500*{5*[100 000*0,6-( 3 780+2*5 700 )]- 4 000–4 000 } =

=108,050 млн. руб.

Относительный экономический эффект Q  /Q  =

= 108,050/75,550 = 1,4

Следовательно экономический эффект машины второй группы

за 5 лет эксплуатации в 1,4 раза выше экономического эффекта

машин первой группы, несмотря на вдвое большую их стоимость

С  , стоимость их ремонта Рм  и  энергопотребления  Эн   !

Суммарный экономический эффект машин второй группы

за полный срок службы h  =D  =10 лет

Q   =N  *{D *[От 0,6-Эн +2Тр)]-Рм –С }=500*{10*[100 000*0,6-

- 15 180] – 8 000-8 000} = 216,100 млн. руб.

Относительный экономический эффект Q  /Q  =216,10/75,55=

= 2,8

Следовательно суммарный экономический эффект машин

второй группы за полный период их эксплуатации превышает

экономический эффект машин первой группы в две целых восемь

десятых раза , что  ( на Q  -Q  =216,10-75,55 = 140,55 млн. руб.)

больше всего экономического эффекта машин первой группы за

весь период их эксплуатации !

Приведённый анализ схематичен, неполон т.к. :

допущены упрощения  и предположения ; не учтена динамика

### изменения эксплуатационных факторов , например, вероятного

снижения стоимости электроэнергии и материалов с течением времени , производительности машин по мере износа . Тем не менее

он дает отчетливое представление о влиянии эксплуатационных расходов на экономическую эффективность рабочих машин и

позволяет сделать первый общий вывод :

увеличение полезной отдачи и долговечности машин – наиболее

эффективный и выгодный способ увеличения объема промышлен-

ной продукции и повышения экономической эффективности.

Для других машин при другой структуре эксплуатационных расходов влияние различных факторов на экономическую эффективность будет иным . Например , невелика доля стоимости С дорожных, строительных, сельскохозяйственных машин, не автоматизированных металлорежущих станков и т.п. в сумме эксплуатационных расходов, а следовательно, несущественно ее влияние на их экономическую эффективность, т.к. расходы на труд Тр относительно велики и не поддаются существенному сокращению потому , что такие машины не могут функционировать без постоянно прикрепленного оператора.

Напротив, расходы на труд Тр относительно невелики и

состоят только из стоимости периодического ухода и наблюдения

за работой энергетических машин ( электродвигателей, электрогенераторов насосов, компрессоров, вентиляторов ) , а

также машин автоматов и полуавтоматов потому , что они могут долгое время функционировать без участия оператора . В связи с

этим стоимость С таких машин имеет доминирующее значение,

в частности вследствие умеренных расходов на электроэнергию

Эн из-за высокого КПД энергетических машин .

Напротив, фактор энергопотребления ( расходы на

электроэнергию  Эн ) перевешивает и стоимость С машины ,

и нередко расходы на труд Тр у тепловых машин ( криогенные и

паро-газогенераторные установки и т.п.)

В настоящее время высокий технический уровень машин ,

определяемый их конкурентоспособностью и совершенством ,

непременно предполагает, гарантирует практически безремонтную

эксплуатацию (Рм = 0) .

Безремонтная эксплуатация предполагает устранить :

- капитальный ремонт

- восстановительный ремонт заменой его комплектационным

ремонтом, осуществляемым заменой износившихся деталей , узлов, агрегатов ;

- вынужденные ремонты, вызванные поломкой и износом деталей;

- планово-предупредительные ремонты , проводимые систематически .

- безремонтная эксплуатация достижима :

- увеличением срока службы изнашивающихся деталей ;

- построением машин по агрегатному принципу , допускающему  независимую смену * изнашивающихся пар и узлов ;

- созданием практически * не изнашивающихся фрикционных

поверхностей пар трения , служащих базой при установке сменных деталей .

Итак, второй общий вывод : создавать конструкции машин обеспечивающие увеличение экономической эффективности , сокращение эксплуатационных расходов и уменьшение стоимости продукции НЕВОЗМОЖНО без правильной оценки

роли ( значения ) того или иного фактора ( параметра ) и умения

поступиться тем или иным фактором , когда снижение его доли

в общих расходах вступает в противоречие с требуемым повышением полезной отдачи, долговечности и надежности !