9.Методика расчета сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования включают затраты на содержание, амортизацию и текущий ремонт производственного оборудова - ния, ценных инструментов, износ и затраты на восстановление малоценного и быстро изнашивающегося инструмента.

9.1 Методика расчета сметы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.

| Наименование статей расходов (характеристика и содержание расходов) | Определение расходов (расчетные формулы) |
| --- | --- |
| 1.Амортизация оборудования: Отчисления на амортизацию составляют 11% от полной, первоначальной стоимости. | C.= ⋅À⋅æ, где: C.- амортизация оборудования; - первоначальная стоимость с учетом заготовительных расходов и монтажа; À- действующее общие нормы амортизационных отчислений по производственному оборудованию; æ- коэффициент загрузки оборудования. C.=37572,646⋅0,11⋅0,936=3868,48 |
| Итого по статье №1 | 3868,479 |
| 2.Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт): а) Вспомогательные материалы (для ухода за оборудованием и содержанием его в рабочем состоянии). б) Стоимость различных видов энергии, потребляемых на производственные нужды. | Принимается по действующим нормам расхода или 70 т.руб. на одного производствен ного рабочего в сборочных цехах. =ò⋅70⋅æ.ð; где: ò- количество производственных рабочих; æ.ð- коэффициент загрузки основных рабочих =26⋅70⋅0,86=1565,2 Cý= ý⋅t⋅M⋅N60; где: Cý- стоимость электроэнергии на технологические цели; ý- стоимость 1кВт/ч силовой энергии; t - время основных операций с использованием эл. Энергии; М - мощность оборудования . Cý=0,14⋅253⋅6,376⋅750060=28229,74 |
| Итого по статье №2 | 29794,94 |
| 3. Текущий ремонт производственного оборудо -вания и ценного инструмента. | Затраты на текущий ремонт производственного оборудования составляют примерно 3% от полной, первоначальной стоимости оборудования. C.ð= .⋅0,03⋅æ. ; C.ð=37572,646⋅0,03⋅0,936=1055,04 |
| Итого по статье №3 | 1055,04 |
| 4. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов, приспособлений и расходы по их восстановлению. | Принимаются по нормам расхода 200 т.руб. на одного производственного рабочего для сборочных цехов. C=ò⋅200⋅æ C=26⋅200⋅0,86=4472 |
| Итого по статье № 4 | 4472 |
| 5. Прочие расходы (другие расходы не перечисленные в предыдущих статьях) | Принимаются по нормам действующим на предприятии или примерно 3,5% от суммы затрат всех предыдущих статей. 1959,523 |
| Итого по статье № 5 | 1959,523 |
| Всех расходов по содержанию и эксплуатации оборудования. | 41149,983 |

- Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования

| Наименование затрат | Ед. Измерения | `№ строки | Сумма | % к общему итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амортизация оборудования | т.руб | 01 | 3868,479 | 9,4 |
| Эксплуатация оборудования | т.руб | 02 | 29794,94 | 72,4 |
| Текущий ремонт оборудования | т.руб | 03 | 1055,04 | 2,6 |
| Износ малоценных и быстроизнашивающихся приспособлений | т.руб | 04 | 4472 | 10,8 |
| Прочие расходы | т.руб | 05 | 1959,523 | 4,8 |
| Всего расходов | т.руб |  | 41149,983 | 100 |