8.Расчет производственной, служебно-бытовой площади и ее стоимости.

Расчет производственной площади здания поводим по действующим нормам на предприятии. В норму площади входит норма для оборудования, пролеты и колонны. Нормы производственной площади рассчитывают по формуле:

Sð=i=1nSn,

где: n - количество производственных рабочих

Sn- норма площади на одного производственного рабочего

Sð=7⋅8+3⋅9+3⋅8+14⋅7=205

Высота производственных помещений зависит от рода выполняемых работ ;

Высота сборочного цеха составляет от 10 до15 м.

Объем производственных помещений определяют по формуле:

V=Sð⋅h;

где: h - высота производственного цеха

V=205⋅15=3075

Стоимость 1 куб.м производственной площади здания составляет 500-700т.руб; определяется по формуле:

ð.=V⋅,

где: Cð.-стоимость площади производственного здания

-цена одного куб.м производственной площади здания

ð.=3075⋅600=1845000

Площадь служебно-бытовых и вспомогательных помещений составляет

25-30%  от производственной площади. Определяем по формуле:

S.=Sð⋅0,3

S.=205⋅0,3=61,5

Высота служебно-бытовых служебно-бытовых и вспомогательных помещений и вспомогательных помещений принимается 2,8-3 м. Определяют объем служебно-бытовых и вспомогательных помещений по формуле:

V.=S.⋅h

V.=61,5⋅3=184,5

Стоимость одного куб.м служебно-бытовых и вспомогательных помещений составляет 300-400 т.руб. Определяем стоимость служебно-бытовых и вспомогательных помещений по формуле:

C.=V.⋅.

C.=184,5⋅400=73800

Определяем общую стоимость производственной и служебно-бытовой площади здания :

=1845000+73800=1918800