- РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

- Исходные данные

Годовой объем выпуска продукции                     80 000 шт.

Режим работы                                                          1 смена.

Коэффициент выполнения норм                            1, 16

Процент простоя                                                      4 %

Цеховые расходы                                                     160 %

Общезаводские расходы                                          80 %

Внепроизводственные расходы                              15 %

Отчисления на социальное страхование               43 %

- Расчет технико-экономических показателей участка сборки

Время выполнения одной операции:

tшт опер = Нв · n                                                                 (3.2.1)

где,   Нв - норма времени;

n - количество деталей.

Общее время выполнение операции:

tшт кал. = tшт опер · 1,09 · 1,25                                             (3.2.2)

Технологическая карта сборки предоставлена в таблице 1.

Таблица 1.

| № | Вид операции | Техн. оснастка | Кол дет | Раз-ряд | tшт опер, мин. | tшт кал, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визуальный контроль ПП | лупа | 1 | 1 | 2,85 | 3,88 |
| 2. | Визуальный контроль ЭРЭ | лупа | 23 | 1 | 4,60 | 6,26 |
| 3. | Подготовка резисторов | пинцет | 11 | 2 | 3,30 | 4,49 |
| 4. | Установка резисторов | пинцет | 11 | 2 | 5,72 | 7,79 |
| 5. | Пайка резисторов | паяльник | 11 | 3 | 4,40 | 6,00 |
| 6. | Подготовка конденсаторов | пинцет | 3 | 2 | 1,62 | 2,20 |
| 7. | Установка конденсаторов | пинцет | 3 | 2 | 1,98 | 2,69 |
| 8. | Пайка конденсаторов | паяльник | 3 | 4 | 2,22 | 3,02 |
| 9. | Подготовка транзисторов | пинцет | 9 | 2 | 6,21 | 8,46 |
|  |  | Таблица 1, продолжение. |  |  |  |  |
| 10. | Установка транзисторов | пинцет | 9 | 2 | 10,17 | 13,85 |
| 11. | Пайка транзисторов | паяльник | 9 | 4 | 6,48 | 8,83 |
| 12. | Визуальный контроль мест паек | лупа | 1 | 4 | 4,40 | 5,99 |
| 13. | Промывка |  | 1 | 1 | 0,46 | 0,62 |
| 14. | Покрытие платы лаком | кисть | 1 | 2 | 2,80 | 3,81 |
| 15. | Сушка платы | суш.шка | 1 | 2 | 1,00 | 1,36 |
| 16. | Электрический контроль на стенде | стенд | 1 | 4 | 0,15 | 0,20 |
|  |  |  |  | Итого : |  | 79,45 |

Действительный фонд времени:

Fд = (Fк - (П + В)) · Fсм · m · (1 - а/100)                               (3.2.3)

где,   Fк - календарный фонд времени;

П - праздничные дни;

В - выходные дни;

Fсм - длительность смены;

m - количество смен;

а - процент простоя.

Такт потока:

r = Fд / ВПгод                                                                         (3.2.4)

где, ВПгод - выпуск продукции годовой.

Основные параметры поточной линии:

Календарный фонд времени   :   365 дней

Праздничные дни   :   9 дней

Выходные дни   :   104 дня

Длительность смены   :   8 часов

Действительный фонд времени   :   1935,36 часов

Такт потока   :   1,45 минут

Рабочие места рассчитанные:

РМ рас = tшт кал / r                                                                    (3.2.5)

Рабочие места принятые определяются округлением расчетных мест рассчитанных в сторону большего числа.

Коэффициент загрузки:

КЗ = РМ рас / РМ пр                                                               (3.2.6)

Технологическая карта сборки до совмещения рабочих мест представлена в таблице 2.

Таблица 2.

| № | tшт кал,мин. | РМ рас | РМ пр | К з |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3,88 | 2,67 | 3 | 0,89 |
| 2. | 6,26 | 4,31 | 5 | 0,86 |
| 3. | 4,49 | 3,09 | 3 | 1,03 |
| 4. | 7,79 | 5,37 | 6 | 0,90 |
| 5. | 6,00 | 4,13 | 5 | 0,83 |
| 6. | 2,20 | 1,52 | 2 | 0,76 |
| 7. | 2,69 | 1,85 | 2 | 0,93 |
| 8. | 3,02 | 2,08 | 2 | 1,04 |
| 9. | 8,46 | 5,83 | 6 | 0,97 |
| 10. | 13,85 | 9,54 | 10 | 0,95 |
| 11. | 8,83 | 6,08 | 6 | 1,01 |
| 12. | 5,99 | 4,13 | 5 | 0,83 |
| 13. | 0,62 | 0,43 | 1 | 0,43 |
| 14. | 3,81 | 2,62 | 3 | 0,87 |
| 15. | 1,36 | 0,94 | 1 | 0,94 |
| 16. | 0,20 | 0,14 | 1 | 0,14 |

Сумма принятых рабочих мест до совмещения   :   61

Средний коэффициент загрузки до совмещения  :   0,89

Технологическая карта сборки после совмещения рабочих мест отсутствует, т.к. коэффициент загрузки практически во всех операциях близок к единице и совмещение операций привело бы к перезагрузке рабочих мест.

Выпуск продукции фактический:

ВП ф = (          /         tшт кал) ·        РМ пр · m · 21 · 12         (3.2.7)

где,           tшт кал - сумма времени выполнения операции.

Коэффициент выполнения норм:

К вп = ВП ф / ВП г                                                                 (3.2.8)

гле,    ВП г - годовой объем выпуска продукции

Скорость движения линии:

v = l / r                                                                                    (3.2.9)

где, l - шаг конвейера.

Длина рабочей части конвейера:

L = l ·    РМ пр                                                                                                    (3.2.10)

где,          РМ пр - сумма рабочих мест принятых.

Длительность сборки:

Т общ = r ·     РМ пр                                                                        (3.2.11)

Характеристики конвейера:

Скорость конвейера   :   1,38 м/мин.

Длина рабочей части конвейера   :   122 м.

Длительность сборки   :   88,45 мин.

3.3. Расчет численности всех категорий рабочих

Число рабочих дней в году:

Чрд год = Fк - (П + В) - Дн                                                                            (3.3.1)

где,   Дн - дни невыхода на работу по уважительной причине.

Полезный фонд времени одного рабочего:

Fпол = Чрд год · Fсм                                                                                            (3.3.2)

Структура годового действительного полезного фонда времени одного рабочего представлена в таблице 3.

Таблица 3.

| № | Состав рабочего времени | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Календарный фонд времени | 365 дней |
| 2. | Количество нерабочих дней | 113 дней |
| 3. | Количество календарных рабочих дней | 252 дней |
| 4. | Неявки на работу всего в днях | 36,6 дня |
| 5. | Число рабочих дней в году | 215,4 дней |
| 6. | Средняя продолжительность рабочего дня | 8 часов |
| 7. | Полезный фонд времени 1 рабочего | 1723, 2 часа |

Трудоемкость изделия:

Т изд  =     t шт  / 60                                                                (3.3.3)

Трудоемкость программы:

Тч = (     t шт · ВП год) / К вн                                                 (3.3.4)

Количество основных рабочих:

N осн. р. = Тч / Fпол                                                                                       (3.3.5)

Численность  основных  рабочих по разрядам приведена в таблице 4.

Таблица 4.

| Разр | Т изд , н/час | Тч, н/час | Процент выработки | Fпол 1 раб. , ч | N осн. р , чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,179 | 12344,83 | 116% | 1723,2 | 7 |
| 2 | 0,744 | 51310,34 | 116% | 1723,2 | 30 |
|  |  |  | Таблица 4, продолжение |  |  |
| 3. | 0,100 | 6896,55 | 116% | 1723,2 | 4 |
| 4. | 0,301 | 20758,62 | 116% | 1723,2 | 12 |
| Итог | 1,32 | 91310,34 |  |  | 53 |

Средний разряд  : 2,50

Вспомогательные рабочие и ИТР:

Процент вспомогательных рабочих от основных            : 13%

Процент ИТР от суммы основных и вспомогательных   : 8%

Вспомогательных рабочих                                                   : 7 чел.

ИТР                                                                                          : 5 чел.