1. Общие сведения об устройстве и его назначение.

Телефонный сигнализатор представляет собой устройство, дублирующее звуком и свечением сигналы вызова телефонного аппарата в любом месте помещения, где находится данное устройство совместно с телефонным аппаратом.

Сигнализатор смонтирован на печатной плате размером 120х58 мм, изготовленной из фольгированного стеклотекстолита или гетинакса толщиной 1,5 мм, закрепленной в пластмассовом корпусе размера 125*90*40 мм.

Датчик - 4000 витков провода ПЭВ 0,1-0,12, намотанного на деревянной катушке. В ее отверстие вставлен стержень из феррита марки Ф600, ø8 мм и длинной 40 мм. Датчик соединен с усилителем экранированным проводом.

В качестве VT1-VT3 применяются транзисторы КТ315 и КТ312 с любым буквенным индексом, VT4 - любой транзистор серий МП42, МП40, МП41, стабилитрон Д814Г допустимо заменить на Д813, а диоды Д218 - на КД105Г либо на два последовательно включенных диода Д226Б, зашунтированных резисторами сопротивлением 100 кОм. Вместо КУ201Л подойдут тринисторы КУ202Л или КУ223Ж.

Резисторы - МЛТ-0,5, конденсаторы: С2 - КТ1, КТ2; С4, С5 - МБМ; С7 - МБГЧ, МБГО; электролитические - К50-6, К50-12.

Световую сигнализацию осуществляет лампа тлеющего разряда ТН-0,3, МН-3, МН-6, ТЛ-1, ИНС-1, а звуковую - безыскровый звонок переменного тока, рассчитанный на напряжение 127 В.

Плата лакируется лаком УР-231. Готовая плата маркируется краской ТИПФ-53, черная ТУ29-02-889-79 шрифт 3.