# СТП 09-2000

##### СТАНДАРТ  ПРЕДПРИЯТИЯ

Система метрологического обеспечения производства

Дата введения 2000-05-01

# 1 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Обеспечить единство средств измерений в производстве путём надлежащей эксплуатации средств измерений, их хранения и метрологического контроля за средствами измерений.

# 2 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает организацию метрологического обеспечения производства с целью обеспечения единства мер и измерений.

Требования стандарта распространяются на все подразделения и службы, участвующие в разработке, изготовлении, эксплуатации и хранении средств измерений.

Стандарт разработан в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001-96, элемент 4.11.

# 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В процессе реализации настоящего стандарта предприятия (СТН) ответственности за выполнение разных этапов работ распределяются следующим образом:

# СТП 09-2000

3.1 Начальник центральной лаборатории измерительной техники (ЩИТ) несет ответственность за:

- подготовку приказа о назначении ответственных лиц за единство мер и измерительных приборов;

- своевременную выдачу метро логических предписаний на снятие приборов в ремонт и поверку;

- подготовку графика метрологического контроля за СИ и его выполнение;

3.2 Ответственные за единство мер и измерительных приборов в цехах, участках, отделах, лабораториях, складах несут ответственность за:

- своевременное предоставление СИ на закрепленном участке на поверку;

- правильность эксплуатации, хранения и своевременной замены непригодных СИ;

3.3 Ответственные лица по приборам КИП несут ответственность за:

- своевременное снятие приборов КИП для их ремонта и поверки;

- сохранность, долговечность и правильную эксплуатацию приборов КИП;

- предоставление в лабораторий КИП информации о точном местонахождении прибора КИП после его переустановки;

3.4 Технолог цеха несет ответственность за:

# СТП 09-2000

- надлежащее хранение контрольных приспособления на рабочих местах;

- своевременное предъявление контрольных приспособлений в поверку;

- изъятие забракованных контрольных приспособлений с рабочих мест и постов ОТК и передачу их в ремонт.

3.5. Кладовщик раздаточных кладовых несет ответственность за:

- надлежащее хранение калибров, универсальных СИ и контрольных приспособлении;

- укомплектованность ящиков для СТК поверенными универсальными СИ;

- своевременную замену калибров на постах ОТК и рабочих местах;

- своевременное предъявление универсальных СИ на поверку;

3.6. Начальник лаборатории КИП несет ответственность за:

- выполнение графика ремонта и сдачи в поверку приборов КИП;

- качество выполнения ремонта приборов КИП

# 4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

# 4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1 Уровень метрологического обеспечения производства определяется:

# СТП 09-2000

а) правильностью назначения методов и средств измерений, контроля и испытаний для проверки технологических процессов и качества выпускаемой продукции;

б) обеспеченностью технологических операций средствами измерений (СИ) и методиками выполнения измерений, соответствующими требованиям нормативной документации;

в) правильностью установки, эксплуатации, хранения и технической исправностью средств измерений;

г) правильностью выполнения измерительных операций в соответствии с требованиями нормативной документации по выполнению измерений и испытаний;

д) постоянным повышением квалификации персонала, выполняющего высокоточные контрольно-измерительные операции и проводящего ремонт и поверку средств измерений;

е) наличием централизованной метрологической службы, выполняющей работу в соответствии с Положением о метрологической службе и с требованиями основополагающих стандартов системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь.

# 4.2 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИ

4.2.1 Во всех цехах, участках, отделах, лабораториях, на складах, где эксплуатируются СИ, назначаются приказом по заводу ответственные лица за единство мер и измерительных приборов, которые  обязаны обеспечивать своевременное предоставление СИ

# СТП 09-2000

на закрепленном участке на государственную и ведомственную поверку в соответствии с графиком, а также контролировать правильность эксплуатации, хранения и своевременной замены неисправных и забракованных СИ, в том числе приборов, переведенных в индикаторы. Приказ о назначении ответственных лиц готовит начальник ЦЛИГ.

4.2.2 Во всех цехах и участках завода, где эксплуатируются приборы КИП, распоряжением главного инженера назначаются ответственные лица за своевременное снятие приборов КИП для их ремонта, поверки и их замену. Распоряжение готовят совместно начальники лабораторий КИП и ЦЛИТ.

4.2.3 Ежемесячно до 30 числа ЦИИТ выдаёт ответственным лицам (по п.4.2.2) метрологические предписания (Приложение А) на предъявление приборов КИП в ремонт и поверку.

4.2.4 В метрологическом предписании указываются наименования и тип СИ, пределы измерения, заводской номер и срок, до которого данные СИ должны быть предъявлены в лабораторию КИП для ремонта и поверки. Предписания подписывает начальник ЦЛИТ.

4.2.5 Ответственные .лица обязаны в сроки, указанные в метрологических предписаниях, предоставлять приборы КИП в лабораторию КИП для ремонта и поверки, производить их замену на оборудовании и в обращении на закрепленных участках, а также

# СТП 09-2000

принимать меры по обеспечению сохранности, долговечности приборов и их правильной эксплуатации.

4.2.6 Ответственные лица обязаны после установки приборов, полученных из лаборатории КИП после поверки или из обменного фонда, сообщить в лабораторию КИП точное местонахождение прибора (цех, линия, станок, инвентарный номер и т.д.) для облегчения их последующего поиска и введения этих данных в компьютер.

4.2.7 Начальник участка (мастер, технолог, бригадир) наряду с лицом, ответственным за состоянием измерительной техники в цехе, также несёт ответственность за её состояние на своём участке.

4.2.8 Начальник участка (технолог, мастер, бригадир, наладчик) обязан:

а) соблюдать сроки поверки измерительных средств, не допускать использования неисправных или непроверенных приборов;

б) обеспечивать надлежащее хранение всех СИ;

в) во всех случаях, когда исправность или точность СИ вызывает сомнение, обращаться в метрологическую службу завода;

г) инструктировать рабочих своего участка по вопросам, связанным с правильной эксплуатацией и хранением СИ, не допускать к работе с измерительной техникой лиц, не изучивших её.

# СТП 09-2000

# 4.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ СИ

4.3.1 Резервные СИ должны храниться в сухих отапливаемых помещениях с температурой окружающей среды, оговоренной соответствующей нормативной документации.

4.3.2 Калибры, принятые в контрольно-поверочном пункте (КГЕ1) калибров, должны быть сказаны индустриальный наслои и храниться в раздаточной кладовой на специальных ячеечных стеллажах. На каждой ячейке должна быть бирка с указанием шифра калибра, который находится в данной ячейке.

4.3.3 На рабочие места и посты ОТК калибры должны разносить работники раздаточной кладовой в специальной таре.

4.3.4 На постах ОТК калибры должны находиться в специальной таре, согласованной с ОТК, ПЗ и 1ЩГГ.

На рабочих местах станочников (операторов) калибры должны храниться в тумбочках, в специально отведенном месте, исключающем их повреждение,

4.3.5 Универсальные средства линейно-угловых измерений должны храниться в раздаточной кладовой на специальных стеллажах.

4.3.6 Универсальные СИ на постах ОТК должны находиться в

специальных ящиках, которые работники ОТК получают в начале смены

и в конце смены сдают в раздаточную кладовую. Ящики должны быть укомплектованы поверенным универсальным

# СТП 09-2000

мерителем в соответствии с технологическим процессом. На рабочих местах станочников (операторов) универсальные СИ должны храниться в тумбочках, в специально отведенном месте, исключающем их повреждение.

4.3.7 Контрольные приспособления должны храниться в раздаточной кладовой на специальных стеллажах.

4.3.8 Контрольные приспособления на постах ОТК должны находиться под специальными чехлами, предохраняющими их от стружки, грязи и пыли. Контрольные приспособления на рабочих местах станочников (операторов) должны находиться на тумбочках.

4.3.9 На всех постах ОТК и рабочих местах, где эксплуатируются контрольные приспособления должны быть контрольно-инструкционные карты для работы на контрольных приспособлениях.

4.3.10 Забракованные контрольные приспособления с постов ОТК и рабочих мест долены быть изъяты технологом цеха и переданы в ремонт.

4.3.11 Резервные приборы КИП должны храниться в кладовой лаборатории КИП на специальных стеллажах.

# 4.4 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА СИ

4.4.1 Метро логический контроль за СИ, находящимися в эксплуатации в цехах завода и хранящихся в раздаточных кладовых, проводится работниками ЦЛИТ, проводящих их поверку. Контроль осуществляется в соответствии с требованиями СТБ8006-95

# СТП 09-2000

"Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Государственный метрологический надзор и метрологический контроль. Основные положения.

4.4.2 Метрологический контроль проводится в соответствии с графиком на текущий год (Приложение Б), куда включён контроль за универсальными средствами .линейно-угловых измерений, контрольными приспособлениями и приборами КИП. График разрабатывает начальник ВДИТ и утверждает зам.директора по качеству.

4.4.3 Ежемесячно, до 5 числа текущего месяца всем работникам ЦЛИТ, проводящим метрологический контроль, за подписью начальника ЦЛИТ выдается предписание (Приложение В) на проведение метрологического контролю, в соответствии с графиком.

4.4.4 При метрологическом контроле должны быть зафиксированы применяемые неисправные, забракованные, неповеренные, с истекшим сроком поверки СИ.

4.4.5 Результаты метрологического контроля должны быть оформлены документально (Приложение В), с ними должен быть ознакомлен под роспись ответственный за метрологическое обеспечение на данном участке.

4.4.7 Работники, проводящие метрологический контроль, определяют своевременность поверки СИ согласно отметок в

# СТП 09-2000

метрологических паспортах, клейм на приборах КИП и бирок на испытательном оборудовании.

4.4.8 Метрологический контроль за эксплуатацией калибров проводят работники ЦЖГ путём участия в проверке соблюдения технологической дисциплины. Замечания указываются в актах проверки.

# 5 ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ

В настоящем стандарте предприятия содержатся ссылки на следующие нормативные документы:

1. СТБ 8006-95  Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь

Государственный метрологический надзор и метрологический контроль Основные положения

2. СТБ ИСО 9001-96  Системы качества

Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

СТП 09-2000

#### Содержание

1 Политика в области качества	1

2 Цель и область применения	1

3 Ответственность	1

4 Описание процесса	3

4.1 Общие положения	3

4.2 Организация эксплуатации си	4

4.3 Организация хранения си	7

4.4 Организация метрологического контроля за си	8

5 Ссылки на документацию	10