РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

кафедра  Экспериментальной  Физики  Атмосферы

РУКОВОДСТВО

к  лабораторной  работе:

"ИЗУЧЕНИЕ  ТИПОВОЙ  ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ  АППАРАТУРЫ СВЧ  И  ИССЛЕДОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  ПОЛЯ ОСНОВНОЙ  ВОЛНЫ В  ПРЯМОУГОЛЬНОМ  ВОЛНОВОДЕ"

по  дисциплине:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  СИСТЕМ

Санкт–Петербург

2000

ИЗУЧЕНИЕ ТИПОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ СВЧ
И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОСНОВНОЙ ВОЛНЫ
В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ

Цель работы:

Изучить устройство, принцип работы и основные технические характеристики генератора СВЧ; измерительной линии; исследовать структуру поля основной волны в прямоугольном волноводе; приобрести практические навыки при проведении измерений в СВЧ диапазоне.

Описание лабораторной установки:

Генератор

СВЧ

Г4–80

Измерит.

линия

Р1–7

Осцилло-граф

Широкопол.

усилитель

У3-29

Лабораторная установка содержит генератор СВЧ колебаний, волноводные секции прямоугольного волновода, коаксиально-волноводные переходы, измерительную линию, согласованную нагрузку, осциллограф, короткозамкнутую металлическую пластину, решетки с вертикальными и горизонтальными проводниками, широкополосный усилитель.

Структурная схема лабораторной установки представлена на рис.1.

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки.

Генератор СВЧ служит для генерирования СВЧ колебаний в диапазоне (2,56 – 4,0) ГГц (11,7 – 7,5) см, причем мощность выходного сигнала регулируется в широких пределах (от 10-4 до 10-15 Вт) с помощью аттенюатора. Сигнал на выходе генератора может иметь характер непрерывных колебаний или может быть промодулирован прямоугольными импульсами внутреннего генератора или импульсами сложной формы внешнего генератора.

Генератор может использоваться для проверки чувствительности приемных устройств, измерения параметров четырехполюсников, измерения динамического диапазона селективных приемных и анализирующих устройств, проверки полос пропускания радиотрактов СВЧ диапазона, проверки аттенюаторов, фильтров СВЧ и т.п.

Измерительная линия используется для измерения фазовой длины волны в волноводе при короткозамкнутом волноводном тракте; для исследования структуры поля Е вдоль волновода, а также для измерения коэффициента бегущей волны (КБВ) при подключении к выходу волноводного тракта согласованной или несогласованной нагрузок. Широкополосный измерительный усилитель используется для усиления видеоимпульсов, которые снимаются с детектора измерительной линии.

Осциллограф служит для наблюдения формы сигнала и измерения величины сигнала на выходе измерительной линии.

Лабораторное задание:

- Изучить структурную схему генератора СВЧ и устройство измерительной линии.

- Уяснить назначение основных органов управления на передней панели генератора, усилителя, осциллографа и измерительной линии.

- Измерить фазовую длину волны на двух частотах генератора.

- Измерить коэффициент бегущей волны для различных волноводных нагрузок.

- Исследовать влияние решеток с вертикальными и горизонтальными проводниками на распространение электромагнитного поля в волноводе.

- Снять распределение поля вдоль волновода в режиме стоячей волны, а также в режиме смешанной волны.

Порядок выполнения работы:

Модулятор

Генератор

СВЧ

Аттенюатор

Генератор

меандра

Измеритель

мощности

Выход

Внешняя

модуляция

Генератор Г4-80 состоит из следующих основных блоков: генератора СВЧ, модулятора, индикатора мощности, аттенюатора и блока питания (рис.2).

Рис.2. Структурная схема генератора ГЧ-80.

Генератор СВЧ является основным блоком прибора, определяющим его важнейшие характеристики и параметры: диапазон частот, выходную мощность.

Генератор СВЧ имеет два выхода: калиброванный выход и некалиброванный выход – mW. Регулировка уровней мощности с выходов прибора осуществляется ручками, связанными со шкалой – дБ (калиброванный выход) и ручкой "mW" (некалиброванный выход).

Отсчет калиброванного уровня производится по шкале в дБ относительно уровня в 1 Вт.

Генератор СВЧ имеет счетчиковую шкалу частот. Последняя значащая цифра соответствует единицам МГц, Для повышения точности отсчета последняя декада шкалы разделена рисками на 10 частей, позволяющих отсчитывать частоту с точностью 0,1 МГц.

Генератор СВЧ может работать в следующих режимах:

ЧМ 	– режим внешней частотной модуляции и синхронизации частоты;

– режим внешней амплитудно-импульсной модуляции модулирующими импульсами отрицательной полярности;

– режим внешней амплитудно-импульсной модуляции модулирующими импульсами положительной полярности;

НГ 	– режим немодулированных колебаний;

– режим внутренней амплитудно-импульсной модуляции меандром.

Генератор СВЧ выполнен на отражательном клистроне типа К-352. Перед включением прибора необходимо:

- установить по указанию преподавателя рабочую частоту с помощью ручки "Установка МГц"

- нажать кнопку            ;

- поставить регулятор "Выход mW" в крайнее левое положение.

Измерительная волноводная линия является прибором, предназначенным для измерения длины волны в волноводных трактах, коэффициента бегущей волны и других величин, которые необходимы для определения режима работы волноводных трактов и параметров их нагрузок.

Устройство типовой волноводной измерительной линии показано на рис.3.

Измерительная линия состоит из образца волновода, имеющего в середине широкой стенки узкую неизлучающую щель, вдоль которой может перемещаться зонд (антенна).

Зонд обеспечивает слабую связь с электрическим током в волноводе. Глубина погружения зонда регулируется. Ток, наведенный в зонде ЭДС пропорционален напряженности электрического поля в месте расположения зонда. Зонд последовательно включен с детектором, ток, с выхода которого поступает в цепь индикатора. Зонд связан с настраиваемой измерительной коаксиальной линией, которая на каретке перемещается вдоль волновода. Перемещение зонда вдоль волновода позволяет определить положение максимумов и минимумов напряженности поля в волноводе и их относительные величины.

Тщательная настройка измерительной головки (контура зонда и контура детектора) на максимальную чувствительность позволяет компенсировать реактивную составляющую проводимости зонда, влияющую на форму поля в волноводе, и уменьшение погрешности фазовых измерений, одновременно повышая общую чувствительность измерительной линии.

Рис.3  Устройство типовой волноводной измерительной линии.

Основными техническими характеристиками измерительной линии являются:

- диапазон частот (длин волн), в котором работает данная линия;

- чувствительность линии;

- допустимая погрешность измерения КБВ;

- точность отсчета положения зонда вдоль линии.

Чувствительность измерительной линии определяется минимальной мощностью СВЧ сигнала, подаваемого на вход линии с выбранным типом индикаторного прибора, при которой еще возможен отсчет по шкале индикаторного прибора.

Погрешность измерения КБВ определяется классом используемого индикатора, точностью отсчета показаний по шкале индикатора и др. причинами.

Точность отсчета положения зонда – 0,01 мм.

При работе с измерительной линией следует помнить, что линия имеет механизм высокой степени точности, поэтому в процессе эксплуатации линии от экспериментатора требуется аккуратность в работе и соблюдение правил эксплуатации линии:

- Соединения фланцев производятся только при достаточной параллельности фланцев и при отсутствии механических напряжений в них. Необходимо устанавливать волноводные секции и приборы на устойчивых подставках. При некачественном соединении фланцев в волноводном тракте могут возникнуть нежелательные отражения и потери, которые повлияют на точность измерений.

- Нельзя допускать перегрузку диода в измерительной головке. При погружении зонда на 2 мм максимальная СВЧ мощность, поступающая на вход линии, не должна превышать 200 мВт.

При подготовке линии к работе необходимо между СВЧ генератором и линией включить (если он отсутствует в схеме генератора) развязывающий аттенюатор с ослаблением 10 – 15 дБ, что повышает точность измерения.

Далее следует соединить общей шиной заземления СВЧ генератор, измерительную линию и индикатор и подключить кабелем индикатор к НЧ штуцеру головки линии.

При работе генератора в режиме немодулированных колебаний, в качестве индикатора может быть использован микроамперметр М–95, но при этом следует иметь в виду, что квадратичная характеристика детектора удовлетворительна при токах, не превышающих 10 мкА.

При работе генератора в режиме модуляции, в качестве индикатора может быть использован осциллограф, на экране которого наблюдается импульс – меандр.

В дальнейшем, при выполнении лабораторной работы, после включения генератора СВЧ необходимо установить зонд в максимуме электрического поля и настроить по наибольшим показателям индикатора внутренний коаксиальный резонатор контура зонда (верхняя ручка на головке); затем при помощи нижней ручки на головке настроить в резонанс детекторный контур головки. Последовательную настройку контуров повторить несколько раз.

Следует иметь в виду, что квадратичность характеристики диода сохраняется входных напряжениях не превышающих 0,001 В на сопротивлении R = 500-1000 Ом.

Широкополосный частотный усилитель служит для усиления в линейном режиме сигналов при величинах входного сигнала (1,5300) мВ Усилитель может работать в режимах: КАЛИБР, ВИДЕОИМП, ОГИБАЮЩАЯ, НГ.

Усилитель имеет плавную регулировку усиления – ручка УСИЛЕНИЕ.

Вход и выход усилителя имеют коаксиальные разъемы.

Осциллограф С1–91 является четырехлучевым широкополосным осциллографом с цифровой индикацией чувствительности прибора (мВ/дел) и цифровой индикацией скорости развертки (мСек/дел).

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо:

Генератор

СВЧ Г4–80

Вых. mW

Измерит.

линия

Р1–7

Осцилло-граф C1-91

Вх.

Усилитель

У3-29

Вх.     Вых.

Коаксиальный

волноводный

переход

Фланцевое

волноводное

соединение

Собрать лабораторную установку в соответствии с функциональной схемой (рис.4); проверить качество заземления и правильность подключения приборов к сети 220 В.

Рис.4 Функциональная схема лабораторной установки.

- Включить осциллограф, усилитель и генератор. После десяти минут прогрева, поворачивая ручку регулятора выходной мощности вправо, убедиться в нормальной работе прибора путем наблюдения прямоугольных импульсов на экране осциллографа.

- Установить заданную частоту на генераторе.

- Настроить измерительную линию по максимуму показаний индикатора.

- Измерить фазовую длину волны в волноводе эксп. для чего:

- • установить на генераторе частоту, заданную на рабочем месте:

- • настроить измерительную линию;

- • подсоединить к выходу волновода короткозамыкающую пластинку;

- • произвести измерения эксп. путем перемещения зонда вдоль волновода и нахождения положения двух соседних минимумов электрического поля, которые фиксируются с помощью индикатора. Положение минимумов определяется по шкале измерительной линейки (l2 и l1) и нониусу с точностью 0,01 мм. Длина волны эксп. рассчитывается по формуле:

эксп. = (l2 – l1)2 [см].

- Рассчитать величину фазовой длины волны для заданного значения частоты:

Λрас.=λ1−λ2a2

где	а – размер широкой стенки волновода, равный 7,2 см,

 – длина волны для заданной частоты колебаний.

- Вычислить относительную погрешность измерения фазовой длины волны:

g=Λэксп.−Λрас.Λрас⋅100 %

- Исследовать коэффициент бегущей волны (КБВ) волновой линии для различного вида нагрузок (открытого выхода волновода, рупора, согласованной нагрузки, короткозамкнутого выхода), для чего:

- подсоединить к выходу волноводной линии исследуемую нагрузку;

- определить показания индикатора соседних минимума (мин.) и максимума (макс.) электрического поля при смещении измерительной головки вдоль линии; вычислить КБВ по формуле:

КБВН=αмин.αмакс.			 [дел.]

- произвести измерения для всех видов нагрузок; сравнить результаты измерений.

- Исследовать влияние решеток с вертикальными и горизонтальными проводниками на распространение электромагнитного поля основной волны в волноводе, для чего:

- присоединить к открытому выходу волноводной линии металлическую решетку с вертикальными проводниками и измерить КБВ;

- то же проделать для решетки с горизонтальными проводниками; сравнить результаты измерений.

- Исследовать распределение поля Е вдоль волновода при коротком замыкании волновода, при согласованной нагрузке и при открытом волноводе, построить график распределения: P = f(l).

Содержание отчета:

- Схема лабораторной установки.

- Результаты измерения фазовой длины волны в прямоугольном волноводе; сравнение экспериментальных и расчетных данных.

- Результаты исследования распределения поля Е вдоль волновода.

- Результаты измерения КБВ для различных нагрузок и металлических решеток.

- Выводы по каждому пункту лабораторного задания.