Российский государственный гидрометеорологический университет

Кафедра экспериментальной физики атмосферы

Р у к о в о д с т в о

к  лабораторной работе

“Исследование видеоусилителя”

по дисциплине

“Эксплуатация гидрометеорологических систем”

Санкт-Петербург

1995

Исследование видеоусилителя.

Цель работы: исследовать амплитудно-частотную, амплитудную и переходную характеристики видеоусилителя.

Описание лабораторной установки

Лабораторная установка содержит:

1. Плату видеоусилителя.

2. Блок питания видеоусилителя.

3. Измеритель частотных характеристик.

4. Электронный осциллограф.

5. Генератор импульсных сигналов.

6. Соединительный кабель.

Структурная схема лабораторной установки приведена на рис.1.

Электронный

осциллограф

Плата

видеоусилителя

Генератор

импульсных

сигналов

Вх. ВВх.

Вых.

Выххх

Вх.

Синхр.

Вн.синхр.

Г5 -15

Блок

питания

Измеритель

частотных

характеристик

Х1 - 42

Рис.1. Структурная схема лабораторной установки.

Исследуемый видеоусилитель предназначен для усиления сигналов в широкой полосе частот (до 6,5 мГц).

Принципиальная схема усилителя приведена на рис.2

Исследуемый видеоусилитель имеет следующие характеристики и параметры:

- граничные частоты полосы пропускания   fн=50 Гц, fв=6,5 мГц.

- допустимые коэффициенты амплитудно-частотных

-

- входное напряжение Uвх < 0,5 В

- напряжение источника анодного питания +150 В

- параметры лампы 6Ж9П

S = 17 мА/В,   Pa доп = 3 Вт,    Pg доп = 0,47 Вт,   C вх = 7,8 пф,  C вых = 2,7 пф

Рис. 3. Принципиальная схема видеоусилителя на транзисторе

Исследуемый видеоусилитель имеет следующие характеристики и параметры:

- тип. транзистор П416А

- коэффициент усиления Ко=3

- сопротивление источника сигнала R=500 Ом

- минимальная частота следования П импульсов 50 Гц

- допустимый относительный спад вершины импульса   ...=0,02

-

- граничная частота передачи тока базы в схеме с общей базой fг=20 мГц

- рабочий режим работы

- номинальные значения элементов схемы:

При перечисленных параметрах схемы коэффициент усиления каскада = 15.

Если же в схеме отключить шунтирующую емкость С7, реализовать частотно независимую обратную связь, то при этом увеличится стабильность рабочей схемы, но, однако, несколько упадет усиление, до  К    = 8,6.

- постоянная времени

- емкость коллектора Ск = 8 пф

- сопротивление нагрузки

- напряжение источника питания 27 В

При заданных параметрах усиления элементы схемы имеют следующие номиналы

- емкость конденсатора в эмиттерной цепи

- верхняя граничная частота полосы

Пропускание на уровне 0,707 составляет 8,7 мГц

- сопротивление в цепи базы

- сопротивление в цепи базы

- сопротивление фильтра

- емкость фильтра

- емкость переходного  конденсатора 30 мкф.

Измеритель частотных характеристик (ИЧХ) предназначен для сложения АХЧ усилителя и представляет собой параметр ------------ частоты с индикацией АЧХ исследуемого усилителя на ЭЛТ. В процессе работы на ИЧХ формируются частотные метки, по которым можно судить о виде АЧХ и полоса усиливаемых частот видеоусилителя.

Генератор импульсных сигналов служит для генерирования П-импульсов различной длительностипри разной частоте следования импульсов и испоьзуется в  лабораторной работе для снятия переходной  характеристики видеоусилителя.

Электронный осциллограф служит для наблюдения формы переходной характеристики видеоусилителя.

Лабораторное задание

1. Изучить конструкцию и принципиальную схему видеоусилителя.

2. Снять амплитудно-частотную характеристику видеоусилителя.

3. Снять переходную характеристику видеоусилителя.

4. Снять амплитудную характеристику видеоусилителя.

5. Осуществить коррекцию АЧХ.

Порядок выполнения работы

1. Изучить конструкцию и схему видеоусилителя.

2. Подготовить измерительные приборы к работе (проверить заземление, включить в сеть откалибровать).

3. Собрать схему для исследования АЧХ видеоусилителя и снять АЧХ. Для этого с выхода ИЧХ  подать на вход усилителя ЧИ сигнал 0,3 В, а выход усилителя подключить ко входу ИЧХ. Зарисовать АЧХ с экрана ЭЛТ ИЧХ.

4. Собрать схему для снятия переходной характеристики видеоусилителя. С выхода генератора П-импульсов подать сигнал с частотой 1000 Гц, амплитудой 0,3 В и длительностью 5,1 мкс на вход усилителя. Выход усилителя подключить ко входу осциллографа. Снять переходную характеристикувидеоусилителя с помощью генератора П-импульсов и осциллографа. Зарисовать переходную характеристику.

5. Изменяя величину сигнала на выходе генератора импульсов от 0,0 В через 0,1 В  до 1В, снять амплитудную характеристику видеоусилителя, измеряя выходной сигнал с помощью осциллографа. Построить график амплитудной характеристики Uвых = f(Uвх).

6. Дополнительно: при исследовании АЧХ выяснить, как  влияет изменение индуктивности корректирующей цепи.

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

1. Структурную схему лабораторной установки.

2. Принципиальную схему исследуемого усилителя.

3. Результаты измерения АЧХ, АХ и ПХ.

4. Выводы по работе.