МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  РФ

РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

РУКОВОДСТВО

к  лабораторной  работе

«ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ РАДИОВОЛН     8 - ММ  ДИАПАЗОНА»

по  дисциплине

«Эксплуатация  гидрометеорологических  систем»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1998

РАБОТА

«ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ ПОГЛОЩЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ РАДИОВОЛН     8 - ММ  ДИАПАЗОНА»

Цель  работы:

1.Изучить принцип  действия  и  технические характеристики генератора 8-мм диапазона  Г4-156; овладеть методами радиоизмерений в СВЧ диапазоне с использованием рупорных антенн и измерительной линии.

2. Исследование процессов поглощения и отражения радиоволн при распространении радиоволн в различных средах.

Описание  лабораторной  установки

Лабораторная установка содержит следующие  элементы:

1. Генератор Г4-156;

2. Ферритовый вентиль;

3. Измерительную линию;

4. Рупорные антенны (передающую и приемную);

5. Детекторную секцию;

6. Электронный осциллограф;

7. Соединительные кабели;

8. Набор различных материалов.

Структурная схема  лабораторной  установки  представлена  на  рис.1

Генератор Г4-156 предназначен для использования в качестве источника сверхвысокочастотных сигналов при регулировании и проверке радиоэлектронной аппаратур СВЧ диапазона.

Основные технические характеристики генератора:

- диапазон частот (25,95  37,5) ГГц;

- сечение волновода (7,2  3,4) мм

- погрешность установки частоты не более  1%;

- ручное управление частотой, мощностью и модуляцией;

- выходная мощность в режиме непрерывной генерации не менее 5 10-3 Вт;

- внутренняя модуляция меандром с частотой следования  (1  0.1) кГц и     глубиной модуляции не менее 20 дБ;

- КСВН выхода прибора при уровне выходной мощности 110-3 Вт не более  4.

- потребляемая мощность не превышает  65  ВА.

Ферритовый вентиль обладает свойством пропускать электромагнитную энергию только в одном направлении и тем самым препятствует поступлению отраженной волны на выход генератора.

Измерительная волноводная линия предназначена для измерения фазовой длины  волны  в  волноводе, а  также для измерения коэффициента  бегущеей волны (КБВН) при различных нагрузках на выходе измерительной линии.

Рупорная антенна (передающая и приемная) служит для излучения (передачи) и для приема СВЧ колебаний.

Электронный осциллограф используется в качестве измерительного прибора, подключенного к детекторной секции измерительной линии и к детекторной секции приемной антенны.

Лабораторное задание

- Изучить  принцип действия и технические характеристики генератора Г4-156.

- Исследовать процессы поглощения СВЧ сигнала в различных средах.

- Рассчитать коэффициент затухания для различных материалов.

- Убедиться в том, что различные материалы по-разному отражают электромаг- нитные колебания.

Порядок выполнения работы.

- Собрать лабораторную установку в соответствии со  схемой  (рис.1)

- Генератор Г4-156 является сложным электронно-механическим устройством, которое может работать в режиме ручного управления, а также в режиме программного управления.
Основными элементами генератора являются:

- генераторное устройство;

- СВЧ тракт, включающий волноводный вентиль;

- два полупроводниковых аттенюатора;

- индикаторное устройство, на котором в цифровом виде высвечивается значение генерируемой частоты, выходная мощность, время работы и номер шага программы;

- программное устройство, которое может функционировать как в автономном режиме, так и от внешних сигналов управления в виде кода управления и обмена.

- Кроме того на передней панели генератора расположены клавиши ручного управления установки генерируемой частоты, выбора величины выходной мощности и метода модуляции выходного сигнала. Структурная схема генератора представлена на рис.2.

3. Включите генератор. Для работы генератора в режиме ручного управления:

- последовательно нажмите кнопки  “ПУСК”. “РУЧ.”;

- настройте прибор на требуемую частоту кнопками “ЧАСТОТА”;

- установите требуемый уровень мощности кнопками “МОЩНОСТЬ”.

- Здесь следует знать ( ! ), что при установке уровня мощности от “00” до “99” на выходе мощность может возрасти скачком на ( 20 - 30 ) дБ;

- установите режим модуляции нажатием кнопки  “              “;

- нажмите кнопку “ -20 ” дБ; при этом на выход генератора поступает вся установленная на индикатор мощность.

4. Настройте измерительную линию по максимуму выходного сигнала Контроль сигнала в виде меандра осуществляется по осциллографу ( 1-й луч ).

5. Установите приемную антенну соосно с передающей антенной на расстоянии 10 - 15 см от нее. Наблюдайте сигналы на выходе приемной антенны ( с выхода детекторной секции) на экране осциллографа (2-й луч).

6. Распространение электромагнитной волны в диэлектрической среде; в однородной полупроводящей среде или в проводящей среде описывается сложными уравнениями электродинамики.

В идеальном диэлектрике, практически, не происходит поглощения потока мощности электромагнитных колебаний.

В однородной полупроводящей среде, обладающей конечной проводимостью (    =/= 0 ) происходит поглощение электромагнитной энергии. Для поля Е уменьшение амплитуды электрического поля при распространении волны на расстояние  Z  описывается соотношением

Величина            называется коэффициентом распространения и является комплексным числом вида

Величину      называют коэффициентом затухания, а           - фазовым коэффициентом.

Заметим, что амплитуда волны по мере продвижения вдоль оси  Z убывает по экспоненциальному закону                   , причем скорость затухания определяется коэффициентом затухания :

Следовательно, затухание волны тем больше, чем больше ее частота            и проводимость среды              .

Для идеального диэлектрика            = 0     и          = 0 , поэтому волна не затухает и поглощения энергии средой не происходит.

Фазовая скорость волны определяется соотношением:

Отсюда очевидно, что с уменьшением частоты фазовая скорость волны убывает. Кроме того, скорость распространения волн зависит от характера среды. В частности, чем меньше проводимость среды, тем фа зовая скорость больше. При                 = 0

Длина волны            равна произведению скорости распространения на период                              , т.е.                         .

Из последней формулы видно, что длина волны зависит от частоты и характера среды. Чем меньше проводимость среды, тем длина волны будет больше. В идеальном диэлектрике     = 0   и      =              . Величину                                        называют волновым числом.

Для проводящей среды             > > 1  или        >>     и                      .

В проводящей среде волны затухают по экспоненциальному закону                , причем        =               , т.е. затухание тем больше, чем больше частота      и проводимость среды        . Отношение двух соседних амплитуд волны одного знака равно    =                . Следовательно, волна практически затухает уже на расстоянии, значительно меньшем длины волны.

7. Измерить величину   Е0  ( показания микроамперметра [ дел.]; 2-й луч осциллографа [дел.] при распространении волн в свободном пространстве.

Поместите между передающей и приемной антеннами исследуемый образец материала; измерьте величину величину   Е = Е0       , где   Z - толщина образца (расстояние, которое проходит волна в образце).

Осуществите это же измерение для различных образцов. Для каждого образца вычислите       . Данные измерений и вычислений занести в таблицу.

Таблица 1

| № п/п | Материал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пенопласт |  |  |  |
| 2 | Текстолит |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

8. Установить передающую и приемную антенны под острым углом друг к другу и направить их на исследуемый образец материала. Убедиться в отражающих свойствах различных материалов ( металла, дерева и т.д.) Поясните полученный результат.

Содержание  отчета.

Отчет должен содержать:

- Структурную схему лабораторной установки.

- Результаты экспериментов в виде таблицы.

- Расчет значений            для различных материалов.

- Выводы по работе.