Министерство  общего и профессионального образования

Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра

экспериментальной

физики атмосферы

РУКОВОДСТВО

к лабораторной работе №

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТЕНН СВЧ ДИАПАЗОНА

по дисциплине

“Эксплуатация гидрометеорологических систем”.

Направление - гидрометеорология

Специальность - метеорология

Санкт-Петербург

2000

УКД 551.508

Руководство к лабораторной работе № . Исследование антенн СВЧ диапазона. По дисциплине эксплуатация гидродинамических систем. - Спб: РГГМУ, 2000, 10 с.

Составитель: Медников Ю. И., доцент.

Редактор:       Дивинский Л. И., профессор.

Российский государственный гидрометеорологический университет(РГГМУ),2000.

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТЕНН СВЧ ДИАПАЗОНА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1) Исследование особенности работы антенн СВЧ диапазона;

2) Изучить устройство, принцип работы и основные технические данные генератора высокой частоты типа Г4-37А;

3) Приобрести практические навыки в работе с генератором.

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лабораторная установка содержит следующие элементы:

1. Генератор сигналов высокочастотный Г4-37А.

2. Феритовый вентиль.

3. Универсальный осциллограф.

4. Микроамперметр.

5. Детекторную головку.

6. Набор макетов антенн: петлеобразного диполя, трехэлементного волнового канала, пятиэлементного волнового канала, спиральной антенны и др.

Структурная схема лабораторной установки показана на рис. 1.

Рис. 1 Структурная схема лабораторной установки

В лабораторной работе исследуются основные свойства антенн СВЧ диапазона: частотные свойства антенн, диаграмма направленности, поляризационные свойства. В работе исследуются антенны типа петлевого вибратора типа ”волновой канал”,  спиральная антенна. Антенны выполнены в виде жестких металлических конструкций с согласующим  элементом и в виде U- колена. В качестве передающей антенны используется (?) петлевой вибратор  с рефлекторами, трех элементными или пяти элементными. Питание (?) антенн осуществляется от генератора Г4-37А по коаксальному кабелю через ферритовый вентиль...

Ферритовый вентиль - это элемент техники СВЧ, ..., который пропускает электромагнитную волну только в одном направлении и препятствуют поступлению отраженной волны от нагрузки ( антенны ) на выход цепи генератора.

В качестве приемных антенн используются антенны типа “ волновой канал” и ,,,,????????????????? антенна.

Сигнал с выхода приемной антенны поступает по коаксальному кабелю на детекторную головку. Детекторная головка является демодулятором АН СВЧ сигнала. Сигнал с выхода детекторной головки подается на вход микроамперметра и в канал усилителя вертикального отклонения осциллографа.

????????????Универсальный осциллограф  и микроамперметр служат индикатором принимаемых сигналов.

В процессе подготовки к работе необходимо:

1. Ознакомится с рабочим местом, составом аппаратуры, органами управления генератора и осциллографа, конструкциями макетов антенн.

2.  Подготовить бланк отчета, в который занести название и цель работы, задание по работе, наименование и основные  эксплуатационные параметры измерительных приборов.

Лабораторное задание

1. Изучить устройство, принцип работы и основные технические параметры генератора Г4-37А.

2.   Приобрести практические навыки в работе с генератором(включение настройка , регулировка).

3.  Осуществить исследование свойств антенн различных типов.

Порядок выполнения работы

1. Структурная схема генератора.

Генератор сигналов высокочастотный предназначен для настройки и регулировки радиоприемных устройств, питания измерительных линий, исследования антенн и других радиотенических устройств УКВ, СВЧ диапазона.

Генератор Г4-37А характеризуется следующими основными техническими параметрами:

- диапазон частот: 400 ... 1200 МГц;

- погрешность установки частот не более + - 0,5 %;

- выходная мощность (выход мощный) от 1 до 10−4 Вт;

- выходная мощность (выход маломощный) от 10−3 до 10−15 Вт;

- генератор может работать в режиме непрерывной генерации сигналов, а также в режиме амплитудной модуляции внешним сигналом синусоидальной формы; в режиме внешней импульсной модуляции импульсами длительностью от 0,5 до 500 мкс и частотой следования до 10 кГц.

Генератор Г4-37А является точным и сложным прибором и состоит из блока задающего генератора и усилителя, выходного устройства, модуляционно-измерительного блока и блока питания. Структурная схема прибора приведена на рис. 2; принципиальная схема -на рис. 3

Рис.2 Структурная схема генератора Г4-37А.

Задающий генератор СВЧ выполнен на коаксальных контурах по схеме с заземленной сеткой и одним перестраиваемым резонатором, включенном между электродами сетка-анод лампы задающего генератора - триода маячкового типа ГС-13.

Перестройка частоты генератора осуществляется контактным плунжером, позволяющим изменять объем коаксального резонатора, а следовательно и его собственную резонансную частоту.

Усилитель СВЧ колебаний выполнен также на триоде маячкового типа ГС - 14 с нагрузкой в виде коаксального резонатора.

Настройка задающего генератора и усилителя осуществляется спаренным механизмом ( ручка “НАСТРОЙКА ЧАСТОТЫ”).

Для точной подстройки резонатора усилителя на генерируемую частоту служит ручка “ПОДСТРОЙКА”.

СВЧ сигнал с выхода усилителя  через емкостной аттенюатор - “РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА” поступает непосредственно на маломощный выход 1-10−4 Вт или через аттенюатор выхода на маломощный выход 10−3   -10−14 Вт.

Модулятор АМ, применяется для амплитудной модуляции сигнала СВЧ, выполнен по трансформаторной схеме на пентоде 6П14П. Модулятор обеспечивает полосу частот модулирующего сигнала 0,1 - 400 кГц.

Предварительный усилитель анодного модулятора выполнен по резистивной схеме на триоде 6Н3П, сигнал на вход которого подается с входного гнезда “ВНЕШ. МОД.”

Модуляция СВЧ сигнала прямоугольными импульсами (меандром) осуществляются с помощью каскада, собранного на пентоде 6П14П и полупроводниковом транзисторе ПП14 (П307). Модулирующее напряжение на вход модулятора (манипулятора) поступает от собственного мультивибратора ( лампа 6П3П) или от внешнего импульсного генератора через гнездо “ВНЕШ. МОД.”. При импульсной модуляции  (позиции 3, 4 и 5 переключателя рода работ) лампа Л4 устанавливается в режиме анодно-катодного повторителя. При внутренней модуляции (позиция 3 переключателя) прямоугольные импульсы с соотношением полупериодов 1 : 1 (меандр) подаются на вход модулятора  от собственного мультивибратора, а при внешней  модуляции (позиция 4 и5 переключателя) модулирующее напряжение подается от внешнего генератора импульсов через входное гнездо “ВНЕШ. МОД”.

Нагрузкой лампы Л4  в режиме повторителя являются сопротивления R24 и R19, с которых импульсное напряжение подается соответственно на коллектор и базу транзистора ПП14, включающегося в катод лампы ЛБ СВЧ усилителя в вышеуказанных положениях  переключателя и работающего в режиме ключа.

Длительность модулирующих импульсов в режиме “ВНЕШ. МОД.” Может находиться в интервале от 0,5 до 500 мкс.

Выходное устройство прибора представляет собой коаксальный тройник, подключенный к усилителю через емкость “РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА”. Генератор имеет два выходных гнезда: “ВЫХОД 1 - 10−4  Вт”, и “ВЫХОД 10−3 - 10−14 Вт”.

Измерение выходной мощности осуществляется с помощью измерительной схемы, собранной на СВЧ диоде 6Д13Д, мостовой измерительной схемы (лампа 6Н3П), в диагональ которой включен измерительный прибор ИП.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

При подготовке генератора к работе необходимо:

- убедиться в правильности положения переключателя питающего напряжения  (220 В, 50 Гц); убедиться в наличии заземления;  выключить тумблер “сеть” и подключить кабель питания к сети;

- поставить тумблер “ГЕНЕРАТОР ВЧ” в положение “ВЫКЛ.”

- установить ручку “РАССТРОЙКА” в правое крайнее положение;

- поставить ручку “РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА” в крайнее левое положение;

- подключить кабель СВЧ к мощному выходу  генератора; последовательно включить ферритовый вентиль, а затем в качестве нагрузки присоединить передающую антенну;

- включить тумблер питания “сеть”;

- после прогрева прибора произвести начальную установку измерителя выхода ручкой “НАЧ. УСТ” на нулевое показание прибора;

- поставить переключатель рода работ в положение генерации - НГ;

- установить ручкой “УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ” требуемую частоту (1000 Мгц);

- поставить переключатель шкал измерителя выхода в положение 1 W;

- включить генератор СВЧ, поставить ручку “ГЕНЕРАТОР ВЧ” в положение “ВКЛ”;

- ручку “РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА” повернуть в право, немного не доходя до упора; ручкой “ПОДСТРОЙКА” добиться режима резонанса выходного усилителя по максимуму показаний измерителя выхода;

- ручкой “РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА” по верхней шкале измерителя выхода (-10 дБ - + 2 дБ) установить требуемую мощность, имея в виду, что 0 дБ соответствует 1 Вт выходной мощности, а - 10 дБ соответствует 0,1 Вт.

- положение ручки “ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ“ среднее.

Прибор готов к работе.

В качестве внешних модуляторов с генератором ГЧ - 371 могут использоваться генераторы синусоидальных сигналов (“ВНЕШН. АМ”) с выходным напряжением до 2-х вольт и импульсные генераторы (“ВНЕШН. МОД.”) с  выходным напряжением не менее 20 вольт.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АНТЕНН СВЧ ДИАПАЗОНА

В лабораторной работе исследуются частотные и поляризационные свойства, коэффициент усиления и диаграмма направленности различных антенн.

а. Исследование трехэлементной антенны типа волновой канал

При проведении исследования необходимо:

- подключить передающую антенну трехэлементный волновой канал к выходу генератора;

- подключить приемную трехэлементную антенну через детекторную головку ко входу осциллографа и входу микроамперметра;

- установить передающую и приемную антенны на одной линии перпендикулярной центру диполей на расстоянии около метра;

- установить следующий режим работы генератора: частота - 1000 Мгц; внутренняя модуляция _ меандр; выходная мощность - 0,1 Вт; показание измерителя выхода 8 дБ;

- отрегулировать органы настройки осциллографа при внешней синхронизации так, чтобы на экране его было устойчивое изображение принимаемого антенной и продетектированного сигнала - прямоугольных импульсов.

Снять частотную характеристику антенны для чего: изменяя частоту на выходе генератора от 900 до 1100 Мгц через 10 Мгц, фиксировать величину сигнала по микроамперметру и осциллографу.

При этом следует помнить, что при работе двух (?) антенн друг на друге общий коэффициент передачи равен произведению коэффициентов передачи отдельных антенн, т.е. Ko(f)=K1(f)K2(f) Таким образом, для одной антенны K(f)=K1(f)K2(f).

Результаты эксперимента занести в таблицу 1. В процессе снятия частотной характеристики необходимо поддерживать постоянную выходную мощность (-10 дБ) с помощью ручек “РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДА” и “ПОДСТРОЙКА”.

Таблица 1

| f(МГц) | 900 |  | ........ | f0 сред |  | 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(дел) |  |  |  |  |  |  |
| K(f)=I |  |  |  | K(f0) |  |  |
| k=K(f)K(f0) |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы построить график зависимости k(f)=F(f), который должен иметь вид, как показано на рис. 4

Рис.4

По графику найти f0

На частоте f0 убедиться в том , что максимальный сигнал в приемной антенне находится в том случае, когда диполь передающей и приемной антенн располагаются в одной плоскости и параллельны.

Снять диаграмму направленности антенны для чего: изменяя угол поворота антенны по азимуту через 150, фиксировать величину сигнала по микроамперметру (осциллографу). Результаты эксперимента занести в таблицу 2.

Таблица 2

| α0 | -90 | -75 | -60 | ... | 0 | ... | 75 | -90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I(дел) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I/Iмакс |  |  |  |  |  |  |  |  |

По результатам эксперимента вычислить отношения I/Iмакс для каждого значения угла и построить полярных координатах диаграмму направленности.

- повернуть приемную антенну на 900 вокруг оси направления на передающую антенну и убедиться в том, что сигнал резко уменьшается - это свидетельствует о поляризационных свойствах антенны. Антенна наилучшим образом принимает сигнал, поляризованный вдоль оси диполя.

Измерить величину уменьшения сигнала при изменении плоскости поляризации.

б. Исследование пяти элементной антенны типа “волновой канал”

При проведении исследований необходимо:

- пяти элементной антенны к выходу генератора;

- подключить приемную пяти элементную антенну через детекторную головку ко входу микроамперметра и осциллографа и осуществить ее исследование по программе п. а.

в. Исследование спиральной антенны

При проведении исследования необходимо:

- установка  с (?) передающей антенны (?) вибратор;

- подключить спиральную антенну через детекторную головку ко входу микроамперметра и осциллографа и осуществить ее исследование по программе п. а;

- обратить внимание на поляризационные свойства спиральной антенны.

По результатам экспериментов сравнить величину принимаемого сигнала для различных антенн.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет должен содержать:

- Структурную схему лабораторной установки.

- Результаты измерений, расчетов, а также кривые частотных характеристик антенн и диаграммы направленности

- Краткие выводы об основных свойствах антенн

16.06.99