МИНИСТЕРСТВО  ОБЩЕГО  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  РФ

РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Экспериментальной Физики Атмосферы

РУКОВОДСТВО

к лабораторной работе

“ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ PACПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН В   САНТИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ”

по дисциплине

“Эксплуатация гидрометеорологических систем”

Санкт-Петербург

1999

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН В САНТИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ

Цель работы: Изучить элементы лабораторной установки и исследовать процессы отражения радиоволн 3-х сантиметрового диапазона.

Описание лабораторной установки

Лабораторная установка содержит:

1. Генератор СВЧ колебаний.

2. Импульсный усилитель.

3. Волноводно-коаксиальные переходы.

4. Коаксиальную линию передач.

5. Передающую и приемную рупорные антенны на поворотных устройствах.

6. Детекторную головку.

7. Набор отражающих и поглощающих материалов.

8. Антенну-деполяризатор.

Структурная схема установки представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки.

Лабораторное задание

1. Исследовать процесс зеркального отражения радиоволн от плоской поверхности. Убедиться, что при отражении радиоволн от плоской проводящей поверхности действуют законы геометрической оптики.

2. Исследовать процесс диффузного отражения радиоволн от шероховатой поверхности. Убедиться, что при диффузном отражении действует закон отражения Ламберта.

3. Исследовать поляризационные свойства отраженного сигнала при излучении линейнополяризованной волны и волны с элиптической (круговой) поляризацией.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Подготовить лабораторную установку к работе для чего:

– включить генератор СВЧ и настроить его на частоту по заданию преподавателя ();

– проверить работу поворотных устройств, с установленными на них рупорными антеннами;

– направить антенны на отражающую поверхность таким образом, чтобы на индикаторе приемника получить наибольший сигнал.

2. В процессе исследования зеркального отражения радиоволн:

– поворачивая отражающую металлическую пластину от исходного положения (максимум сигнала на индикаторе) в одном направлении на 1.0°, 2.0° и т.д. до 10 – 15°, отмечать показания прибора. Аналогичные измерения произвести, поворачивая отражающую поверхность в другом направлении. Данные занести в таблицу 1.

Таблица I.

| Угол  | 10 | ... | 1.0 | 0 | 1.0 | ... | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания индикатора U[дел] | U10 | ... | U1.0 | U0 | U1.0 | ... | U10 |
| U/U0 |  |  |  | 1 |  |  |  |

– по данным таблицы построить диаграмму отражения в полярных координатах.

3. В процессе исследования диффузного отражения радиоволн:

– установить на поворотное устройство диффузно-отражательную поверхность;

– направить антенны на отражающую поверхность таким образом, чтобы на индикаторе подучить наибольший сигнал;

– поворачивая диффузно-отражательную поверхность от первоначального положения на  1.0° и т.д. в одном и в другом направлениях, снять зависимость сигнала на выходе приемника от угла поворота отражающей поверхности. Данные занести в таблицу 2.

Таблица 2.

| Угол поворота  | 10 | ... | 1.0 | 0 | 1.0 | ... | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания индикатора U[дел] | U10 | ... | U1.0 | U0 | U1.0 | ... | U10 |
| U/U0 |  | ... |  | 1 |  | ... |  |

– по данным таблицы построить в полярных координатах нормированную диаграмму отражения.

4. В процессе исследования отражения сигнала с эллиптической поляризацией:

– установить в качестве передающей антенны  антенну-деполяризатор;

– направить антенну-деполяризатор на гладкую отражающую поверхность таким образом, чтобы на индикаторе приемника получить наибольший сигнал;

– вращая вокруг горизонтальной оси антенну-деполяризатор, снять зависимость величины сигнала на выходе приемника от угла поворота антенны-деполяризатора вокруг горизонтальной оси. Поворот осуществлять с шагом 45°. Данные измерения занести в таблицу 3.

Таблица 3.

| Угол поворота  | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания индикатора U[дел] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U/U0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

– по данным таблицы 3 построить в полярных координатах зависимость U/ U0 = f().

Содержание отчета

1. Структурная схема экспериментальной установки.

2. Результаты измерений сигнала на выходе приемника при отражении его от гладкой проводящей поверхности и от диффузно-отражательной поверхности (табл. 1, 2, 3).

3. Графики в (полярных координатах), построенные по результатам измерений.

4. Выводы по работе.