МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РФ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

РУКОВОДСТВО

к лабораторной работе

“ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСЕЛЕКТОРА РЛС 3-Х СМ ДИАПАЗОНА”

по дисциплине

“Эксплуатация гидрометеорологических систем”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1999

Цель работы: изучить конструкцию, принцип работы и экспериментально исследовать амплитудно-частотную характеристику преселектора.

# Описание лабораторной установки

Лабораторная установка содержит:

1. Генератор СВЧ.

2. Исследуемый преселектор.

3. Детекторную секцию.

4. Осциллограф.

Схема лабораторной установки представлена на рис. 1.

Г3-26

осциллограф

Исслед.

преселектор

## Рис.1. Структурная схема лабораторной установки.

Преселектор приемного тракта 3-х см РЛС представляет собой объемный резонатор в виде прямоугольного волновода, ограниченного индуктивными диафрагмами, которые являются одновременно элементами связи преселектора с входным и выходным волноводами. Между широкими стенками волновода располагается диэлектрический стержень, который может перемещаться вглубь волновода, изменяя таким образом частоту настройки преселектора.

С выхода СВЧ генератора снимается СВЧ, промодулированный прямоугольными импульсами (режим            ), или ЧМ сигнал (режим ЧМ). Исследование свойств преселектора сводится к настройке его на заданную рабочую частоту f0 и снятию АЧХ по точкам, а также наблюдению АЧХ на экране осциллографа. Настройка преселектора на частоту f0 осуществляется с помощью диэлектрического стержня, введенного в резонатор. Индикатором точной настройки служит максимальное значение амплитуды сигнала, снимаемого с детекторной секции, присоединенной к выходному волноводу преселектора. Сигнал, снимаемый с детекторной секции подается на вход усилителя вертикального отклонения осциллографа.

Лабораторное задание

1. Уяснить устройство преселектора и назначение его элементов.

2. Изучить структурную схему установки и собрать установку, используя имеющиеся на рабочем месте, элементы.

3. Изучить устройство, принцип работы и основные технические характеристики генератора СВЧ.

4. Осуществить настройку преселектора на заданную частоту f.

5. Снять амплитудно-частотную характеристику преселектора.

6. Измерить полосу пропускания преселектора.

7. Наблюдать на экране осциллографа АЧХ.

Порядок выполнения работы

1. Собрать лабораторную установку в соответствии со схемой (рис.1).

2. Генератор.

Генератор высокочастотный предназначен для настройки и регулировки радиотехнических устройств СВЧ диапазона, питания измерительных линий, исследования антенн.

Генераторы типа ГЗ-26 характеризуются следующими основными техническими параметрами:

– диапазон частот — 12 090 – 8850 МГц (2.48 – 3.4 см);

– погрешность установки частоты — 0.5 МГц;

– уровень максимальной выходной мощности не менее 8 мВт;

– режим работы – непрерывная генерация "НГ", внутренняя модуляция симметричными прямоугольными импульсами "Вн" с частотой следования 1000 Гц, а также частотная внутренняя модуляция "ЧМ";

– выход – волноводный с сечением волновода 23 х 10 мм.

Генератор сигналов ГЗ–26 состоит из следующих основных узлов:

– генератор высокой частоты на отражательном клистроне;

– выходное устройство с аттенюатором;

– измерительное устройство;

– модулятор;

– блок питания.

В качестве задающего генератора в приборе использованы отражательные клистроны К-35 и К-29, работающие в перекрывающихся диапазонах длин волн 2.48 – 3.0 см и 2.9 – 3.4 см. Частота каждого клистрона перестраивается путем изменения объема резонатора (ручка "ЧАСТОТА") или изменением напряжения на отражателе (ручка "ОТРАЖАТЕЛЬ").

Максимальная мощность на выходе прибора устанавливается ручками "КОРРЕКЦИЯ".

Волномер представляет собой объемный коаксиальный резонатор, который возбуждается элементом связи – штырем, погруженным одним концом в волновод. Волномер имеет шкалу, проградуированную в мегагерцах.

Индикаторный прибор – микроамперметр может подключаться к детекторной секции на выходе прибора для индикации выходной мощности или к детекторной секции волномера для индикации частоты (тумблер "ДЕТЕКТОР" – "ВОЛНОМЕР"). Чувствительность индикатора в обоих случаях регулируется ручкой "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИНДИКАТОРА".

В качестве внутреннего модулятора используется мультивибратор.

3. Подготовка генератора к работе. Для подготовки прибора к работе необходимо:

– убедиться в правильности подключения генератора к сети;

– переключатель "Род работы" поставить в положение "НГ";

– ручку "АТТЕНЮАТОР" установить в крайнее правое положение, соответствующее максимальному затуханию, вносимому аттенюатором, а затем в положение 10 – 20 делений;

– ручку "Чувствительность индикатора" ввести вправо до отказа, что соответствует максимальной чувствительности индикатора;

– включить тумблер "Сеть", при этом должна загореться ламповая подсветка.

После прогрева генератора:

– ручкой "ЧАСТОТА" установить грубо заданную частоту, пользуясь при этом таблицей "ЧАСТОТА ГЕНЕРАТОРА";

– поставить тумблер "ВОЛНОМЕР – ДЕТЕКТОР" в положение "ДЕТЕКТОР";

– ручками "ОТРАЖАТЕЛЬ" и "КОРРЕКЦИЯ" добиться максимальной выходной мощности по отклонению стрелки прибора (при зашкаливании прибора уменьшить его показание ручкой "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИНДИКАТОРА");

– настроить волномер на заданную частоту f0;

– установить ручку "ВОЛНОМЕР – ДЕТЕКТОР" в положение "ВОЛНОМЕР";

– плавно вращая ручку "ЧАСТОТА" и "ОТРАЖАТЕЛЬ", подстроить частоту генератора по максимуму показаний индикатора;

– ручкой "КОРРЕКЦИЯ" получить максимальное отклонение стрелки индикатора. При этом тумблер "ВОЛНОМЕР – ДЕТЕКТОР" поставить в положение "ДЕТЕКТОР";

– поставить переключатель "Род работы" в положение "ВН           ".

4. Включить осциллограф и при необходимости осуществить его калибровку.

5. Перемещая диэлектрический стержень внутри объемного резонатора путем вращения винта, настроить преселектор на частоту генератора по максимальной амплитуде Um видеоимпульсов на экране ЭЛТ.

6. Плавно вращая ручку "ЧАСТОТА" влево, добиться снижения уровня видеосигнала до 0.707 Um.

7. Измерить частоту генератора, поставив тумблер "ВОЛНОМЕР – ДЕТЕКТОР" в положение "ВОЛНОМЕР" и плавно вращая ручку настройки волномера.

8. Плавно вращая ручку "ЧАСТОТА" влево от f0, добиться снижения уровня видеосигнала до 0.1 Um. Измерить частоту.

9. Проделать те же операции изменения частоты и ее измерения вправо от f0.

10. По экспериментальным данным построить АЧХ преселектора.

11. Вычислить полосу пропускания преселектора на уровне 0.707 Um, 0.5 Um и 0.1Um; рассчитать добротность объемного резонатора; вычислить коэффициент прямоугольности АЧХ.

12. Настроить преселектор на частоту f0; поставить переключатель "Род работы" в положение "ЧМ"; наблюдать на экране ЭЛТ качественную кривую АЧХ.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Название и цель работы;

2. Схема лабораторной установки;

3. Результаты измерения АЧХ преселектора;

4. Результаты расчетов;

- Выводы по работе.