РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

кафедра  Экспериментальной  Физики  Атмосферы

РУКОВОДСТВО

к  лабораторной  работе:

"ИССЛЕДОВАНИЕ  МАЛОШУМЯЩЕГО  ТРАНЗИСТОРНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО  УСИЛИТЕЛЯ"

по  дисциплине:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  СИСТЕМ

Санкт–Петербург

2000

ИССЛЕДОВАНИЕ  МАЛОШУМЯЩЕГО  ТРАНЗИСТОРНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО  УСИЛИТЕЛЯ

Цель работы:

Изучить конструкцию, принцип работы, технические характеристики ТУ СВЧ, и экспериментально исследовать амплитудно-частотную и амплитудные характеристики, а также проверить работоспособность усилителя на реальной антенне; ознакомиться с принципом работы измерителя частотных характеристик и приобрести практические навыки работы с прибором.

Описание лабораторной установки:

Лабораторная установка содержит:

- Исследуемый ТУ СВЧ.

- Измеритель частотных характеристик (генератор качающейся частоты Х1-42)

- Спиральную антенну.

- Осциллограф.

- Блок питания.

Индикатор

Осциллограф

Детекторная

головка

Генератор

качающейся      Вых.

частоты

Исследуемый

Вх.                      Вых.

усилитель

Блок

питания

Генератор СВЧ

Радиозонд МАРЗ

Рис.1

Соединительные провода.

Структурная схема лабораторной установки представлена на рис.1.

В лабораторной работе исследуется амплитудно-частотная характеристика широкополосного усилителя – зависимость модуля коэффициента, передачи от частоты сигнала. Модуль коэффициента передачи К(Г) определяется как отношение мощности или напряжения на выходе четырехполюсника к мощности или напряжению на его входе при условии отсутствия отражения на выходе:

К = Uвых / Uвх

Таким образом, для снятия АЧХ четырехполюсника (усилителя) необходимо подать на его вход гармонический сигнал постоянной амплитуды и измерить значение выходного сигнала на разных частотах. Измерение АЧХ удобно проводить с помощью специального генератора - генератора качающейся частоты (ГКЧ), частота которого плавно меняется, например, по линейному закону, а амплитуда выходного сигнала постоянна. Такой сигнал подается на вход исследуемого усилителя. Из-за наличия у усилителя зависимости модуля коэффициента передачи от частоты, сигнал на его выходе модулирован по амплитуде. Огибающая этого сигнала, выделенная на детекторной головке, управляет отклонением луча по вертикали индикатора на ЭЛТ, воспроизводя АХЧ усилителя, при условии, что развертка по горизонтали осуществляется синхронно с изменением частоты ГКЧ.

Управление частотой ГКЧ и отклонением на индикаторе по горизонтали осуществляется блоком модулирующего напряжения, одновременно синхронизирующим работу частотного модулятора ГКЧ и развертки индикатора на ЭЛТ.

Измеритель частотных характеристик (прибор Х1–42) предназначен для исследования АЧХ широкополосных устройств с динамическим диапазоном до 14 дБ с воспроизведением АЧХ на экране ЭЛТ.

Основные технические данные прибора:

- диапазон частот (0,5 – 1250 МГц) разбит на два поддиапазона 0,5 - 610 МГц и 610 - 1250 МГц;

- частотные метки формируются через 1, 10 и 100 МГц;

- погрешности измерения частоты на экране с помощью собственных частотных меток: + 310 кГц;

- плавная регулировка полосы качания в пределах 0,01 Fmax;

- период автоматического качания частоты 0,02; 0,08 или 1 с;

- ручное качание частоты;

- разовый запуск ГКЧ вручную с длительностью периода качания 40 с.

- чувствительность по каналу вертикального отклонения не менее 3 мм / мВ;

- выходное сопротивление ГКЧ: 50 Ом;

- входное сопротивление детекторной головки не менее 5 кОм при входной емкости не более 3 пФ.

Структурная схема прибора XI–42 приводится на рис.2.

Основными элементами схемы прибора являются:

- в блоке генератора – генератор СВЧ на 1250 МГц, преобразователь (смеситель), автоматический регулятор мощности, аттенюатор, генератор пилообразного напряжения;

- в блоке индикатора -– 2 усилителя постоянного тока, 4-х канальный коммутатор, формирователь меток, генератор развертки, электронно-лучевая трубка.

Генератор

пилообразн.

напряжения

Усилитель

управления

Перестраи-

выемый генератор

610-1250 Мгц

Преобразо-

ватель

Аттенюатор

Генератор

1250 МГц

Автоматич.

регулировка

мощности

Исследуемый

Вх.                           Вых.

усилитель

Детекторная

головка

Генератор

развертки

Блок

ЭЛТ

4-х канал.

коммутатор

УПТ  2

УПТ  1

Генератор

развертки

Блок

ЭЛТ

4-х канал.

коммутатор

УПТ  2

УПТ  1

Формирователь

меток

Блок генератора (ГКЧ)

Исследуемый

4-х полюсник

Рис.2 Структурная схема прибора Х1–42

На поддиапазоне 0,5 - 610 МГц функционируют оба генератора СВЧ. В результате преобразования частоты в смесителе с выхода прибора (с выхода аттенюатора) снимается частотно-модулированный сигнал в диапазоне 0,5 - 610 МГц; причем среднюю частоту генерируемых колебаний и полосу качания можно изменять с помощью ручек настройки "Fцентр." и "полоса".

На поддиапазоне 610 – 1250 МГц функционирует только перестраиваемый генератор СВЧ.

Изменение частоты в блоке генератора (ГКЧ) и управление разверткой индикатора (ЭЛТ) осуществляется от генератора пилообразного напряжения.

В блоке формирователя меток на основе кварцевого генератора формируются сигналы с частотами кратными 1, 10 и 100 МГц. Эти сигналы в смесителе формирователя меток образуют в моменты совпадения частот ГКЧ и гармоник кварцевого генератора низкочастотные биения, выделяемые ФНЧ. Низкочастотные сигналы биений вводится в видеосигнал измерительной линии индикатора, образуя т.н. "частотную ось". Исследуемый МШУ представляет собой 3-х каскадный усилитель, собранный на транзисторах 2КТ 3115А.

Принципиальная схема МШУ представлена на рис.3.

Рис.3  Принципиальная схема ТУ СВЧ

Усилитель выполнен по гибридно-интегральной технологии на плате размером 64  32 мм .

При изготовлении усилителя использованы следующие элементы:

- разделительные и блокировочные конденсаторы типа К 10-17;

- резисторы типа МЛТ;

- транзисторы СВЧ 2КТ 3115А;

- диэлектрическая плата из поликора с е = 9,6; d = 0,2 мм; h = 1мм.

В усилителе в качестве согласующих целей использованы элементы полосковых линий передачи (отрезки линий, короткозамкнутые шлейфы, полосково-коаксиальные переходы). Микро полосковые линии - МПЛ выполнены методом напыления металла через фотошаблоны.

Схема питания по постоянному току выполнена по классическому варианту со стабилизацией в цепи базы (цепи питания на рис.3 не показаны).

Особенностью транзисторов 2КТ 3115А является наличие двух эмиттеров. Транзистор 2КТ 3115А характеризуется следующими параметрами:

- коэффициент усиления - 10 дБ;

- коэффициент шума - менее 4дБ:

- полоса усиливаемых частот до 3000 МГц .

Исследуемый усилитель обладает следующими техническими данными:

- диапазон рабочих частот 1,0 - 2.0 ГГц;

- коэффициент усиления - не менее 13 дБ;

- коэффициент шума - 5 дБ;

- потребляемый ток - не более 10 мА.

На вход усилителя по коаксиальному кабелю подается в.ч. сигнал, который через емкость С, поступает на базу первого усилительного каскада на транзисторе 2КТ 3115А. Режим работы транзистора устанавливается с помощью резисторов R1 и R2. В усилительном каскаде использована частотно-зависимая обратная связь по току – элемент C3 R3 в цепи эмиттера. Два других усилительных каскада выполнены по аналогичным схемам. С выходя третьего каскада СВЧ сигнал через разделительную емкость С14 и переход МПЛ – коаксиальный кабель поступает на внешнюю нагрузку. Для удобства измерения после усилителя включается фиксированный аттенюатор на 20 дБ (делитель 1:100).

В качестве генератора реального сигнала СВЧ в лабораторной работе используется радиозонд МАРЗ-2.

Основные характеристики радиозонда:

- диапазон рабочих частот (1,68 - 1,7 ГГц);

- вид модуляции: частотная на поднесущей частоте.

Электропитание радиозонда осуществляется от стандартного источника питания. Сигнал, излучаемый радиозондом, поступает на приемную антенну, далее на вход МШУ. Усиленный на СВЧ в МШУ сигнал с выхода усилителя подается на детекторную головку, детектируется и далее уже видеосигнал поступает на вход осциллографа.

В лабораторной работе используется осциллограф типа С1–68, который имеет малый уровень собственных шумов, индицирует на экране ЭЛТ входной сигнал от 0,05 мВ, имеет полосу усиливаемых частот усилителя Y от 0 до 10 Мгц.

Блок питания транзисторного МШУ имеет выходное стабилизированное напряжение 12 В.

Лабораторное задание:

- Изучить состав, назначение и основные технические данные всех элементов лабораторной установки.

- Уяснить принцип работы и основные технические характеристики прибора Х1-42.

- Снять АЧХ усилителя и построить (зарисовать) ее график.

- Измерить коэффициент усиления МШУ.

- Убедиться, что настройка антенны, с помощью согласующего реактивного устройства, влияет на величину сигнала на входе и выходе МШУ.

Порядок выполнения работы:

- Подготовить прибор Х1–42 к работе, для чего установить органы управления прибором в следующие положения:

- переключатель "Режим" и положение "НГ";

- переключатель "Род работы " в положение "F";

- переключатель "MHz " в положение "610-1250";

- переключатель "АРМ" в положение "НГ ВНУТР";

- аттенюатор "дБ" в положение "0";

- переключатель "ПЕРИОД S" в положение "0,02";

- ручку "УРОВЕНЬ" в среднее положение;

- ручкой "F нач." и установить визир, связанный с этой ручкой, на отметку "0" частотной шкалы "MHz";

- ручкой "F кон" установить визир, связанный с этой ручкой, на отметку "610" частотной шкалы "MHz";

- ручкой "F центр- МЕТКА" установить визир, связанный с этой ручкой, на отметку "1000" частотной шкалы "MHz";

- нажмите на переключателях "УПТ 1", "УПТ 2" клавиши "-";

- ручки усиления "УСИЛ" и смещения оси "" установите в среднее положение;

- кнопки "10" и "100" переключателя "МЕТКИ MHz" нажмите;

- ручку "АМПЛ" установите в среднее положение.

- Включите питание прибора на блоке ГКЧ и на индикаторе. После прогрева прибора наблюдайте на экране индикатора четыре светящиеся линии: нулевую, измерительную с частотными метками и линии развертки 1 и 2 каналов УПТ.

- Подключите к выходу ГКЧ детекторную головку, а выход детекторной головки к входу УПТ 1. Наблюдайте собственную АЧХ прибора.

- Проведите калибровку прибора, для этого:

- поставьте ручку "УСИЛ" УПТ 1 в крайнее левое положение. При этом на  экране ЭЛТ вместо собственной АЧХ должна наблюдаться прямая линия 1 канала, которую, вращая ручку "" УПТ 1, совместите с нулевой горизонтальной линией масштабной сетки;

- проделайте те же операции ручками управления канала УПТ 2;

- установите, вращая ручку "УСИЛ" УПТ 1. собственные АЧХ на экране ЭЛТ около пятой горизонтальной линии масштабной сетки. Вращая ручку "УРОВЕНЬ" блока ГКЧ, добейтесь отсутствии провалов на наблюдаемой собственной АЧХ (операция по установке уровня стабилизации АРМ ГКЧ );

- нажмите кнопку "УР.ГКЧ" на индикаторном блоке. При этом вместо собственной АЧХ должна наблюдаться прямая линия, которую совместите ручкой "УСИЛ" УПТ 1 с десятой горизонтальной линией масштабной сетки, а после этого кнопку "УР.ГКЧ" отпустите, а ручку "УСИЛ" УПТ 1 при последующих действиях не трогайте;

- Совмещение будет свидетельствовать о том , что напряжение на выходе ГКЧ не менее 300 мВ (3 мВт).

- Введите аттенюатором на выходе ГКЧ затухание – 40 дБ.

Генератор

качающейся

частоты           Вых.

Исследуемый

усилитель

Вх.                  Вых.

Детекторная

головка

+12 В

Блок  питания

Индикатор

Вх. УПТ

Рис.4  Функциональная схема снятия АЧХ

Соберите схему для проведения эксперимента по снятию АЧХ (рис.4) подключив выход ГКЧ к входу усилителя, а выход усилителя к детекторной головке. Убедитесь в правильности подключения источника питания к усилителю.

- Установите напряжение источника питания 12 В. Включите источник питания.

- Плавно вращая ручки "МЕТКИ", "ПОЛОСА" установите по меткам частоту 1,00 ГГц в середине экрана.

- Уменьшая затухание на выходе ГКЧ (увеличивая сигнал) наблюдай АЧХ усилителя: зарисуйте АЧХ.

- Исследуйте работу МШУ при усилении реального сигнала, для чего пользуйте в качестве генератора сигнала радиозонд:

- подготовьте приборы к работе, проверив правильность соединений в соответствии с функциональной схемой, представленной на рис.5;

- включите электропитание на приборах;

- убедитесь в наличии сигнала на экране осциллографа;

- отрегулируйте усиление в канале Y и скорость развертки так, чтобы изображение сигнала на экране ЭЛТ было устойчивым; измерьте величину сигнала;

- включите электропитание на МШУ и убедитесь в отсутствии сигнал, на входе осциллографа;

- подключите приемную петлеобразную антенну через детекторную головку к входу осциллографа; наблюдайте сигнал от радиозонда на экране ЭЛТ; измерьте величину сигнала;

- сравните величины сигналов с выхода приемной антенны при использовании МШУ и при приеме сигнала без МШУ;

- рассчитайте коэффициент усиления МШУ.

Радиозонд

МШУ

Вх.

Вых.

Блок питания

МШУ

Вх.

Осциллограф

Блок питания

МШУ

Рис.5  Блок-схема лабораторной установки

Содержание отчета:

- Функциональные схемы лабораторной установки.

- Принципиальная схема МШУ.

- Результаты измерения АЧХ и расчета коэффициента усиления.

- Выводы по работе.