Исследование передающего факсимильного аппарата (ФА)

Цель работы: исследовать основные выходные параметры и характеристики пере-				  дающего факсимильного аппарата; произвести настройку аппарата

для передачи штрихового черно-белого изображения; снять характе-				  ристику свет-сигнала.

Описание лабораторной установки

Лабораторная установка содержит:

1. Передающий факсимильный аппарат ФА;

2. Измеритель выхода;

3. Осциллограф;

4. Электронно-счетный частотомер;

5. Испытательные таблицы;

6. Соединительные кабели.

Структурная схема лабораторной установки представлена на рис.1

Измерит.              Электр.- счетн.          Осциллограф

выход.                  частотомер

Передающий                         Вх                                    Вх                                  Вх

ФА

Вых. Лин.

Рис.1.

Факсимильный передающий аппарат  Иней-Д предназначен для передачи по каналам тональной частоты (проводным, спутниковым, радиорелейным, радиоканальным) любого графического и текстового материала черно-белых, полутоновых и цветных изображений при черно-белом воспроизведении изображений на приеме.

ФА "Иней-Д" имеет плоскостную развертку с качающимся зеркалом и характеризуется следующими техническими данными:

- максимальная ширина передаваемого бланка 480 мм при полезной длине 	 	  	  строки 456 мм;

- скорость развертки: 60, 90, 120 и 240 стр/мин;

- шаг развертки: 0,265 и 0,53 мм;

- модуль взаимодействия 576 (при шаге развертки 0,265 мм) и 288 (при шаге 	    	  	   развертки 0,53 мм);

- разрешающая способность по строке 4  лин/мм;

- аппарат обеспечивает передачу сигналов  методом ЧМ,  АЧМ для скоростей 60, 	  	  90 и   120 стр/мин. При работе в режимах  ЧМ  и  АЧМ  со скоростями  60,  90  и  	 	  120 стр/мин работа производится с нормалями девиации 1500 - 2300 Гц. Работа  в 	  	  режиме АЧМ на скорости 240 стр/мин производится с нормалями девиации  2300 -	 	  3000 Гц;

- на выходе аппарата обеспечиваются уровни передачи от + 17,4  до - 23 дБ  в 	   	  режиме ЧМ и от + 17,4  до - 13 дБ в режиме АЧМ, относительно уровня 	 	 	  напряжения 1 В;

- время передачи бланка 690х480 в зависимости от скорости передачи и шага 	 	  	  подачи занимает от 5.5 до 44 минут;

- синхронизация аппарата - автономная;

- аппарат обеспечивает передачу сигналов дистанционного (автоматического) 	  	  управления приемным аппаратом для автоматического включения аппарата, 	  	  выбора шага развертки, выбора скорости развертки, фазирования, а также ос-	  	  тановки приемного аппарата. Сигналы дистанционного управления соответст-	  	  вуют рекомендациям МК КТТ и ВМО;

- выходное сопротивление аппарата - 600 ом;

- потребляемая мощность - 215 ВА.

Структурная схема аппарата представлена на рис.2.

Оригинал передаваемого изображения подвергается электрооптическому анализу в

устройстве, которое содержит систему перемещения бланка с изображением с помощью механизма протяжки "по кадру" и систему развертки "по строке" с применением качающегося зеркала. Преобразования "свет-сигнал" от элементарных площадок (растровых элементов, размером 0.2 х 0.2) осуществляется следующим образом.

Свет лампы накаливания через конденсор и колиматорный объектив широким параллельным пучком отражается от зеркала с отверстием в центре и через фокусирующий объектив попадает на качающееся зеркало. Качающееся зеркало с помощью вращающегося от синхронного привода кулачка и пружины совершает вращательно-возвратные движения, а луч отражаясь от него и дополнительного плоского или цилиндрического зеркала пробегает по оригиналу изображения вдоль линий развертки; причем луч на поверхности бланка сфокусирован в яркое пятно. Отражаясь от поверхности оригинала, свет (интенсивность его будет определяться коэффициентом отражения) возвратиться в обратном направлении и часть его проходит через отверстие в зеркале (первое от осветителя ). При помощи объектива ФЭУ ярко освещенная световым пятном часть оригинала фокусируется на растровую диафрагму перед ФЭУ, с помощью которой и формируется растровый элемент размером 0.2 х 0.2 мм. Часть света, прошедшая через растровую диафрагму, попадает на светочувствительную поверхность ФЗУ- фотокатод. Ток фотокатода пропорционален падающему на него световодному потоку, который пропорционален коэффициенту отражения оригинала.

Равномерность светового потока, падающего на оригинал, достигается использованием специальной маски на плоском или цилиндрическом зеркале, а равномерность фокусировки светового пятна вдоль строки достигается синхронным (с качанием зеркала) перемещением фокусирующего объектива при помощи кулачкового механизма.

Сигнал с выхода ФЭУ поступает на балансный смеситель, усилитель управляемый и далее на управляемый генератор (генератор ЧМ).

С целью достижения высокой помехоустойчивости при передаче факсимильных сигналов по каналам связи тональной частоты используется частотная или амплитудно-частотная модуляция. Для получения большой девиации частоты в сравнительно низкочастотном канале Т в  ФА использован частотный модулятор, состоящий из управляемого генератора, опорного генератора и смесителя. Управляемый генератор и опорный генератор настраиваются на сравнительно высокие частоты   f4'  =  98500 Гц,

f6' = 97700 Гц  и  fоп = 100 000 Гц. На этих частотах легко получить девиацию частоты

800 Гц. На выходе смесителя, таким образом, можно получить сигнал от черного поля на частоте  1 500 Гц  ( 100 000 Гц - 98 500 Гц = 1 500 Гц ) и от белого поля на частоте 2 300 Гц ( 100 000 - 97 700 = 2 300 Гц ).

Комбинационные частоты на выходе смесителя подавляются с помощью фильтра

D - 4.0 кГц при нормалях девиации 1 500 - 2 300 Гц или 2 300 - 3 000 Гц. При использовании

для передачи нормали 9 000 - 9 800 Гц комбинационные частоты подавляются фильтром НЧ с частотой среза 12 кГц..

В режиме передачи ЧМ, сигнал с выхода фильтра D- 4.0 кГц поступает на вход линейного усилителя ЧМ, а с выхода усилителя через коммутатор выходного сигнала на выходной трансформатор и далее в линию связи.

В режиме передачи АЧМ, сигнал (в зависимости от выбранных нормалей передачи) с выходов фильтров  4.0 кГц  или  12 кГц поступает на дискриминатор 1.5 - 2.3 кГц;

2.3 - 3.0 кГц  или 9.0 - 9.8 кГц.Дискриминатор предназначен для преобразования  ЧМ сигнала в  АЧМ сигнал. С выходов дискриминаторов  АЧМ  сигнал поступает на вход линейного усилителя  АЧМ , а с выхода усилителя через коммутатор и выходной трансформатор  -  в линию.

Смеситель, выполнен по схеме балансного модулятора, что позволяет снизить интенсивность сигналов на внешних комбинационных частотах.

В тракте синхронизации в качестве высокостабильного генератора используется камертонный генератор ГК - 1200, обеспечивающий относительную нестабильность ± 3× 10-6 . Для получения частот синхронизации при различных скоростях работы ФА в тракте синхронизации применяются делители и умножители частот. Делением частоты 1200 последовательно на 2 получаются частоты 600, 300 и 150 Гц; а при умножении частоты 1200 Гц  на  3  и дальнейшем делением на 16 получается частота 225 Гц. При работе ФА на скоростях 60, 120 и 240 стр/ мин с выхода усилителя мощности снимаются сигналы на частотах 600, 300 и 150 Гц, а при работе на скорости 90 стр/ мин сигнал на выходе усилителя мощности имеет частоту 225 Гц. Усилитель мощности двухкаскадный и выполнен на транзисторах по двухтактной схеме с общими элиттерами. В качестве двигателя в синхронном приводе  ФА применен гистерезисный двигатель ГСД-321-10.

Устройство автоматики передающего ФА обеспечивает дистанционное автоматическое управление приемным ФА: запуск аппарата, фазирование, выбор модуля, выбор скорости развертки и остановку приемного ФА после окончания передачи. Кроме того автоматика передающего ФА обеспечивает передачу в канал связи последовательности кодированных сигналов на частотах 300, 450 и 675 Гц, несущих информацию о модуле взаимодействия, скорости развертки и остановке приемного ФА.

Сигнал выбора модуля взаимодействия - пятисекционное чередование сигналов "белого" и "черного" с частотой 300 Гц для модуля 576 и частотой 675 Гц для модуля 288 .

Сигнал автоматического выбора скорости развертки и фазирования - тридцатисекундное чередование "белого" и "черного" частотой 1; 1.5; 2 и 4 Гц соответственно для скоростей развертки 60; 90; 120 и 240 стр/ мин.

Сигнал остановки двигателя - пятисекундное чередование сигналов "белого" и "черного" с частотой 450 Гц, после чего десятисекундная передача сигналов "черного".

Служебные сигналы поступают в канал связи и распределяются во времени при помощи логической схемы устройства автоматики, состоящей из двух электронных реле времени и семи электромеханических реле. Блок частот управления состоит из LC-генератора на частотах 600, 900 и 1350 Гц, а также формирователя симметричных прямоугольных импульсов с частотами 300, 450 и 675 Гц, которые подаются на балансный усилитель в качестве модулирующих сигналов.

Импульсы фазы снимаются с контактного прерывателя, расположенного на оси качающегося зеркала.

Лабораторное задание

1. Изучить принцип работы передающего ФА по структурной схеме.

2. Осуществить настройку аппарата для передачи черно-белого изображения и 	    проконтролировать параметры выходного сигнала ( частоту, уровень ) при  помощи контрольных приборов.

3. Снять характеристику "свет-сигнал".

4. Осуществить передачу штрихового и полутонового изображения в канале связи.

Порядок выполнения работы

1. Собрать схему лабораторной установки в соответствии с функциональной 	   	    схемой, представленной на рис.3.

Рис.3

2. Подготовить аппаратуру к включению:

- включить тумблер "Сеть" на передающем ФА;

- переключатель "Прибор" поставить в положение "Сеть"; проконтролиро-			  вать напряжение ( стрелка должна находится в красном секторе);

- переключатель "Режим работы" поставить в положение "Настройка";

- штриховую испытательную таблицу заправить в аппарат. Для этого необхо-		  димо открыть щель механизма протяжки, поставив ее в горизонтальное			   положение. Рычаг привода прижимных валиков установить в положение

"открыто". Переключатьель "Подача мм/ стр" поставить в положение "0".

Таблицу с изображением, обращенным вверх, вставить в щель и протянуть 			  через нее. Рычаг прижимных валиков установить в положение "Закрыто". 			  При помощи ручки "Ручная развертка" установить световое пятно на белое 			  поле изображения, следя за правильностью установки пятна через смотро-			  вую щель;

- произвести настройку частоты нормали "белого" и "черного" в зависи	мо-			   сти от режима работы и скорости по данным таблицы 1.

Таблица 1

| Режимы работы | Скорость развертки стр/ мин | Положение переключателя дискриминатора | Нормаль "черного" Гц | Нормаль "белого" Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧМ | 60, 90,120 | 1.5 ¸ 2.3 | 1500 | 2300 |
| АЧМ | 60, 90 | 1.5 ¸ 2.3 | 1500 | 2300 |
|  | 120, 240 | 2.3 ¸ 3.0 | 2300 | 3000 |
|  | 240 | 9.0 ¸ 9.8 | 9000 | 9800 |

Настройка частоты нормали "Белого" производится при установке светового пятна на белое поле;  переключатель  "Настройка нормали" устанавливается в положение  "2300" и вращением ручки "Белое" добиваются на экране осциллографа  ФА фигур Лиссажу в виде круга или эллипса. Настройку частоты нормали "Белое" проверить с помощью электронно-счетного частотомера.

Настройка частоты нормали "Черное" производится при установке светового пятна на черное поле; переключатель " Настройка нормали" устанавливается  в положение "Черное" и вращением ручки "Черное" добиваются на экране осциллографа ФА фигуры Лиссажу в виде круга или эллипса. Настройку частоты нормали "Черное" проверить с помощью электронно-счетного частотомера. Если необходимо перейти в режим работы с частотами нормалей девиации 9.0 ÷ 9.8 кГц или из режима работы с частотами нормалей девиации 9.0 ÷ 9.8 кГц в режим работы с частотами 1.5 ÷ 2.3 кГц или 2.3 ÷ 3.0 кГц, необходимо переключатель режима работы поставить в положение  f  и потенциометром  f  добиться на экране ЭЛТ  ФА фигуры в виде круга или эллипса.

Уровень передачи устанавливается тумблерами на передней панели аппарата. В зависимости от режима работы необходимо установить тумблер в положение " 0 " или "20 дБ". Переключатель " Режим работы" установить в положение "Уровень черного". Переключатель  "Прибор"  установить в положение, определяемое режимом работы

( ЧМ, АЧМ ) и уровнем выходного сигнала "0"  или "20 дБ".

Ручкой регулировки уровня устанавливается необходимый выходной уровень по прибору с нажатием кнопки  ИП. Проконтролировать выходной уровень по прибору на выходе линии. Далее переключатель "Режим работы" установить в положение выбранного режима работы  ( ЧМ, АЧМ ). Скорость работы установить переключателем "Стр/ мин". Переключатель "Подача мм/ стр" установить согласно выбранному шагу (модулю взаимодействия). Тумблер  "Синхронизация" установить в положение "Внутр.";

3. Включить ФА на передачу. Для чего :

- нажать кнопку "Пуск". При этом должна загореться лампа на передней панели       	   	   ФА, сигнализирующая в течении 35 сек передачу в канал связи служебных сиг	    	    налов автоматического управления. По истечении времени передачи сигналов 	    	    управления, в канал связи передаются сигналы изображения, которые нужно 	     	    контролировать по прибору на панели ФА ( при нажатой кнопке ИП) и по 	     	    	    осциллографу на выходе линии;

- нажатием кнопки "Стоп" остановить развертку передающего ФА.

4. Снять характеристику "свет-сигнал", для чего:

- переключатель "Режим работы" установить в положение "Настройка";

- установить испытательную таблицу с полутоновым клином в механизм развертки  	    ФА:

- перемещая с помощью ручки "Ручная развертка" световое пятно по градациям 	  	    серого от "черного" до "белого" снять зависимость  fвых = F( D), где D - 	   	  1	    оптическая плотность полутонового клина. Dбел. = 0.2 .  Dчерн. = 2.0.

5. Осуществить передачу в канал связи полутонового (или цветного) изображения 	 	     аналогично п.3.

Содержание отчета

1. Функциональная схема лабораторной установки.

2. Данные измерения нормалей "Черного" и "Белого".

3. График характеристики "Свет-сигнал".

4. Выводы по работе о соответствии ФА техническим условиям.