в генераторе предусмотрен режим внешней модуляции с модулирующей частотой от 50 Гц до 8 кГц;

- выходное напряжение на конце кабеля, нагруженного омическим  делителем, имеет значение от 0,1 до 1 000 мкВ;

- коэффициент нелинейных искажений при внутренней и внешней амплитудной модуляции до    = 80 0 С не более 5 %.

Осциллограф предназначен для наблюдения электрических колебаний в отдельных точках электрического тракта.

Измеритель выхода (вольтметр) используется для измерения выходного напряжения на НЧ выходе радиоприемника.

Цифровой вольтметр используется для измерения управляющего напряжения на выходе схемы АРУ.

Генератор импульсных сигналов используется для осуществления импульсной модуляции несущей генератора Г4-18А.

В лабораторной установке все приборы заземляются между собой через клеммы “земля”.

Электропитание приборов осуществляется от сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Лабораторное задание.

- Исследовать амплитудные характеристики радиоприемника Р-250М2:

- при отключенной системе АРУ;

- при включенной системе АРУ.

- Исследовать особенности работы АРУ при приеме импульсных сигналов.

Принцип построения системы АРУ в радиоприемнике Р-250М2 заключается в использовании отрицательной обратной связи с задержкой и усилением.

На рис.2 представлена функциональная схема системы АРУ радиоприемника Р-250М2.

Напряжение, обеспечивающее работу АРУ снимается с выхода тракта ПЧ радиоприемника.

Усиление в системе АРУ осуществляется на промежуточной частоте, т.е. в данном случае реализуется додетекторное усиление.

Детектор системы АРУ выполнен по схеме удвоения выпрямленного напряжения.

Удвоение напряжения при детектировании осуществляется следующим образом. Во время положительной полуволны детекторного напряжения происходит заряд конденсатора С1. Цепь заряда конденсатора С1: усилитель АРУ - конденсатор С1 - диод Д1 - конденсатор С2 - корпус радиоприемника. Во время отрицательной полуволны детекторного напряжения к диоду Д2 оказывается приложенным суммарное напряжение: напряжение заряженного конденсатора С1 и напряжение с выхода усилителя АРУ.

При этом величина напряжения на нагрузке детектора - резисторе R3 -, примерно, равна удвоенной амплитуде напряжения, поступающего с выхода усилителя АРУ.

Задержка работы системы АРУ обеспечивается путем подачи положительного запирающего напряжения на катод диода Д1.

Напряжение с выхода детектора системы АРУ  через фильтр АРУ ( R4 и C4 или С5 ) подается в цепь управляющих сеток ламп регулируемых каскадов ( 2-й каскад УРЧ, УПЧ-1, 1-й каскад УПЧ-2  и 2-й каскад УПЧ-2 ).

Регулировка коэффициентов усиления соответствующих каскадов осуществляется посредством изменения режима работы ламп, за счет изменения напряжения смещения на управляющих сетках.

В радиоприемнике имеется возможность дискретного изменения постоянной времени АРУ: 0,1 с или 1 с.

При установке переключателя “АРУ” в положение  “ОТКЛ.” кольцо автоматической регулировки усиления усилительных каскадов разрывается и усиление радиоприемника осуществляется только вручную с помощью потенциометра “УСИЛЕНИЕ”.

Порядок выполнения работы.

- Подготовить лабораторную установку к работе, для чего:

- проверить качество заземления  и подключения кабелей питания;

- проверить правильность подключения измерительных приборов, головных телефонов, генератора в.ч., осциллографа;

- установить органы управления радиоприемника в следующие положения:

- “Род работы” -	ТЛФ;

- “АРУ”              - 	ОТКЛ.;

- “Вход”             -	| : |;

- “Полоса НЧ”  -	2,5 кГц;

- “Контроль”     -	ВЫХОД;

- “АНТ”               -	               ;

- “Полоса ПЧ”   -	3 кГц;

- “Усиление НЧ”-	крайнее правое положение;

- “Усиление”       -	среднее положение.

- включить тумблерами “СЕТЬ” радиоприемник и остальные приборы;

- установить оптимальную яркость и фокусировку на экране осциллографа;

- проверить работоспособность генератора Г4-18А (уровень “К”) на частоте f. (по указанию преподавателя);

- подать на антенный вход радиоприемника от ГСС  Г4-18А модулированный сигнал (режим внутренней модуляции 1000 Гц) с коэффициентом глубины модуляции m = 30 % и уровнем 10 мкВ;

- установить на радиоприемнике частоту f 0;

- подстроить частоту генератора на частоту радиоприемника по максимуму показаний измерителя выхода и громкости в динамике (или головных телефонах); при этом схема АРУ должна быть выключена;

- осуществить подстройку антенны (    ) по максимальному сигналу на выходе радиоприемника;

- измерить чувствительность радиоприемника в телефонном режиме при отношении uc / uш = 3, для чего:

- выключить модуляцию сигнала на генераторе и потенциометром РРУ-ПЧ установить напряжение шума на выходе приемника, равное 1 В ( uш = 1 В );

- вновь включить модуляцию ГСС  и, подбирая величину затухания выходного аттенюатора на генераторе, добиться на выходе радиоприемника значение напряжения 3 В. Повторить операцию регулировки напряжения шумов и установки затухания выходного аттенюатора ГСС, при котором выходное напряжение uвых = 3 В.

Не изменяя положений органов управления радиоприемником, снять амплитудную характеристику радиоприемника uвых =f ( uвх ) для нескольких значений входного напряжения, меньших чувствительности ( Еa ) и больших  чувствительности ????. Результаты измерений внести в таблицу 1. Одновременно с помощью осциллографа определить вели-

Таблица 1

| uвх, мкВ |  |  |  | Еа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

чину uвх , при которой появляются нелинейные искажения сигнала на выходе радиоприемника. Значение величины uвых  (искаж.), соответствующее этому значению uвх будет определять границу линейного участка амплитудной характеристики.

В радиоприемнике Р-250М2 амплитудная характеристика должна быть линейна до uвых = 4 В.

Снять амплитудную характеристику радиоприемника с включенной АРУ, для чего:

- осуществить настройку радиоприемника;

- включить АРУ в позиции 0,05 сек;

- осуществить снятие амплитудной характеристики по предыдущей методике, измеряя напряжение на выходе радиоприемника (uвых ) и регулирующее напряжение на выходе схемы АРУ ( uрег ). Результаты измерений занести в таблицу 2. Одновременно с помощью осциллографа контролировать отсутствие нелинейных искажений сигнала на выходе радиоприемника.

Таблица 2

| uвх, мкВ |  |  |  | Еа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uвых, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uрег, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При изучении особенности работы системы АРУ при приеме импульсных сигналов необходимо:

- осуществить модуляцию несущей частоты генератора Г4-18А импульсными сигналами с частотой 500 Гц ( меандр ), подключив выход импульсного генератора к разъему “ВНЕШН.МОД.” ГССа.

- зарисовать и проанализировать осциллограммы импульсных сигналов при отключенной и включенной АРУ при различных значениях постоянной времени АРУ.

По результатам измерений построить графики зависимости выходного напряжения от входного при отключенной и включенной  АРУ. По оси абсцисс значение уровней входного сигнала необходимо отмечать в логарифмическом масштабе.

Вычислить коэффициент усиления приемника:  Кус = u вых. / u вх.  и занести данные вычисления в таблицу 2. По этим результатам построить регулировочную характеристику радиоприемника:  К ус = f ( u вх. ).

По амплитудной характеристике при включенной АРУ определить диапазон регулирования по формуле:

формула

Содержание отчета.

- Структурная схема лабораторной установки.

- Функциональная схема системы АРУ.

- Результаты исследования АРУ радиоприемника.

- Выводы по работе.