Министерство  общего и профессионального образования

Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра

экспериментальной

физики атмосферы

РУКОВОДСТВО

к лабораторной работе №

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА

по дисциплине

“Технические средства приема и передачи метеорологической информации”.

Направление - гидрометеорология

Специальность - метеорология

Санкт-Петербург

2000

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА

Цель работы: исследовать временные характеристики телевизионного сигнала и определить амплитудные соотношения между видео, синхро и гасящими сигналами.

Описание лабораторной установки.

Исследования телевизионного сигнала проводятся на промышленной установке - ПТУ. Структурная схема лабораторной установки представлена на рис.1.

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки.

Передающая телевизионная камера предназначена для формирования полного телевизионного сигнала. В составе ТВ камеры имеется синхрогенератор, с выхода которого снимаются синхросигналы и гасящие сигналы.

Полезная информация получается в передающей телевизионной трубке и воспроизводится на экране кинескопа только во время прямого хода электронного луча, осуществляющего развертку соответственно в передающей и приемной телевизионных трубках. Во время обратного хода электронный луч должен быть погашен (заперт), т.к. в противном случае изображение будет искажаться: понижается контраст изображения, на экране кинескопа появляются параллельные светлые полосы.

Гашение электронного луча во время обратного хода развертки производится строчными и кадровыми гасящими импульсами. Гасящие импульсы вырабатываются в синхрогенераторе передающей системы, а замешиваются в видеосигнал в линейном усилителе, Форма гасящих импульсов представлена на рис.2. Длительность гасящих импульсов превышает длительность обратного хода строчной и кадровой развертки. Это необходимо для устранения искажений краев изображения, возникающих вследствие нелинейности развертки передающей и приемной трубок в начале и конце прямого хода.

Рис.2. Форма гасящих импульсов.  Тс  - период строчной развертки.

превышает длительность обратного хода строчной и кадровой развертки. Это необходимо для устранения искажений краев изображения, возникающих вследствии нелинейности развертки передающей и приемной трубок в начале и конце прямого хода.

Для синхронизации разверток приемника используют специальные сигналы синхронизации, которые являются составной частью полного телевизионного сигнала. Форма импульсов синхронизации и порядок их сложения с сигналами изображения должен удовлетворять следующим условиям:

- Синхронизирующие сигналы не должны создавать помех на изображении.

- Эти импульсы должны точно выделяться на приемной стороне полного сигнала.

- Должна быть обеспечена возможность взаимного разделения строчных и кадровых синхронизирующих импульсов.

- Синхронизирующие импульсы должны обеспечивать управление генераторами разверток при наличии помех.

Указанные требования выполняются следующими техническими решениями:

- Синхронизирующие импульсы размещаются в пределах временного интервала обратного хода луча.

- Синхронизирующие импульсы имеют большие амплитуды, чем импульсы гашения, поэтому синхроимпульсы не создают помех на изображении, а использование ограничения сигнала “сверху” на приемной стороне позволяет легко отделить синхросигналы от остальных.

- Разделение строчных и кадровых импульсов друг от друга производится за счет значительно большей длительности кадрового импульса по сравнению со строчным. Практически длительность строчных син-хронизирующих импульсов равна 79 % от времени передачи одной строки, которое для большинства телевизионных стандартов составляет 64 мкс, а кадровый синхронизирующий импульс имеет длительность передачи трех строк.

Упрощенный полный телевизионный сигнал имеет вид, представленный на рис.3.

Рис.3. Вид полного телевизионного сигнала ПТУ.

Однако, с целью сокращения полосы частот телевизионного сигнала в большинстве телевизионных стандартов используется как правило перестрочная развертка, при которой сначала передаются нечетные строки, а затем четные строки, которые располагаются, соответственно, между нечетными. Такой способ развертки позволяет высвечивать нечетные строки (нечетное поле), а затем строки (четное поле) с частотой 50 Гц, что в свою очередь устраняет мерцание экрана. Таким образом все элементы изображения составляющие кадр передаются с частотой 25 Гц.

Задача осуществления перестрочной развертки потребовала усложнение полного синхросигнала - введение выравнивающих импульсов с двойной строчной частотой на периоде 3 Т стр.  до и после кадрового синхронизирующего импульса, а также “вырезок” с двойной строчной частотой в кадровом синхронизирующем импульсе. Вид полного телевизионного сигнала показан на рисунке 4.

В синхрогенераторе передающей ТВ камеры ПТУ формируются синхросигналы в упрощенном варианте: в составе полного сигнала ПТУ нет выравнивающих строчных импульсов и строчных “врезок” в кадровом синхронизирующем импульсе, а также нет сигналов испытательной строки, подаваемой в сигнале вещающего ТВ.

Полный ТВ сигнал ПТУ с выхода линейного усилителя передающей ТВ камеры (с выхода эмитторного повторителя) подается по коаксиальному кабелю на видеоконтрольные устройства и на вход осциллографа.

С помощью осциллографа осуществляется исследование временных характеристик ТВ сигнала и амплитудных соотношений в этом сигнале.

Регулировку размахов видеосигнала, гасящих сигналов и синхросигналов можно осуществлять в линейном усилителе ТВ камеры при вращении потенциометров, выведенных “под шлиц” на плате линейного усилителя.

Лабораторное задание.

- Ознакомиться с составом лабораторной установки и подготовить ее к работе.

- Произвести включение и настройку ТВ установки.

- Исследовать временные характеристики ТВ сигнала: измерьте длительность строчного синхронизирующего импульса, строчного гасящего импульса, кадрового синхронизирующего импульса, кадрового гасящего импульса.

- Исследовать амплитудные соотношения ТВ сигнала: измерить амплитуду синхронизирующих импульсов, амплитуду гасящих импульсов, амплитуду видеосигнала на уровне черного.

- Сравнить полученные результаты со стандартными параметрами ТВ сигнала.

Порядок выполнения работы.

- Включить и настроить ТВ камеру по испытательной таблице 0249, контролируя изображение по экрану видеоконтрольного устройства ВК-23 или ВК-25.

- Подключить вход осциллографа к контрольной точке видеоконтрольного устройства ВК-23. Откалибровать развертку осциллографа и отрегулировать режим синхрон. осциллографа так, чтобы на экране ЭЛТ можно было осуществить измерение временных параметров ТВ сигналов: строчного - синхронизирующего и гасящего импульсов, кадрового - синхронизирующего и гасящего импульсов.

- Откалибровать усиление осциллографа и отрегулировать режим усиления осциллографа так, чтобы на экране ЭЛТ можно было измерить амплитудные соотношения ТВ сигнала: полный размах сигнала, уровни синхронизирующих и гасящих импульсов.

- Зарисовать осциллограммы сигналов.

- Сравнить полученные результаты со стандартным значением полного ТВ сигнала.

Содержание отчета.

- Функциональная схема лабораторной установки.

- Эпюры напряжений ТВ сигнала за период строчной и кадровой развертки.

- Выводы и заключение.