Принцип действия электромеханических приборов. Привести схему и указать моменты, действующие на подвижную часть электромеханического прибора. Привести математические зависимости действующих моментов и пояснить за счет чего они возникают.

Измерительные приборы - это средства измерений, которые позволяют получить измерительную информацию в форме, удобной для восприятия пользователем. Измерительные приборы бывают прямого действия и приборами сравнения. Измерительные приборы прямого действия - это такие приборы, которые отображают измеряемую величину на показывающем устройстве, имеющим соответствующую градуировку в единицах этой величины. Так же к приборам прямого действия относят, например амперметры, вольтметры, термометры и т.д. Измерительные приборы сравнения предназначены для сравнения  измеряемых величин с величинами, которые известны. Применяются для измерения яркости источников излучения, давления сжатого воздуха и т.д.

В зависимости от назначения и принципа действия приборы имеют различные конструкции, на основные элементы все же сохраняются подвижная и неподвижная части: корректор, арретир, отсчетное устройство, противодействующее устройство, корпус прибора.

Рассмотрим на примере магнитоэлектрического вольтметра принцип действия, устройство электромеханических приборов.

Принцип действия этого прибора, как и всех электромеханических измерительных приборов, основан на взаимодействии магнитного потока постоянного магнита и поля контура с током. При этом вращающий момент поворачивает подвижную часть прибора относительно неподвижной части.

Рассмотрим подробнее механизм прибора.

Механизм состоит из рамки 2, вращающейся в кольцевом зазоре между полюсными наконечниками постоянного магнита NS и цилиндрическим сердечником 1  из легкой стали. Рамка 2 , вместе со стрелкой 7, для отсчета показаний по шкале 6 прибора, закреплены на тернах 5, опирающихся на подвижные подшипники 3. Установленные на тернах спиральные пружины 4  крепятся одним концом к оси 5, а другим к неподвижной части прибора. Спиральные пружины 4 выполняют важную роль в приборе. При наличии только вращающего момента в подвижной части прибора указатель прибора перемещается на максимально возможно угол, что не позволяет определить величину, которую мы измеряем. Для получения результата измерений нам необходим противодействующий момент, который противодействует повороту рамки. Этот момент и создается спиральными пружинами 4, которые крепятся одним концом к оси 5 , а другим  к неподвижной части прибора.

Кроме того, эти пружины являются токоведущими элементами рамки. Рамка,  закрепленная на тренах, изготавливается как с горизонтальной, так  и с вертикальной осью  вращения. Для обеспечения большой чувствительности и уменьшения собственного потребления энергии (за счет уменьшения трения) рамка крепиться на вертикальных ленточных растяжках из фосфористой бронзы. Эти ленты, при повороте рамки скручиваясь, создают противодействующий момент, и одновременно по ним осуществляется подвод тока в рамку.

Рамка представляет собой прямоугольник, длинной  L  и шириной 2r  и состоит из n  витков тонкой медной проволоки, скрепленных между собой лаком. Благодаря сердечнику 1 расположенного внутри рамки, которая оказывается под действием равномерного и радиального магнитного поля, в силу чего, независимо от угла поворота рамки, плоскость оказывается параллельной вектору магнитной индукции В. Таким образом при протекании по рамке электрического тока  I , на подвижную систему действует  магнитоэлектрический момент:

Ммэ = 2rLBI

Противодействующий момент Мпр, создаваемой спиральной пружиной или подвеской равен: Мпр=Wφ, где W - удельный противодействующий момент, зависящий от геометрических размеров и материала пружины или подвески. При некотором угле закручивания или раскручивания пружины или подвески φ имеем  [1]   Мпр=Ммэ, при этом условии подвижная часть прибора достигает установившегося значения.

Из [1] следует Ммэ = 2rLBI или  φ=(2rLBI)/W=S1I, где  S1- чувствительность механизма к току[рад/А].

На момент успокоения большое влияние оказывают вихревые токи, которые возникают в каркасе при движении в поле постоянного магнита, взаимодействующие с магнитным потоком механизма.

В заключении ответа на вопрос, рассмотрим как возникают моменты вращения и противодействия в электромеханических измерительных приборах.

Рассмотрим магнитоиндукционный успокоитель:

где: 1- Постоянный магнит

2 - Сердечник

3 - Подвижная часть прибора

Как было сказано выше:

Ммэ -момент  действующий на подвижную часть прибора

Мпр - противодействующий момент

Ммэ = Мпр - Подвижная часть достигает установившегося положения

Электромеханические приборы получили большое распространение. К ним относятся: магнитоэлектрические приборы: логометрические приборы, гальванометры, выпрямительные измерительные приборы, тепловые измерительные приборы, электромагнитные приборы, электродинамические и ферродинамические приборы, электростатические приборы, индукционные и т.д.

Список использованной литературы:

- Г.Д. Крылова "Основы стандартизации, сертификации и метрологии ." - Москва : ЮНИТИ 1998.

- Н.И. Тюрин "Введение в метрологию" -  Москва. Издательство стандартов 1973

- В.С. Попов  "Электротехнические измерения " - Москва.   Энергия 1968

4.    Ш.М. Алукер  "Электроизмерительные приборы". Высшая школа 1976

Электромеханические приборы состоят из двух частей: измерительной цепи и измерительного механизма.

Измерительная цепь служит для преобразования измеряемой величины в другую, непосредственно воздействующую на измерительный механизм. В измерительном механизме электрическая энергия преобразуется в механическую энергию перемещением подвижной части. Обычно применяется угловое перемещение, поэтому в дальнейшем будут рассматриваться  не силы, действующие на прибор, а моменты.

M=F(x,λ)         Момент, возникающий в приборе под действием измеряемой величины и поворачивающий подвижную часть в сторону возрастающим показаний, называется вращающим моментом М. Он должен  однозначно определяться измеряемой величиной x и в общем случае зависеть от угла поворота подвижной части λ , т.е.

Для электромеханических приборов может быть написано общее выражение вращающегося момента, вытекающего из уравнения Лагранжа второго рода, являющихся общими уравнениями динамической системы:

M=dWedλ

We

где         - энергия электромагнитного поля, сосредоточенная в измерительном механизме.

По способу создания вращающегося момента  или другими словами, по способу  преобразования эл. магнитной энергии, подводимой к прибору, в механическую энергию перемещения подвижной части эл. механические приборы разделяются на следующие основные группы: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, электростатические, индукционные. В зависимости от конструктивных особенностей измерительного механизма   внутри  некоторых групп выделяют  подгруппы, например магнитоэлектрические приборы, делятся на приборы с подвижной рамкой и с неподвижным магнитом.

Mλ          Если бы повороту подвижной части ничего не препятствовало, то она при любом значении измеряемой величины, отличной от нуля, повернулась бы до упора. Для того чтобы угол отклонения λ зависел  от измеряемой величины, в приборе при повороте подвижной части создается противодействующий момент        , направленный на встречу вращающемуся моменту и зависящий от угла поворота.

По способу создания противодействующего момента приборы делятся на 2-е группы:

- С механическим противодействующим моментом.

- С электрическим противодействующим моментом - логометры.

MλMλ=W⋅λ        В первой группе приборов     создается обычно с помощью упругих моментов   (спиральных пружинок или тонких нитей - растяжек и подвесов), которые при повороте подвижной части закрываются, при этом:                  , где  W - зависит только от свойств упругого элемента и называется удельным противодействующим моментом.

M=Mλ       При этом устанавливается равновесие вращающегося момента и противодействующего момента, т.е.:

λ =F(x,A)      Зная аналитические выражения для моментов можно найти зависимость угла поворота подвижной части от измеряемой величины и параметров прибора, что в общем виде можно представить так:                         , где А - параметры прибора.

1, 2 - Стальные лепестки

3 - Катушки

4 - Стрелка

5 - Пружина

6 - Пружина держатель

7 - Корректор

8 - Грузики подвесные

9 - Успокоитель

10 - Крылышко

Устройство показывающего прибора

Общие детали подвижной части

1 - Ось; 2 - Подпятники; 3 - Стрелка; 4 -  Шкала; 5 - Поводок; 6 - Пружинка; 8 - Вилка; 9 - Ось; 10 - Грузики (противовесы); 11 -Винт.

Механизмы электроизмерительных приборов отличаются большим разнообразием конструкций. Однако можно выделить ряд узлов и деталей, характерных для большинства из них.

К таким устройствам относятся устройства для установки подвижной части и создания противодействующего момента, успокоители отсчетное устройство, корпуса.

Список использованной литературы:

- 1. Г.Д. Крылова "Основы стандартизации, сертификации и метрологии ."-М. : ЮНИТИ 1998.

- 2. Н.И. Тюрин "Введение в метрологию" -  Москва. Издательство стандартов 1973

- 3. В.С. Попов  "Электротехнические измерения " - Москва.   Энергия 1968

4. Ш.М. Алукер  "Электроизмерительные приборы". Высшая школа 1976