Введение.

Животноводство — одна из важнейших отраслей сельского хозяйства, удовлетворяющих потребности населения в продуктах питания, а также обеспечивающих сырьем различные отрасли промышленности.

Рост производства продуктов животноводства достигается главным образом за счет повышения продуктивности скота, роста поголовья, эффективного использования кормов, значительного улучшения условий содержания животных и их кормления, совершенствования племенной работы, механизации и автоматизации основных производственных процессов.

Перевод животноводства на промышленную основу, создание крупных животноводческих комплексов характеризуется значительной концентрацией большого числа животных в помещении, требует блокировки зданий и увеличения их вместимости. Это предъявляет особо строгие требования к созданию оптимального микроклимата, который на современном этапе имеет первостепенное значение для сохранности и высокой продуктивности животных при меньших затратах корма на единицу продукции.

На значительной части территории нашей страны длительность периода с отрицательными температурами составляет 45...70% времени года. Период со средними суточными температурами - 10°С и ниже длится от 100 дней в центральной нечерноземной полосе и Западной Сибири до 170...180 дней в Восточной Сибири. При длительном содержании животных в помещениях без выгулов в условиях почти полной ограниченности движений создание оптимального микроклимата приобретает первостепенное значение.

Потенциальная производительность животных из-за неудовлетворительных зоогигиенических условий нередко используется лишь на 20...30%, сокращается срок жизни животных. Поэтому создание оптимального микроклимата в промышленном животноводстве является важнейшим резервом увеличения производства продуктов высокого качества. Кроме того, оно имеет и важное значение для продления срока службы зданий и технологического оборудования, а также для улучшения условий труда обслуживающего персонала.

На современных животноводческих и птицеводческих фермах, комплексах в результате внедрения новой, промышленной технологии производства продукции значительно усложнилось взаимодействие организма животного с внешней окружающей средой. При большой концентрации животных с уплотненным их размещением на ферме решающая роль в повышении резистентности организма, увеличении продуктивности и воспроизводительных функций животных отводится созданию оптимального микроклимата.

Воздействие различных факторов окружающей среды на организм животного проявляется в глубоких и серьезных изменениях физиологических процессов последнего: кровообращения, дыхания, терморегуляции, газообмена и обмена веществ, что, в свою очередь, оказывает влияние на резистентность организма и, естественно, на продуктивность животных. Следовательно, изменением состава и свойств окружающей среды можно определенным образом влиять на организм животного, направленно трансформировать его, добиваясь появления желательных нам условных рефлексов, способствующих как сохранению здоровья, устойчивости к заболеваниям, так и проявлению высокой продуктивности.

Оптимальное суммарное значение отдельных факторов — температура, влажность, скорость движения и газовый состав окружающего воздуха, наличие пыли и микроорганизмов, уровень радиации, ионизации, а также освещение, атмосферное давление и прочее  -  и есть микроклимат.

Микроклимат в животноводческих помещениях зависит от многих условий — местного (зонального) климата, теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, уровня воздухообмена, эффективности вентиляции, состояния канализации, способов уборки и удаления навоза, освещения, а также от технологии содержания и вида животных, особенностей их физиологии и обмена веществ, плотности размещения, типа кормления, способов раздачи кормов и т. д.

Одним из основных факторов, влияющих на физиологическое состояние и продуктивность животных, является температурно-влажностный режим помещения.

Благоприятная температура — одно из необходимых условий для нормального течения обмена веществ в организме животных; нарушение же теплового режима отрицательно сказывается на проявлении всех жизненных процессов.

При низкой температуре увеличивается теплоотдача тела, вследствие чего животные усиленно потребляют корм, а при температуре ниже критической организм не успевает вырабатывать тепло за счет энергии корма, наступает переохлаждение, возможны простудные заболевания животных и даже смерть. При температуре выше критической резко уменьшается конвективный теплообмен организма с окружающей средой, поэтому появляется угроза перегрева и теплового удара. При нарушении температурных условий (переохлаждение, перегрев) наблюдается снижение естественной резистентности и возникновение легочных и желудочно-кишечных заболеваний. Но резкие колебания температурного режима в течение суток оказывают более сильное отрицательное воздействие на организм, чем постоянно повышенная или пониженная температура, причем в первую очередь это сказывается на молодняке.

У молодняка  сельскохозяйственных животных в первые дни жизни защитные гуморальные факторы развиты слабо, кожа и слизистые оболочки очень чувствительны к болезнетворным микробам и т. п.

Известно, что у новорожденных поросят нет жировой подкожной прослойки и шерстного покрова. По сравнению с молодняком других видов животных они более чувствительны к холоду, так как рождаются с менее совершенной системой терморегуляции: физическая терморегуляция у них устанавливается только через 30 дней после рождения (например, при температуре окружающего воздуха 18...20°С у поросят сразу же после рождения температура тела снижается на 1,5... 3°С). Первые два месяца поросята быстро растут, их масса увеличивается в 14... 16 раз, что, естественно, сопровождается высоким напряжением всех физиологических процессов в организме. Поэтому поддержание оптимальных температур для новорожденных поросят — одно из основных условий сохранения приплода зимой. Первые 15 дней в помещении (в зоне нахождения поросят) нужно поддерживать температуру в пределах 26...30°С — здесь основное место отводится средствам локального обогрева. Переохлаждение животных также способствует возникновению инфекционных заболеваний.

Влажность окружающей среды также в значительной степени оказывает влияние на терморегуляцию организма животного, и в частности на его теплоотдачу, причем высокая относительная влажность (85% и выше) отрицательно действует на организм и теплоотдачу как при высоких температурах окружающей среды, так и при низких.

Повышенная влажность, можно сказать, угнетает обмен веществ и окислительно-восстановительные процессы в организме, снижает резистентность животных и птиц. При содержании животных в холодный период года в помещениях с высокой влажностью часто отмечаются такие заболевания, как ринит, бронхит, воспаление легких, мастит у коров, желудочно-кишечные заболевания у молодняка. Высокая влажность способствует сохранению микроорганизмов в помещении, в том числе патогенной и грибковой микрофлоры, что часто является причиной возникновения кожных заболеваний — стригущего лишая, экземы, чесотки и др.

Кроме того, при высокой влажности и пониженной температуре увеличивается расход кормов на единицу продукции, у животных ухудшается аппетит, снижаются привесы и продуктивность. Так, в свинарниках при удовлетворительном кормлении животных, но при высокой влажности воздуха (80...100%) и низкой температуре (1...8°С) по сравнению с оптимальными условиями (влажность воздуха 65...80% и температура 8...42°С) суточные привесы растущих свиней меньше на 9...28%, а затраты корма составляют 6...12 корм. ед. на 1 кг привеса (вместо 4,5...5,5 корм.ед.); отход поросят-сосунов и отъемышей по отношению к общему поголовью на 12...28% выше.

1.  Функциональная схема.

QН. В.

WР(РЕГ)

WИМ(РЕГ)

WР(Р.О.)

WР(О.Р.)

g(t                      t                              U                             n                                                             t

WД(РЕГ)

- Сглаживание экспериментальной характеристики по методу скользящего усреднения.

Yi+l2=1l+1β=0lYi+β,гдеY−усредненнаяординатаl−интервалнакоторомвыполняетсяусреднениеi−порядковыйномеризмерения

- Обработка S – образная характеристика.

W(P)=K(Tp+1)m⋅e−τp

По минимальному значению  (абсолютной величине) определяем степень m

1 = f(1...7) = A17(B171-7)                                       2 = f(2...7) = A27(B272-7)

 = 1-2

Полученные значения оформляем в виде таблицы:

| m | T*7 | h(t)=0,1 |  | h(t)=0,2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A17 | B17 | A27 | B27 | 1=f(1...7) | 2=f(2...7) | =1-2 |
| 1 | 0,831 | 0,096 | 11,42 | 0,228 | 5,392 | 109,6 | 180,3 | 70,7 |
| 2 | 0,410 | 0,279 | 4,586 | 0,511 | 2,959 | 74,5 | 148,0 | 73,5 |
| 3 | 0,277 | 0,439 | 3,279 | 0,738 | 2,355 | 43,8 | 121,9 | 78,1 |
| 4 | 0,210 | 0,578 | 2,729 | 0,932 | 2,073 | 16,9 | 99,8 | 82,8 |
| 5 | 0,170 | 0,676 | 2,421 | 1,103 | 1,906 | -6,8 | 80,1 | 87,0 |
| 6 | 0,143 | 0,818 | 2,223 | 1,257 | 1,795 | -29,0 | 62,6 | 91,6 |
| 7 | 0,123 | 0,924 | 2,083 | 1,401 | 1,714 | -49,3 | 46,4 | 95,7 |
| 8 | 0,109 | 1,025 | 1,976 | 1,54 | 1,649 | -68,7 | 30,3 | 99,1 |
| 9 | 0,097 | 1,116 | 1,896 | 1,667 | 1,602 | -86,3 | 16,7 | 103,0 |
| 10 | 0,089 | 1,204 | 1,83 | 1,777 | 1,563 | -103,3 | 3,5 | 106,8 |

Минимальному значению  (абсолютной величине) соответствует значение 70,7 соответственно степень m = 1, исходя из этого T0 = T*7(7-0) = 0,831(320-180,3) = 116,1

Определяем коэффициент передачи, показывающий во сколько раз входная величина больше, чем выходная:

К=ΔYΔX=16,912=1,41

Передаточная функция объекта:

W(P)=1,41(116,1p+1)⋅e−180,3Р

- Определяем передаточную функцию датчика.

WД(P)=R(P)Q(P)=KДTД(Р)+1

Выбираем датчик температуры в виде термометра сопротивления. Выбор осуществляем по диапазону измеряемых величин, по условиям работы и по динамической характеристики. Для этого для начала рассчитываем постоянную времени датчика ТД.

ТД = 0,2…0,3ТОБЪЕКТА = (0,2…0,3)116,1 = 23,2…34,8

Тип датчика: ТСМ – 6114 градуировка 21

Пределы измерения: -50…+100 0С

Показатель тепловой инерции: ТД = 25 сек

R=75,58 при t =100 0С

Число чувствительных элементов: один

KД=RQ=75,58100=0,76коэ {ф.передачидатчика

WД(P)=0,7625р+1

- Выбор действия регулятора.

τ0Т0>1,импульсныйзаконрегулированияτ0Т0<0,2,регуляторпозиционногодействия0,2<τ0Т0<1,регуляторнепрерывногодействия

τ0Т0=180,3116,1=1,55регуляторсимпульснымзакономрегулирования

W=2

- Передаточная функция регулирующего органа.

W=2

- Передаточная функция исполнительного механизма.

W=КТр+1=10,02р+1

- Передаточная функция функциональной схемы свинарника – откормочника.

WРАЗ(P)=WОБ.(Р)⋅WДАТ.(Р)⋅WРЕГ.(Р)⋅WР.О.(Р)⋅WИ.М.(Р)=1,41⋅е−180,3Р⋅0,76⋅2⋅2(116,1р+1)⋅(25р+1)⋅(0,02р+1)=4,3⋅е−180,3Р(116,1р+1)⋅(25р+1)⋅(0,02р+1)

- Определение устойчивости САР.

Для определения устойчивости САР, решим разомкнутую передаточную функцию по критерию Найквиста.

WРАЗ(P)=4,3⋅е−180,3Р(116,1р+1)⋅(25р+1)⋅(0,02р+1)

WРАЗ(P)=WРАЗ(P)⋅e−pτ

A1(ω)=4,3(116,1⋅ω)2+1ϕ1(ω)=−arctg116,1⋅ω

A2(ω)=4,3(25⋅ω)2+1ϕ21(ω)=−arctg25⋅ω

A3(ω)=4,3(0,02⋅ω)2+1ϕ1(ω)=−arctg0,02⋅ω

- Определяем качество работы САР в установившемся режиме.

g                                                                                      а = 17 0С

g(p)=ap=17p

a

t

ΔE=limp0p⋅W(P)g(p)ΔE=limp011+4,3e−180,3⋅p58,05p3+2905,32p2+141,12p+117p==limp0986,85p3+32390,44p2+2399,04p+17(58,05p4+2905,32p3+141,12p2+p)⋅4,3e−180,3⋅p=∞

- Определяем показатель качества системы.

WРАЗ(P)=4,3⋅е−180,3Р(116,1р+1)⋅(25р+1)⋅(0,02р+1)

0,02p+1=0⇒p1=−502902,5p2+141,1p+1=0Д=19909,21−11610=8299,21=91,12p2,3=−141,1±91,15805⇒p2=−0,0086p3=−0,04

y(t)=A0B0+K=1NA(pK)pK⋅B'(pK)⋅epKt==4,31+4,3e−50t−50(174,1⋅(−50)2+5810,64⋅(−50)+141,1)++4,3e−0,0086t−0,0086(174,1⋅(−0,0086)2+5810,64⋅(−0,0086)+141,1)++4,3e−0,04t−0,04(174,1⋅(−0,04)2+5810,64⋅(−0,04)+141,12)==4,3−0,00000059⋅e−50t−5,49⋅e−0,0086t+1,18⋅e−0,04t

| t | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y(t) | -8,6 | -2,38 | -0,9 | -0,19 | 0,23 | 0,5 | 0,67 | 0,79 | 0,86 | 0,91 | 0,94 | 1,0 | 1,0 |

- Определяем величину перерегулирования и время регулирования.

δ=YMAX−YУСТYУСТ⋅100%=1−11⋅100%=0tP=550секунд