Государственный Комитет Российской Федерации по Высшему Образованию

Волгоградский Государственный Технический Университет

Волжский Политехнический Институт

## Курсовой Проект

# По проектированию оборудования и САПР

Выполнил:

Группа:   ВХМ - 580

Принял: Ивашкин Н.И.

Г. Волжский, 1999

Задание на проектирование

2 Вариант

Выполнить:

- Схему расположения Оборудования.

- Гидравлическую схему.

- Расчет трубопровода.

- Тепловой расчет подогревателя.

- Тепловой расчет дефлегматора.

- Тепловой расчет кипятильника.

По следующим данным для колпачковой ректификационной колонны:

Высота колонны   H= 22м.

Диаметр колонны D= 1,5м.

Исходная смесь: Метиловый спирт – Этиловый спирт.

Содержание легколетучего компонента (массовое)

Хf= 30% - в исходной смеси.

Хp= 91% - в дистиляте.

Хw=  5% - в кубовом остатке.

Температура исходной смеси на входе в колонну 20С

Производительность по исходной смеси G= 2400кг/ч = 0,67кг/с.

1.  Характеристика компонентов исходной смеси

Плотность исходной смеси

=1Xэρэ+Xмρм= 10,5800+0,5790=795кгм3

Теплоемкость исходной смеси

С=Cм+Cэ2=0,644+0,5052=0,575ккалкг∗град

Динамическая вязкость исходной смеси

μ=μм+μэт2=0,584+1,19∗10−32=0,887∗10−3Н∗См2

- Выбор емкости для исходной смеси

Для обеспечения непрерывной работы ректификационной колонны в течение 10 часов работы необходима емкость объемом.

V=Gρ10=240079510=30,2м3

Выбираем стандартную емкость с размерами

dвн=2800мм                                Тип Емкости ВПП-16В

l= 5200мм                                     Гост 9931-79

V=32м3

S=58м2

- Материальный баланс

G= GD+GK

Gxf=Gdxp+Gkxw

Производительность по кубовому остатку

Gk=GXР−XFXР−XW=0,670,91−0,30,91−0,05=0,475кг/с = 1711 кг/ч.

Производительность по дистилляту

Gd=G−Gn=0,67−0,475=0,195 кг/с = 702 кг/ч.

- Гидравлический расчет трубопровода

Выбор трубопровода

Для всасывающего и нагревательного трубопровода примем одинаковую скорость течения = 2 м/с,тогда диаметр равен

d=4Qπω=4⋅0,000843,14⋅2=0,023 м.      Q=Gρ= 0,00084м.

Выбираем стальную трубу с наружным диаметром d=32мм , с толщиной стенки = 2мм, с внутренним  диаметр трубы dвн= 28мм.

Фактическая скорость воды в трубе

ω=4Qπd2=4⋅0,000843,14⋅0,0282 =1,365 м/с  1,4 м/с

Шероховатость для стальных новых трубΔ=0,1мм незначительна.

Определение потерь на трение и местное сопротивления

Re=W⋅d⋅ρμ=1,4⋅0,028⋅7950,887⋅10−3=35134L=Δd=0,1⋅10−30,028=0,0036

так как 10/L= 27778         560/L = 155556

2778 < 35134 < 155556

то режим течения турбулентный, в трубопроводе имеет место смешанное трение.

= 0,11(l+68/Re)0,28 = 0,11(0,0036+68/35134)0,28=0,026

Определим сумму местных сопротивлений

Для всасывающей линии

1)ς1= 0,2  входвтрубу(сзакругленнымикраями)2)ς2=ς3=1,1 колено с углом900           3)ς3= 4,09 вентильнормальным

Сумма коэффициентов во всасывающей линии

ς=ς1+2ς2+ς3=0,2+21,1+4,9= 7,3

Длина всасывающей линии L= 10м.

Потерянный напор во всасывающей линии

hп.вс=(λld+ς)ω22g=(0,026100,028+7,3)⋅1,422⋅9,81=1,66 м.

Для нагнетательной линии

1)ς1= 4,09 вентильнормальный2)ς2= 1,1 коленосуглом9003)ς3= 0,77 клапан регулирующийς=ς1+ς2+ς3=4,09⋅1,1⋅0,77=5,96

Длина нагнетательной линии L= 7м.

# Потерянный напор в нагревательной линии

hп.наг.=(λld+ς)ω22g=(0,026⋅70,028+5,96)1,422⋅9,81=1,24 м.

Общие потери напора

hп=hп.вс+hп.наг=1,66+ 1,24= 2,9 м.

Потребный напор

H=(P2−P1)ρg+Hr+hn

где: Р1-давление в аппарате ,из которого перекачивается жидкость

Р2-давление в аппарате, в который подаётся жидкость

Hr-геометрическая высота подъема жидкости

H= 105−105795⋅9,81+2,9+6=8,9 м.

Такой напор обеспечивается при заданной производительности одноступенчатым центробежным насосом Х20/18 со следующими характеристиками.

Производительность насоса      G= 5,510−3м3с

Напор                                             Н= 10,5 м.

- Расчет дефлегматора

t1н=64,7°С−температурапаровнавходевдефлегматор  t1к=61°С−температуракондексаторанавходеиздефлегматораt2н=20°С−температураохлаждающейводынавходевдефлегматорt2к=30°С−температураохлаждающейводынавыходеиздефлегматораr=1092,8кДжкг−теплотакондексацииэтиловогоспиртаТепловая нагрузка

Q=G0∗r=0,1951092,8103= 213,1103Вт.

Средняя разность температур

Δtср=t1н−t2н−t1k−t2k/lnt1н−t2нt2k=

((64,7- 20)- (61- 30))/ ln(64,7−2030 )= 34,36С

Коэффициент теплопередачи K= 500

Площадь поверхности теплообмена

F=QK∗Δtср=213,1⋅103500⋅34,36=12,4 м2

Выбираем по ГОСТ 15120-79  холодильник со следующими характеристиками

Диаметр кожуха D=

Диаметр труб     d=

Число ходов       z=

Число труб         n=

Поверхность теплообмена при длине труб l=

F=

- Расчет кипятильника

t1=20°С−температураисходнойсмесинавходевколоннуt2=71,5°С−температуракипенияисходнойсмесиtk=102,2°С−температураконденсациипарапридавленииrэ=860,6кДжкг−теплотапарообразованияэтиловогоспиртаrп=1082,6кДжкг−теплотапарообразованияпропиловогоспиртаr=rэ+rn2=860,6+1082,62=971,6кДжкг−теплотапарообразованияисходнойсмеси

Тепловая нагрузка

Q=G∗r=0,67 971,6103= 650,9103 Вт.

Средняя разность температур

Δt=tk−t1=102,2−20=88°СΔtн=tk−t2=102,2−71,5=30,7°СΔtср=Δtб−ΔtнlnΔtбΔtн=88−30,7ln8830,7=54,4°С

Коэффициент теплопередачи K= 1500

Площадь поверхности теплообмена

F=QK∗Δtср= 650,9⋅1031500⋅54,4=7,97 м2

Выбираем спиральный теплообменник по ГОСТ 12067-80 с площадью поверхности теплообмена F=