# Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т

### на   тему  :

“ Динамическое  представление   сигналов “

Выполнил: Зазимко С.А.

Принял :   Котоусов А.С.

# МОСКВА

# Динамическое представление сигналов.

Многие задачи радиотехники требуют специфической формы представления сигналов. Для решения этих задач необходимо располагать не только мгновенным значением сигнала, но и знать как он ведет себя во времени, знать его поведение в “прошлом” и “будущем”.

### ПРИНЦИП ДИНАМИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

Данный способ получения моделей сигналов заключается в следующем:

Реальный сигнал представляется суммой 	некоторых элементарных сигналов, возникающих в последовательные моменты времени. Теперь, если мы устремим к нулю длительность отдельных элементарных сигналов, то в пределе получим точное представление исходного сигнала. Такой способ описания сигналов называется динамическим представлением , подчеркивая тем самым развивающийся во времени характер процесса.

На практике широкое применение нашли два способа динамического представления.

Первый способ в качестве элементарных сигналов использует ступенчатые функции, которые возникают через равные промежутки времени  D . Высота каждой ступеньки равна приращению сигнала на интервале времени D.  В результате сигнал может быть представлен как на рисунке 1.

рис.  1

При втором способе элементарными сигналами служат прямоугольные импульсы. Эти импульсы непосредственно примыкают друг к другу и образуют последовательность, вписанную в кривую или описанную вокруг нее .  В этом случае исходный сигнал имеет вид как на рисунке 2.

рис. 2

Теперь рассмотрим свойства элементарных сигналов. Для начала : используемого для динамического представления по первому способу.

### ФУНКЦИЯ   ВКЛЮЧЕНИЯ.

Допустим имеется сигнал, математическая модель которого выражается системой :

ì   0,             t < -x,

u(t) = í 0.5(t/x+1), -x £ t £ x,   		(1)

î   1,   	         t > x.

Такая  функция  описывает  процесс  перехода  некоторого  физического объекта из “нулевого” в “единичное” состояние.

Переход  совершается по линейному закону за время 2x.  Теперь если параметр x устремить к нулю, то в пределе переход из одного состояния в другое  будет происходить мгновенно. Такая математическая модель предельного сигнала получила название функции включения  или  функции Хевисайда :

ì      0,		t < 0,

s(t)  =  í    0.5,		t = 0,                           (2)

î     1, 		t > 0.

В общем случае функция включения может быть смещена относительно начала отсчета времени на величину  t0.  Запись смещенной функции такова :

ì      0,		         t < t0,

s(t - t0) =  í    0.5,		t = t0,                           (3)

î     1, 		t > t0.

### ДИНАМИЧЕСКОЕ     ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО   СИГНАЛА   ПОСРЕДСТВОМ ФУНКЦИЙ   ВКЛЮЧЕНИЯ.

Рассмотрим некоторый сигнал  S(t),  причем для определенности скажем, что  S(t)=0  при  t<0. Пусть {D,2D,3D,...} - последовательность моментов времени и {S1,S2,S3,...} - отвечающая им последовательность значений сигнала. Если начальное значение сигнала есть S0=S(0), то текущее значение сигнала при любом t можно приближенно представить в виде  суммы  ступенчатых  функций :

¥

s(t)»s0s(t)+(s1-s0)s(t-D)+...=s0s(t)+å(sk-sk-1)s(t-kD).

k=1

- Если теперь шаг  D  устремить к нулю. то дискретную переменную  kD  можно заменить непрерывной переменной  t. При этом малые приращения значения сигнала превращаются  в  дифференциалы   ds=(ds/dt)dt ,  и мы получаем формулу динамического представления произвольного сигнала посредством функций Хевисайда

¥

ó ds

S(t)=s0 s(t) + ô     s(t-t) dt      (4)

õ dt

0

Переходя ко второму способу динамического представления сигнала , когда элементами разложения служат короткие импульсы, следует ввести новое важное понятие  -  понятие дельта-функции.

ДЕЛЬТА - ФУНКЦИЯ .

Рассмотрим импульсный сигнал прямоугольной формы,  заданный следующим образом :

1    é              x                     x      ù

u(t;x) =  ----- ê s (t +  ---- )  - s (t -  ---- )  ÷	           (5)

x    ë              2                     2      û

При любом выборе параметра  x  площадь этого импульса

равна единице :

¥

П  =  ò   u  dt  =  1

- ¥

Например, если  u -  напряжение, то  П =  1  В*с.

Теперь устремим величину  x  к нулю.  Импульс, сокращаясь по длительности, сохраняет свою площадь, поэтому его высота должна неограниченно возрастать. Предел последовательности таких функций при  x ® 0  носит название  дельта-функции , или функции Дирака :

d(t)  =  lim  u (t;x)

x®0

Дельта функция  -  интересный математический объект. Будучи равной нулю всюдю, кроме как в точке   t = 0   дельта-функция тем не менее обладает единичным интегралом.  А вот так выглядит символическое изображение дельта-функции :

ДИНАМИЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  СИГНАЛА ПОСРЕДСТВОМ  ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЙ.

Теперь вернемся  к  задаче описания аналогового сигнала суммой примыкающих друг к другу прямоугольных импульсов      (рис. 2) . С помощью дельта-функции u (t) представимо в виде совокупности примыкающих импульсов.  Если  Sk -  значение сигнала на  k - ом  отсчете, то элементарный импульс с номером  k  представляется как :

hk(t) =  Sk  [ s(t - tk) -   s(t - tk - D) ]			 (6)

В соответствии с принципом динамического представления исходный сигнал  S (t) должен рассматриваться как сумма таких элементарных слагаемых :

¥

S(t)  =   å    h (t)					 (7)

k= - ¥    k

В этой сумме отличным от нуля будет только один член, а именно тот, что удовлетворяет условию для  t :

tk <  t < tk+1

Теперь,  если произвести подстановку  формулы  (6)  в  (7)  предварительно разделив и умножив на величину шага  D, то

¥           1

S(t)  =  å Sk  --- [ s(t - tk) -  s(t - tk - D) ] D

k=- ¥       D

Переходя к пределу при  D ® 0  ,  необходимо суммирование заменить интегрированием по формальной переменной t, дифференциал которой  dt ,будет отвечать величине D .

Поскольку

1

lim [ s(t - tk) -  s(t - tk - D) ] ---

D®0                                                      D

получим искомую   формулу  динамического представления сигнала

¥

S (t) = ò  s (t) d(t - t) dt

- ¥

Итак, если непрерывную функцию умножить на дельта-функцию и произведение проинтегрировать по времени,  то результат будет равен значению непрерывной функции в той точке, где сосредоточен   d - импульс. Принято говорить, что в  этом состоит фильтрующее свойство  дельта-функции.

### Из определения дельта-функции следует  (3) .  Следовательно,  интеграл  дельта-функции  от  - ¥  до  t   есть  единичный скачок  , и дельта-функцию можно рассматривать как производную единичного скачка :

d(t) = 1’ (t) ;

d(t-t0) =  1’ (t-t0) .

### Обобщенные функции как математические модели сигналов.

В классической математике полагают,  что функция  S(t)  должна  принемать какие-то значения в каждой точке оси  t .  Однако рассмотренная функция  d(t)  не вписывается в эти рамки - ее значение при   t = 0   не определено вообще,  хотя эта функция и имеет единичный интеграл.  Возникает необходимость расширить понятие функции как математической модели сигнала. Для этого в математике была введено принципиально новое понятие  обобщенной функции.

В основе идеи обобщенной функции лежит простое интуитивное соображение. Когда мы держим в руках какой-нибудь предмет , то стараемся изучить его со всех сторон, как бы получить проекции этого предмета на всевозможные плоскости.  Аналогом проекции исследуемой функции  ¦(t)  может служить, например, значение интеграла

¥

ò   ¦(t) j(t)  dt                                            (8)

- ¥

при известной функции  j(t) , которую называют пробной функцией.

Каждой функции  j(t) отвечает, в свою очередь, некоторое конкретное числовое значение. Поэтому говорят, что формула  (8)   задает некоторый  функционал на множестве пробных функций j(t). Непосредственно видно, что данный функционал линеен, то есть

(¦, aj1 + bj2) = ¦,j1) + b(¦,j2).

Если этот функционал к тому же еще и непрерывен, то говорят, что на множестве пробных функций  j(t) задана обобщенная функция   ¦(t) . Следует сказать, что данную функцию надо понимать формально-аксиоматически, а не как предел соответствующих интегральных сумм.

Обобщенные фнкции , даже не заданные явными выражениями, обладают многими свойствами классических функкций. Так, обобщенные функции можно дифференцировать.

И в заключение следует сказать, что в настоящее время теория обобщенных функций получила широкое развитие и многочисленные применения.  На ее основе созданы математические методы изучения процессов, для которых средства классического анализа оказываются недостаточными.

Литература :

1.   А. Л. Зиновьев,   Л. И. Филипов     ВВЕДЕНИЕ   В

ТЕОРИЮ   СИГНАЛОВ   И   ЦЕПЕЙ.

2.   С. И. Баскаков      РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ   ЦЕПИ

И    СИГНАЛЫ.

Также  эту функцию называют   единичной  импульсной  функцией,

Говорят, что дельта-функция сосредоточена в этой точке.

Отсюда вытекает структурная схема систем,  осуществляющей измерение мгновенных  значений     аналогового сигнала S(t).  Система состоит из двух звеньев : перемножителя и интегратора.

Обобщенные функции иногда называют также распределениями.