2.5  Выбор избирательной системы тракта ПЧ

Избирательная система тракта промежуточной частоты (ТПЧ) обеспечивает избирательность приемника по соседнему каналу и вместе с трактом сигнальной частоты формирует резонансную характеристику приемника.

Значение избирательности Slр, по которому рассчитывают избирательную систему, определяют исходя из запаса на   15-20% (в относительных величинах), что позволяет обеспечить заданные требования при ухудшении избирательности, вызванном неточностью сопряжения настроек контуров.

Следует учесть также значение избирательности по соседнему каналу в ТСЧ, который существенно влияет на избирательность на длинных волнах. Таким образом, расчетная избирательность

(1,5-1,2)Sl

Slр =     Slтсч     ,                 (2.16)

где Sl - заданная избирательность по соседнему каналу, дБ;

Slтсч - избирательность по соседнему каналу тракта ВЧ, дБ.

Из исходных данных Sl = 24 дБ = 15,9; из формулы (2.11)

Slтсч = 1,004 можно вывести следующее:

1,2*15,9

Slр =   1,004   = 19 = 25,5 дБ.

Избирательной системой ТПЧ служит система фильтров сосредоточенной избирательности. Количество звеньев ФСC в радиовещательных радиоприемных устройствах редко превышает 5, а в некоторых профессиональных приемниках оно достигает   9-13.

Число звеньев ФСС выбирается в соответствии с Slтпч из расчета 10-12 дБ на одно звено. В данном случае число звеньев ФСC равно трем. Но так как первое звено ФСС тракта промежуточной частоты (ПЧ) шунтируется выходным сопротивлением транзистора-усилителя ПЧ, то следовательно добротность первого и последнего звена падает, поэтому я буду делать ФСС из четырех звеньев, чтобы обеспечить заданную избирательность.