- Выбор и обоснование выбора структурной схемы УЗЧ

В качестве схемы выходного каскада тракта звуковой частоты выбирают двухтактную схему в режиме В или АВ на мощных транзисторах, так как Pвых > 0,2 Вт.

Транзисторы выходного каскада выбирают исходя из условия допустимой мощности рассеивания на коллекторе (Pк max > Pк).

Pк рассчитывают по формуле (2.19)

0,6*Р’вых

Рк = hтр * xý  ’            (2.19)

где hтр - коэффициент полезного действия выходного трансформатора;

x - коэффициент использования коллекторного напряжения;

P’вых = Рвых/2 - выходная мощность, приходящаяся на один транзистор при двухтактной схеме.

Исходя из моих исходных данных рассчитываем P’вых.

P’вых = 1/2 = 0,5 Вт

Выбираем hтр исходя из предела 0,7-0,8, в данном случае hтр = 0,7. Выбираем x из предела 0,8-0,95, в данном случае x = 0,8.

0,6*0,5

Рк =  0,7*(0,8)ý = 0,67 Вт

Исходя из полученных данных в формуле (2.19), выбираем транзистор П 201.

Следующим этапом является определение коэффициента усиления по мощности тракта звуковой частоты, который рассчитывается по формуле (2.20)

P’вых

Кр нч  =  Рвх   ’               (2.20)

где Рвх - мощность сигнала звуковой частоты на входе первого каскада тракта звуковой частоты, Вт.

Из рассчитанных в данной главе данных, можем определить Кр нч.

-6

Кр нч  =  0,5/10 = 500000

Учитывая, что коэффициент усиления по мощности выходного каскада (Кр вых) находится в пределах 30-100, рассчитывают коэффициент усиления по мощности предварительных каскадов (Кр пред) рассчитывают по формуле (2.21)

Кр нч

Кр пред = Кр вых                      (2.21)

5

Из формулы (2.20) Кр нч = 5*10 , а Кр вых выбирают из предела 30-100, я выбираю Кр вых = 50.

5

5*10

Кр пред =  50  = 10000

Полученное значение Кр пред позволяет ориентировочно определить число каскадов предварительного усиления, пологая, что один каскад, выполненный по схеме с общим эмиттером, обеспечивает коэффициент усиления мощности не менее 30-100.

Исходя из формулы (2.21), выбираем три каскада усиления с коэффициентом усиления каждого каскада 50, следовательно общий коэффициент усиления будет равен 125000. Так как общий коэффициент усиления по мощности больше чем рассчитанный, то при ведении отрицательной обратной связи, коэффициент усиления уменьшается, но не станет меньше рассчитанного и поэтому добавочные каскады не требуются.

Исходя из полученных в главах 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, данных составляем структурную схему радиоприемника, которая изображена на рисунке 2.5.

Z1          A1                U1               Z2       Z3       Z4       Z5

¦2

¦c

>

¦пр

Z0

G

A2           A3            A4     Z6          U2          А5           А6          А7

>

>

>

>

>

>

A8

>

Рисунок 2.4