Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана

Курсовая работа по курсу “Нелинейные САУ”

на

тему:

Применение метода частотных круговых диаграмм к исследованию устойчивости систем с логическими алгоритмами управления.

Выполнил: ст-т гр. АК4-81

Смык В.Л.

Руководитель: профессор

Хабаров В.С.

Реутов 1997 г.

Применение метода частотных круговых диаграмм к исследованию устойчивости систем с логическими алгоритмами управления.

На ранней стадии развития теории автоматического регулирования требование устойчивости работы системы было первым и обычно единственным и содержание большинства теоретических исследований сводилось к иследованию устойчивости.

“Термин “устойчивость” настолько выразителен, что он сам за себя говорит”,-отмечают в начале изложения теории устойчивости Ж. Ла Салль и С. Лефшец [1]. Это вполне справедливо, но, несмотря на это, неточности и нелогичности можно встретить как раз не в математических, а в смысловых понятиях и терминах.

Устойчивостью любого явления в обиходе называю его способность достаточно длительно и с достаточной точностью сохронять те формы своего существования, при утрате которых явление перестает быть самим сабой. Однако не только в обиходе, но и в научной терминалогии устойчивым называют не явление, а систему, в корой оно наблюдается, хотя это не оправдывает логически. Устойчивы ли физические тела - шар или куб? Такой вопрос будет иметь смысл, если речь идет о материале, из которого они сделаны. (Металлический шар

устойчив, шар из дыма нет.) Теорию управления интересует, однако, не эта прочнасная устойчивость. Подразумевается, что система управления как инженерная конструкция заведома устойчива, и в теории изучается устойчивость не самой системы, а ее состояний и функционирования. В одной и той же системе одни состояния или движения могут быть устойчивыми, а другие не устойчивыми. Более того, одно и то же жвижение может быть устойчивым относительно одной переменной и неустойцивым относительно другой - это отмечал еще А.М. Ляпунов [2]. Вращение ротора турбины устойчиво по отношению к угловой скорости и неустойчиво относительно угла поворота вала. Движение ракеты устойчиво относительно траектории и неустойчиво по отношению к неподвижной системе координат. Поэтому нужно оговаривать, устойчивость какого состояния или движения в системе и относительно каких переменных изучается. Так же есть много методов для оценки самой устойчивости. Мы рассмотрим как можно оценить устойчивость системы с логическим алгоритмом управления методом круговых диаграмм.

Рассмотрим теоретическую часть и посмотрим что из себя представляет круговой критерий. Пусть дана система

.

x=Ax+bx,   s=c’x,             (1)

где x и s - в общем случае векторы (и, следовательно, b и с - прямоугольные матрицы), а матрица А не имеет собственных значений на линейной оси. Предположим , что для некоторого m, K1£ m £K2

система (1), дополненая соотношением x=-ms, асимптотически усойчива.

Для абсолютной экпоненциальной устойчивости системы (1) в классе М(K1,K2) нелинейностей x=j(s,t), удовлетворяющих условию

Kalignl1£ j(s,t)/s £K2                    (2)

достаточно, чтобы при всех w, -¥<w<+¥, выполнялось соотношение

Re{[1+K1W(jw)][1+K2W(jw)]}>0.      (3)

Круговой критерий вытекает из квадратичного критерия для формы F(x,s)=(K2s-x)(x-K1s). Действительно, как было показано выше, форма F(jw,x) имеет вид

F(jw,x)=-Re{[1+K1W(jw)][1+K2W(jw)]}|x|2

Из этой формулы после сокращения на |x|2 следует (3).

В (3) K1¹-¥ ,  K2¹+¥. Случай, когда либо K1 =-¥, либо K2 =+¥ рассматривается аналогично.

Круговой критерий представляет собой распространение линейных частотных критериев устойчивости Найквиста, Михайлова и других на линейные системы с одним линейным или нелинейным, стационарным или нестационарным блоком. Он получается из (3), если вместо передаточной матрицы использовать частотную характеристику линейной части W(jw).

Обозначая комплексную переменную W(jw)=z, рассмотрим систему с одной нелинейностью, удовлетворяющей одному из следующих условий:

Re[(1+K1z)(1+K2z)]£0, если  K1¹-¥ ,  K2¹+¥.    (4)

Re[(1+K1z)z]£0, если  K1¹-¥ ,  K2¹+¥.          (5)

Re[z(1+K2z)]£0, если  K1¹-¥ ,  K2¹+¥.          (6)

Пусть С(K1,K2) - облость комплексной плоскости z, определяемая этими условиями. Граница В(K1,K2) области определяемая уравнениями получаемыми из (4)-(6) заменой знаков неравенств равенствами. Для (4) получаем окружность, проходящую через точки -1/K1, -1/K2 с центром на оси абсцисс, причем область С будет внутренностью этой окружности, если K1,K2>0, т.е. если нелинейные характеристики лежат в 1 и 3 квадрантах, и ее внешностью, если сектор (K1,K2) захватывает два смежных квадранта. Если одна из границ сектора совпадает с осью абсцисс, т.е. если K1=0 или K2=0 , то область С будет полуплоскостью, а ее граница - вертикальной прямой, проходящей соответственно через -1/K1 или -1/K2. На рисунке 1 показаны границы в плоскости z для различного расположения секторов (K1,K2) в плоскости s, x. Там же изображены кривые W(jw), w>0 для неособого случая, расположенные так, что возможна абсолютная устойчивость. Однако только приемлимого расположения хаоактеристик W(jw) еще недостаточно для суждения об абсолютной устойчивости : кроме этого, нужно еще потребовать, чтобы линейная замкнутоя система была асимптотически устойчивой.

Круговой критерий обеспечивает также абсолютную устойчивость для системы с любым блоком, вход s и выход x которого удовлетворяют для всех t неравенству

(K2s-x)(x-K1s)³0                            (7)

Рисунок 1, а.

Рассмотрим систему, приведенную на рис. 2.

А          Х    Y0    У  W0(P)         Z

(-)

G(p)      g

Рисунок 2.

Здесь W0(p) - оператор линейной части системы, которая может иметь в общем случае следущий вид:

W0(p)=K0p(T0p+1);

(8)

W(p)=K0T2p2+2VTp+1;

Алгоритм регулятора имеет вид:

y=Y0x,

v0 при gx>0

Y0=                                     (9)

-v0 при gx<0,

g=(Tgp+1)x

В форме уравнений Коши рассматриваемая система имеет вид:

X1=X2,

X2=-a2X2−a1X1−yX1,                  (10)

kw0 при gX1>0

где    y=

- kw0 при gX1<0,

g=cX1+X2; X1=X.

Соответствие записей системы на рис. 2 достигается, когда при

W0(p)=K0p(T0p+1) в уравнениях (10) имеем:

a2=1T0, y=k0T0y0=ky0,a1=0,                       (11)

а при W(p)=K0T2p2+2VTp+1     имеем:

a2=2VT;a1=1T2;y=k0T2y0=ky0.                       (12)

Причем для обоих случаев (11) и (12) имеет место соотношение

Tg=1c,                       (13)

В соответствии с изложенным одинаково справедливо рассматривать в виде структурной схемы на рис. 2 с известным линейными операторами - W0(p) и G(p) или в виде формы Коши (10).

Дополнительно отметим, что структурная интерпритация рассматриваемой системы на рис. 2 имеет еще одну структурную схему описания, приведенную на рис. 3.

w0|x|=c

l                          g              y                z

(-)    x         G(p)                           W(p)

Рисунок 3.

Это означает, что аналитической записи (10) соответствуют два структурных представления исследуемой СПС, причем второе позволяет рассматривать систему (10) как релейную систему с изменяемым ограничение, когда w0|x| - var.

Далее перейдем к анализу нашего метода.

Согласно частотной теоремы (10), для абсолютной устойчивости системы на рис. 3 лостаточно, чтобы при всех w, изменяющихся от    - ¥ до + ¥, выполнялось соотношение:

Re{[1+K1W(jw)][1+K2W(jw)]}>0,

а гадограф mW(jw)+1 при K1≤m≤K2 соответствовал критерию Найквиста.

Для исследуемой системы условие (3) удобнее записать в виде

(4) и (5).

На рис. 4 приведенны возможные нелинейные характеристики из класса М(K1,K2) и годографы W(jw), расположенные таким образом, что согласно (4) и (5) возможна абсолютная устойчивость.

y ^

y=K2g   (K¹1)

w0|x|        y=K1g (при K1=0)          v=¥

>

g0                                         0

“а”                                         “б”

“в”                                         “г”

Рисунок 4.

В рассматриваемом случае (10) при

W0(p)=K0p(T0p+1), когда

W(p)= W0(p)G(p), G(p)=Tgp+1,

годограф W(jw) системы на рис. 5.

j

W(jw)

w=¥

T0>Tg          T0<Tg

Tg=T0

w=0

Рисунок 5.

В случае (10) справедливы графические формы на рис. 4 в,г, т.е. исследуемая система абсолютно устойчива в смысле кругового критерия (3) или (5) при

Tg>T0                       (14)

Интересно заметить, что достаточные условия абсолютной устойчивости по Ляпунову

а > 0 , y(t) > 0

и

a > c

для рассматриваемого случая совпадают с достаточными условиями абсолютной устойчивости, полученными для кругового критерия (14), если выполняется требование

y(t) > 0                       (15)

поскольку, согласно (11) и (13)  a=a2=1T0,a1=0,Tg=1c.

Докажем это, используя условия существования скользящего режима

-w0k£y(t)=ca2−c2−a1≤w0k

т.е. подставим сюда вместо коэфициентов а,с, и k их выражения через

T0, Tg, k0, тогда получим

-w0k0£T0y(t)=(Tg−T0)Tg2 £w0k0             (16)

Согласно рис. 5 и условия (16) получаем:

1) при Tg = T0, y(t)=0

2) при Tg > T0, y(t)>0

3) при Tg < T0, y(t)<0,

что и требовалось доказать.

Теперь рассмотрим нашу систему с логическим алгоритмом управления, ее логическая схема приведена на рис. 6.

w0|x|=c

l                      g            s                            z

(-)    x         G(p)                    Wpriv(p)         W0(p)

Kos

Рисунок 6.

В данном случае считаем что:

Tpriv - варьируемая величина,

T0=0.5,

Tg=0.1 (анализ поведения системы при изменении данного параметра исследуется в работе ст-та Новикова, мы берем оптимальное значение),

Kos=0.1,1 (коэффициент обратной связи),

K0=10,100.

Рассмотрим теперь саму функцию:

W(p)=G(p)W2(p),

где G(p) - функция корректора, W2(p)= Wpriv(p)W1(p), где

Wpriv(p)=1Tprivp+1, а W1(p) в свою очередь будет:

W1(p)=W0(p)1+KosW0(p),

где W0(p)=K0p(T0p+1), соответственно вся функция имеет вид:

W(p)=K0(Tgp+1)(Tprivp+1)(T0p2+p+KosK0);

Теперь заменяем p на jw и имеем вид:

W(jw)=K0(Tgjw+1)(0.005(jw)3+0.51(jw)2+(0.01+KosK0)jw+KosK0);

Для построения гадогрофа выведем формулы для P(w), jQ(w) которые имеют вид:

P(w)=K0wTg(w+TprivKosK0w−T0Tprivw3)+KosK02−K0(Tpriv+T0)w2(KosK0−(Tpriv+T0)w2)2+(w+TprivKosK0w−T0Tprivw3)2;

jQ(w)=jTg(KosK02w−K0(Tpriv+T0)w2)−K0(w+TprivKosK0w−T0Tprivw3)(KosK0−(Tpriv+T0)w2)2+(w+TprivKosK0w−T0Tprivw3)2;

Графики можно посмотреть в приложении N 2.

Учитывая , что добротность x должна быть ³ 0.5¸0.7 мы можем определить добротность нашей системы, она примерно равна 0.5. Отсюдо видно, что из-за увеличения Kos и K0,  x уменьшается, можно сделать вывод, что колебательность звена увеличиться. Это можно наблюдать на графиках 1.13 - 1.16 в приложении N 2.

Но это не подходит по требованию нашей задачи.  Так как TprivT02>Tg , то можно сделать вывод, что коректор будет влиять только на высоких частотах, а на низких будет преобладать Tpriv, что можно наблюдать на графиках 1.1 - 1.4. На графиках 1.5 - 1.8 можно наблюдать минемальные значения K2, это значит что, при этих значениях будет максимальные значения полки нечувствительности релейного элемента.

Минемальные значения полки нечуствительности можно наблюдать на графиках 1.9 - 1.12, особенно при минемальном значении  Tpriv.

Приложение N 1.

Программа для построения годографов на языке программирования

СИ ++.

#include <graphics.h>

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

#include <dos.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <string.h>

void Godograf(float Tpr, float Ko, float Kos, int Color,

int Xc, int Yc, int x, int y, int z, int err);

void Osi(int Xc, int Yc, int kol);

int   xmax, ymax;

float Kos[]={0.1,1.0},

Ko[] ={10.0,100.0},

Tpr[]={0.01,0.09,0.2,0.5};

void main(void)

{

float P_w, Q_w, w;

int  driver, mode, err;

driver = DETECT;

initgraph(&driver,&mode,"");

err = graphresult();

if (err!=grOk) {cout<<"\n\t"<<grapherrormsg(err);

getch();}

else {

xmax = getmaxx();

ymax = getmaxy();

int Xc=(int)(xmax/2), Yc=(int)(ymax/2);

for(int i=0;i<=1;i++) for(int j=0;j<=1;j++) for(int k=0;k<=3;k++){

cleardevice();

setviewport(0,0,xmax,ymax,0);

Osi((int)(xmax/2),(int)(ymax/2),i+j+k);

Godograf(Tpr[k],Ko[j],Kos[i],15,(int)(xmax/2),(int)(ymax/2),k,j,i,1);

setcolor(7);

setlinestyle(1,0,1);

rectangle(Xc-18,Yc-15,Xc+18,Yc+15);

setlinestyle(0,0,1);

rectangle(10,Yc+5,250,Yc+205);

setcolor(15);

setviewport(10,(int)(ymax/2)+5,250,(int)(ymax/2)+205,1);

setfillstyle(1,0);

floodfill(5,5,7);

line(10,100,230,100);

line(125,10,125,190);

Godograf(Tpr[k],Ko[j],Kos[i],15,125,100,k,j,i,0);};

closegraph();

}

}

void Godograf(float Tpr, float Ko, float Kos, int Color,

int Xc, int Yc, int x, int y, int z, int err)

{

float P_w1=0.0, Q_w1=0.0,

P_w, Q_w,

To=0.5, Tg=0.1, P_w_min=0.0;

for(float w=0;w<=100;w=w+0.05){

if(((Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)*(Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)+

(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w))!=0){

P_w = (Ko*w*Tg*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)+

(Kos*Ko*Ko-(To+Tpr)*Ko*w*w))/

((Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)*(Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)+

(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w));

Q_w = (Tg*(Kos*Ko*Ko*w-(To+Tpr)*Ko*w*w)-

Ko*(w+Tpr*Kos*Ko*Ko*w-Ko*To*Tpr*w*w*w))/

((Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)*(Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)+

(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w));

if (abs(P_w)>abs(P_w1)) P_w1=P_w;

if (abs(Q_w)>abs(Q_w1)) Q_w1=Q_w;

if (P_w<P_w_min) P_w_min = P_w;

if (P_w1==0) P_w1=P_w1+0.01;

if (Q_w1==0) Q_w1=Q_w1+0.01;

};

};

float KmasX =(float)(xmax-Xc-100)/P_w1,

KmasY =(float)(ymax-Yc-100)/Q_w1;

if (KmasX<0) KmasX=-KmasX; if (KmasY<0) KmasY=-KmasY;

if (KmasX>=220) KmasX=150;

if (KmasY>=140) KmasY=100;

if (err==0) {KmasX=KmasX*4; KmasY=KmasY*4;};

w = 0;

if(((Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)*(Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)+

(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w))!=0){

P_w =  KmasX*(Ko*w*Tg*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)+

(Kos*Ko*Ko-(To+Tpr)*Ko*w*w))/

((Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)*(Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)+

(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w));

Q_w =  KmasY*(Tg*(Kos*Ko*Ko*w-(To+Tpr)*Ko*w*w)-

Ko*(w+Tpr*Kos*Ko*Ko*w-Ko*To*Tpr*w*w*w))/

((Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)*(Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)+

(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w));

moveto(Xc+P_w,Yc-Q_w);	};

setcolor(Color);

setcolor(9);

line(Xc+P_w_min*KmasX,10,Xc+P_w_min*KmasX,ymax-10);

gotoxy(2,5);

printf("K2=");

printf("%f",(-1/P_w_min));

setcolor(15);

for(w=0;w<=700;w=w+0.05){

if(((Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)*(Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)+

(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w))!=0){

P_w =  KmasX*(Ko*w*Tg*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)+

(Kos*Ko*Ko-(To+Tpr)*Ko*w*w))/

((Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)*(Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)+

(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w));

Q_w =  KmasY*(Tg*(Kos*Ko*Ko*w-(To+Tpr)*Ko*w*w)-

Ko*(w+Tpr*Kos*Ko*Ko*w-Ko*To*Tpr*w*w*w))/

((Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)*(Kos*Ko-(To+Tpr)*w*w)+

(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w)*(w+Tpr*Kos*Ko*w-To*Tpr*w*w*w));

lineto(Xc+P_w,Yc-Q_w);

};

};

setcolor(13);

circle(Xc-KmasX,Yc,2);

circle(Xc-KmasX,Yc,1);

putpixel(Xc-KmasX,Yc,13);

outtextxy(Xc-KmasX-7,Yc-12,"-1");

setcolor(15);

if (err==1){

if (x==0) outtextxy(10,10,"Tpr = 0.01");

if (x==1) outtextxy(10,10,"Tpr = 0.09");

if (x==2) outtextxy(10,10,"Tpr = 0.2");

if (x==3) outtextxy(10,10,"Tpr = 0.5");

if (y==0) outtextxy(10,30,"Ko = 10");

if (y==1) outtextxy(10,30,"Ko = 100");

if (z==0) outtextxy(10,50,"Koc = 0.1");

if (z==1) outtextxy(10,50,"Koc = 1.0");}

else {

char ch=' ';

while(ch!=27&&ch!=13)

if (kbhit()!=0) ch=getch();};

};

void Osi(int Xc, int Yc, int kol)

{

setcolor(15);

rectangle(0,0,xmax,ymax);

line(Xc,10,Xc,ymax-10);

line(10,Yc,xmax-10,Yc);

line((int)(xmax/2)-3,15,(int)(xmax/2),10);

line((int)(xmax/2),10,(int)(xmax/2)+3,15);

line(xmax-15,(int)(ymax/2)-3,xmax-10,(int)(ymax/2));

line(xmax-15,(int)(ymax/2)+3,xmax-10,(int)(ymax/2));

settextstyle(2,0,5);

outtextxy((int)(xmax/2)+7,10,"jQ(w)");

outtextxy(xmax-35,(int)(ymax/2)+7,"P(w)");

settextstyle(2,0,4);

outtextxy((int)(xmax/2)-8,(int)(ymax/2)+1,"0");

settextstyle(0,0,0);

if (kol==5) outtextxy(5,ymax-15,"'Esc' - exit");

else outtextxy(5,ymax-15,"'Enter' - next ");

setcolor(15);

};

Приложение N 2.

Рисунок N 1.1

Рисунок N 1.2

Рисунок 1.3

Рисунок 1.4

Рисунок 1.5

Рисунок 1.6

Рисунок 1.7

Рисунок 1.8

Рисунок 1.9

Рисунок 1.10

Рисунок 1.11

Рисунок 1.12

Рисунок 1.13

Рисунок 1.14

Вставка 1.15

Рисунок 1.16

Литература:

1. Емильянов С.В., Системы автоматического управления с переменной структурой. - М.: Наука, 1967.

2. Воронов А.А.,Устойчивость управляемость наблюдаемость, Москва “Наука”, 1979.

3. Хабаров В.С. Сранительная оценка методов исследования абсолютной устойчивости СПС: Научн.-исслед. работа.

4. Хабаров В.С. Нелинейные САУ: Курс лекций/ Записал В.Л.Смык,-1997.

Список постраничных ссылок:

1. Ла Салль Ж., Лефшец С. Исследование устойчивости прямым методом Ляпунова.-М.: Мир, 1964.-168 с.

2. Ляпунов А.М. Общая задача об устойчивости движения. - Собр. соч.- М.: Изд-во АН СССР, 1956, т. 2, с. 7-271.