Анализ рабочего места.

В дипломном проекте производится анализ условий труда на рабочем месте при эксплуатации  модуля измерения ОСШ.

Площадь помещения, занимаемого под аппаратную телевизионного центра составляет:

S=18м3

V=45 м3,

что соответствует СН 245-71. В аппаратной работает 3 человека. Таким образом на одного человека приходиться 6 квадратных метров площади и 15 кубометров воздуха. В  аппаратной, где будет эксплуатироваться модуль измерения ОСШ, были сделаны замеры вредных факторов, которые сведены в таблицу:

| Наименов. | Факт.уров. производ. шума дБа. | Фактич. вибрац. дБ. | Фактич. загазов. мг/м3. | Фактич. запылен. мг/м3. | Фактич. освещен. лк. | Фактич. температ. о С | Фактич. влажн. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппаратная | 70 | нет | 0,009 | нет | 200 | 20-22 | 40-60 |

Микроклимат.

Под метеорологическими условиями производственной среды согласно  ГОСТ 12.1.005-76 понимают сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха. Перечисленные факторы оказывают огромное влияние на функциональную деятельность человека, его самочувствие и здоровье и надежность работы средств измерения. В произ-водственных условиях характерно суммарное действие микроклиматических факторов.

Температура воздуха является одним из основных параметров, характеризующих тепловое состояние микроклимата (степень нагретости) и измеряется в градусах Цельсия или в Кельвинах.

Скорость движения воздуха V - вектор усредненной скорости перемещения воздушных потоков (струй) под действием различных побуждающих сил. Скорость движения измеряется в м/с.

Для характеристики содержания влаги в воздухе используют понятия абсолютная, максимальная и относительная влажность.

Особенно большое влияние на микроклимат оказывают источники теплоты, существующие в помещении.

Для оценки метеорологических условий в основных и производственных помещениях производят измерение температуры, влажности, скорости движения воздуха, интенсивности теплового излучения. Результаты измерений сравнивают с нормативами.

Измерение параметров микроклимата  помещений осуществляют с помощью приборов непрерывного и переодического измерения. Измерения проводят не менее пяти раз в смену на высоте 1,5 м от пола, повторяя их в разное время дня и года.

Температуру измеряют с помощью ртутных и спиртовых термометров, относительную влажность - с помощью психометров, а скорость движения воздуха - с помощью анемометров и кататермометров.

С целью создания нормальных условий для персонала установ-лены нормы производственного микроклимата (ГОСТ 12.1.005-88). Эти нормы устанавливают оптимальные и допустимые величины температуры, влажности и скорости движения воздуха для рабочей зоны производственных помещений  с учетом избытка явного тепла, тяжести выполняемой работы и сезонов года.

ГОСТ 12.1.005-88 устанавливает нормы и требования к показа-ниям микроклимата и допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Показателями, характеризующими микроклимат являются :

- температура воздуха ;

- относительная влажность ;

- скорость движения воздуха ;

интенсивность теплового излучения.

Оптимально допустимые показатели в воздухе рабочей зоны производственного помещения приведены в таблице 2.

При обеспечении допустимых показателей микроклимата темпе-ратура  внутренних поверхностей конструкций, ограждающих рабо-чую зону (стен, потолка, пола) не должна превышать предел допус-тимых величин  температуры  воздуха,  установленных в таблице 2.

Перепад температуры воздуха по высоте рабочей зоны допуска-ется до 3 оС. Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне допускаются до 5 оС при работе средней тяжести.

В холодный период года следует применять средства защиты рабочего места от радиационного охлаждения от остекленных поверхностей оконных проемов, в теплый период от попадания прямых лучей.

Таблица 2.

| Период года. | Категор. работ. | Температура, С |  |  | Относительн. влажность,% |  | Скорость движения м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптим | допустим |  | оптим | допустим | оптим | допустим |
|  |  |  | верхн | нижн |  |  |  |  |
| Холодный | средней тяжести | 17-19 | 21 | 15 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплый | средней тяжести | 20-22 | 27 | 16 | 40-60 | 70 | 0,3 | 0,2-0,5 |

Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей оборудования, осветительных приборов не должна превышать 70 ватт/м при величине облучения поверхности от 25% до 50% на постоянных рабочих местах.

Требования к измерению микроклимата:

- Температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха измеряют на высоте 1,5 метра от пола или рабочей площадки при работах, выполняемых сидя.

- Температуру и относительную влажность воздуха следует измерять аспирационными термометрами.

- Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям таблицы 3.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны превышать предельную допустимую концентрацию (ПДК).

Таблица 3.

| Наименование показателя. | Диапазон измерений. | Предел отклонения. |
| --- | --- | --- |
| Температура воздуха по сухому термометру, С | от 30 до 50 | 0,2 |
| Температура воздуха по смоченному термометру, С | от 0 до 50 | 0,2 |
| Относительная влажность воздуха,% | от 10 до 90 | 0,5 |
| Скорость движения, м/с | свыше 0,5 | 0,1 |

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит системному контролю. В помещении, где используется модуль измерения ОСШ, вредные вещества  не используются.

Вывод: замеры, сделанные в аппаратной не превышают допустимых значений.

Освещенность.

Рациональное освещение производственных помещений оказывает положительное влияние на здоровье и работоспособность человека. В аппаратной пользуются  двумя видами освещения - естественным и искусственным.  Естественное боковое одностороннее и искусственное рабочее  и  комбинированное,  состоящее  из общего освещения помещения и местного освещения рабочих мест.  Естественное и искусственное освещение нормируется  СНиП II-4-79  в  зависимости от характеристики зрительной работы,  принятой системы освещения и других факторов. Для естественного освещения нормируемыми  параметрами  является коэффициент

естественной освещенности Е,%, представляющий собой отношение.

E  вн

Е =  ---------- * 100 %,

E   нар

где   E вн

Е  нар  создаваемая   светом  полностью открытого небо-свода,лк.

Работы, проводимые в аппаратной,  относятся к разряду работ средней точности,  4 разряду,  с наименьшими размерами объекта  различения (0.5..1) мм. Подразряд зрительных работ при среднем контрасте объекта различения с фоном и при среднем фоне. Значение КЕО нормируется для третьего пояса светового климата.  Для города Киева,  расположенного в четвертом поясе светового климата,  нормируемое значение КЕО определяется по формуле

e  = e  * M * C,

где     M - коэффициент светового климата ;

C - коэффициент солнечного климата.

Для города Киева значения M и C равны 0.9 и  0.95  соответ-ственно.

Нормируемые значения освещенности и КЕО приведены в табл. 4.

Измерение освещенности  производится  на  основном участке рабочего  места и в нескольких точках горизонтальной рабочей поверхности.  Измерения производят при помощи объективных люксметров типа Ю-16,  Ю-17. В аппаратной освещенность при искусственном освещении равна 290 лк,  при общем освещении и 450 лк при комбинированном,  что соответствует установленным СНиП II-4-79 нормам. Необходимые мероприятия по под-держанию освещенности  в норме предусматривают регулярную очистку остекленных проемов и светильников от загрязнений, своевременную замену перегоревших ламп и контроль напряжения в осветительной сети, очистку воздуха в помещении от пыли,  дыма и копоти. Нормы КЕО установлены с учетом сроков  очистки остекленных проемов не менее четырех раз в год при значительном загрязнении,  не менее трех раз в год при умеренном и не менее  двух раз в год при незначительном загрязнении остекленных проемов.  Не реже раза в год должна производится побелка потолка и стен  в аппаратной.

Таблица 4.

| Характеристик зрит.работ. | Наименьш. размер объекта. | Разряд зрительных работ. | Подразряд зрительных работ | Освещение,лк |  | Искусственное освещение. КЕО,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | комбин |  |
| средней точности | 0,5...1 | 4 | В | 200 | 400 | 1.2825 |

Шум.

Шум является одним из наиболее распространенных факторов внешней среды, неблагоприятно воздействующих на организм человека. Шум вредно воздействует не только на слух человека, но и на его нервную систему. У человека  ослабляется  внимание, ухудшается память. Все это приводит к значительному снижению производительности труда, росту количества ошибок в работе.

С физиологической точки зрения под понятием “шум” подразумевается любой неприятный или нежелательный для человека звук независимо  от его  характера и происхождения. Звук представляет собой колебания твердой, жидкой или газообразной среды под воздействием механических колебаний материальных тел. В воздухе колебания тел вызывают появление зон сжатий и разряжения с различным давлением, которые благодаря упругим свойствам воздуха распространяются в окружающем пространстве с определенной скоростью в виде звуковых волн.

Колебания, воспринимаемые органом слуха человека как звук, лежат примерно в пределах 20Гц - 20кГц. Эти границы не одинаковы у различных людей и зависят  от возраста человека и состояния его слухового аппарата.

Основными физическими параметрами звука являются: интенсивность, звуковое давление и частота колебаний.

Шумы подразделяются на широкополосные с непрерывным спектром шириной более одной октавы и тональные, в спектре которых имеются слышимые дискретные тона.

По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные, уровень которых за рабочий день изменяется во времени не более, чем на 5 дБа, и непостоянные, уровень которых изменяется во времени более, чем на  5 дБа. Непостоянные шумы  подразделяются на колеблющиеся, прерывистые и импульсные.

Измерение шума на рабочих местах производят в соответствии с  ГОСТ 20445 - 75 и ГОСТ 23941 - 79.

Снижение шума, создаваемого на рабочих местах внутренними источниками, а также шума, проникающего извне, осуществляется следующими методами: уменьшением шума в источнике; рациональной планировкой помещения; акустической обработкой помещений; уменьшением шума по пути его распространения.

Общие требования безопасности шума предусматриваются ГОСТ 12.1.003. - 83.

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах, уровни звука на рабочих местах приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| Рабочее место | Уровни звукового давления, дБ в окт.полосах со средне- геометрическим f в Hz. |  |  |  |  |  |  | Уровень звука, дБа. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Постоянное рабочее место в аппаратной. | 99 | 92 | 86 | 80 | 78 | 76 | 74 | 80 |

На предприятиях должен быть обеспечен контроль уровней шума на рабочих местах не реже одного раза в год, по ГОСТ 20445 - 75 и ГОСТ 23941 - 79.

Вывод : проведенные замеры шума не превышают допустимых уровней шума.

Вибрация.

Одним из отрицательных факторов, влияющих на работу, является вибрация. Ее классификация и общие требования к ней рассматриваются в ГОСТ 12.1.012 - 78.

Гигиенические нормы вибрации, воздействующие на человека, приведены в таблице 6.

Таблица 6.

| Виды вибрации. | Напряжения по которым нормируется вибрация. | Логарифмические уровни вибрации,дБ в октавных полосах со среднегеометрическими f,Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 65 |
| Общая. | вертикальная(по оси z),/ горизонт.(по оси х,у) | - | 1,3 108 | 0,45 99 | 0,22 93 | 0,2 92 | 0,2 92 | 0,2 92 |

Виброопасные условия труда должны быть обеспечены применением средств виброзащиты, снижающих воздействующую на работающих вибрацию на путях ее распространения.

При проектировании технологических процессов должны быть :

производственные расчеты ожидающихся уровней вибрации на рабочих местах;

выбраны и рассчитаны необходимые средства виброзащи-щенности рабочего места оператора, позволяющие вместе со строительными решениями обеспечить гигиенические нормы вибрации на рабочих местах.

Организационно - технические мероприятия  должны включать в себя проведение периодических эксплуатационных проверок вибра-ции в срок, установленный НТД, не реже одного раза в год для общей вибрации.

Вывод : проведенные замеры в лабораториях, показали, что вибрация на рабочих местах не превышает допустимых норм по ГОСТ 12.1.012 - 78.

Электробезопасность.

Одной из особенностей поражения электрическим током является отсутствие внешних признаков грозящей опасности, которые человек мог бы заблаговременно обнаружить с помощью органов чувств.

Ток приводит к серьезным повреждениям центральной нервной системы и таких жизненно важных органов как сердце и легкие. Поэтому второй особенностью воздействия тока на человека является тяжесть поражения.

Третья особенность поражения человека электрическим током заключается  в  том, что  токи промышленной частоты  силой в  10 - 25 мА способны вызвать интенсивные судороги мышц.

И, наконец, воздействие тока на человека вызывает резкую реакцию отдергивания, а в ряде случаев и потерю сознания.

Окружающая среда  (влажность и температура воздуха, наличие заземленных металлических конструкций и полов, токопроводящей пыли и др.) оказывает дополнительное влияние на условия электробезопасности. Степень поражения электрическим током  во многом  зависит от плотности и площади контакта человека с токоведущими частями.

По напряжению электроустановки и сети подразделяются на две группы : напряжением до 1000В и выше. Модуль измерения ОСШ относить к установкам с напряжением до 1000 В.

Работа в действующих электроустановках по мерам безопасности  разбивают на 4 категории : выполняемые при полном снятии напряжения ; при частичном снятии напряжения ; без снятия вблизи и на токоведущих частях ; без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими без-опасность работы в электроустановках является : оформление работы ; допуск к работе ; надзор во время работы ; перевода на другое рабочее место ; окончание работы.

Согласно ГОСТ 12.1.038- 82, установлены предельно допустимые значения токов, проходящих через человека при нормальном и аварийном режимах работы электроустановок. Данные приведены в таблице 7.

Таблица 7.

| Род тока | Продолжительность действия, сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0.08 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Переменный ток частотой 50 Гц, в мА. | 650 | 500 | 250 | 165 | 125 | 100 | 85 | 70 | 65 | 55 | 1 |

По условиям электробезопасности модуль измерения ОСШ,разрабатываемый в дипломном проекте, относится к категории установок, работающих с напряжением до 1000 В. Установка относится к 1 классу, так как имеет рабочую изоляцию и место для заземления. В системе, в соответствии с ГОСТ 12.1.009 - 76 применяется рабочая изоляция. Безопасность эксплуатации при нормальном режиме работы электроустановки обеспечивается следующими защитными мерами : применение изоляции, недоступность токоведущих частей, применение малых напряжений, изоляция электрических частей от земли.

Вывод : разрабатываемая установка соответствует условиям электробезопасности.

Расчет защитного заземления.

Расчет проводится из расчета, что эксплуатация прибора проходит в аппаратной телецентра которые как правило питаются от сети с изолированной нейтралью.

Исходными данными для расчета заземления является :

- удельное сопротивление грунта;

- ток короткого замыкания ;

- тип одиночного заземления.

В установках до 1000 В принимается, что ток короткого замыкания не превышает 10 А. При этом сопротивление заземления R не превышает 4 Ом. Сопротивление одиночного заземления представляет собой заземлитель длиной  L и диаметром d, расположенного от поверхности земли на глубине Lo и соединительной шиной на глубине t, определяется по формуле:

R3.0.=p2pln2Lod+12ln4t+L4t−L,

где p=pu3M∗y, где y-коэффициент сезонности, равный 1,5.

Удельное сопротивление грунта типа суглинок ризм =100 Ом.

Принимаем длину круглого стержня равной 2,5 м, диаметром d=0,02; Lo=0,5 м; t=0,2 м. Тогда сопротивление одиночного заземления будет равно :

R3.0.=1,5∗1002pln20,50,02+12ln2,8+2,52,8−2,5=45Om

Необходимое число электродов определяется по формуле :

n=R3.0R3.he

R3.0    - требуемое сопротивление заземления;

he     - коэффициент экранирования.

Выбирая относительное расстояние между стержнями и их длинной  равной l и число стержней n=20, найдем   е=0,48 (заземлители расположены в ряд ).

Принимается Rз=50 ом.

n=44,55∗0,48=19шт.

Для соединительных стержней используется полоса. Длина полосы :

Ln=19−1∗2,5=45m

Сопротивление растекания  полосы без учета экранирования действия стержней находится по формуле:

Rno=p2pLnLn2Ln2bt

учитывая, что b=0,05 м, t=0,7м, находится Rпо:

Rno=1502p45Ln2∗4520,05∗0,7

С учетом экранирования :

RH=RHOhn=6,20,42=14,7Ом

Суммарное сопротивление заземления :

Rcym=11R3+1RH=115+114,7=3,7Ом

Пожарная безопасность.

Согласно ОНТП 24- 86 по взрывоопасности и пожарной опасности помещение относится к категории “В”.

По взрывоопасности помещение относится к классу В - IIa и по пожароопасности к классу П - II a. К этому  классу относятся помещения, в которых опасные состояния не имеют места при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварии или неисправностей.

Причиной возникновения пожара при использовании электрооборудования является: электрические искры, дуги, корот-кое замыкание, перегрев приборов. В помещении для пред-отвращения пожара согласно ГОСТ 12.1.004. - 74 “Пожарная безопасность общие требования.” предусматривает следующие меры :

- Применяются плавкие предохранители для защиты от короткого замыкания ;

- Имеющиеся воспламеняющиеся материалы хранятся в спе-циальном несгораемом шкафу ;

- В качестве индивидуального средства тушения пожаров пред-усматриваются углекислотные огнетушители ОУ-5; ОУ-8;

- С работниками проводится инструктаж по пожарной безопасности;

- Запрещено пользоваться электронагревательными приборами;

- Разработан план эвакуации персонала в случае пожара.

Эвакуационный план ведет из расположенного в любом помещении, кроме первого, в коридор или проход, ведущий к лестничной клетке, имеющей выход наружу непосредственно или через вестибюль, отделенный от коридоров перегородками или дверьми.

Вывод: помещение в котором будет эксплуатироваться модуль измерения ОСШ соответствует нормам электро и пожаро-безопасности.