7. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

Произведем расчет потребляемой мощности и быстродействия схемы электрической принципиальной, графическая часть лист 1 Э3.

- 7.1. Расчет потребляемой мощности.

Расчет потребляемой мощности схемы производится по формуле:

Pпотр.сх. =      Pi                   (7.1.1)

где                       Pi = Iпотр.   Uи.п.                         (7.1.2)

Данные расчета приведены в таблице 12.

Таблица 12.

| Обо- знач. | Наименование ИМС | Кол. | Iпот мА | Uпит В | Рпот, 1 ИМС, мВт | Рпот, всех ИМС, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1, D2 | К155ЛП9 | 2 | 40 | 5 | 200 | 400 |
| D14-D16 | К155ЛП9 | 3 | 40 | 5 | 200 | 600 |
| D3 | К155ЛА10 | 1 | 16,5 | 5 | 82,5 | 82,5 |
| D4,D8,D12 | К555ЛН1 | 3 | 33 | 5 | 165 | 495 |
| D5 | К155ЛП5 | 1 | 50 | 5 | 250 | 250 |
| D6 | К155ЛА3 | 1 | 12 | 5 | 60 | 60 |
| D7 | К155ТМ2 | 1 | 30 | 5 | 150 | 150 |
| D9, D10 | К155ЛН3 | 2 | 51 | 5 | 255 | 510 |
| D13, D17 | К155ЛН3 | 2 | 51 | 5 | 255 | 510 |
| D11 | К155ЛА4 | 1 | 16,5 | 5 | 82,5 | 82,5 |
| D19, D20 | К1801ВП1-33 | 2 | 100 | 5 | 500 | 1000 |
| D21 | К1801ВП1-33А | 1 | 100 | 5 | 500 | 500 |
| D22 | К1801ВП1-35 | 1 | 100 | 5 | 500 | 500 |
| D18 | КР1801РЕ2-55 | 1 | 66 | 5 | 330 | 330 |
| D24-D27 | К134СП1 | 4 | 9 | 5 | 45 | 180 |
| D28 | К531АП2 | 1 | 135 | 5 | 675 | 675 |
| D29 | К155ЛЕ1 | 1 | 16 | 5 | 80 | 80 |
| D30 | К155ЛЕ3 | 1 | 16 | 5 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 6485 |

Pпотр.сх. = 6485  10    Вт

- 7.2. Расчет быстродействия.

Расчет быстродействия схемы выполнять по самой длинной цепочке элементов схемы. В данном случае самой длинной цепочкой элементов прохождения сигнала является цепочка: D18-D19-D20-D24-D25-D26-D27. Расчет быстродействия осуществляется по формуле:

tбыст. = tбыст.D1 + tбыст.D2 + ... + tбыст.Dn              (7.2.1.)

Расчет быстродействия схемы рассчитывается по формуле:

tбыст. = tбыст.D18 + tбыст.D19 + tбыст.D20 + tбыст.D24 + tбыст.D25 + tбыст.D26 + tбыст.D27                                                    (7.2.2)

tбыст. = 100 + 72 + 34 + 43 + 54 + 63 + 87 = 453

tбыст. = 453  10   с.