8. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Рассмотрим описание конструкции согласно схемы расположения , графическая часть лист 4 Э7.

Данная печатная плата изготавливается из гетенакса методом травления. Печатная плата односторонняя и имеет размеры 310,5х155х15,5 мм. Масса микроЭВМ - не более 0,8 кг. Элементы на плате располагаются линейно. Установка и крепление элементов осуществляется пайкой. Диаметр отверстий от 2мм до 3мм. На передней панели корпуса располагаются кнопки управления регистром начального пуска и индикатор контроля данных. МикроЭВМ предназначена для встраивания в технические средства, эксплуатируемые при следующих условиях:

- рабочей температуре окружающего воздуха от +5 до

+40 С;

- допустимом перегреве зоны установки по отношению к

температуре окружающего воздуха +10 С;

- атмосферном давлении от 460 до 800 мм рт. ст.

Запрещается эксплуатировать микроЭВМ в помещениях с химически активной средой.

МикроЭВМ должно храниться в упаковке в отапливаемом помещении при температуре от +5 С до +35 С и относительной влажности воздуха не более 85%.

Транспортирование микроЭВМ в упаковке может производиться всеми видами транспорта на любое расстояние при внешних воздействиях, не превышающих норм:

- воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 С до + 50 С;

- воздействие относительной влажности воздуха 95% при температуре окружающего воздуха +30 С;

- воздействии ударных нагрузок с ускорением 15g при длительности импульса от 10 до 15 мс и частоте от 80  до 120 ударов в минуту.

Расстановка и крепление транспортной тары с упакованными микроЭВМ в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и отсутствие ее перемещения во время транспортирования.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованной микроЭВМ от атмосферных осадков.