3. Описание схемы электрической         структурной

Рассмотрим структурную схему микроЭВМ на МПК 1801 представленную в графической части лист 2 Э1.

Высокая степень интеграции микропроцессорного комплекта БИС серии К1801, реализующего принципы магистрально-модульной организации, наличие в составе комплекта однокристальных МП и периферийных микросхем позволяют применять его для создания высокоэффективных микропроцессорных средств. Одним их примеров применения комплекта являются выпускаемые промышленностью одноплатные микроЭВМ ряда “Электроника - МС1201”, предназначенные для использования в различных вычислительных и управляющих системах.

МикроЭВМ состоит из функционально законченных модулей, объединенных между собой по магистральному принципу. Системная магистраль (канал), выполненная  в соответствии с интерфейсом МПИ, позволяет адресовать 32К 16-разрядных слов или 64К байт (только по записи). В адресном пространстве принято использовать нижнюю область с адресами 0-376 в качестве адресов векторов прерываний. Верхняя область слов адресного пространства от 160000 до 177776 используется для адресов регистров внешних устройств. Активным устройством в канале обычно является процессор. Кроме него активными в канале могут быть устройства, способные работать в режиме прямого доступа к памяти.

Системное ПЗУ (СПЗУ) содержит программы режимов начального пуска, пультового режима, начальных загрузчиков с накопителей на гибких магнитных дисках, резидентного проверяющего теста.

Устройство байтового параллельного интерфейса (УБПИ) предназначено для связи микроЭВМ с внешними устройствами   по   асинхронным   параллельным  каналам

ввода/вывода. Состоит из устройства управления байтовым параллельным интерфейсом (БПИ) и ряда переключателей, а также из устройства передачи информации (УПИ). Осуществляет обмен с системным каналом с помощью четырех внутренних регистров, организует прерывания   от   приемника   и   передатчика.   Адресация регистров УБПИ задается переключателями, установленными на плате. Эти переключатели изменяют также адреса векторов прерывания, выдаваемых УБПИ при процедуре векторного прерывания программы.

Устройство последовательного ввода/вывода (УПВВ) предназначено для связи микроЭВМ с внешними устройствами по асинхронному последовательному каналу. Связь УПВВ с внешним устройством осуществляется с помощью узла оптронной развязки (УОР) по линии типа “20 мА токовая петля”.

Устройство интерфейса накопителя на гибких магнитных дисках (УИГМД). Осуществляет обмен информацией с НГМД с помощью двух внутренних регистров; может производить прерывание программы с выдачей адреса вектора прерываний.

Регистр начального пуска (РНП) предназначен для указания адреса и кода программы режима начального пуска.

Приемопередатчики ПП1-ПП2 служат для усиления и электрической развязки сигналов.