9. МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ

Перед началом выполнения необходимо произвести внешний визуальный осмотр конструкции, проверить правильность монтажа согласно схеме электрической принципиальной, графическая часть лист 1 Э3, убедиться в отсутствии механических повреждений элементов,  а также проверить на повреждение печатные проводники. Включить микроЭВМ в состав базового вычислительного комплекса. Убедиться в правильности установки переключателей SA1, SA2 на соответствие выбранным режимам работы. Убедиться в наличии заземления и исправности кабелей аппаратуры комплекса куда встроена микроЭВМ. Установить переключатели сетевого питания аппаратуры в положение, соответствующее отключенному состоянию. Подключите к сети 220В 50Гц с помощью кабелей сетевого питания аппаратуру комплекса. При отключенном разъеме системного канала микроЭВМ включите аппаратуру комплекса, проверьте ее работоспособность, а также значение питающих напряжений микроЭВМ на соответствие допустимым отклонениям и затем отключите ее с помощью переключателей. Подключите микроЭВМ в состав комплекса. Устранение дефектов монтажа, а также замену неисправных элементов необходимо производить маломощным паяльником, рассчитанным на напряжение не более 12В. Для защиты ИМС от статического электричества необходимо заземлить рабочий стол, паяльник, а также самого наладчика с помощью антистатического браслета. Измерение параметров схемы необходимо производить используя мультиметр Ц21, Ц401 или аналогичный. При снятии временных диаграмм работы схемы необходимо пользоваться осцилографом С1-103. При правильной работе схемы полученные диаграммы должны соответствовать временным диаграммам предоставленным в графической части лист 3 ДВ.