- Расчет элементов печатного монтажа.

При разработке конструкции печатной платы, необходимо рассчитывать диаметр контактных площадок и диаметр отверстий.

Основными исходными данными для расчетов элементов печатного монтажа является класс плотности и шаг координатной сетки 2,5 мм.

Таблица 3.1

| Параметры элементов печатного монтажа | Размеры элементов проводящего рисунка для классов плотности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Ширина проводников, Т | 0,75 | 0,45 | 0,25 |
| Расстояние между проводниками, l | 0,75 | 0,45 | 0,25 |
| Контактный поясок, b | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Коэффициент погрешности, с | 0,65 | 0,3 | 0,3 |

Рассчитываем диаметр отверстий:

Dотв = Dвыв + (0,2 - 0,3),        (3.1)

где Dвыв - диаметр выводов ЭРЭ.

Расчет:

для R1 - R13, C1 - C7, VD1 - VD5, VS1

Dотв = Dвыв + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1 мм,

для VT1 - VT4

Dотв = Dвыв + 0,2 = 0,6 + 0,2 = 0,8 мм,

для L1, HL1

Dотв = Dвыв + 0,2 = 1 + 0,2 = 1,2 мм.

Диаметр контактных площадок:

Dкп = Dотв + b + c,           (3.2)

где Dотв - диаметр отверстия;

b - ширина контактного пояса, зависит от класса плотности монтажа;

с - коэффициент погрешности, зависит от класса плотности монтажа.

Расчет:

для R1 - R13, C1 - C7, VD1 - VD5, VS1

Dкп = Dотв + 0,2 + 0,3 = 1,5 мм,

для VT1 - VT4

Dкп = Dотв + 0,2 + 0,3 = 1,3 мм,

для L1, HL1

Dкп = Dотв + 0,2 + 0,3 = 1,7 мм.