2 Расчет надежности функционального узла

- Основные положения.

Надежность - свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течении требуемого промежутка времени. Надежность характеризуется качественными характеристиками (безотказностью, долговечностью, ремонтопригодностью и сохраняемостю) и количественными:

- вероятность безотказной работы:

-lсх*t

Р = e     ,           (2.1)

где е - основание натурального логарифма;

lсх - интенсивность отказа схемы;

t - заданное время работы схемы.

- средняя наработка на отказ:

Тср. = 1/lсх                 (2.2)

- интенсивность отказа схемы:

lизд. = lnR + lnC + ... + lплаты + lпайки, (2.3)

где ln - интенсивность отказов всех элементов данной

группы;

lплаты - интенсивность отказов печатной платы;

lпайки - интенсивность отказа всех паек.

ln = li * n ,               (2.4)

где li - интенсивность отказов i-того элемента данной

группы.

li = lo * á ,                (2.5)

где lo - интенсивность отказов элемента при нормальных

условиях;

á - коэффициент влияния температуры, зависит от

коэффициента нагрузки Kn.

Надежность элементов функционального узла является одним из факторов, существенно влияющих на интенсивность отказов изделия в целом. Интенсивность отказов элементов зависит от конструкции, качества изделия, от условий эксплуатации и режимов работы.

Для удобства расчета однотипных электро-радио элементов (ЭРЭ), находящихся в одинаковых температурных условиях и работающих в одинаковых (близких) эксплутационных режимах, можно объединить в одну группу.

Исходные и справочные данные занесены в таблицу 2.1.