# Московский Авиационный институт

## (технический университет)

КАФЕДРА 403

### Расчетно-пояснительная записка

к курсовой работе по дисциплине

Вычислительные системы и микропроцессорная техника

выполнил: студент гр. 04-417

Левин О.А.

проверил: Герасимов А.Л.

МОСКВА 1997

# Содержание

- Анализ задания -                                               2

- Комбинационный вариант -                              2

- Алгоритм работы устройства -                         4

- Микропрограмма -                                            5

- Управляющий автомат с жесткой логикой -    5

- Управляющий автомат с МПУ -                       8

- Выбор элементной базы -                                 10

- Составление программы -                                 12

# Задание

ВАРИАНТ №17

Задается входной код D{1:32}. Спроектировать вычислитель, который определяет номер разряда самой первой и самой последней единиц, стоящих между нулями. Предусмотреть реакцию проектируемого устройства в случае отсутствия таких сигналов.

# Анализ и уточнение задания

- Так как входной код - тридцатидвухразрядный, то для получения интересующей нас информации необходимо два выходных шестиразрядных кода. Реакцией устройства в случае отсутствия интересующих нас кодовых комбинаций будет значение первого и второго выходных кодов соответственно:

å1:6=3210=1000002

1:6=110=0000012

Очевидно, что в тридцатидвухразрядном коде единица, стоящая между двумя нулями ни при каких обстоятельствах не может находится ни в первом ни в тридцать втором разряде кода.

- Тактовая синхронизация будет осуществляться внешним генератором тактовых импульсов с частотой 20 МГц

- По окончании обработки входного кода должен вырабатываться специальный сигнал, позволяющий следующему устройству считать выходные данные с проектируемого устройства.

- Обобщенная функциональная схема проектируемого устройства может быть представлена в следующем виде:

D{1:32}                                     B{1:6}

F             C{1:6}

СТРОБ

УСЧИТ

Рисунок 1

Обобщенная функциональная схема устройства

# Комбинационный вариант устройства

Функциональная схема комбинационного устройства, осуществляющего параллельную обработку входного кода представлена на рисунке 2. Входной код D{1:32} разбивается на пересекающиеся элементы по три разряда: D’{1:3}, D’{2:4},...D’{30:32}. Крайние разряды D’ проходят через инверторы DD1, DD3, DD4, DD6, DD7, DD9,...DD88, DD90. Проинвертированные крайние разряды вместе с центральным разрядом элемента поступают на логическую схему И, на выходе которой в случае если D{i-1, i, i+1}=010 сформируется высокий логический уровень напряжения, приводящий в действие соответствующий элемент индикации на внешней панели устройства. При визуальном контроле внешней панели устройства по расположению работающих элементов индикации можно определить номер разряда первой и последней единиц, стоящих между нулями.

Для реализации данной схемы  потребуется 20 микросхем 1533ЛН1 (6 логических элементов НЕ), 10 - КР1533 (3 элемента 3И), 4 - КР531ЛЕ7 (2 элемента 5 ИЛИ-НЕ), 1 - 1533ЛИ6 (2 элемента 4И), 1 - 1533ЛИ1 (4 элемента 2И).

Основным недостатком данной схемы является невозможность дальнейшей обработки выходной информации.

НАЧАЛО

НЕТ

СТРОБ

РЕГ В {1:32}=D{1:32}

РЕГ А{1:32}=РЕГ В{1:32}

СЧЕТ Ц1=2

ДА

РЕГ А{1}=0 & РЕГ А{2}=1 & РЕГ А{3}=0

НЕТ

РЕГ А{1:32}=РЕГ А{2:32}.0

СЧЕТ Ц1=СЧЕТ Ц1 +1

НЕТ

СЧЕТ Ц1=32

ДА

РЕГ А{1:32}=РЕГ В{1:32}

СЧЕТ Ц2=31

ДА

РЕГ А{32}=0 & РЕГ А{31}=1 & РЕГ А{30}=0

НЕТ

РЕГ А{1:32}=РЕГ А{1:31}.0

СЧЕТ Ц=СЧЕТ Ц -1

НЕТ

СЧЕТ Ц=1

B {1:6}=СЧЕТ Ц1; С {1:6}=СЧЕТ Ц2

КОНЕЦ

Рисунок 3

Блок-схема алгоритма работы устройства

# Микропрограмма

Переменные:

Входные:

- D{1:32} - входной код

- строб

Выходные:

- В {1:6}, С{1:6} - выходной код

Внутренние:

- РЕГ А{1:32}, РЕГ В{1:32} - регистры

- СЧЕТ Ц1{1:6}, СЧЕТ Ц2{1:6} - счетчики циклов

Признаки:

- Р1 - строб=1

- Р2 - РЕГ А{1}=0 & РЕГ A{2}= 1 & РЕГ А {3}=0

- Р3 - РЕГ А{32}=0 & РЕГ A{31}= 1 & РЕГ А {30}=0

- Р4 - СЧЕТ Ц1 {1:6} = 32

- Р5 - СЧЕТ Ц2 {1:6} = 1

Программа

М1                       ЕСЛИ НЕ Р1 ТО М1

(СТРОБ)       РЕГ В{1:32}=D {1:32}

(УЗАП1)       РЕГ А{1:32}=РЕГ В {1:32}

(УН1)           СЧЕТ Ц1 {1:6} =2

М2                       ЕСЛИ Р2 ТО М3

(УСДВ1)       РЕГ А{1:32}=РЕГ А{2:32}.0             }

(УСЧ1)         СЧЕТ Ц1 {1:6}=СЧЕТ Ц1 {1:6}+1    }     УЭ1

ЕСЛИ НЕ Р4 ТО М2

М3 (УЗАП1)        РЕГ А{1:32}=РЕГ В {1:32}

(УН2)            СЧЕТ Ц2 {1:6} =31

М4                        ЕСЛИ Р3 ТО М5

(УСДВ2)         РЕГ А{1:32}=0.РЕГ А{1:31}            }

(УСЧ2)           СЧЕТ Ц2 {1:6}=СЧЕТ Ц2 {1:6}-1    }  УЭ2

ЕСЛИ НЕ Р5 ТО М4

М5  (УСЧИТ1)    В{1:6}=СЧЕТ Ц1 {1:6}                          }

(УСЧИТ2)    С{1:6}=СЧЕТ Ц2 {1:6}                          }  УЭ3

КОНЕЦ (ИДТИ К М1)

Как видно из текста микропрограммы, некоторые сигналы можно объединить и заменить эквивалентными сигналами. Функциональная схема операционной части устройства приведена на рисунке 4.

# Разработка управляющего автомата с жесткой логикой

Управляющий автомат с жесткой логикой будет реализовываться в виде классического конечного автомата Мили или Мура. На основании блок-схемы алгоритма работы устройства определим количество состояний для каждого типа автомата. Обозначим состояния автомата Мура буквой S, а состояния автомата Мили - S’. Как видно из рисунка 5, у автомата Мура будет шесть состояний, в то время как у автомата Мили - лишь четыре.

НАЧАЛО       S0

S’0

0           Р1

УН 1, УЗАП 1  S1

0                               S’1            1

Р2

УЭ 1    S2                                                   УЗАП 1, УН 2     S3

0

Р4         S’2

УЗАП 1 УН 2    S3

0                          S’3     1

Р3

УЭ 2      S5                                               УЗАП 1  УЭ 3    S4

0

Р5          S’4

S6     УЗАП 1  УЭ 3

КОНЕЦ       S’0

Рисунок 5.

Состояния конечных автоматов Мили и Мура.

Таким образом, определим, что управляющее устройство необходимо синтезировать в виде конечного автомата Мили

Р1/—

P1/УН 1, УЗАП 1               Р2/УЭ 1                Р4/УН 2, УЗАП 1               Р3/УЭ 2

S0                         S1                        S2                           S3                           S4

Р4/—                                                       Р5/—

Р2/УН 2, УЗАП 1

Р3/УЭ 3

Р5/УЭ 3

Граф состояний автомата Мили.

|  | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Q2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Q3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 1

Кодированная таблица состояний.

| ВХОД | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | S1/УН 1,УЗАП1 |  |  |  |  |
| НЕ Р1 | S0/- |  |  |  |  |
| Р2 |  | S3/ УН 2, УЗАП1 |  |  |  |
| НЕ Р2 |  | S2/УЭ 1 |  |  |  |
| Р3 |  |  |  | S0/УЭ 3 |  |
| НЕ Р3 |  |  |  | S4/УЭ 2 |  |
| Р4 |  |  | S3/УН 2, УЗАП 1 |  |  |
| НЕ Р4 |  |  | S1/- |  |  |
| P5 |  |  |  |  | S0/УЭ 3 |
| НЕ P5 |  |  |  |  | S3/- |

Таблица 2

Таблица переходов и выходов

| ВХОД | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 1 | 1 1 1 | 1 0 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 0 0 1/УН 1, УЗАП 1 |  |  |  |  |
| НЕ Р1 | 0 0 0/- |  |  |  |  |
| Р2 |  | 1 1 1/ УН 2, УЗАП 1 |  |  |  |
| НЕ Р2 |  | 0 1 1/УЭ 1 |  |  |  |
| Р3 |  |  |  | 0 0 0/УЭ 3 |  |
| НЕ Р3 |  |  |  | 1 0 1/УЭ 2 |  |
| Р4 |  |  | 1 1 1/УН 2, УЗАП 1 |  |  |
| НЕ Р4 |  |  | 0 0 1/- |  |  |
| P5 |  |  |  |  | 0 0 0/УЭ 3 |
| НЕ P5 |  |  |  |  | 1 1 1/- |

Таблица 3

Кодированная таблица переходов и выходов

Если в конечном автомате будет применяться D-триггер, то будут справедливы равенства:

Q1 (t+1) = НЕ Q1*НЕ Q2*Q3*P2 + НЕ Q1*Q2*Q3*P4 + Q1*Q2*Q3*НЕ P3+ Q1*НЕ Q2*Q3*НЕ P5  [20 входов]

Q2 (t+1) = НЕ Q1*НЕ Q2*Q3*P1 + НЕ Q1*Q2*Q3*НЕ P4 + Q1*НЕ Q2*Q3*НЕ P5            [15 входов]

Q3 (t+1) = НЕ Q1*НЕ Q2*НЕ Q3*P1 + НЕ Q1*НЕ Q2*Q3 + НЕ Q1*Q2*Q3 + Q1*Q2*Q3*НЕ P3 + Q1*НЕ Q2*Q3*НЕ P5 =  =НЕ Q1*НЕ Q2*НЕ Q3*P1 + НЕ Q1*Q3 + Q1*Q2*Q3*НЕ P3 + Q1*НЕ Q2*Q3*НЕ P5  [18 входов]

Для реализации автомата на D-триггерах потребуется 43 входа. Если будет использоваться J-K триггер, то уравнения для него можно получить из уравнений для D-триггера:

Q (t+1)=J*Q+K*Q

Q(T+1)=J*HE Q + HE K*Q

J1=НЕ Q2*Q3*P2+Q2*Q3*P4=Q3*(НЕ Q2*P2+Q2*P4) [6 входов]

K1=(Q2*Q3*НЕ P3+НЕ Q2*Q3*НЕ P5)=(Q2*Q3*НЕ P3)*(НЕ Q2*Q3*НЕ P5)=(НЕ Q2+

НЕ Q3+P3)*(Q2+НЕ Q3+P5) [8 входов]

J2=(НЕ Q1*Q3+Q1*Q3*НЕ P5)=Q3*(НЕ Q1+Q1*НЕ P5) [6 входов]

K2=(НЕ Q1*Q3*P4) = Q1+НЕ Q3+НЕ P4 [3 входа]

J3=НЕ Q1*НЕ Q2*P1 [3 входа]

K3=(НЕ Q1*НЕ Q2+НЕ Q1*Q2+Q1*Q2*НЕ P3+Q1*НЕ Q2*НЕ P5) = (НЕ Q1+Q1*(Q2+НЕ Q2*НЕ

P5)) =Q1*(НЕ Q1+(Q2+НЕ Q2*НЕ P5)) = Q1*НЕ Q2*(Q2+P5) = Q1*НЕ Q2*P5 [3 входа]

Для реализации автомата на J-K-триггерах потребуется 29 входов, поэтому автомат будет реализовываться на них. Управляющие сигналы на основе таблицы переходов и выходов будут формироваться следующим образом

УН 1=НЕ Q1*НЕ Q2*НЕ Q3*P1

УЭ 1=НЕ Q1*НЕ Q2*Q3*НЕ P2

УН 2=НЕ Q1*Q2*Q3*P4+НЕ Q1*НЕ Q2*Q3*P2

УЭ 2=Q1*Q2*Q3*НЕ P3

УЭ 3=Q1*НЕ Q2*Q3*P5+Q1*Q2*Q3*P3

УЗАП1=УН 1+УН 2

# Управляющий автомат с микропрограммным

управлением

Принудительная адресация

Каноническая форма микропрограммы разрабатываемого устройства с учетом эквивалентности сигналов представлена в таблице 4:

| № | МЕТКА | УПР. СИГНАЛ | ПЕРЕХОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М1 |  | ЕСЛИ НЕ Р1 ТО М1 |
| 2 |  | УН 1, УЗАП1 |  |
| 3 | М2 |  | ЕСЛИ Р2 ТО М3 |
| 4 |  | УЭ 1 |  |
| 5 |  |  | ЕСЛИ НЕ Р4 ТО М2 |
| 6 | М3 | УН 2, УЗАП1 |  |
| 7 | М4 |  | ЕСЛИ Р3 ТО М5 |
| 8 |  | УЭ 2 |  |
| 9 |  |  | ЕСЛИ НЕ Р5 ТО М4 |
| 10 | М5 | УЭ 3 | ИДТИ К М1 |

Таблица 4

Каноническая форма микропрограммы.

| Адрес |  |  |  | УН 1 | УЭ 1 | УН 2 | УЭ 2 | УЭ 3 | УЗАП1 | Не Р1 | Р2 | Р3 | Не Р4 | Не Р5 | Адрес перехода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5

Кодовые выражения микропрограммы.

Минимальная требуемая емкость ПЗУ - 211´4ç (или 2К*4 Бит)

Естественная адресация

| № | МЕТКА | УПР. СИГНАЛ | ПЕРЕХОД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М1 |  | ЕСЛИ НЕ Р1 ТО М1 |
| 2 |  | УН 1, УЗАП1 |  |
| 3 | М2 |  | ЕСЛИ Р2 ТО М3 |
| 4 |  | УЭ 1 |  |
| 5 |  |  | ЕСЛИ НЕ Р4 ТО М2 |
| 6 | М3 | УН 2, УЗАП1 |  |
| 7 | М4 |  | ЕСЛИ Р3 ТО М5 |
| 8 |  | УЭ 2 |  |
| 9 |  |  | ЕСЛИ НЕ Р5 ТО М4 |
| 10 | М5 | УЭ 3 |  |
| 11 |  |  | ИДТИ К М1 |

Таблица 6

Каноническая форма микропрограммы.

| Адрес |  |  |  | П |  | УН 1 |  | УЭ 1 | УН 2 | УЭ 2 | УЭ 3 | УЗАП 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | П |  | НЕ P1 |  | P2 | P3 | НЕ P4 | НЕ P5 | Адрес перехода |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | – | – |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7

Кодовые выражения микропрограммы

Необходимый объем ПЗУ может быть уменьшен путем шифрации маски признаков.

|  |  |  |  |  | П |  | УН 1 | УЭ 1 | УН 2 |  | УЭ 2 | УЭ 3 |  | УЗАП 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  |  | П |  | Маска признаков |  |  |  | Адрес перехода |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | – |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | – |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 1 | – |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | – |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | - |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

Таблица 8

Минимизированные кодовые выражения микропрограммы

Минимальная требуемая емкость ПЗУ - 28´4ç (или 256*4 Бит), что меньше, чем требуется для принудительной адресации, поэтому будем применять естественную адресацию. Функциональная схема управляющего автомата с микропрограммным управлением показана на рисунке 7.

# Выбор элементной базы

Устройство будем реализовывать на интегральных микросхемах серий 1533, так как микросхемы этой серий обладают наиболее оптимальными параметрами среди современных микросхем.

|  | Время задержки, нс | Потребляемая мощность, мВт |
| --- | --- | --- |
| 531 | 3,2 | 20 |
| 533 | 10 | 2 |
| 1531 | 3 | 4 |
| 1533 | 4 | 2 |

Таблица 9

Основные электрические параметры микросхем серии 1533

- Выходное напряжение низкого уровня - не более 0,5 В

- Выходное напряжение высокого уровня - не менее 2 В

- Выходной ток -  не менее   -30  мА  и не более   -112   мА

- Входной ток - не более 0,1 мА

- Входной ток высокого уровня - не более 20 мкА

- Входной ток низкого уровня - не более 0,2 мкА

- Работа переключения - 4 пДж

- Коэффициент разветвления по выходу - 40

Предельно допустимые режимы эксплуатации

- Напряжение питания - не менее 4,7 В и не более 5,5 В

- Входное напряжение высокого уровня - не менее 2 В и не более 5,5 В

- Входное напряжение низкого уровня - не менее 0 В и не более 0,8 В

Основными элементами устройства являются счетчики и регистры. Счетчик будет реализован на двух микросхемах 1533ИЕ7 - четырехразрядном синхронном реверсивном счетчике. Он имеет три основных режима: параллельная асинхронная загрузка кода по входам Di при поступлении отрицательного ипульса на вход С, режим суммирования и режим вычитания. В двух последних режимах счетные импульсы подают на различные входы: суммирования и вычитания.

Входной код будет записываться в восемь четырехразрядных универсальных регистра сдвига на микросхемах КР531ИР11. Регистр функционирует в одном из четырех режимов, которые задаются двухразрядным кодом на входе S. Параллельный ввод информации со входа D происходит синхронно, по положительному фронту тактового импульса.

|  | R | S1 | S0 | C | DR | DL | D0 | D1 | D2 | D3 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уст. L | L | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L |
| Пок-ой | H | X | X | L | X | X | X | X | X | X | QA0 | QB0 | QC0 | QD0 |
| Зап-ись | H | H | H |  | X | X | a | b | c | d | a | b | c | d |
| Сдв. | H | L | H |  | L | L | X | X | X | X | L | QAn | QBn | QCn |
| впр-аво | H | L | H |  | H | H | X | X | X | X | H | QAn | QBn | QCn |
| Сдв. | H | H | L |  | X | X | X | X | X | X | QB | QC | QD | L |
| вле-во | H | H | L |  | X | X | X | X | X | X | QB | QC | QD | H |
| Пок-ой | H | L | L | X | X | X | X | X | X | X | QA0 | QB0 | QC0 | QD0 |

Таблица 10

Таблица истинности  регистра КР531ИР11

Характеристики ППЗУ  КР556РТ4

- Емкость - 256х4 Бит

- Время задержки - 70 нс

- Потребляемая мощность - 690 мВт

- Тип выхода - ТТЛ-ОК

- Исходное состояние - 0

# Составление программы

Программа на ассемблере

НАЧАЛО

СЧЕТЧИК=02Н

АККУМУЛЯТОР=

=1-ый  справа байт кода

Маскирование последних

3 бит АККУМУЛЯТОРА

АККУМУЛЯТОР= 010В

НЕТ

Сдвиг кода на разряд вправо

СЧЕТЧИК=СЧЕТЧИК+1

СЧЕТЧИК=32

Запись значения счетчика в память

СЧЕТЧИК=02Н

АККУМУЛЯТОР=

=1-ый  слева байт кода

Маскирование первых

3 бит АККУМУЛЯТОРА

ДА

АККУМУЛЯТОР= 01000000В

2                                              3

1

1                                                        2                                                   3

Сдвиг кода на разряд влево

СЧЕТЧИК=СЧЕТЧИК-1

НЕТ

СЧЕТЧИК=1

Запись значения счетчика в память

КОНЕЦ

Для нормального функционирования программы необходимо предварительно занести входной код, предварительно поделенный на байты в следующие ячейки памяти: 0800Н - 0803Н (в 0800Н -  крайний левый  байт кода и т.д.) и 0804Н - 0807Н (в 0804Н -  крайний левый  байт кода и т.д.)

| Адрес | Код | Метка | Команда | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0809 | 16 |  | MVI D,O2H | Счетчик = 2 |
| 080A | 02 |  |  |  |
| 080B | 3A | M1 | LDA 0803H | Загрузка первого справа байта кода в аккумулятор |
| 080C | 03 |  |  |  |
| 080D | 08 |  |  |  |
| 080F | E6 |  | ANI 07H | Маскирование 3 последних бит аккумулятора |
| 0810 | 07 |  |  |  |
| 0811 | FE |  | CPI 02H | Сравнение аккумулятора с 010В |
| 0812 | 02 |  |  |  |
| 0813 | CA |  | JZ M2 |  |
| 0814 | 37 |  |  |  |
| 0815 | 08 |  |  |  |
| 0816 | A7 |  | ANA A | Обнуление флага переноса |
| 0817 | 3A |  | LDA 0800H |  |
| 0818 | 00 |  |  |  |
| 0819 | 08 |  |  |  |
| 081A | 1F |  | RAR |  |
| 081B | 32 |  | STA 0800H |  |
| 081C | 00 |  |  |  |
| 081D | 08 |  |  |  |
| 081E | 3A |  | LDA 0801H |  |
| 0820 | 01 |  |  |  |
| 0821 | 08 |  |  |  |
| 0822 | 1F |  | RAR |  |
| 0823 | 32 |  | STA 0801H |  |
| 0824 | 01 |  |  |  |
| 0825 | 08 |  |  |  |
| 0826 | 3A |  | LDA 0802H |  |
| 0827 | 02 |  |  |  |
| 0829 | 08 |  |  | Последовательный сдвиг |
| 082A | 1F |  | RAR | байтов кода вправо |
| 082B | 32 |  | STA 0802H |  |
| 082C | 02 |  |  |  |
| 082D | 08 |  |  |  |
| 082E | 3A |  | LDA 0803H |  |
| 082F | 03 |  |  |  |
| 0830 | 08 |  |  |  |
| 0831 | 1F |  | RAR |  |
| 0832 | 32 |  | STA 0803H |  |
| 0833 | 03 |  |  |  |
| 0834 | 08 |  |  |  |
| 0835 | 14 |  | INR D | Прибавление к счетчику единицы |
| 0836 | 7A |  | MOV A, D |  |
| 0837 | FE |  | CPI 20H | Сравнение значения счетчика с 32D |
| 0838 | 20 |  |  |  |
| 083A | 7A | M2 | MOV A, D |  |
| 083B | 32 |  | STA 0808H | Запись первого результата в память |
| 083C | 08 |  |  |  |
| 083D | 08 |  |  |  |
| 083E | 16 |  | MVI D,1FH | Счетчик = 31 |
| 083F | 1F |  |  |  |
| 0840 | 3A | M3 | LDA 0803H | Загрузка первого слева байта кода в аккумулятор |
| 0841 | 03 |  |  |  |
| 0842 | 08 |  |  |  |
| 0843 | E6 |  | ANI E0H | Маскирование 3 первых разрядов кода |
| 0844 | E0 |  |  |  |
| 0845 | FE |  | CPI 40H | Сравнение аккумулятора с 0100 0000В |
| 0846 | 40 |  |  |  |
| 0847 | CA |  | JZ M4 |  |
| 0848 | 6B |  |  |  |
| 0849 | 08 |  |  |  |
| 084A | A7 |  | ANA A | Обнуление флага переноса |
| 084B | 3A |  | LDA 0804H |  |
| 084C | 04 |  |  |  |
| 084D | 08 |  |  |  |
| 084E | 1F |  | RAL |  |
| 084F | 32 |  | STA 0804H |  |
| 0850 | 04 |  |  |  |
| 0851 | 08 |  |  |  |
| 0852 | 3A |  | LDA 0805H |  |
| 0853 | 05 |  |  |  |
| 0854 | 08 |  |  |  |
| 0855 | 17 |  | RAL |  |
| 0856 | 32 |  | STA 0805H |  |
| 0857 | 05 |  |  |  |
| 0858 | 08 |  |  |  |
| 0859 | 3A |  | LDA 0806H |  |
| 085A | 02 |  |  |  |
| 085B | 08 |  |  | Последовательный сдвиг |
| 085C | 17 |  | RAL | байтов кода влево |
| 085D | 32 |  | STA 0806H |  |
| 085E | 06 |  |  |  |
| 085F | 08 |  |  |  |
| 0860 | 3A |  | LDA 0807H |  |
| 0861 | 07 |  |  |  |
| 0862 | 08 |  |  |  |
| 0863 | 17 |  | RAL |  |
| 0864 | 32 |  | STA 0807H |  |
| 0865 | 07 |  |  |  |
| 0866 | 08 |  |  |  |
| 0867 | 15 |  | DCR D | Вычитание из счетчика единицы |
| 0868 | 7A |  | MOV A, D |  |
| 0869 | FE |  | CPI 02H | Сравнение значения счетчика с 1D |
| 086A | 02 |  |  |  |
| 086B | 7A | M4 | MOV A, D |  |
| 086C | 32 |  | STA 0809H | Запись второго результата в память |
| 086D | 08 |  |  |  |
| 086E | 09 |  |  |  |
| 086F | 76 |  | HLT | Останов программы |

Программа на языке BASIC

Программа была составлена на языке BASIC  и отлажена на IBM-совместимом компьютере.

Текст программы

REM Программа по курсовой работе (каф 403).

REM Список переменных:

REM SCHET% - счетчик циклов.

REM D% - входной код.

REM B%, C% - выходные коды.

CLS

REM Задается размерность входного кода.

DIM D%(32)

REM Установка списка данных в начальное положение.

RESTORE

REM Запись входного кода. Цикл.

FOR I%=1 TO 32

REM Чтение I-го элемента входного кода.

READ D%(I%)

NEXT I%

REM Поиск первой комбинации 010. Цикл.

FOR SCHET%=2 TO 31

REM Проверка совпадения.

IF D%(SCHET%-1)=0 AND D%(SCHET%)=1 AND D%(SCHET%+1)=0 THEN GOTO 1

REM Сдвиг "окна".

NEXT SCHET%

REM Запись и вывод результата.

1   B%=SCHET%: PRINT "Номер первой единицы, стоящей между нулями: ";B%

REM Поиск последней комбинации 010. Цикл.

FOR SCHET%=31 TO 2 STEP -1

REM Проверка совпадения и запись результата.

IF D%(SCHET%-1)=0 AND D%(SCHET%)=1 AND D

%(SCHET%+1)=0 THEN GOTO 2

NEXT SCHET%

REM Запись и вывод результата.

2   C%=SCHET%: PRINT "Номер последней единицы, стоящей между нулями: ";C%

REM Входной код.

DATA 0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1

В результате работы программы, на экран было выведено сообщение:

Номер первой единицы, стоящей между нулями:  7

Номер последней единицы, стоящей между нулями:  30

Использованная .литература

- Аванесян Г.Р. Лёвшин В.П. «Интегральные микросхемы ТТЛ, ТТЛШ» М93;

- Лебедев О.Н. «Применение микросхем памяти в электронных устройствах» М94;

- Мельников Б.С. Щеглов А.В. «Методические указания к курсовой работе...» М91;

- «Цифровые интегральные микросхемы» М94.

Для заметок

Необходимые микросхемы регистров и ПЗУ в серии 1533 отсутствуют.