Принцип работы схемы.

Триггер взводят и он формирует на шине ISA сигнал прерывания IRQ (Interrupt Request - запрос прерываний) , сигнал должен удерживаться до начала обработки процессором запрошенного прерывания, как только этот сигнал поступает на шину-процессор распознает его , и предоставляет адрес .

На дешифраторе адреса происходит распознавание адреса. Если распознался адрес 381h вместе с сигналом IOR (он же R), т.е. на логический элемент «И» придут два сигнала высокого уровня, соответственно на его выходе так-же будет сигнал высокого уровня который задействует регистр (RG) сигналом CS.

После чего сигнал с АЦП поступит в регистр, там он сохраняется ,а затем попадает в двунаправленный шинный формирователь, который будет работать справа - налево и данные уходят в шину.

После распознания адреса , триггер автоматически должен выключиться , и сигнал IRQ прекратится. Для этого на триггер , на выход  R, подать сигнал(если на вход R подать сигнал - на выходе 0, если на вход S подать сигнал то на выходе 1).После этого пойдет передача блока данных.

Допустим распознался адрес 380h , если в этот момент поступает сигнал IOW(он же W) ,тогда выберется второй регистр. Сигнал будет передаваться с шины ISA через двунаправленный шинный формирователь ,через регистр на ЦАП.