Принцип работы схемы.

После того как АЦП выдаст данные, на RS Триггер поступит  взводящий  сигнал (вход S) и сформирует на шине ISA сигнал прерывания IRQ (Interrupt Request - запрос прерываний) , сигнал должен удерживаться до начала обработки процессором запрошенного прерывания, как только этот сигнал поступает на шину процессор распознает его , и предоставляет адрес .

На дешифраторе адреса происходит распознавание адреса. Если на вход дешифратора поступил адрес 381h вместе с сигналом IOR, тогда после их распознавания, формируется сигнал CS1 управляющий регистром номер 1 (RG) а также сигнал управляющий направлением передачи у двухстороннего шинного формирователя организованного таким образом, чтобы при подаче на его вход низкого уровня сигнала передача данных осуществлялась от АЦП к шине,а в случае высокого уровня сигнала от шины ISA к ЦАП.

После распознания адреса и сигнала IOR , триггер должен выключиться за счёт подачи управляющего сигнала (на вход R) RS триггера.

После чего сигнал, сформированный  АЦП, поступающий на вход  регистра, сохраняется ,а затем попадает в двунаправленный шинный формирователь, который будет передавать данные от  АЦП в шину.

В случае прихода адреса 380h вместе с сигналом IOW ,будет сформирован другой сигнал CS2, управляющий регистром номер 2 (RG), тогда данные пришедшие из шины ISA пройдут  через двунаправленный шинный формирователь , регистр и попадут на ЦАП.