3. РАСЧЁТ СГЛАЖИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ

ТИПА LC

Исходные данные для расчета приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Расчётные данные

| U0 , В | kn,% | I0, A |
| --- | --- | --- |
| 40 | 0.18 | 0.8 |

Определим ёмкость конденсатора на входе фильтра, которая обеспечит пульсацию не превышающую 10% , при условии, что фильтр подключен к мостовому выпрямителю:

C1=25⋅I0U0,                (3.1)

где: C1- в микрофарадах, мкФ;

I0- в миллиамперах,  мА;

U0- в вольтах, В.

C1=25⋅80040=500мкФ

Из ряда номинальных ёмкостей выбираем значение C1равное 510 мкФ. Напряжение на конденсаторе должно быть в 1.5 раза больше U0.

На этом основании выберем конденсатор К50-3-60В-510мкФ±10%.

Уточним коэффициент пульсации на входе фильтра:

knBX=300⋅I0U0⋅C1 ,               (3.2)

knBX=300⋅80040⋅510=11.765%

Определим коэффициент сглаживания, который должен обеспечивать фильтр:

q=knBXkn ,                  (3.3)

q=11.7650.18=65.359

Коэффициент сглаживания каждого звена двухзвеньевого фильтра определяем по формуле:

q3=q ,                   (3.4)

q3=65.359=8.085

Определяется равенство:

L1⋅C2=L2⋅C3=2.5⋅q3+1 ,        (3.5)

Зададим значения емкостей конденсаторов C2=C3 и равными 22 мкФ. По значению ёмкостей и максимального рабочего напряжения выбираем конденсаторы К50-3-60В-22мкФ±10%.

Из (3.5) определим значение L1:

L1=2.5⋅q3+1C2 ,

L1=2.5⋅8.085+122=1.032Гн

т.к. C2=C3 то L1=L2.

Расчитаем конструктивные параметры дросселей. Выходными данными для расчета являются индуктивности дросселей L и значения выпрямленного тока.

Ширина среднего стержня определяется по формуле:

a=3.2⋅4L⋅I02 ,              (3.6)

где: a- в см;

L- в Гн;

I0- в А.

a=3.12⋅41.032⋅0.8⋅10−22=2.885см

Выберем из справочника стандартные пластины типа ШI со следующими параметрами:

ширина среднего

стержня          - 2.8 см;

высота окна      - 4.2 см;

ширина окна      - 1.4 см.

Площадь окна находим по формуле:

S0=b⋅h ,                 (3.7)

где: b- ширина, см;

h- высота, см.

S0=1.4⋅4.2=5.88кв.см

Вычислим количество витков обмотки каждого дросселя:

W=S0⋅k⋅dI0 ,                (3.8)

где: S0- площадь окна а кв.мм;

k - коэффициент заполнения

окна медью равный 0.27;

d - плотность тока равная 2А.кв.мм;

I0- выпрямленный ток в А.

W=588⋅0.3⋅2.50.8=551

Находим диаметр провода обмотки дросселя:

d=0.8⋅I0 ,                (3.9)

d=0.8⋅0.8=0.0.72мм

Из справочника выбираем диаметр провода di3 равный 0.75мм (допустимый ток 0.884 А).

Вычисляем площадь сечения дросселя:

S=L⋅I0⋅104B⋅W ,             (3.10)

где: S- в кв.мм;

L- в Гн;

I0- в А;

B- магнитная индукция сердечника

равная 0.8 Тл.

S=1.032⋅0.8⋅1040.85⋅551=17.634кв.см

Расчитаем толщину набора сердечника дросселя:

c=Sa ,                    (3.11)

c=17.6342.885=6.1121см

Для избежания насыщения сердечника дросселя между ярмом и сердечником делают воздушный зазор. Поскольку магнитный поток дважды проходит через зазор, то толщина немагнитной прокладки (из бумаги или картона)равна l/2.

l2=0.63⋅I0⋅W⋅10−4B ,            (3.12)

где: I0- в А;

B- в Тл;

l - в см.

l2=0.63⋅0.8⋅551⋅10−40.85=0.0327см

Подсчитаем среднюю длину витка обмотки:

lB=2⋅a+c+p⋅b ,              (3.13)

lB=2⋅2.8+6.1121+p⋅1.4=22.392см

Вычислим активное сопротивление обмотки дросселя:

RDP=225⋅W⋅l106⋅di32 ,               (3.14)

где: l - в см;

di3- в мм;

RDP- в Ом.

RDP=225⋅551⋅2⋅0.0327106⋅0.752=0.0144Ом

Сопротивление двух последовательно соединенных дросселей равно:

R=2⋅RDP ,                 (3.15)

R=2⋅0.0144=0.0288Ом

Подсчитаем спад напряжения на активном сопротивлении дросселей:

DUDP=I0⋅2⋅RDP ,              (3.16)

DUDP=0.8⋅0.0288=0.0231В