ВВЕДЕНИЕ

В  настоящее время в России, как и во всем мире наблюдается информационный бум и объем информации, передаваемой по коммутируемым  (в том  числе  и  телефонным )  каналам  связи,  сильно возрастает  и,  поэтому,  возникает  необходимость  в  коммутационном  оборудовании,  которое  обеспечивало  быстрое  и  качественное  соединение  абонентов  и  соответствовало  бы  современным  стандартам  на  коммутацию  цифровых  каналов  передачи.

В  начале  прошлого  года  (14.01.97)  Министерством  Связи  был  издан  приказ  «О  мерах  по  защите  интересов  российских  производителей  телекоммуникационного  оборудования»,  в  первом  пункте  которого  говорится:  «Предприятиям  связи  на  сети  общественного  пользования преимущественно  применять  коммутационное  оборудование  отечественного  производства,  в  том  числе  и  производимых  на  совместных  предприятиях»[1].

Сейчас фирмы-производители ведут широкие  исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы  по  созданию  электронных  систем  коммутации  для  передачи  телефонной  и  телеграфной  информации,  данных  и  так  далее  в  электронных  автоматических  телефонных  станциях  с  временным  разделением  каналов,  что позволяет  одновременно  устраивать  несколько  соединений  через  один  и  тот  же  коммутационный  элемент.  Это  приводит  к  повышению  использования  оборудования  коммутационного  поля,  а,  следовательно,  к  улучшению  экономических  показателей  при  сохранении  требуемого  качества  передачи  информации.  Электронные  автоматические  телефонные  станции  с  цифровым  коммутационным  полем,  построенные  по  принципу  преобразования  сигналов  в  форме  импульсно-кодовой  модуляции  (ИКМ),  являются  основой  для  организации  интегральных  цифровых  сетей  связи.  То  есть  систем  коммутации,  в  которых  аппаратура  коммутации  и  передачи  выполнена  на  единых  принципах  и  единой  элементной  базе,  а  все  виды  информации  передаются  по  сети  в  единой  цифровой  форме.

В  настоящее  время  все  более  широкое  распространение  получают  цифровые  сети  построенные  по  кольцевому  принципу,  где  передача  информации  происходит  в  одном  направлении  это  позволяет  сократить  затраты  на  прокладку  магистральных  кабелей  и  предоставляет  возможность  наращивания  сетей, а  также  объединение  нескольких  низкоскоростных  потоков  в  один  высокоскоростной.  Примером  действующей  в  настоящее  время  кольцевой  сети  построенной  по  принципу  Синхронной  Цифровой  Иерархии  может  служить  сеть  компании  «МТУ-Информ»,  более  подробно  особенности  функционирования  этой  сети  рассмотрены  в  главе  1.

Учитывая  все  вышеперечисленное,  видится  актуальной  разработка  отечественной  системы  коммутации,  не  уступающей  своим  зарубежным  аналогам  по  характеристикам,  и  в  том  числе  разработка  коммутационной  БИС,  которая  послужит  основой  интегральной  цифровой  сети  связи.

Мне  в  данном  дипломном  проекте  предложено  спроектировать БИС – интерфейс ,  работающую  в  стандартной  системе  связи  на  основе импульсно  кодовой  модуляции  формата  ИКМ – 30/32.

Рассмотрим  назначение  данной  БИС  в  системе  передачи  цифровой  информации:  проектируемая  БИС ,  представляет  собой  блок сопряжения  временных  каналов  входящих  и  исходящих  соединительных  цифровых  линий  передачи.  Кристалл  предназначен  для  сопряжения  64  каналов  входящих  абонентов  с  таким  же  количеством  исходящих .  Существующий  формально  еще  один  канал  -  нулевой  -  используется  для  синхронизации.  Передача  ведется  в  симплексном  режиме,  то  есть  только  в  одном  направлении.  Кристалл  принимает  информацию  по  восьми  параллельным  входным  групповым  трактам  (групповым  входам)  и  выдает  ее  синхронно  по  восьми  групповым  выходам.

Кроме  собственно  сопряжения ,  БИС  предназначена  для  выполнения  ряда  других  операций,  задаваемых  внешним  или  внутренним  управляющим  устройством . Информация  от  внешнего  управляющего  устройства  передается  БИС  в  виде  команды  определенного  формата.  О  результатах  выполнения  команды  кристалл  также  передает  информацию  внешнему  управляющему  устройству.

Внутреннее  управляющее  устройство  непосредственно  интегрировано  с  БИС  на  одном  кристалле  и  выполняет  ряд  специфичных  для  данного  устройства  функций,  в  данном  дипломном  проекте  строение  внутреннего  управляющего  устройства  не  рассматривается .

### АТС

### АТС

### Абонент 1

### Абонент 1

## Однонаправленное  соединение  по  кольцу

# Рис. В  Кольцевая  структура

### АТС

### АТС

### АТС

### АТС

### АТС

### АТС

### Абонент 2

### Абонент 2

Дуплексное  соединение  по  любому

маршруту

# Рис. А   Радиальная  структура