Дальневосточный Государственный

Технический Университет

РЕФЕРАТ

по организации ЭВМ.

Тема: Принтеры.

Составили:

студенты групп Э-481,2

Стасюк Ю. Ж.

Ершова Е. В.

Трембовлев Е. Л.

Проверил:

Баев С. Н.

Владивосток

1997 год.

Содержание.

| 1. Вступление. | 2 |
| --- | --- |
| 2. Технологии печатающих устройств. | 3 |
| 2.1. Общие Сведения. | 3 |
| Dot Matrix. | 4 |
| Liquid ink-jet. | 5 |
| Thermal wax transfer. | 7 |
| Dye sublimation. | 7 |
| Phase change ink-jet. | 8 |
| Colour laser. | 8 |
| 2.2. Струйные принтеры. | 9 |
| Устройства непрерывного действия. | 10 |
| Устройства дискретного действия. | 11 |
| Преимущества и недостатки. | 12 |
| 2.3. Новые лазерные принтеры: за и против. | 13 |
| Пара слов о новых методах лазерной печати . | 14 |
| 3. Крутые принтеры. | 16 |
| 3.1. Лазерные принтеры. | 16 |
| Brolher HL-4V ,Canon LBP-4 ,Hewlett-Packard LaserJet IIIP. | 16 |
| Epson ELP-4100 ,IBM 4029 Model 20, SHARP JX-9500E. | 18 |
| Что выбрать из них ? | 20 |
| 3.2. Струйные принтеры. | 21 |
| Изображение реальной жизни. | 21 |
| Шестицветный принтер. | 22 |
| Canon BJC-610. | 24 |
| Epson Stylus Color Pro. | 26 |
| Hewlett Packard DeskJet 870Cxi. | 28 |
| Lexmark Color Jetprinter 2050. | 29 |
| Olivetti JP-470. | 31 |
| Резюме. | 32 |
| Если вы решили приобрести принтер в личное пользование. | 34 |
| 4. Принтеры различных производителей. | 37 |
| Принтеры от Hewlett Packard. | 37 |
| Принтеры от EPSON. | 39 |
| Принтеры от QMS. | 42 |
| Принтеры от MANNESMANN TALLY. | 44 |
| Принтеры от фирмы Canon. | 45 |
| 5. Полезные советы. | 47 |
| Покупка принтера. | 47 |
| Установка принтера дома. | 48 |
| На чем печатать. | 49 |
| Замена картриджа. | 50 |
| Общие правила эксплуатации. | 53 |
| У кого покупать. | 53 |

1. Вступление.

В настоящее время покупателей принтеров, как правило, волнует уже не только вопрос, какую именно модель приобрести, но и не менее важные проблемы, связанные, например, с постоянным наличием расходных материалов у фирмы-продавца, возможностью использования кириллических шрифтов, дальнейшим сервисным обслуживанием печатающих устройств и т.д. И это вполне правомерно. Думаю, что небезынтересными для читателей будут также краткие технические характеристики некоторых моделей. Надеюсь, что эта часть реферата поможет вам все-таки остановить свой выбор на каком- либо конкретном принтере.

Принтеры

последовательные				     строчные			страничные

ударного		безударного		ударного		безударного	безударного

действия		   действия		действия		   действия	   действия

символьные         матричные	матричные	символьные        матричные	матричные	 матричные

технологии		технологии		технологии		технологии	технологии	    печати		    печати		   печати		    печати	    печати

Рис.  1

И все-таки, если у вас дома стоит компьютер, принтер к нему просто необходим. Если вы будете печатать на принтере, установленном у вас на работе, личные письма, поздравительные открытии, объявления (типа «отдам щенков в хорошие руки»), наклейки на банки с вареньем, на бутылки с домашним вином, аудио- или видеокассеты, приглашения на семейные торжества, афиши на школьный спектакль вашего старшего сына и прочие подобные вещи, то вас, мягко говоря, не поймут. Дипломные и курсовые работы, рефераты, диссертации, договоры и прочие документы тоже далеко не всегда удобно печатать в офисе хотя бы из соображений оперативности. Наличие домашнего принтера решает все эти проблемы.

Персональный компьютер представляет собой вполне самостоятельное устройство, в котором есть все необходимое для автономной жизни. Однако жизнь компьютера была бы неполноценной и довольно бесполезной без такого простого с виду устройства, как принтер.

- Технологии печатающих устройств.

- Общие сведения.

Особое внимание уделим технологии цветных печатающих устройств. Заметим, что вывод монохромного изображения на этих устройствах также возможен. Но прежде чем непосредственно перейти к описанию технологий цветных принтеров, коротко напомним принцип работы других более распространенных и доступных устройств - мониторов.

Как известно, большинство современных настольных компьютеров используют мониторы на базе электронно-лучевых трубок (ЭЛТ). По принципу действия подобные мониторы мало чем отличаются от обычного телевизора: испускаемый электродом (электронной пушкой) пучок электронов, попадая на экран, покрытый люминофором, вызывает его свечение. Заметим, что любое текстовое или графическое изображение на экране монитора компьютера (как, впрочем, и телевизора) состоит из множества дискретных точек люминофора, именуемых также пикселами (pixel - picture element). Поэтому такие дисплеи называют еще растровыми. В случае цветного монитора имеются уже три электронных пушки с отдельными схемами управления, а ни поверхность экрана нанесен люминофор трех основных цветов: К. (Red, красный), G (Green, зеленый), В (Blue, синий). Эти цвета называются обычно первичными, поскольку путем сложения соответствующего их количества можно получить любой другой цвет. Такая модель цветообразования называется поэтому аддитивной (adtlition - сложение), или RGB.

Принтеры, способные выводить графическую информацию, являются, вообще говоря (так же как и упоминаемые выше мониторы), растровыми устройствами. Однако работают они уже с другими первичными цветами и используют соответственно иную модель пветообразования - субтрактивную (subtraction - вычитание). Это, вообще говоря, может создавать большие проблемы при выводе информации с экрана на принтер, поскольку не всегда достигается полное соответствие цветов. Для этого обычно служит специальное программное обеспечение. Однако данной проблемы мы пока касаться не будем.

Итак, первичными цветами для цветных принтеров являются зелено-голубой (Cyan), светло-красный (Magenta) и желтый (Yellow). Наложение двух из этих первичных цветов в данном случае дает красный, зеленый или голубой цвет. Смешение всех трех первичных цветов субтрактивной модели дает черный цвет. В некоторых принтерах для получения истинно черного цвета используется отдельный черный краситель (blacK), поэтому данная модель цветообразования называется также CMY или CMYK.

Поясним, почему, собственно, различаются модели цветообразования для мониторов и принтеров. Напомним, что наши глаза являются сложной оптической системой, которая воспринимает излучаемый или уже отраженный от освещаемых предметов свет, разумеется, если они сами его не излучают. Цвет, как известно, определяется длиной волны электромагнитного излучения, определенный частотный спектр которого и представляет для нас видимый свет. Теперь нетрудно понять, что нанесенные на экран точки люминофора воспринимаются именно того цвета, какой они и излучают. Краситель же, нанесенный на бумагу, напротив, действует как фильтр, поглощая (вычитая!) одни и отражая другие длины электромагнитных волн. Напомним также, что насыщенность цвета (розовый, красный, пурпурный) зависит от количества белого цвета. Таким образом, промежуточные цвета при выводе изображения, например, розового, получаются, как правило, путем пропуска (непечати) нескольких точек.

Собственно, это обычный подход, связанный с растрированием изображения (dithering). То есть в этом случае оттенки соответствующего цвета получаются путем группировки нескольких точек изображения в псевдопикселы размером 2х2, ЗхЗ и более точек. Отношение количества цветных точек к белым и определяет уровень насыщенности цвета.

Теперь скажем пару слов о бумаге, которая используется для цветных печатающих устройств. Многие фирмы - производители цветных принтеров декларируют возможность печати на обыкновенной гладкой (или ровной) бумаге - plain paper. Видимо, не существует однозначного ответа на вопрос, что это за бумага. Разумеется, многое зависит от ее качества, степени обработки, веса и даже цвета. У многих пользователей данный вид бумаги ассоциируется с обыкновенной офисной бумагой общего назначения, которая часто используется для ксерокопирования. Однако за исключением только одного-двух типов принтеров, использующих специальную технологию (об этом чуть ниже), все остальные для качественного вывода изображения требуют специальную офисную (конторскую) бумагу или специальную бумагу для принтеров. Последний вид бумаги обычно используется при монохромной лазерной печати. Увеличенный рельеф поверхности этих трех видов бумаги приведен на рисунке(2).

Рис. 2

На сегодняшний день широко применяется шесть технологий для цветной печати. Они реализуются в ударных («игольчатых») матричных принтерах (dot matrix), в струйных принтерах с жидкими чернилами (liquid ink-jet), в принтерах с термопереносом восковой мастики (thermal wax transfer), в принтерах

с    термосублимацией   красителя

(dye sublimation), в струйных принтерах с изменением фазы красителя (phase-change ink-jet) и в цветных лазерных принтерах (colour laser). Теперь обо всем по порядку.

Dot Matrix.

Как известно, идея матричных печатающих устройств заключается в том, что требуемое изображение воспроизводится из набора отдельных точек, наносимых на бумагу тем или иным способом. Напомним также, что практически все печатающие устройства (за исключением, пожалуй, страничных) могут быть ударными (impact) и безударными (non-impact). Принцип работы цветных ударных матичных принтеров заключается в том, что вертикальный ряд (или два ряда) игл «вколачивает» краситель с ленты прямо в бумагу. В отличие от обычных монохромных устройств, в последнем случае используется многоцветная лента. Система управления этих принтеров заботится не только о конкретной иголке, но и цвете ленты. Сразу отметим, что помимо шума, присущего всем ударным устройствам, скорость, палитра и качество цветов в данном случае, как правило, неудовлетворительные. Это, впрочем, касается не только бумаги, но и пленок. Заметим также, что со временем воспроизводимые цвета становятся более тусклыми, поскольку в прямой зависимости от срока службы лента загрязняется. Это связано в основном с прямым контактом многоцветной ленты с выводимым цветным изображением. К достоинствам подобных устройств можно отнести надежность, низкую стоимость страницы изображения, возможность печати на обычной бумаге. Ударные цветные матричные принтеры в основном находят применение при выводе несложных изображений. Цена таких устройств относительно невысока - около 800 долларов.

Liquid ink-jet.

Струйная технология печати является на сегодняшний день самой распространенной для реализации цветных устройств. Струйные чернильные принтеры подразделяются на устройства непрерывного (continuous drop, continuous jet) и дискретного (drop-on-demand) действия. Последние опять же делятся на две категории: с нагреванием чернил («пузырьковая» технология bubble-jet или thermal ink-jet) и основанные на действии пьеза- эффекта (piezo).

В простейшем случае принцип действия устройства по технологии continuous jet основан на том, что струя чернил, постоянно испускаемая из сопла печатающей головки, направляется либо на бумагу (для нанесения изображения), либо в специальный приемник, откудачернила снова попадают в общий резервуар. В рабочую камеру чернила подаются микронасосом, а элементом, задающим их движение, является, как правило, пьезодатчик. Описанный выше принцип действия печатающего устройства использует сегодня очень небольшое количество принтеров. Производством цветных принтеров, использующих данную технологию, занимается, например, фирма Iris Graphics.

При реализации bubble-jet-метода в каждом сопле печатающей головки находится маленький нагревательный элемент (например, тонкопленочный резистор). При пропускании тока через тонкопленочный резистор

последний    за несколько микросекунд нагревается до температуры около 500 градусов и отдает выделяемое тепло непосредственно окружающим его чернилам. При резком нагревании образуется чернильный паровой пузырь, который старается вытолкнуть через выходное отверстие сопла каплю жидких чернил. Поскольку при отключении тока тонкопленочный резистор также быстро остывает, паровой пузырь, уменьшаясь в размерах, «подсасывает» через входное отверстие сопла новую порцию чернил, которые занимают место «выстреленной» капли. Цветные принтеры от фирм Canon и Hewlett-Packard используют именно эту технологию.

Как уже было сказано, второй метод для управления соплом основан на действии диафрагмы, соединенной с пьезоэлектрическим элементом. Как известно, обратный  пьезоэффект заключается в деформации пьезокристалла под воздействием электрического поля. Изменение размеров пьезоэлемента, расположенного сбоку выходного отверстия сопла и связанного с диафрагмой, приводит к выбрасыванию капли и приливу через входное отверстие новой порции чернил. Подобные устройства выпускаются компаниями Epson, Brother, Data-products и Tektronix. Кстати заметим, что фирмой Epson предложен новый тип многослойной пьезоэлектрической головки, которая устраняет «сателлиты» - маленькие капельки, сопровождающие основную каплю. Четкость в этом случае повышается в основном для монохромных изображений.

Заметим, что сопла (канальные отверстия) на печатающей головке струйных принтеров, через которые разбрызгиваются чернила, соответствуют «ударным» иглам матричных принтеров. Поскольку размер каждого сопла существенно меньше диаметра иглы (тоньше человеческого волоса), а количество сопел может быть больше, то получаемое изображение теоретически должно быть в этом случае четче. К сожалению, это не всегда так, и очень многое зависит от качества используемой бумаги. Дело в том, что чернила имеют свойства просачиваться (куда не надо), растекаться и смешиваться до высыхания. Это приводит к снижению яркости, а также к изменению цветности изображения.

Для того чтобы преодолеть все эти неприятности, используются самые различные подходы. Например, химики фирмы DuPont разработали для принтеров компании Hewlett-Packard специальные пигментные чернила (правда, тоже не без недостатков). А вот чтобы избежать смешивания чернил, в модели принтера IBM Color JetPrinter PS4079 фирмы Lexmark предусмотрены паузы между проходами для нанесения первичных цветов. Упоминавшаяся чуть выше компания Hewlett-Packard для той же цели (высыхание чернил) использует подогрев носителя, то есть бумаги. Такой метод борьбы со смешиванием чернил реализован в моделях HP PaintJet XL300 и DeskJet 1200С.

Итак, к основным достоинствам технологии continuous jet относится возможность воспроизведения широкой палитры цветов с высоким качеством, однако при невысокой скорости печати стоимость подобных цветных принтеров достигает нескольких десятков тысяч       долларов.

Устройства дискретного действия (drop-on-demand) достаточно дешевы (от 500 долларов и выше) и также позволяют получать широкую гамму цветов, однако требуют, как правило, специальной бумаги.

Thermal wax transfer.

Принцип работы принтера с термопереносом состоит в том, что термопластичное красящее вещество, нанесенное на тонкой подложке, попадает на бумагу именно в том месте, где нагревательными элементами (аналогами сопел и игл) печатающей головки обеспечивается должная температура (около 70-80 градусов). Конструктивно такой способ печати достаточно прост, к тому же он обеспечивает практически бесшумную работу. Для нанесения цветного изображения требуется, разумеется, три или четыре прохода: по одному для первичных цветов и один в случае использования отдельного черного цвета, что соответственно увеличивает время печати. Принтеры, использующие данную технологию, обычно требуют специальной бумаги. Стоимость выведенной страницы с изображением, как правило, дороже, чем для струйных принтеров. Для данных устройств также характерна небольшая скорость печати (1-2 страницы в минуту). Тем не менее, принтеры с термопереносом - достаточно надежные устройства, которые не требуют сложного обслуживания и могут воспроизводить цветное изображение (до 16,7 миллионов цветов) как на пленке, так и на бумаге, с разрешающей способностью 200-300 dpi (точек на дюйм). Стоимость подобных устройств может составлять от 1 до 10 тысяч долларов.

Dye sublimation.

Еще один класс цветных печатающих устройств - так называемые принтеры с термосублимацией. Эта технология наиболее близка к технологии термопереноса, только элементы печатающей головки нагреваются в данном случае уже до температуры около 400 градусов. Хотя, возможно, термин «термосублимация» не очень удачен, но он достаточно четко поясняет, каким образом красящему веществу передается необходимая порция энергии сублимации. Напомним, что под сублимацией понимают переход вещества из твердого состояния  в газообразное минуя стадию жидкости (например, кристаллы йода сублимируют при нагревании). Таким образом, порция красителя сублимирует с подложки и осаждается на бумаге или ином носителе. В принтерах с термосублимацией красителя имеется возможность точного определения необходимого количества красителя, переносимого на бумагу (например. 19% суаn, 65% magenta, 34% yellow). Комбинацией цветов красителей можно подобрать практически любую цветовую палитру.

Данная технология используется только для цветной печати, а реализующие ее устройства обычно относятся к классу «high end». К их основным преимуществам относится практически фотографическое качество получаемого изображения и широкая гамма оттенков цветов без использования растрирования. Основным ограничением применения данных принтеров является высокая стоимость каждой копии изображения (более доллара за страницу).

Phase change ink-jet.

Принтеры, использующие данную технологию, называются также принтерами с твердым красителем. Принцип работы таких устройств примерно следующий. Восковые стерженьки для каждого первичного  цвета красителя постепенно расплавляются специальным нагревательным элементом при температуре около 90 градусов и попадают в отдельные резервуары.

Расплавленные красители подаются оттуда специальным насосом в печатающую головку, работающую обычно на основе пьезоэффекта. Капли воскообразного красителя на бумаге застывают практически мгновенно, но обеспечивают необходимое с ней сцепление. В отличие от обычной технологии liquid ink-jet, в данном случае не происходит ни просачивания, ни растекания, ни смешения красителей. Именно поэтому принтеры, использующие технологию

phase change ink-jet, работают с любой бумагой. Качество цветов получается просто превосходное, к тому же допустима и двусторонняя печать. Стоимость одной копии весьма невысока, как впрочем и скорость печати (около 2 страниц в минуту).

Colour laser.

В лазерных принтерах используется электрографический принцип создания изображения - примерно такой же, как и в копировальных машинах. Наиболее важными частями лазерного принтера можно считать фотопроводящий барабан (или ленту), полупроводниковый лазер и прецизионную оптико-механическую систему, перемещающую луч. Лазер формирует электронное изображение на светочувствительной фотопримной ленте последовательно для каждого цвета тонера (CMYK). То есть принтер, работающий в монохромном режиме со скоростью 8стр/мин, в цветном режиме обеспечит только  2 стр/мин. Когда изображение на фоточувствательной ленте полностью построено, подаваемый лист заряжается таким образом, чтобы тонер с барабана притягивался к бумаге. После этого изображение закрепляется на ней за счет нагрева частиц тонера до температуры плавления. Окончательную фиксацию изображения осуществляют специальные валики, прижимающие расплавленный тонер к бумаге.

Технологически данный процесс осуществляется весьма не просто, поэтому цены на цветные лазерные принтеры до недавнего времени составляли несколько десятков тысяч долларов.

Некоторые характеристики ряда моделей цветных принтеров, выпускаемых фирмой Tektronix, приведены в таблице (1).

| Модель принтера | Phaser 200E | Phaser 200i | Phaser 111PX | Phaser 11sd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод печати | Thermal wax | Thermal wax | Solid inc-jet | dye sublimation |
| Формат бумаги | A4 | A4 | A3 | A4 |
| Максимальная скорость печати, стр/мин монохромный цветной | 4 2 | 4 2 | 1 0.5 | 1 0.1 |
| Максимальное разрешение, dpi | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 |
| Объём памяти, Mb | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Интерфейсы | Centronics RS-232C | Centronics RS-232C EtherTalk | Centronics RS-232C EtherTalk | Centronics RS-232C EtherTalk |
| Количество резидентных шрифтов | 17 | 39 | 39 | 39 |
| Размеры, мм | 279x394x444 | 279x394x444 | н/д | 363x432x686 |
| Вес, кг | 18.2 | 18.2 | н/д | 33.1 |

Таблица (1)

Рассмотрим  как  работают чернильные струйные принтеры (Ink let). Семейство подобных принтеров постоянно пополняется новыми моделями таких известных фирм, как Hewlett- Packard, Brother International, Eastman Kodak, Canon, StarMicronics и т.д. Помимо настольных струйных принтеров большим успехом пользуются и аналогичные портативные модели. О некоторых из таких устройств, предлагаемых на российском рынке, мы планируем рассказать более подробно. В этой небольшой супатье изложены некотдрые принципы работы струйных чернильных принтеров.

2.2. Струйные принтеры.

Несмотря на то что принтеры могут казаться пользователю устройствами, на первый взгляд, достаточно прозаическими, рассказ о них может быть не только очень длинным, но и интересным. В данном случае мы не будем "растекаться мыслью по древу", а начнем, пожалуй, с классификации подобных устройств.

Как известно, все печатающие устройства можно подразделить на последовательные, строчные и страничные. Принадлежность принтера к той или иной из перечисленных групп зависит от того, формирует он на бумаге символ за символом или сразу всю строку, а то и целую страницу. Например, все без исключения лазерные принтеры можно отнести к группе страничных печатающих устройств, а вот более привычные матричные Epson'ы, Microlin’ы и т.п. - к группе последовательных.

Кстати, несколько слов по поводу матричных принтеров. Как известно, идея подобных печатающих устройств заключается в том, что все мыслимые (и немыслимые) знаки воспроизводятся ими из набора отдельных точек, наносимых на бумагу тем или иным способом. Кроме этого, не следует забывать, что все печатающие устройства (за исключением, пожалуй, страничных) могут быть "ударными" (impact) и "безударными" (non-impact). Большинство принтеров, работающих (и продаваемых) сейчас с IBM РС-совместимыми компьютерами, могут быть причислены к группе последовательных, "ударных" и матричных печатающих устройств: вертикальный ряд (или два ряда) игл вколачивает краситель с ленты прямо в бумагу, формируя последовательно символ за символом. Такое засилье "игольчатых" вполне объясняется приемлемым качеством их печати и невысокой ценой сменного красителя (ленты).

Рассматриваемые ниже струйные чернильные принтеры относятся к классу последовательных, матричных, но "безударных" печатающих устройств. Здесь следует еще раз оговориться, так как, вообще говоря, существуют также чернильные строчные и чернильные страничные принтеры, также относящиеся к классу "безударных" устройств. В этой статье они не рассматриваются.

Обычно "безударными" принтерами называются такие устройства, у которых носитель печатаемой информации не касается бумаги. Не требуется, конечно, пояснять, что "безударные" печатающие устройства работают практически бесшумно. Если продолжить уточнение признаков принадлежности печатающих устройств к отдельным группам, можно сказать, что последовательные "безударные" матричные струйные чернильные принтеры в свою очередь подразделяются на устройства непрерывного (Continuous drop. Continuous jet). н дискретного (D*olmln-demand) действия. Последние в своей работе опять же могут использовать либо "пузырьковую" технологию (Bubble-Jet), либо пьезоэффект. Подобная (правда, увы, неполная) классификация печатающих устройств полностью соответствует классификации фирмы Mannesmann Tally, хорошо известной своими принтерами.

Устройства непрерывного действия.

У чернильных устройств, как впрочем и у "ударных" матричных принтеров, печатающая головка движется только в горизонтальной плоскости, а бумага подается вертикально. Сопла (канальные отверстия) на печатающей головке, через которые разбрызгиваются чернила, соответствуют "ударным" иглам. Количество сопел у разных моделей принтеров, как правило, может варьироваться от 12 до 64. Поскольку размер каждого сопла существенно меньше

диаметра иглы (тоньше человеческого волоса), а количество сопел может быть больше, то получаемое изображение (теоретически) должно быть в этом случае четче. К сожалению, это не всегда так, и очень многое зависит от качества используемой бумаги (все-таки чернила!).

Рис. 3

Схематическое изображение чернильного принтера, использующего технологию continuous drop, приведено на рисунке 3. В простейшем случае принцип действия подобного устройства основан на том, что струя чернил, постоянно испускаемая из сопла печатающей головки, направляется либо на

бумагу (для нанесения изображения), либо в специальный приемник, откуда чернила снова попадают в общий резервуар. В рабочую камеру чернила подаются микронасосом, а элементом, задающим их движение, является, как правило, пьезодатчик.

Для того чтобы направить струю чернил в определенные места на бумаге (или в приемник), необходимы отклоняющие электроды. Разумеется, что струя чернил должна электризоваться, предварительно пройдя через заряжающие электроды. Описанный выше принцип действия печатающего устройства использует сегодня очень небольшое количество принтеров. Самыми распространенными являются более прогрессивные технологии.

Устройства дискретного действия.

Итак, большинство современных чернильных принтеров используют технологию Drop-on-demand, которая основана на дискретном выпрыскивании капель чернил на бумагу из сопел печатающей головки. В настоящее время на практике для нанесения чернил на бумагу наиболее широко используется два дискретных метода. Различают так называемые Bubble-Jet-nphhtepbl и принтеры, использующие для управления соплом пье-зозлемент. Надо сказать, что при технической реализации оба этих метода практически эквивалентны, как по затратам, так и по качеству получаемого изображения.

При использовании ВцЬЫе-М-метода в каждом сопле находится маленький нагревательный элемент (обычно это тонкопленочный резистор). Этот элемент может находиться либо в непосредственной близости с самим соплом, либо 'на стороне входного канала сопла. При пропускании тока через тонкопленочный резистор последний за несколько микросекунд нагревается до температуры около 500 градусов и отдает выделяемое тепло непосредственно окружающим его чернилам. При резком нагревании образуется чернильный паровой пузырь, который старается вытолкнуть через выходное отверстие сопла необходимую порцию (каплю) жидких чернил. Поскольку при отключении тока тонкопленочный резистор также быстро остывает, паровой пузырь, уменьшаясь в размерах, "подсасывает" через входное отверстие сопла новую порцию чернил, которые занимают место "выстреленной" капли. Схематично этот процесс изображен на рисунке 4.

Рис. 4

Как уже было сказано, второй метод для управления соплом использует пьезоэлектрический элемент. Как известно, обратный пьезоэффект заключается в дефор-

мации пьезокристалла под воздействием электрического поля. Изменение размеров пьезрэлемента, расположенного сбоку входного отверстия сопла, приводит к выбрасыванию капли и приливу через входное отверстие новой порции чернил  (рисунок 5).

Преимущества и недостатки.

Практически все преимущества матричных принтеров автоматически можно распространить и на соответствующие струйные чернильные принтеры. Для них (теоретически) возможно создание любых типов шрифтов с различными атрибутами. (с учетом, разумеется, количества сопел), не представляет особой сложности и работа в графическом режиме и т.д. Правда, как уже отмечалось, по четкости и резкости изображения некоторые модели чернильных принтеров не всегда могут поспорить с "ударными" матричными печатающими устройствами. Однако способность некоторых чернильных принтеров формировать капли разного размера, особенно при изображении наклонных линий и окружностей (для работы в графическом режиме), позволяет им создавать изображения, которые невозможно воспроизвести даже на качественном 24-игольчатом принтере.

К одному из существенных недостатков описываемых устройств относится, к сожалению, их невысокая скорость печати. Физические ограничения по скорости очевидны - в основном задержка определяется временем наполнения чернилами пустого пространства в сопле печатающей головки. За редким исключением, скорость чернильных струйных принтеров для высококачественных текстов (letter quality) не превосходит 100 cps (char per second).

Рис. 5

Тем не менее, к очевидным достоинствам технологии струйных принтеров относится, например, возможность создания достаточно дешевых и качественных цветных печатающих устройств. Лучшим тому подтверждением могут служить новые модели цветных принтеров DeskJet SOOC и DeskJet SSOC фирмы Hewlett.-Packard.

Лазерная  печать стала синонимом. наивысшего качества, а лазерные принтеры тем временем становятся все совершеннее и совершеннее. Добавляются новые возможности, улучшаются старые. О нескольких моделях лазерных принтеров нового поколения сегодняшний рассказ.

2.3. Новые лазерные принтеры:

за и против.

В этот обзор вошли описания нескольких современных принтеров, имеющих производительность менее 8 страниц в минуту. Отбирая модели, я ориентировался на наш рынок и учитывал .предложение таких принтеров на нем.

Лазерные принтеры постепенно становятся все более распространенными. И качество не является единственные фактором, благодаря которому  это происходит, - старенький игольчатый принтер со свежей лентой тоже дает вполне чистое и сочное изображение с обилием деталей.* Исходя из этого, при выборе принтера следует ориентироваться еще и на требуемую скорость печати, возможности использования шрифтов и работы с графикой, на удобство использования и комфортность работы, конечно, на цену и стоимость эксплуатации, тоже. У каждого типа принтеров есть свои особенности, касающиеся типов используемой бумаги, интерфейсов, управления и т.д. Но качество и скорость все же остаются основными факторами.

Из рассматриваемых сегодня принтеров наиболее известным является принтер HewlettPackard  (как   в  нашей стране, так и в мире). Так сложилось, что эта фирма сейчас. продает такое  количество принтеров, что ни одна из сильных в этой области фирм, таких как  Epson, LaserMaster, QMS, Texas Instruments, Printware, Data Products или Star, не может даже приблизиться к ней. Видимо, одна из причин в том, что HP первой сделала коммерческий лазерный принтер в 1984 году.

Вероятно, популярность принтеров HP привела к тому, что многие фирмы-конкуренты выпускают принтеры, внешне очень похожие на изделия Hewlett-Packard. Но это не означает, что они "содраны" - вовсе нет. Просто сердцем всех этих аппаратов является печатающий механизм (по-английски engine, по-русски обычно привод) фирмы Canon. Он определяет компоновку принтера, его размеры, скорость печати и разрешение, тип используемых расходных материалов, максимальное поле печати. Но при всей своей схожести каждый из них имеет индивидуальные особенности - ведь  всю электронную начинку изготовитель делает самостоятельно, он определяет, какие шрифты будут установлены в принтер и как они будут обслуживаться, какие принтеры можно будет эмулировать. И самое главное, как принтер будет формировать страницу, то есть - как быстро печатать.

Пара слов о новых методах лазерной печати .

Когда во время визита в Токио

я спросил представителя фирмы Canon,

какое разрешение лазерного принтера

может быть получено на их приводах,

он быстро ответил: "1200 dpi".

Росс Смит

В 1990 году Hewlett-Packard выпустил серию принтеров LaserJet III, которая  использовала технологию улучшения разрешения (RET - Resolution Enhancement Technology). После этого все ведущие изготовители лазерных принтеров стали быстро догонять лидера, выпуская новые модели своих принтеров с методами печати, обеспечивающими аналогичное качество. (Одно замечание - даже несколько лучшую технологию на таких же приводах уже довольно давно используют фирмы LaserMaster и QMS,но принтеры предназначены скорее для профессионалов, чем для рядового покупателя. Поэтому технология стала широко известной лишь в 1990 году.)

При использовании технологии RET уменьшаются размеры точек в местах пересечений, предупреждая скапливания тонера в них.

Рис. 6

Без технологии RET тонер скаплива-ется в в местах пересечения линий

Суть ее в следующем. Когда лазер строит изображение на светочувствительном барабане, oн делает  это построчно. Каждая строка - это поворот барабана на 1/300 дюйма (и сдвиг бумаги на то же расстояние). Это вертикальная ось листа. Лазерный луч, подобно лучу электронов в телевизионной трубке, сканирует эту строку, зажигаясь и выключаясь в соответствии с управляющими сигналами контроллера печати. Эти световые импульсы и строят изображение на барабане. В обычном лазерном принтере каждый поворот барабана составляет 1/300 дюйма (имеется в виду линейное перемещение поверхности), что соответствует одной строке. В каждой строке на каждый дюйм приходится 300 точек. Таким образом и получается "лазерное" разрешение в ЗООхЗОО dpi. В новых технологиях используются более деликатные методы работы с лазером, что позволяет, работая на том же приводе печати,  повысить качество печати как с увеличением разрешающей способности, так и без него.

Метод RET, применяемый фирмой Hewlett-Packard. основан на изменении размера точек, которые принтер ставит на бумагу без фактического изменения разрешения. При этом с помощью модуляции лазерного луча в процессе построения изображения удается дозированно удалять заряд с барабана - в результате изменяется размер участка, к которому прилипает тонер. Это позволяет, например, заострить углы засечек у букв и избежать скапливания тонера

Обычно конец засечки получается тупым

в местах пересечения линий (рис. 6, 7). Наклонные линии также становятся более гладкими. Фирма уверяет, что эффект от использования RET аналогичен повышению разрешающей способности примерно в полтора раза.

Более хитрая технология применяется фирмой LaserMasler. Она получила название TurboRes Enhanced. Суть ее в корне отличается от RET. Основное отличие- реальное повышение разрешающей способности принтера.

... но использование RET позволяет заострить их, добавив несколько точек меньшего размера

Рис. 7

Горизонтальное разрешение можно увеличить почти просто - для этого достаточно с большей частотой выдавать управляющие сигналы на лазер. Это реализовано в технологии TurboResh других технологиях многих     фирм.     Если    вы   видите

Особое кодирование информации в видеопамяти позволяют управлять высотой пиксела, используя технологии TurboRes, сглаживая горизонтальные кривые

Увеличенное горизонтальное разрешение позволяет сгладить штрихи

рекламу "настоящего и лучшего в мире" 600-точечного принтера, который на поверку оказывается принтером 6ООхЗОО dpi, то в нем сделано именно это и ничего другого. Но в TurboRes использована еще одна хитрость. Каждая точка при использовании данного метода печати имеет форму столбика, а хитрое построение электроники принтера позволяет управлять высотой столбика (рис. 8). При этом удается реально повысить разрешение по вертикали. На стандартных приводах печати принтеры с TurboRes дают разрешение до 1200 dpi.

Рис. 8

- Крутые принтеры.

- Лазерные принтеры.

Brolher HL-4V ,Canon LBP-4 ,Hewlett-Packard LaserJet IIIP.

Итак, пять лазерных принтеров с повышенным качеством и, для сравнения, один без всяких хитростей и наворотов.

LaserJet IIIP достойно продолжает славные традиции знаменитой фирмы. Он совместил качество LaserJet III и приемлемую цену и компактность LaserJet IIP. В нем использован привод Canon LX, такой же, как и в принтерах Canon LBP-4, Brother HL-4V, отчего многие параметры этих принтеров совпадают, потому мы и рассматриваем их вместе. Прежде всего это скорость печати - 4 стр./мин. Кроме того, габаритные размеры - около 40х34 см и страшный подающий лоток, открывающийся при работе и занимающий ещё  четверть метра спереди принтера. С этим неудобством можно справиться, но за отдельную плату: для LaserJet IIIP она составляет 200 долларов, для Brother и Canon - 210. Эту сумму фирма просит за дополнительную кассету для бумаги емкостью 25O листов, которая устанавливается под принтер и позволяет работать, не открывая передний лоток (который, кстати. имеет небольшую емкость - всего 50 листов).

Качество печати текста этих трех принтеров визуально одинаково. Интересные результаты дает эксперимент с отключением режима улучшения качества. При этом отчетливо ухудшается качество печати мелких текстов - начинают рваться тонкие линии в буквах, пересечения линий становятся менее четкими, в буквах "л" и "д" появляется лесенка в левом вертикальном штрихе.

Качество печати полутоновых картинок гораздо лучше у Brother HL-4V. чем у HP LaserJet IIIP и Canon LBP-4. Два последних принтера передают только по 26 оттенков серого, в то время как HL-4V благодаря использованной технологии печати воспроизводит 64 полутона. Фотографии выглядят очень близкими к оригиналу. При выключенном режиме повышения качества графика печатается одинаково посредственно.

Так сложилось, что любой приличный лазерный принтер, чтобы его купили, должен уметь эмулировать принтер LaserJet. То, что сам LaserJet IIIP работает в стандартном PCL-режиме, понятно. Причем используя современный язык PCL-5, который позволяет работать с масштабируемыми шрифтами и включает в себя язык управления графопостроителями (HPGL). Правда, Hewlett-Packard - фирма гордая, поэтому принтер не эмулирует никаких других принтеров (да это и не нужно - все мало-мальски приличные программы поддерживают HP), но за отдельную плату можно приобрести эмулятор принтеров Epson FX/IBM Proprinter и кассету с языком PostScript. Кстати, это не так плохо - оборудование Hewlett-Packard и без того стоит недешево, а дополнительные функции еще увеличили бы эту цену.

Лучше положение у Brother HL-4V. Он, как положено, эмулирует HP, притом поддерживает полный PCL-5, позволяющий работать с масштабируемыми шрифтами. Вдобавок предусмотрена эмуляция матричных принтеров Epson и IBM и старых ромашковых Brother и Diablo.

Положение с принтерами Canon особое. В свое время этой фирмой был подписан договор с Hewlett- Packard, согласно которому Canon не может встраивать в свои принтеры эмуляторы HP. Это понятно. Как производитель приводов для большего количества лазерных принтеров Canon представляется зловещим конкурентом, и его постарались несколько отодвинуть в борьбе за рынок. Но тем не менее, очень многие программы дают возможность работать с этими принтерами. Фирменный язык описания страниц CaPSL обладает возможностями, не уступающими PCL-4, то есть вполне достаточными для высококачественной работы. Притом он часто работает быстрее. Canon LBP-4 эмулирует матричные принтеры IBM и Epson.

Обычно, чем сложнее оборудование, чем больше функций оно обеспечивает, - тем труднее им управлять. Лазерные принтеры не являются исключением. Все они имеют панели управления с несколькими клавишами управления и жидкокристаллическим индикатором, отражающим состояние принтера и выполняемую операцию.

Три рассматриваемых принтера очень похожи внешне, но их панели управления существенно отличаются. Наиболее удачна эта панель у HP LaserJet IIIP - она сделана компактной, а для управления используются шесть больших удобных клавиш с тщательно продуманными функциями. С их помощью легко переключить шрифт, ориентацию и формат бумаги, количество печатаемых копий и т.п.

Не так удачно сделана панель управления у Canon LBP-4. Она расположена сбоку принтера и включает в себя семь клавиш и легко читаемый ЖК- индикатор. Наименее удобно управление принтером Brother HL-4V. Основной недостаток - мембранные клавиши, которые ненадежно срабатывают и не дают пользователю возможности ясно почувствовать, нажал он клавишу или нет. Индикатор тоже расположен не слишком удачно, что снижает его читаемость.

Теперь о скорости. Когда мы говорим, что принтер работает со скоростью столько-то страниц в минуту, мы имеем в виду, что привод печати может выдавать страницы именно с этой скоростью. Эта производительность реализуется при печати многостраничных текстовых документов. Разница в скорости для принтеров на одном и том же приводе проявляется при печати графики и маленьких документов вроде писем. Здесь играет роль скорость контроллера принтера. Для текстов основная задержка - это время обработки первой страницы, для графики важна производительность и оптимальность работы контроллера: эти два фактора определяют время обработки информации.

Canon оказался быстрее своих конкурентов: он напечатал одностраничное чисто текстовое письмо за 18 секунд, в то время как HP и Brother возились с ним ровно вдвое дольше. Кстати, первую страницу Canon печатает быстрее, чем даже IBM 4029 Model 20 .и Epson ELP-4100, работающие со скоростью 6 страниц в минуту. При печати графики Canon тоже оказался впереди - даже мелькнула мысль о том, что не подражать Hewlett-Packard может быть даже полезно...

Теперь животрепещущий вопрос о стоимости. Самые дорогие из этой троицы - HP LaserJet IIIP и Brother HL-4V. Они стоят по 1900 долларов. Canon обойдется в 1685 долларов. Конечно, у разных продавцов цены будут заметно отличаться, поэтому можно поискать устраивающий вас вариант.

Но стоимость принтера - это но только его цена, но еще и стоимость эксплуатации. Понятно, что принтеры с одним и тем же типом привода печати используют одинаковые картриджи. LaserJet, Сanon и Brother используют одинаковый картридж ЕР-L, в котором объединены барабан, тонер и чистящий блок. Стоимость картриджа минимальна у Hewlett-Packard и составляет 97 долларов, у Саnon и Brother она немного выше - 102 доллара. При этом дольше всех (и немного качественнее) проработал картридж фирмы Сanon. Однако гарантированная емкость картриджа одинакова у всех фирм (3500 страниц текста), поэтому стоимость печати страницы тоже можно считать одинаковой и равной 2,9 цента. Кроме того, всегда можно использовать картридж EP-L любой фирмы. Еще можно сэкономить деньги, заправив использованный картридж. но без существенной потери качества это можно делать только один раз. На Западе есть много фирм, специализирующихся на полном восстановлении картриджей и продающих их дешевле. Причем их качество практически такое же, как и у новых. Теперь такие фирмы есть и в СНГ (например, "Тектрон").

Документация - полезное дополнение, позволяющее решить возникающие при эксплуатации проблемы, не обращаясь в сервисную службу. Самая лучшая документация оказалась у LaserJet, похуже у Canon и Brother.

Если оценивать эти принтеры в целом, то основными достоинствами Brother HL-4V нужно признать полную эмуляцию языка PCL-5 и возможность печати изображений с 64 оттенками серого. Еще одно ценное свойство - возможность работать на одном принтере одновременно двум пользователям. Один подключает свой компьютер к параллельному порту, другой - к последовательному. Его главный недостаток - неудобная панель управления. Саnon LВР-4 Plus отличается удачным языком описания страниц, что в комплексе с хорошей электроникой этого аппарата дает наиболее высокую скорость печати. Недостаток - отсутствие эмуляции LaserJet. Главные достоинства Hewlett- Packard LaserJet IIIP, на наш взгляд, заключены в просчете использования и гарантии соблюдения стандартов. Это хороший принтер для непрофессионалов. Конечно, солидность фирмы тоже может играть некоторую роль при покупке. И еще то, что почти все покупают именно HP. Недостаток - отсутствие встроенной эмуляция матричных принтеров. Всем трём принтерам свойствен еще один общий недостаток - малая емкость подающего лотка.

Epson ELP-4100 ,IBM 4029 Model 20, SHARP JX-9500E.

Эти три принтера имеют приводы со скоростью печати 6 страниц в минуту. Привод для Epson был разработан совместно фирмами Ricoh и Ерson. для IBM - маленькой фирмой Lехmark из Кентукки (IBM владеет 10'% акций этой фирмы). Фактически эта же фирма разработала н сам принтер. Привод Lexmark позволяет  "по-честному" получить  разрешение 600 dpi, что и было сделано в старших моделях лазерных  принтеров IBM.

Так как все приводы различны, эти принтеры имеют совершенно разную компоновку. Самый большой из них - Epson - его размеры 45x55 см. Поменьше IBM - 35x52 см. а самый компактный - Sharp. Его размеры составляют всего лишь 34х36 см.

Еще одно различие состоит в конструкции картриджа. Epson и Sharp имеют раздельно заменяемые барабан и кассету с тонером. IBM использует единый картридж, что удобнее, но дороже.

Качество печати этих принтеров столь же высокое. как и у трех предыдущих. Оно немного хуже у Sharp JX-95OOE, так как этот принтер не использует  технологию улучшения разрешения. Кроме того, этот принтер первые несколько страниц после смены тонера печатает с белыми пятнами и полосами, но эта проблема очень скоро исчезает сама собой.

Все эти принтеры эмулируют LaserJet II , вдобавок к этому IBM эмулирует матричные принтеры (конечно же, IBM!). Можно дополнительно приобрести кассету с эмулятором языка PCL-5. Epson дополнительно поддерживает работу в режиме матричного принтера (конечно же, Epson!) и старых лазерных принтеров Epson серии GQ. Sharp обладает наиболее широким выбором эмулируемых принтеров. Кроме LaserJet он включает матричные принтеры Epson FX-8O, IBM Proprinter и IBM Graphics Printer, a также Diablo-63O.

Epson и IBM имеют ту же возможность, что и Brother, - одновременное использование двух портов для работы двух пользователей одновременно.

Наиболее удачна панель управления у IBM 4029. Восемь удобных управляющих клавиш, непосредственно вызывающих режимы настройки конкретных параметров, и контрастный индикатор позволяют легко управлять вашим принтером. Sharp и Epson имеют менее удобные мембранные клавиши, но их ЖК -индикаторы легко читаются и отражают всю необходимую информацию. У Epson предусмотрен дополнительный индикатор, предупреждающий о том, что заканчивается тонер и пора приготовить сменный картридж.

Из этих принтеров самый скоростной - Sharp JХ-9500Е. Он печатает первую страницу всего за 16 секунд. IBM тратит на это 20 секунд, а Epson - 21. Скорость печати графики выше всего тоже у Sharp; почти без отрыва идет IBM. Фирма IBM предусмотрела одну полезную и необычную возможность повышения производительности: за 950 долларов можно превратить принтер IBM 4029 Model 20 в IBM 4029 Model 30 со скоростью печати 10 страниц в минуту.

Ну и наконец, о цене этих машин. Фирма Epson всегда славилась приемлемыми ценами на свои принтеры, не подкачала она и с моделью EPL-4100. Это самый дешевый принтер из пяти рассматриваемых моделей с улучшением разрешения. Он стоит всего полторы тысячи долларов. Но в нашей стране, как я уже говорил. можно найти их еще дешевле. IBM 4029 Model 20 оказался самым дорогим в нашем обзоре - он тянет на 2250 долларов. Ну, а самый дешевый из всех - конечно,  Sharp JX-9500E. Он обойдется вам примерно в 1200 долларов.

Стоимость печати немного выше для IBM, чем для Epson и составляет соответственно 2,4 и 1,9 цента на страницу. Значительно дешевле печать на Sharp - прежде всего благодаря большому ресурсу тонера и возможности повторного использования тонера, попавшего в контейнер чистящего блока - одна страница обойдется всего в 0.7 цента.

С IBM приходит хорошая документация. В ней подробно описаны все аспекты работы принтера и его эксплуатации. Два других принтера имеют не столь детальную документацию, но она вполне достаточна для нормальной работы.

Лучшим принтером из всех шести оказался IBM 4029 Model 20. Он имеет наилучшее сочетание скорости, качества, возможностей работы с разными типами бумаги, хороший набор эмуляторов и дополнительных примочек и даже позволяет увеличить скорость печати, если когда-нибудь возникнет такая необходимость. Пожалуй, единственный недостаток принтера IBM 4029 Model 20 - высокая цена. Epson тоже оказался отличным принтером, он достаточно быстро работает и имеет хорошую Цену. Однако стандартный объем оперативной памяти составляет всего 512 Кбайт, что недостаточно для нормальной работы. Sharp выпадает из всей этой компании, так как не использует технологию улучшения качества печати. Однако он выглядит хорошей альтернативой для офисных применений и недорогих издательских систем. В этом принтере подкупают высокая скорость печати, компактность, очень низкая стоимость эксплуатации, использование большого подающего лотка и невысокая цена. Недостатками являются небольшая оперативная память (512 Кбайт) и немного худшее качество печати по сравнению с принтерами с улучшением качества.

Что выбрать из них ?

Для офиса отлично подойдут принтеры НР, Sharp и IBM. Они просты в работе и имеют приемлемые качество и скорость печати, кроме того, два последних имеют большой ежемесячный ресурс печати, поэтому лучше подходят для больших контор и могут быть рекомендованы для использования в качестве сетевых принтеров.

Принтер Brother представляется наиболее грамотным выбором для настольных издательств, так как он позволяет печатать очень качественные полутоновые изображения. Кроме Brother, для DТР хорошо подходит Canon - в этой области скорость печати особенно важна (так как используется много графики). а практически все издательские пакеты поддерживают этот принтер.

Если ориентироваться на качество, то лучшим выбором будет, безусловно, IBM 4029. Наилучшим сочетанием цены и потребительских качеств обладает принтер Epson ELP-4100. Наилучшей ценой и отличной стоимостью эксплуатации обладает Sharp JX-9500E. Самый стандартный выбор - Hewlett-Packard LaserJet IIIP.

3.2. Струйные принтеры.

Изображение реальной жизни.

Печать цветных фотографических изображений с использованием компьютерных технологий больше не является прерогативой сублимационных цветных печатных машин за 5000 долларов. За последнюю пару лет такие принтеры как Epson Stylus Colour и DeskJet SSOC фирмы Hewlett Packard показали, на что они способны.

Они обладают разрешением от 600 до 720 dpi (точек на дюйм) и при использовании специальной глянцевой бумаги копии изображений получаются живыми и четкими, а стоят сравнительно недорого.

И, тем не менее, Hewlett Packard работает над развитием технологии своих струйных принтеров и особенно над улучшением качества фотографической печати на обычной бумаге. Это еще больше удешевило бы печать для тысяч людей, которые заинтересованы в получении высококачественных отпечатков на своих персональных компьютерах после сканирования изображений или загрузки их с компакт-дисков.

Новая система печати, применяемая компанией, называется RealLife Imaging System. Это обобщенное название для нескольких работающих совместно ключевых технологий. Некоторые из них уже давно существовали, а другие являются новыми.

- Черные чернила на основе пигмента. Новые черные чернила, разработанные фирмой HP, содержат мельчайшие частицы пигмента, подобные частицам тонера в лазерных принтерах. Они оседают на самой поверхности бумаги и, уменьшая глубину проникновения жидких чернил в бумагу, создают более плотный и твердый слой черного цвета.

- Улучшенные цветные чернила. В отличие от черных чернил на основе пигмента, цветные чернила должны быть на основе красителя. Одним из основных требований является их хорошее смешивание для создания оттенков цвета. А чернила на основе пигмента смешиваются плохо.

- Технология улучшения разрешения (Resolution Enhancement Technology, REt). Это одна из самых первых технологий, и она была введена еще на LaserJet 111. REt заменяет отдельные точки печати на некие матричные области и при необходимости изменяет их размеры. В результате получаются более плавные кривые и линии с менее зазубренными краями. Эта технология особенно хороша для улучшения качества текстовой печати. Многие принтеры, изготовители которых заявляют, что они печатают с разрешением 600 dpi, на самом деле имеют разрешение 300 dpi и используют подобную технику для увеличения видимого разрешения печати.

- Технология улучшения цветного разрешения (Colour REt, C-REt). Она представляет собой развитие системы REt и применяется ко множеству точек в цветной

ячейке печати. Изменяя размер цветных точек, которые и образуют конкретный пиксел, HP заявляет, что может производить более широкий спектр цветов и более плавные переходы между ними.

- ColorSmart. Это, так сказать, 'умное" средство, используемое в последних принтерах HP DeskJet, которые анализируют содержимое цветной .страницы и автоматически выбирают ту из технологий улучшения качества печати, которая лучше всего подходит к каждому конкретному элементу изображения. Метод различает такие элементы изображения как текст, линии, равномерную закраску (как в диаграммах) и фотографии.

- Технология улучшения фотографического разрешения (Photo-REt). Это новая технология, в которой для улучшения фотографического воспроизведения используется специальный картридж для чернил. Скоро она начнет применяться в принтере DeskJet 690С.

Шестицветный принтер.

Одной из главных проблем при воспроизведении фотографических изображений на струйном принтере является применение светлых цветов. Светлый цвет не должен означать использование меньшего количества чернил. Если вы хотите получить живой светлый цвет, то вам нужно столько же чернил, как и для насыщенного темного цвета. До сих пор на струйных принтерах достичь этого было трудно, так как набор цветов, который обеспечивает четырехцветный процесс печати - синий, красный, желтый и черный (обозначаемый иногда CMYK по буквам, входящим в английские названия этих цветов), - может оказаться темнее, чем цвета на фотографии.

Единственным способом получения светлых цветов с помощью этих чернил является, так сказать, разбавление белым цветом бумаги. При таком процессе, конечно, уменьшается и насыщенность. Для снятия этого ограничения разработана новая система с использованием дополнительных чернил светлых тонов.

Система Photo-REt работает со специальным фото- картриджем, которым заменяют картридж с черными чернилами при печати фотографий на принтере DeskJet 690С. Он устанавливается вместе с обычным трехцветным картриджем и тоже содержит чернила трех различных цветов: черный на основе пигмента и два цветных на основе красителя. Эти цветные чернила соответствуют светлым тонам голубого и красного цветов, которые обычно используются при цветной печати по методу CMYK. Светлые чернила содержат меньшее количество красителя и помогают воспроизводить более насыщенные светлые цвета.  Это идеально подходит для печати фона неба, часто встречающегося в семенных фотографиях.

Программное обеспечение принтера определяет, какой цвет используется для любой области изображения. При установлением фото картридже DeskJet 690С печатает в шести цветах - голубом, красном, желтом, светло-голубом, светло красном и черном. Однако у фото картриджа есть и другое преимущество - струя чернил у его тоньше, чем у обычного картриджа. Использование более тонкой струи означает, что получаются более маленькие, почти невидимые точки, которые в свою очередь создают меньшую зернистость на принтере DeskJet 590С

Необходимость замены картриджей, конечно, не очень удобна, но печать фотографий составляет только небольшую долю типичных использований струнного принтера. Возможно, мы станем свидетелями использования в DeskJet трех печатных головок или картриджа с пятью цветными чернилами. Это было бы в традиции развития цветной печати в струйных принтерах DeskJet: первое семейство цветных принтеров требовало замены картриджей. Следующее поколение при помощи двойных картриджей уже использовало цвет в качестве стандарта.

Система PtotoREt создана для работы со всеми типами бумаги, используемыми в настоящее время в принтерах

DeskJet. HP работает над созданием таких печатных устройств, которым уже не потребуется покрывать бумагу специальным глянцем, чтобы получать печать почти фотографического качества. При использовании техники Photo REt нет необходимости нанесения большего количества чернил, поэтому не должно возникнуть дополнительных проблем с тем, что бумага будет заминаться.

Конечно, все это теоретические рассуждения, так как первый принтер с использованием системы Photo REt еще только должен появиться. Однако, если эта техника оправдает надежды, то на DeskJet мы получим более качественную и но зависящую от типа бумаги фотографическую репродукцию.

Только пять компаний в мире имеют собственные технологии в области струйной печати. Саймон Вильяме (Simon Williams) тестировал и сравнивал различные модели струйных принтеров этих компаний.

Сейчас самое многочисленное семейство принтеров - струйные принтеры, но только пять компаний во всем мире имеют собственные технологии их производства. Все остальные принтеры являются лишь продуктом, произведенным по лицензии одной из этих пяти фирм. Салон, Epson, Hewlett Packard, Lexmark и Olivetti - это и есть те пять фирм-производителей, которые связаны между собой и производят различные детали не только для себя, но и для партнеров.

Все, кроме Epson, используют термический способ выпрыскивания чернил, разработанный компанией Canon. Данная технология основана на нагреве чернил до температуры кипения. Кипящие чернила занимают больший объем. Внутри головки за счет этого создается повышенное давление и чернила выбрасываются через специальные сопла на бумагу. Этот процесс повторяется много раз в секунду, обеспечивая выбросы чернил каждого из четырех основных цветов. Таким образом происходит цветная печать.

В принтерах фирмы Epson для достижения тех же целей используется пьезоэлектрический элемент, который активируется импульсами электрического тока. Под его действием элемент расширяется и чисто механическим путем выдавливает чернила через сопла. Фирма утверждает, что такой путь намного более надежен, причем за счет отсутствия термических воздействий увеличивается срок службы как головки принтера, так и всей конструкции. Кроме того, этот способ более дешев - поэтому принтеры Epson отличаются невысокой ценой. В связи с тем что четыре из пяти компаний используют одинаковую технологию цветной струйной печати, вы наверняка заметите сходство в качестве изображения на бумаге. Принципиальные различия этих принтеров лишь в том, что прилагается к ним. Каждый из производителей стремится предложить что-нибудь особенное. Это может быть низкая цена, хорошее программное обеспечение в дополнение к принтеру, высокая скорость или же высокое разрешение. Каждый производитель стремится по-своему привлечь к себе потенциальных покупателей.

Мы взяли по одной новой модели принтера каждой из фирм и протестировали на предмет качества и скорости печати. Устройства тестировались как на стандартном разрешении в ЗООхЗ6О точек на дюйм, так и на пределе их качества - в 600х720 точек на дюйм. Стоимость учитывалась как для черно-белых с возможностью цветной печати, так и для полностью цветных принтеров.

Canon BJC-610.

Canon BJC-610 - последняя модель из серии Canon BJC-600, которые были представлены в прошлом нашем обзоре. Главное различие между двумя принтерами, построенными по одной технологии, конечно, разрешающая способность (принято говорить "разрешение"). В этом классе машин цветной печати по разрешающей способности бесспорно лидировал Epson, который на специальной бумаге мог печатать с плотностью 720 точек на дюйм как по вертикали, так и по горизонтали.

Canon BJC-610 - довольно широкий, но небольшой принтер. Когда его выдвижной приемный лоток закрыт. Canon BJC-610 занимает очень немного места на рабочем столе. Однако подающий лоток, к сожалению, жестко зафиксирован под углом 45 градусов. Было бы гораздо удобнее, если бы его можно было при необходимости ставить вертикально.

Бумага на протяжении всего пути до выхода из принтера изгибается лишь на небольшой угол (примерно в 45 градусов). Выходной лоток не имеет направляющих и только отделяет отпечатанные листы от поверхности стола. В связи с этим они могут ложиться неровно. Поднимите верхнюю крышку, и вы увидите простой механизм, который Canon использует на протяжении последних трех лет. В нем предусмотрены раздельные резервуары для чернил четырех цветов - голубого, малинового. желтого и черного. Все эти резервуары помещены в печатающую головку и закреплены держателем. Причем картридж для черных чернил примерно в два раза больше каждого из трех остальных по объему. Этот принтер имеет гораздо больше управляющих кнопок на верхней панели, нежели большинство других Windows принтеров. С помощью этих кнопок вы можете прямо с управляющей панели задавать подачу бумаги а также запускать процесс очистки головки. Те же действия вы можете

выполнять и из поставляемого с принтером программного обеспечения. На панели имеются индикаторы - Power, On- Line, Paper Туре, а также специальный индикатор процесса очистки головки.

Содержание печатающей головки в чистоте - это важное условие для нормальной работы устройств струйной печати. Но Canon BJC-610 тратит слишком много времени на проверку чистоты головки. За время тестирования головка проверялась в среднем два-три раза при печати каждой страницы.

Основное управление Canon BJC-610 ведется из Microsoft Windows Print System (WPS). WPS поставляется в комплекте на трех флоппи-дисках. В комплект также входит утилита для печати из-под DOS (для тех, кто не использует Windows). WPS работает хорошо, автоматически определяя причины различных неисправностей и показывая картинки помощи для их разрешения.

WPS предупреждает о том, что в картридже остается мало чернил. Когда головка нуждается в полной чистке, WPS своевременно предупредит вас и об этом. Типы бумаги, качество печати настраиваются в программном обеспечении очень легко и удобно. Canon не предусматривает процедуры деинсталляции WPS, поэтому вам прийдется изрядно порыться в недрах Windows и DOS, если нужно будет, например, переставить принтер с вашего PC.

Тесты на скорость показали большой разброс результатов у этого принтера. В результате выяснилось, что Canon ВJC-610 имеет очень высокую производительность в графике, опережая всех остальных представителей этого класса машин. Высока скорость печати векторных изображений и растровой графики. Но когда мы перешли к тестам в текстовом режиме, принтер показал себя не слишком хорошо. При многостраничной печати он оказался медлительнее некоторых других машин в пять раз.

Качество печати различно и зависит от того, что распечатывается. Конечно, текстовая печать выглядит очень качественно, и черный цвет ложится на бумагу довольно плотно, но графические распечатки не были столь хорошо сбалансированы. Печать из Corel на обычную бумагу привела к появлению множества чрезмерно жирных точек в изображении. Также это проявлялось и при печати презентационной графики, причем здесь

появились еще и заметные полосы на изображении. Печать на специальной бумаге для струйных принтеров оказалась лучше, а распечатка на дорогой бумаге была довольно белесой. Цвета, по сравнению с оригинальным изображением, оказались слишком

блеклыми. Стоимость Canon B.IC-610 - самая низкая из тех, что мы видели в этом семействе, в основном из-за его конструкции, которая не требует вместе с чернильными резервуарами заменять и саму печатающую головку, которая стоит довольно дорого. Достаточно только заправить картридж новыми чернилами, и можно снова работать. Себестоимость черно-белой печати на Canon BJC-610 равняется в среднем 2.25 цента, а цветной (при 80% заполнении листа) - 45 центов за страницу.

Примечание:

WPS — это не GDI.

Microsoft и множество производителей принтеров, которые выбрали Microsoft Windows Print System, уверяют, что эта система отличается от Graphical Device Interface (GDI). GDI, который используется MS/HP/Canon, значительно слабее по своим возможностям. Хотя между этими двумя системами есть много общего, Microsoft Windows Print System имеет несколько важных преимуществ.

Преимущества: Раздельные картриджи для каждого цвета. Хорошо выполнена панель управления.

Недостатки: Скорость печати не всегда высокая. Слишком чувствительный к толщине бумаги.

Epson Stylus Color Pro.

Этот принтер довольно большой. Он даже больше, чем некоторые лазерные принтеры, следовательно, он основательно поубавит свободного места на вашем рабочем столе. Epson Stylus Color Pro выглядит как ранние большие HP DeskJet, в которых входной лоток для бумаги располагался на передней части принтера, а отпечатанные листы складывались в лоток прямо над ним. В Epson выходной лоток образует крышка входного лотка, расположенного внизу. Входной лоток рассчитан на 100 листов - поэтому в больших офисах надо постоянно уделять внимание наличию чистых листов в принтере и убирать из него отпечатанные.

Под верхней панелью находятся двойные печатающие головки с пьезоэлектрическими элементами. Это довольно крупные детали, и для уменьшения инерционности они выполнены из пластика. В печатающие головки вставляются два картриджа — черно-белый и картридж с чернилами основных цветов. Это не так удобно, как использование отдельного картриджа для каждого цвета, но если вам не нравится менять картриджи слишком часто, то это как раз для вас.

Панель управления расположена на верхней части корпуса справа от печатающего механизма и выглядит как в старых матричных принтерах. На ней имеются индикаторы встроенных шрифтов, кнопки управления печатью и подачей бумаги.

Включатель питания тоже находится на этой панели, в то время как разъемы питания и параллельного порта находятся на задней стенке принтера.

Несмотря на совместимость этой модели с предыдущими, большинство пользователей наверняка будут подключать Stylus Pro через драйвер для Win95, который входит в стандартную поставку и не использует Windows Print System. Драйвер устанавливается быстро и легко. При этом нигде не упоминается, что драйвер рассчитан на работу под Windows95. В описании об этом также нигде не сказано. Мы скачали свежую версию драйвера с WWW-сервера фирмы Epson. Она была предназначена уже специально для Windows95.

Вам не надо будет постоянно проверять наличие чернил, так как картриджи этого принтера рассчитаны на 840 черно-белых и 670 цветных отпечатков.

Качество печати Stylus Pro на гладкой бумаге было не таким высоким, как у предыдущих моделей семейства Stylus. Черный текст не слишком насыщен, и на нем заметны полосы. Цвета также ложатся не совсем плотно. Отпечатки выглядели примерно как у струйных принтеров, выпущенных несколько лет назад (еще до того, как появились пигментные чернила). Тесты проводились с установками для печати с разрешением 360 точек на дюйм на гладкой плотной бумаге.

Когда же мы стали тестировать устройство на специальной бумаге Epson для 360 dpi, качество заметно улучшилось. Распечатки текста стали чистыми и плотными, полосы исчезли. При использовании глянцевой бумаги HP графическая печать стала намного более качественной чем на Canon, цветопередача сильно улучшилась.

Скорость печати менялась от теста к тесту. Тестовые распечатки в режиме текста выполнялись быстрее, чем на Canon, но медленнее, чем на HP.

Печать растровой графики также не отличалась высокой скоростью, но при тесте на векторные изображения Stylus Pro печатал практически с той же скоростью, что и остальные принтеры данного обзора.

Замена картриджей в Stylus Pro - довольно дорогостоящая процедура по сравнению с другими представленными здесь принтерами, но зато картриджей в нем хватает надолго. Цветная печать по стоимости сравнима с печатью на других машинах, но стоимость черно- белой печати сравнительно высока. Глядя на результаты, продемонстрированные этим принтером, так и хочется спросить, почему же он такой большой? Он не намного быстрее и печатает не намного качественнее, чем другие, менее громоздкие устройства.

Он не далеко ушел вперед от ранних модификаций Stylus, но для некоторых офисных нужд это, возможно, лучший выбор.

Итак, Stylus Pro - это разновидность больших «офисных» принтеров с приемлемым качеством печати. По сравнению с другими принтерами вы, должны будете уделять больше внимания качеству бумаги. Наши тесты показали, что, возможно, Epson остался позади в области струйных технологий, так как Hewlett Packard и Lexmark уже используют пигментные чернила (которые значительно улучшают плотность печати и цветопередачу) в своих устройствах. На качественной бумаге показаны очень хорошие результаты, а большая емкость картриджей позволит вам долгое время не беспокоиться об их замене.

Примечание:

Да здравствует Escape!

Командный язык Е5С/Р2 - это упрощенная версия Hewlett Packard PCL или Adobe PostScript. Серия двух- или трех- символьных команд. начинающихся с ESC, позволяетуправлять подачей страниц. Принтеры Stylus распознают команды, аналогичные командам большинства матричных принтеров.

Преимущества: Прост при установки, большая вместимость картриджей.

Недостатки: Слишком велик для принтера, печатающего в формате А4.

Hewlett Packard DeskJet 870Cxi.

Как и Epson Stylus Color Pro, DeskJet 870Cxi - большой принтер. Но, за счет более продуманной конструкции он занимает меньше места на столе. Сверху DeskJet 870Cxi имеет поднимающуюся крышку, которая закрывает картриджи. Если вы ее поднимете, картриджи переместятся в центр и доступ к ним станет легче. Кнопки управления питанием и подачей бумаги расположены спереди. На задней стенке принтера имеются гнезда для параллельного порта и под разъем Appletalk.

Как и в большинстве моделей DeskJet, в DeskJet 870Cxi подающий лоток расположен параллельно поверхности стола с передней стороны. Бумага поступает в печатающий механизм (расположенный вертикально), поворачивается на 180 градусов и на некоторое время ложится на специальные планки над входным лотком. Эти планки позволяют листу немного подсохнуть, прежде чем он ляжет на уже отпечатанные листы.

Программное обеспечение под Windows устанавливается так же, как и во всех других принтерах. Поддержка работы под DOS зависит от конкретного приложения. Однако если приложение не обеспечивает прямой поддержки, возможно использование специальной "панели управления для DeskJet".

Поддержка шрифтов для DeskJet 870Cxi выполнена отлично. SmartFont имеет поддержку 125 TrueType шрифтов, которые могут быть установлены по мере необходимости. Там имеются шрифты на любой вкус, в том числе дисплейные и шрифты общего назначения.

Пожалуй, единственное, что плохо документировано в 870Cxi, так это то, что его максимальное разрешение составляет лишь 600х300 точек на дюйм при цветной печати. Это не позволяет воспроизводить изображение с фотографическим качеством, как это делают некоторые другие принтеры. Так же не предусмотрено непосредственного управления разрешением. Вы можете только указывать тип бумаги и качество печати, а HP драйвер сам установит разрешение. В драйвере о разрешении вообще нигде не упоминается.

Текстовая печать очень качественна. Цвета ярче, чем у других принтеров этого класса. Единственное замечание, что при печати на обычной бумаге вокруг символов имелись незначительные потеки. А при печати на высококачественной бумаге для струйных принтеров символы казались чуть-чуть расплывчатыми.

Как и в двух рассмотренных ранее принтерах, параметры печати в графике меняются в зависимости от того, что именно распечатывается. Печать картинки «Девушка в соломенной шляпе» на обычной бумаге показала хорошее качество, но при печати с высоким разрешением картинка получилась слишком темной. Рисунок на юбке девушки практически полностью пропал. Цвета на глянцевой бумаге получились лучше, чем на бумаге для струнных принтеров, но все же темнее, чем на оригинале. Вое эти результаты были получены при включенном Image Color Matching (ICМ) в автоматическом режиме.

Cкорость печати у DeskJet 870Схi в среднем выше, чем у других принтеров этого обзора. Однако на специфических тестах, таких как печать растровых изображений, DeskJet 870Схi оказался немного медленнее Canon. А при печати из CorelDRAW ! медленнее Canon и Epson. Похоже на то, что программы Corel никогда не будут работать на HP быстро - слишком уж длительное время мы наблюдаем низкую эффективность этого сочетания.

При работе на DeskJet 870Схi вам придется больше тратить на бумагу, чем с Canon и Epson. Стоимость одного листа (закрашивание 80 процентов его поверхности) при черно-белой печати составит около 4.5 центов за лист, и примерно 60 центов при цветной печати. Емкость цветных картриджей у DeskJet 870Схi на 25 процентов больше, чем у Canon.

Итак, это очередной хороший принтер от HP, но, в отличие от предыдущих моделей, он не является лучшим среди равных. Он печатает быстро, но не всегда хорошо передает цветовую гамму даже на качественной бумаге. Для небольшого офиса этот цветной принтер окажется неплохим выбором, хотя ближайший конкурент Canon BJC-610 — также весьма неплох для этих целей.

Примечание:

FontSmart

Если вы используете сотни различных шрифтов под Windows, FonGmart поможет всегда держать их в полном порядке. Вы сможете не только просматривать шрифты перед их использованием, но и устанавливать и удалять их, как вам этого захочется.

Преимущества: Быстрая печать текста. Яркие цвета. Удобно меняются картриджи.

Недостатки: Иногда ощущается избыточность количества чернил при печати. Ненадежная крышка выходного лотка.

Lexmark Color Jetprinter 2050.

Не удовлетворившись своим "изогнутым" WinWriter, фирма Lexmark разработала принтер с еще более округлым корпусом. Речь идет о Color Jetprinter 2050. Этот меньший «собрат» Color Jetprinter 2070 поддерживает многие его возможности. Главное отличие состоит в уменьшенной печатающей головке на Color Jetpnnter 2050, следствием чего стала его меньшая производительность и приблизительно на 100 долларов меньшая стоимость по сравнению с 2070.

Принтер имеет округлую переднюю панель, которая, откидываясь, открывает доступ к картриджу. При открытой панели картридж перемещается на середину печатающего механизма (нормальное его положение - в край ней правой части механизма).

Подающий лоток располагается на задней стенке принтера почти вертикально. Бумага из него поступает в печатающий механизм и, пройдя его, подается на выдвижной лоток для отпечатанных листов. Лоток сделан лучше, чем на Canon BJC610. Кроме того, он более прочен.

Аппаратное управление принтером состоит из одной- единственной кнопки питания и индикатора на верхней части корпуса. На задней стенке находятся разъемы для питания и под кабель параллельного порта. Это все, что касается механики Lexmark Color Jetprinter 2050. Основное управление принтером ведется из поставляемого к нему программного обеспечения.

Программы управления - это разновидность Windows Print System от Lexmark.

В них входит приложение типа "монитора" с голосовыми функциями сообщения выдаются в начале и в конце печати, а также при наличии ошибок. Программное обеспечение легко установить и настроить. Оно включает- в себя некоторые полезные возможности, такие как графический индикатор количества чернил в каждом из картриджей.

Мы и до этого сталкивались с аналогичными программами, но Lexmark Workshop самая всесторонне продуманная и "принтер - ориентированная" из них. Она включает в себя шесть приложений - Photoimpression, Labels Unlimited и три специализированные утилиты от Monotype: GreetingCardMaker, CertificateMaker и TShirtMaker, а также Comic Creator. Это забавная программа в противовес деловым. которая включает тысячи полноцветных картинок, она служит прекрасным дополнением к цветному струйному принтеру.

Поставляя все это с целью разнообразить работу с принтером, Lexmark тем временем включила только один TrueType шрифт, да и тот, можно сказать, случайно, так как он поставляется вместе с Comic Creator. Конечно, про граммы управления включают в себя эмулятор, который позволит вам использовать принтер из-под DOS. Но это в случае если DOS запущен из-под Windows в качестве приложения.

Качество печати довольно приличное, но при этом принтер стоит приблизительно на 200 долларов дешевле, чем предыдущие три. Как и Hewlett Packard, Lexmark разработала свои чернила на пигментной основе, которые улучшают плотность и качество цветов по сравнению со старыми разновидностями чернил.

Печать текста качественная и точная, однако чисто желтый текст кажется немного мутным.

Для такой небольшой стоимости этого принтера печать в графике выглядит весьма прилично. При максимальном разрешении в 600 точек на дюйм с заданным фотографическим качеством печать получилась очень качественной. Но опять же, печать чисто желтым цветом оказалась слегка расплывчатой.

Скорость печати не слишком велика по сравнению с предыдущими тремя принтерами, так как в 2050 не используется двойная печатающая головка, как в 2070. Тем не менее, для векторной графики скорость оказалась на хорошем уровне.

Низкая стоимость Lexmark Color Jetprinter 2050 дает ему приличную "фору" перед остальными принтерами обзора.

Но вот емкость цветных картриджей слишком мала и оставляет желать лучшего (всего около 300 страниц с 5% заполнением). Малая емкость цветных картриджей могла бы быть скомпенсирована большой емкостью "черно-белого", если бы он не стоил целых 45 долларов.

Итак, это очень хороший принтер за очень небольшие деньги, однако высокая стоимость расходных материалов делает его не таким уж дешевым, как это может показаться с первого взгляда. Уплатив при покупке небольшие деньги, вы все же получите широкий спектр возможностей и программ, которых нет даже у владельцев дорогих принтеров этого класса.

Примечание:

TShirt

Нет ничего особенного в том, что с новыми Lexrnark поставляются образцы карточек и бланков с инструкциями по их печати. Вы сами сможете создать личную карточку.

Преимущества: Небольшой 600 dpi-принтер. Очень хорошо подобранное програмное обеспечение и его возможности.

Недостатки: Большие расходы на эксплуатацию.

Olivetti JP-470.

Если ранние Olivetti JP можно было сравнить разве что с хлебницей, то JP-470 больше напоминает печатную машинку. Бумага поступает в печатающий механизм через лоток, расположенный точно по центру корпуса. Отпечатанные листы подаются на встроенный лоток, расположенный прямо над бумагоприемником. Отдельные листы могут также подаваться и из приемника, расположенного на задней части корпуса. На задней панели также располагаются разъемы параллельного и последовательного порта, последний можно использовать по желанию.

Над лотками располагается ряд из семи кнопок и восьми индикаторов. Кнопки управления типом бумаги и качеством печати очевидно полезны, но большинство пользователей предпочитают управлять этими параметрами принтера из программного обеспечения под Windows, поставляемого вместе с Olivetti JP-470.

Подключение принтера к машине под Windows95 происходит без каких-либо проблем, так как Olivetti JP-470 совместим со стандартом plug-and-play. А прилагаемый к принтеру диск с драйверами даст вам возможность комфортной работы. Драйвер полностью поддерживает все возможности машины, вам не понадобится Windows Printing System. Это означает, что вы сможете работать с принтером из-под DOS, так как он эмулирует PCL 3 Laser-let и IBM Proprinter.

Высокая скорость печати дает этому принтеру большое преимущество перед другими. Результаты по скорости черно-белой печати были превзойдены только Hewlett Packard DeskJet - несравнимо более дорогим принтером.

Комплексные тесты по печати графики (такие как печать векторных изображений) показали скорость выше, чем у других рассмотренных здесь машин, за исключением Canon BJC-610. Так что если ваша цель - скорость, Olivetti JP470 - это один из лучших вариантов.

Качество печати - это отдельный разговор. Печать в черно-белом режиме качественна, но не так отчетлива, как у Hewlett Packard и Lexmark. В цветном режиме эта машина сильно проигрывает по качеству остальным, так как использует только три цвета. Имеется возможность снятия черной печатающей головки, а для ее

хранения в комплект входит специальное устройство.

Хотя черный цвет в случае использования цветного картриджа составляется из 3 основных цветов, его качество получается приемлемым. Конечно, он никогда не будет так хорош, как в случае использования отдельного черного картриджа, вы не будете сильно разочарованы черно-белой составляющей на цветных распечатках. Печать текста по качеству оказалась одинаковой как на специальной, так и на обычной бумаге. Что же касается графики, то на специальной глянцевой бумаге она выглядела несколько лучше. По нашему мнению, для этого устройства лучше всего подойдет специальная бумага для струйных принтеров. За счет этого вы получите низкую стоимость отпечатков при том же качестве. Расчет расходов на эксплуатацию Olivetti JP-470 более сложен за счет особенностей использования головок и картриджей. Вы можете купить головку с двумя заправочными емкостями за 72 доллара (пара емкостей стоит около 20 долларов). После использования семи таких емкостей необходимо менять печатающую головку. Мы оценивали стоимость одного листа при черно-белой печати из расчета использования в среднем более семи емкостей. "Гак как цветные чернила поставляются сразу в 3 цвета, расчеты по цветной печати оказались несколько проще. Приблизительно через каждые 200 цветных страниц вам надо менять весь картридж.

Получается что при небольшой стартовой цене этого принтера расходы (в особенности на цветную печать) при его эксплуатации превышают расходы на эксплуатацию любого другого принтера этого класса. Каждая цветная страница обойдется примерно в 1 доллар при 80% закраске листа.

Черно-белая печать тоже весьма разорительна, однако она лишь не намного дороже печати на Hewlett Packard.

Хотя использование JP-570 несколько дороговато, но скорость его печати этого стоит. Его основной недостаток состоит в использовании только одного картриджа. То есть если вам понадобится после черно-белой печати перейти на цветную, то прийдется менять картридж. Это может и не быть недостатком для тех, кому надо делать только цветные или только черно-белые распечатки. Однако трехцветная печать не обеспечит вам качества, которого можно добиться при четырехцветной печати. Хотя у нас есть некоторые сомнения, в следствие своей небольшой цены Olivetti JP-470 может оказаться хорошим выбором для вас.

Примечание:

Olivetti поставляет к JP-470  25 TrueType шрифтов, а также солидную подборку различных картинок. Это может пригодиться, если вам надо будет напечатать что-нибудь вроде личной эмблемы или визитки.

Преимущества: Для своего класса это очень быстрый принтер. Не требователен к качеству бумаги. Легко устанавливается.

Недостатки: Использование только одного картриджа. Трехцветная печать.

Резюме.

Когда мы начинали представлять вам эти пять принтеров, мы думали, что в них найдется мало отличий в области качества и скорости печати. На самом же деле оказалось, что различий по этим параметрам в представляемых пяти машинах намного больше.

Даже те четыре из них, которые используют термический способ выброса чернил (то есть построенные по одной технологии), отличаются по многим параметрам очень существенно. Соответственно, это отражается на их цене. Но некоторые параметры не зависят от цены. Например, Olivetti JP-470 печатает значительно быстрее, чем от него можно было бы ожидать.

Olivetti, похоже, использует свои новейшие разработки в этой модели. Хотя это и быстрый принтер, качество печати оставляет желать лучшего, особенно при цветной печати. Но смесь из трех используемых цветов в JP470 выглядит очень хорошо, и по качеству может быть сравнима с четырехцветной. К тому же, он слишком велик для тех работ, на которые ориентирован. Если у вас не слишком много денег, то вам лучше обратить внимание на Olivetti JP-470, который получил награду как самый доступный принтер такого класса.

Lexitlark Color Jetprinter 2050 - это сокращенная версия 2070, принтера с двойной головкой для скоростной печати. Поэтому производительность 2050 ниже, но качество превосходное как в текстовом режиме, так и в графическом. Поставляемое с ним программное обеспечение настолько хорошо подобрано, что в домашних условиях вы можете делать работу, которую не сможете сделать на другом принтере такого класса. Рекомендуем Lexmark Color Jetprinter 2050 как домашний принтер.

Epson выпустила большую и тяжелую новую модель Stylhs. Однако ничего существенно не изменилось по сравнению с уже выпущенными ранее моделями. Принтер достаточно быстр, качество его печати хорошее, но емкость подающего лотка слишком мала, впрочем, как и у всех рассмотренных принтеров, за исключением Canon. Вам придется тратить много времени, чтобы проверять наличие бумаги.

Canon BJC-610 превзошел предыдущие модели Canon BJC по скорости печати текста. В этом принтере очень хорошо выполнены подающий и приемный лотки. Мы были сильно удивлены такой большой разницей по производительности в текстовом и графическом режиме.

Hewlett Packard DeskJet 870Cxi дал самые высокие общие показатели, но некоторые тестовые распечатки не были такими качественными, как мы привыкли ожидать от Hewlett Packard. И тем не менее, Hewlett Packard DeskJet 870Cxi получил награду как лучший по производительности принтер в своем классе.

Термический метод струйной печати, похоже, будет основным до тех пор, пока не появится новый метод, позволяющий печатать с большей скоростью. Стоит упомянуть также и о страничном принципе печати, который до сих пор находится в стадии разработки. Принцип заключается в использовании печатающей головки размером во всю ширину листа и печати ею построчно (в современных принтерах головка имеет небольшую ширину и печатает посимвольно). Тем не менее, струйные технологии - это дешевый способ получения цветных изображений.

Если вы решили приобрести принтер в личное пользование.

Струйные аппараты для домашнего использования подходят как нельзя лучше. Они бесшумные, экологически чистые (во всяком случае, существенно чище лазерных), недорогие и имеют низкую стоимость отпечатка. Кроме того, от лазерных аппаратов их отличает возможность очень недорогой цветной печати.

Естественно, применение струйных технологий имеет свои ограничения. Струйные принтеры более медленны и более чувствительны к качеству используемой бумаги, чем лазерные аппараты. Кроме того, полученный на лазерном принтере отпечаток более устойчив к внешним воздействиям. Если вам надо печатать много и быстро, если отпечатки будут находиться на открытом воздухе или много контактировать с руками (это могут быть бланки для последующего Ручного заполнения), то вам надо все-таки приобретать лазерный аппарат. Но для подавляющего большинства домашних применений струйный принтер все-таки оптимален.

Покупая принтер сегодня, уже нет необходимости задумываться о том, где в дальнейшем приобретать к нему "расходники" - картриджи и бумагу для печати улучшенного качества. Выше рассмотрены аппараты, производимые фирмами, которые довольно давно обосновались на российском рынке и регулярно производят поставки сюда всего необходимого для поддержания работы своих аппаратов. Кроме того, торговать "расходниками" очень выгодно - принтер покупается один раз на несколько лет, а картриджи к нему - чуть ли не ежемесячно, - поэтому почти каждая фирма, торгующая принтерами, торгует и расходными материалами к ним. С этой точки зрения наименее приемлемы принтеры, использующие три (а не четыре) цвета чернил для полноцветной печати. Каждый принтер в любом случае в основном печатает текст, обычный текст "черным по белому'. Но если в аппарате установлена только триада цветных картриджей, то черный цвет будет получаться смешением чернил трех цветов. Такой "трехцветный" принтер стоит несколько дешевле, но за эту дешевизну конструкции приходится платить. Во-первых, использование трех цветных картриджей без четвертого черного приводит к удорожанию отпечатка. Во-вторых, глубокого черного цвета при этом обычно не получается. Правда, такие модели позволяют заменять трехцветный картридж на монохромный и получать возможность качественной печати документов, но тогда использование цвета станет недоступным. В-третьих, полноцветные изображения (или изображения фотографического качества, как их иногда называют) выглядят несколько хуже, так как глубокий черный цвет при использовании триады цветных картриджей не получается. Во всяком случае, именно так говорят о принтерах эксперты. Если хотите за счет своего кошелька проверить истинность этих высказываний - проверяйте. Но мы вам не советуем.

Все эти рассуждения касаются, как вы уже поняли, принтера Olivetti. На наш взгляд, его вообще включать в это тестирование не совсем корректно. JP-470 относится к совершенно другому классу, чем все остальные рассмотренные здесь принтеры. Причем это не значит, что он плох в своем классе. Например, интересно было бы сравнить его с HP DeskJet 400 или HP DeskJet 600. Но сравнения с представленным в этом обзоре более мощным (но и, естественно, более дорогим) HP DeskJet 870Cxi, эта модель никак не выдерживает, хотя и она получила неплохие оценки. А модели здесь рассмотрены действительно великолепные. Все они имеют целый ряд особенностей, о которых в обзоре только упоминается, но которые могут оказаться очень полезными и сэкономить вам много денег и еще больше времени.

А именно. В отчете о тестировании только вскользь говорилось о том, что только два принтера (Hewlett-Packard и Lexmark) имеют специально разработанные чернила на пигментной основе. А в ряде случаев это обстоятельство может быть очень и очень важным. Дело в том, что при печати на волокнистой бумаге чернила всех струйных принтеров расплываются, от чего текст приобретает очень неряшливый вид. Однако, если краситель присутствует в чернилах не в виде отдельных молекул, а в виде частиц пигмента, то чернила если и будут расплываться, то существенно меньше и текст приобретет более аккуратный вид. Кроме того изображение, полученное посредством использования пигментных чернил, существенно более устойчиво к смазыванию. Компании- изготовители обращают внимание на светоустойчивость и нетоксичность пигментных чернил. Правда, пигментами являются только черные чернила, но и это хорошо.

Еще один немаловажный момент. Компании Epson и Hewlett-Packard производят не только принтеры, но и сканеры. Причем если использовать одновременно принтер и сканер от одного производителя, то получается полноцветный струйный копир! То есть можно положить в сканер документ-оригинал и получить на принтере копию, причем без каких-либо дополнительных манипуляций с согласованием разрешения аппаратов или с калибровкой цветов! Стоимость копии будет существенно ниже, чем на любом обычном полноцветном копире.

Что касается принтера HP DeskJet, то он имеет аппаратную реализацию технологии HP Real-Life, которая представляет собой сочетание и дальнейшее развитие двух известных технологий - HP ColorSmart и HP C-REt. Первая из них упрощает получение цветных изображений. Принтер может сам определять, что печатается в данный момент - текст, графика или полноцветное изображение и соответственно подбирать режимы нанесения красителя. Причем эти три элемента могут сочетаться в пределах одной страницы - для каждого из них будет установлен .свой режим печати. Что приятно лично для меня, так это возможность при необходимости отключить этот режим и выполнить ручную настройку параметров печати. Технология HP C-REt проста, как все гениальное - печать в цвете происходит с физическим разрешением 300 dpi, но точки накладываются друг на друга на манер рыбьей чешуи, а в результате повышается разрешение - изображение на бумаге принимает вид, неотличимый от

печати с разрешение 600 dpi! В результате печать происходит быстрее (надо обрабатывать и передавать на принтер вчетверо меньший объем информации), может производится на обычной бумаге (физическое разрешение все-таки 300 dpi!), а обходится дешевле (и за счет экономии времени, и за счет использования обычной бумаги, и за счет более дешевых и более надежный печатающих головок).

На вопрос о преимуществах модели Epson Stylus Color Pro можно дать простой ответ - у нее самое большое физическое разрешение при печати в цвете. Качество печати с физическим разрешением в 720 dpi просто потрясает. Посмотрите на результаты работы этого принтера, и вы сразу меня поймете. Это особенно хорошо заметно на изображениях фотографического качества (особенно если они небольшого размера). И если для ваших задач печати в цвете важно разрешение, то этот аппарат - именно то, что вам нужно.

Компания Lexmark проявляет беспрецендентную активность на российском рынке, оказывая пользователям своих принтеров разнообразные виды технической поддержки. Каждый пользователь ставится на учет, ему вручается специальная пластиковая карточка, ему доставляется специальная газета со свежайшими новостями о принтерах Lexitlark и т.д. Программа управления параметрами печати ColorFine 2, поставляемая с принтером Color Jetprinter 2050, лучше всего описывается жаргонным словечком "навороченная". Она обладает достаточной интеллектуальностью для того, чтобы подобрать параметры печати в зависимости от выводимого в данный момент изображения и вместе с тем позволяет при необходимости легко осуществить ручную настройку. Кроме того, каждый струйный принтер поставляется с богатым набором программного обеспечения (Lexmark Workshop), который занимает целый CD-ROM! В комплект входят программы для работы с фотоизображениями и для создания различных печатных форм - от визитных карточек и этикеток до сертификатов и открыток.

Кроме того фирма Lexrtlark поставляет для свах принтеров не только бумагу для печати с высоким разрешением. Существует специальная бумага (Iron-On Transfers), изображение с которой может быть термическим способом перенесено на любую ткань из хлопка или хлопка с полиэфиром, что позволяет украшать футболки, свитера, фартуки и прочие вещи рисунками своей разработки. Также существует Greeting Cards - комплект заготовок для печати поздравлений (20 открыток и конверты к ним). Эти два комплекта могут использоваться не только с принтерами Lexmark. Из рассмотренных в обзоре оба комплекта подходят к Canon BJC-610, но, по заявлению фирмы Lexmark, не могут быть использованы (видимо, из соображений конкуренции) с принтерами HP DeskJet SxOCxi и Epson Stylus Color Pro.

Оценивая все это, я затрудняюсь сказать, принтер какой фирмы Hewlett-Packard, Epson или Lexmark - для российского пользователя предпочтительнее. Оцените для себя преимущества каждой модели и выберите то, что нужно именно вам.

Струйные принтеры против лазерных

Возникающие перед покупкой сомнения, какой тип принтера выбрать, лазерный или струйный, попробуйте разрешить с помощью небольших вычислений. Они позволят определить, насколько больше страниц можно отпечатать на струйном принтере до того момента, когда его цена и расходы на его эксплуатацию достигнут покупной цены лазерного принтера.

К=((ЦЛАЗЕРНОЕ-ЦСТРУЙНОЕ) / ЦКАРТРИДЖА+1) x NСТР. СТРУНОГО  - NСТР. ЛАЗЕРНОГО

где - Ц лазерное - цена лазерного принтера,

- Ц струйное - цена струйного принтера,

- Ц картриджа - цена картриджа для струйного принтера,

- N стр. струйного - количество страниц, отпечатываемых струйным принтером используя один картридж,

- N стр. лазерного - количество страниц, отпечатываемых лазерным принтером с помощью картриджа, установленного при заправке.

| Принтер | BJC-610 | Stylus Color Pro | DeskJet 870 Cxi | JetPrinter 2050 | JP-470 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость картриджа, долл. | 13 ч/б, 11 цв | 24 ч/б, 50 цв | 35 ч/б, 39 цв | 45 ч/б, 48 цв | 20 ч/б, 48 цв |
| Стоимость печати страницы 5% ч/б - 20% цв. -80% цв., центы | 12.25-11.25-45 | 2.85-10.2-40.8 | 4.95-14.4-57.75 | 3.45-19.35-77.4 | 5.1-24.3-97.35 |
| Технология | термо-струйный | пьезо-елек-трический | термо-струйный | термо-струйный | термо-струйный |
| Максимальное разрешение dpi | 720 ч/б и цв | 720 ч/б и цв | 600 ч/б, 600x300 цв | 600 ч/б и цв | 600x300 ч/б, 300 цв |
| Скорость печати стр/мин | 1.6 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Производитель механизма | Canon | Epson | Hewlett-Packard | Lexmark | Olivetty |
| Объём памяти, Kb | 60 | 64 | н/о | н/о | 32-256 |
| Эмуляция | Epson LQ, ProPrinter X24E | Ничего | Ничего | Ничего | PCL III, ProPrinter 4207/1 |
| Внутренние шрифты-другие шрифты | 6-20 | 9-нет | 14-125 | 0-1 | 7-25 |
| Интерфейс | Параллель-ный | Параллель-ный | Параллель-ный, AppleTalk | Параллель-ный | Параллель-ный, последоват. |
| Емкость подающего лотка | 100 | 100 | 150 | 150 | 120 |
| Максимальный формат бумаги | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Габариты | 365x223x 198 | 482x530x 182 | 444x396x 226 | 432x267x 305 | 385x466x 173 |
| Энергопотребление (печать-ожидание) | 20-5 Ватт | 24-14 Ватт | 22-10 Ватт | 22-10 Ватт | 22-10 Ватт |

Таблица (2)

4. Принтеры различных производителей.

Принтеры от Hewlett Packard.

Как известно, компания Hewlett-Packard является крупнейшим международным производителем контрольно-измерительной аппаратуры, компьютерной техники и периферии, медицинского оборудования, компьютерных сетей и программного обеспечения, которые пользуются большим успехом благодаря своему высокому качеству и уровню обслуживания. Среди других фирм, производящих компьютерную технику, изделия этой компании прежде всего отличает именно высочайшее качество и надежность. Во многом компания Hewlett-Packard известна также своим новаторским подходом при решении любых сложных технических проблем: будь то создание нового лазерного принтера, анализатора спектра или разработка сетевого стандарта. Стоит отметить, что, например, 40-45% европейского рынка лазерных принтеров составляют различные модели LaserJet, хотя, по сравнению с этим, успех фирмы на компьютерном рынке стран бывшего СССР выглядит куда более внушительно. Лазерные принтеры от Hewlett-Packard составляют на нем просто подавляющее большинство.

В октябре 1993 года Hewlett-Packard анонсировала две модели новых лазерных принтеров: LaserJet 4Р и LaserJet 4МР. Эти принтеры приходят на смену таким известным моделям, как LaserJet 111P и 111P PostScript. В среднем LaserJet 4Р быстрее LaserJet 111P примерно на 30%. Стоит заметить, что эти модели совместимы с другими продуктами серии LaserJet 4 (табл. 1). Обе модели принтеров имеют разрешение 600 dpi (dot per inch - точек на дюйм), скорость печати 4 страницы в минуту и используют технологии REt (Resolution Enhancement technology) и MEt (Memory Enhancement technology). В основном, они отличаются тем, что LaserJet 4МР имеет встроенную поддержку PostScript Level 2, а LaserJet 4Р допускает это только в качестве дополнительной возможности. Одно из новшеств представленных моделей состоит в том, что они могут печатать практически на любой бумаге (ее допустимый вес - до 157 граммов). В стандартный комплект принтера входит раздвижной поддон для бумаги, вмещающий до 250 листов. Для пользователей Windows имеется возможность реализовать режим WYSI- WIG (то есть, «что вижу, то и получаю»). При стандартной поставке моделей принтер комплектуется 45 масштабируемыми шрифтами (35 - InteUifonts, 10 - TrueType). Для связи принтер - компьютер используется скоростной параллельный порт BiTronics со средней скоростью передачи около 150 Кбайт/с. Заметим, что данный порт может обеспечивать двунаправленную передачу данных. При использовании соответствующего интерфейса (JetDirect ЕХ) оба принтера поддерживают сетевые топологии Ethernet и Tocken Ring.

Достаточно активно компания Hewlett-Packard работает также на рынке струйных принтеров. Все они, как цветные, так и монохромные, используют технологию thermal ink-jet. Такие модели, как DeskJet 500/500С, DeskJet 550С, DeskJet 1200, DeskJet Portable, достаточно хорошо известны сегодня на российском рынке (табл. 2). Кстати, на параметры последней стоит обратить внимание всем деловым людям, чья работа связана с поездками. При весе около 2 кг вместе с аккумуляторами этот принтер может печатать со скоростью 3 страницы в минуту. Кстати, нет никаких проблем с кириллическими шрифтами - нужно просто приобрести специальный картридж. Впрочем, в конце прошлого года уже появилась новая модель - DeskJet 310, которая примерно на 40% быстрее старой. Кроме этого, у нее появилась возможность цветной печати, которая достигается путем установки специального дополнительного устройства Color Kit.

По мнению ряда экспертов, рынок струйных принтеров будет расширяться за счет снижения продаж ударных матричных устройств. Тем не менее, цена одной страницы, отпечатанной на струйном принтере, составляет 4-8 центов, а на ударном матричном - менее 1 цента. Именно поэтому наш рассказ теперь о принтерах фирмы Epson.

Лазерные принтеры от Hewlett Packard

| Модель принтера | LaserJet 4L | LaserJet 4M | LaserJet 4ML | LaserJet 4MP | LaserJet 4P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод печати | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Формат бумаги | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Максимальная скорость печати, стр/мин | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальное разрешение, dpi | 300x300 | 600x600 | 300x300 | 600x600 | 600x600 |
| Объём памяти, Mb | 1-2 | 6-32 | 4 | 6-22 | 2-26 |
| Интерфейсы | HP Bi-Tronics | HP Bi-Tronics | HP Bi-Tronics | HP Bi-Tronics | HP Bi-Tronics |
| Количество масштабируемых шрифтов | — | 35 | 35 | 35 | — |
| Поддержка языков | PCL 5 | PCL 5, PS level 2 | PCL 5, PS level 2 | PCL 5, PS level 2 | PCL 5 |
| Размеры, мм | 362x164x353 | 297x416x404 | 165x368x356 | 173x373x391 | 173x372x391 |
| Вес, кг | 7 | 16.8 | 7.2 | 9 | 9 |

Струйные принтеры от Hewlett Packard

| Модель принтера | DeskJet Portable | DeskJet 500/500C | DeskJet 550C | DeskJet 1200C/PS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод печати | Tnermal inc-jet | Tnermal inc-jet | Tnermal inc-jet | Tnermal inc-jet |
| Формат бумаги | A4 | A4 | A4 | A4 |
| Максимальная скорость печати, стр/мин | >3 | 3/3-0.25 * | 3-0.25 * | 7-0.25 * |
| Максимальное разрешение, dpi | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 600x300 |
| Объём памяти, Kb | 48 | 16/48 | 128 | 2-26 Mb |
| Интерфейсы | Centronics | Cenronics, RS-232C | RS-422-A AppleTalk | Centronics |
| Встроенные шрифты начертания | Courier,CG Times,Letter Gothic,Univers | Courier,CG Times,Letter Gothic | Courier, Times, Helvetica, Symbol, ITC... | Фонт-картридж для LaserJet |
| Количество масштабируемых шрифтов | — | 13 | 35 | 45 |
| Поддержка языков | PCL 3 | PCL 3, Epson, IBM | н/д | PCL 5, HP-GL/2, PS |
| Размеры, мм | 310x65x146 | 438x200x376 | 443x206x389 | 282x484x430 |
| Вес, кг | 2 | 6.5 | 6.5 | 13.4 |

* - для сложной цветной печати.

Принтеры от EPSON.

Итак, можно констатировать, что «старые» добрые матричные печатающие устройства, основанные на ударном принципе действия, по-прежнему очень популярны. Собственно говоря, эта их популярность легко объяснима. Во-первых, для большинства ударных печатающих устройств требуются достаточно дешевые расходные материалы: обыкновенная бумага и сравнительно недорогая красящая лента. Во-вторых, почти все матричные ударные принтеры позволяют работать как с отдельными форматными листами, так и с рулонной бумагой. И, в-третьих, скорость работы и качество печати современных матричных принтеров удовлетворяют подавляющее большинство пользователей персональных компьютеров. Заметим, что и стоимость этих устройств вполне приемлема.

Не слишком погрешу против истины, если скажу, что одними из наиболее популярных моделей матричных принтеров являются, конечно, принтеры Epson (табл. 3). По некоторым оценкам, более половины отечественного рынка матричных принтеров составляют именно эти устройства.

Матричные принтеры от EPSON

| Модель принтера | LX-100 | LX-800 | LX-1050 | FX-870/1170 | LQ-100 | LQ-870/1170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод печати | dot matrix | dot matrix | dot matrix | dot matrix | dot matrix | dot matrix |
| Количество игл | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 |
| Формат бумаги | A4 | A4 | A3 | A4/A3 | A4 | A4/A3 |
| Максимальная скорость печати, символ/с | 240 | 180 | 180 | 285/324 | 200 | 285/324 |
| Максимальное разрешение, dpi | 240x216 | 240x216 | 240x216 | 240x216 | 360x360 | 360x360 |
| Объём памяти, Kb | 4 | 3 | 4 | 24 | 11 | 64 |
| Интерфейсы | Centronics | Centronics | Centronics | Centronics | Centronics | Centronics |
| Встроеные шрифты начертания | Draft,Roman Sans serif | Draft,Roman Sans serif | Draft,Roman Sans serif | Draft,Roman Sans serif | Roman Sans serif | Roman Sans serif |
| Масштабируемые шрифты | — | — | — | — | Roman, Sans serif | Roman, Sans serif |
| Поддержка языков | Epson ESC/P | Epson ESC/P | Epson ESC/P | Epson ESC/P,IBM | Epson ESC/P2 | Epson ESC/P2 |
| Размеры, мм | 375x307x130 | 377x308x91 | 593x339x141 | 450x380x154 625x380x154 | 175x252x130 | 624x365x171 |
| Вес, кг | 4.9 | 5.91 | 8.8 | 6.8/9.2 | 4.5 | 8.8/11.5 |

Стоит отметить, что фирма предлагает достаточно широкий диапазон различных по характеристикам устройств и позволяет выбрать именно ту модель принтера, которая необходима при решении той или иной задачи. Немалую роль играют и шумовые характеристики, которые у принтеров, поставляемых официальными дистрибьюторами (или дилерами) Epson, удовлетворяют жестким европейским стандартам. Современные модели принтеров Epson, разумеется, существенно превосходят по технические параметрам своих недавних предшественников. У нас нет возможности подробно рассматривать все существующие модели, поэтому мы остановимся только на наиболее существенных их отличиях.

9-игольчатые принтеры моделей FX-870/1170 (соответственно с узкой и широкой кареткой) по праву отвечают образу идеального на сегодняшний день принтера типа «рабочая лошадь». Их конструкция рассчитана на тяжелую работу при высокой производительности - так называемый стиль havy duty design. Модели FX-870/1170 в режиме «черновой» печати работают со скоростью около 380 символов в секунду. Это на 30% быстрее, чем допускалось в предыдущих моделях FX-850/1050. Кстати, сменный картридж с красящей лентой рассчитан на печать до 3 миллионов символов.

Практически все новые модели принтеров Epson гарантируют надежную подачу бумаги практически любого типа, включая отдельные форматные листы; бумажную ленту, многоэкземплярные формы, конверты, этикетки и т.п. Дополнительные устройства протяжки дают возможность загружать два типа бумажной ленты. Отдельные форматные листы можно загружать автоматически сверху или спереди, используя дополнительные загрузчики бумаги. Загрузчик листов с одним приемником бумаги способен хранить до 50, а так называемый высокопроизводительный загрузчик - до 150 листов бумаги. Таким образом, при совместном использовании обоих загрузчиков появляется возможность хранить готовыми к печати до 200 отдельных форматных листов. Кстати, еще одной интересной особенностью новых моделей принтеров является возможность получения трех бескопирочных (то есть без использования «копирки») копий. «Иголки» в состоянии пропечатывать эти копии через оригинал.

Модели принтеров LQ-870/1170 используют уже 24- игольчатую печатающую головку, благодаря чему и обеспечивают практически типографское качество печати - LQ (Letter Quality). Для высококачественной печати (режим LQ) скорость вывода не превышает 92 знаков в секунду. В отличие от 9-игольчатых принтеров, LQ- модели обеспечивают уже не менее пяти различных трактов подачи бумаги: два для форматных листов и три для бумажной ленты.

Для LQ-моделей принтеров используется уже новый международный управляющий код Epson ESC/P2. Для пользователя этот код обеспечивает, по крайней мере, два неоспоримых преимущества: во-первых, управление размером шрифта и, во-вторых, расширенный графический режим. В новом управляющем программном обеспечении расширена и улучшена поддержка шрифтов национальных языков, а возможность управления ими во время печати приближает принтеры, использующие коды ESC/P2, к возможностям дорогих страничных печатающих устройств. Встроенные в модели шрифты Roman и Sans Serif могут масштабироваться от 8 до 32 пунктов с приращением в пункта. Кроме этого, предусмотрена также возможность масштабирования шрифтов, которые еще появятся на компьютерном рынке.

Достаточно популярными в нашей стране являются также модели LX-LOO и LQ-LOO. Основной особенностью этих моделей является то, что они допускают два рабочих положения принтера (вертикальное и горизонтальное) и обеспечивают комбинированную подачу бумаги. Кроме того, в них предельно упрощено управление принтером (используется двух- кнопочная панель). Данные модели оснащаются загрузчиком, который может хранить не менее 50 форматных листов.

Но фирма Epson сегодня - это не только ударные матричные принтеры. Неплохо себя зарекомендовали, например, лазерные принтеры EPL-5000, которые поддерживают язык PCL-5 и эмулируют работу HP LaserJet HP. Стоит отметить, что скорость печати у EPL-5000 выше - 6 страниц в минуту. Путем установки специальной платы EPL-SOOO легко превращается в PostScript-принтер.

Модели струйных принтеров Styllls-800 и Stylus- 1000 (табл. 4) оснащены новой многослойной печатающей пьезоголовкой МАСН (Multi-Layer Acttlator Head), что позволяет без снижения скорости печати улучшить его качество. В отличие от принтеров, использующих технологию thermal ink-Jet, печатающая головка МАСН служит весь срок работы принтера (меняется только картридж с чернилами). Таким образом, печать на этих моделях принтеров обходится несколько дешевле.

Лазерный и струйные принтеры от EPSON

| Модель принтера | EPL-5000 | Stylus 800 | Stylus 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод печати | Laser | Piezo inc-jet | Piezo inc-jet |
| Формат бумаги | A4 | A4 | A3 |
| Максимальная скорость печати, стр/мин символ/с | 6 — | — 300 | — 300 |
| Максимальное разрешение, dpi | 300x300 | 360x360 | 360x360 |
| Объём памяти, Kb | 0.5-6.5 Mb | 32 | 128 |
| Интерфейсы | Centronics, RS-232 | Centronics | Centronics |
| Количество шрифтов масштабируемых немасштабируемых | 68 13 | 4 15 | 4 18 |
| Поддержка языков | PCL 5, ESC/P, Epson GL/2 | ESC/P | ESC/P |
| Уровень шума, dB | 35-47 | н/д | н/д |
| Размеры, мм | 368x456x226 | 435x264x154 | 435x264x154 |
| Вес, кг | 10 | 4.8 | 8.6 |

Принтеры от QMS.

Одним из наиболее известных принтеров фирмы QMS на российском рынке является модель QMS-860 (формат АЗ). Чаше всего этот принтер используется в настольных издательских системах. По сравнению с аналогичными изделиями других фирм эту модель отличает высокая реальная скорость печати при использовании языка PostScript.

Особо следует отметить тот факт, что во всех современных моделях своих принтеров фирма QMS использует так называемую Crown-технологию. Одной из наиболее важных особенностей этой технологии является возможность применения мультизадачности благодаря специальному управлению памятью принтера. Коротко поясним, о чем идет речь. Большинство принтеров являются, так оказать, однозадачными, то есть только после вывода одной станины они могут переходить к обработке следующей. Результат этого - достаточно низкая реальная (а не паспортная) производительность. Принтеры, основанные на Crown-технологии, могут одновременно выполнять компиляцию, обработку и печать различных документов или нескольких страниц одного документа. Как правило, Crown-принтеры используют входной буфер достаточно большого размера. Это, в частности, позволяет получать большие объемы данных по одному или всем интерфейсам принтера, что приводит к уменьшению нагрузки на процессор принтера и, в конечном итоге, к повышению производительности. Кстати, данные, полученные во входной буфер, сжимаются в специальные блоки и хранятся так до того момента, пока они не потребуются для печати.

Кроме этого. Crown-принтеры обладают еще рядом интересных особенностей. Они, например, используют технологию SIO (Simultaneous Interface Process), что позволяет одновременно получать и обрабатывать данные с различных интерфейсов одновременно. А вот технология ESP (Emulation Sensing Processor) позволяет работать с большинством известных коммерческих программных продуктов следующим образом. После анализа данных, поступающих во входной буфер через интерфейс, происходит выбор подходящего языка, который инсталлирован на принтере, например PCL4, НР- GL или PostScript. Стоит, пожалуй, отметить, что модель QMS-860 имеет скорость вывода до 8 страниц в минуту при разрешающей способности 6()()х()0() точек на дюйм.

Кроме монохромных лазерных принтеров фирма QMS выпускает также цветные QMS 210 ColorScript, OMS 230 ColorScript (технология thermal wax), QMS ColorScript Laser 1000 (технология laser). Заметим, что последняя модель, пожалуй, одна из самых дешевых среди лазерных принтеров.

Принтеры от QMS.

| Модель принтера | QMS-420 | QMS-860 | QMS 210 ColorScript | QMS 230 ColorScript | QMS ColorScript Laser 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод печати | Laser | Laser | Thermal wax transfer | Thermal wax transfer | Laser |
| Формат бумаги | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 |
| Максимальная скорость печати, стр/мин монохромный цветной | 4 — | 8 — | — >1 | — 1 | 4 >8 |
| Максимальное разрешение, dpi * | 600x600 | 600x600 | 300x300 | 300x300 | 300x300 |
| Объём памяти, Mb | 6-10 | 12-32 | 8-32 | 13-32 | 12-32 |
| Интерфейсы | Centronics, RS-232C, LocalTalk | Centronics, RS-232C, LocalTalk, SCSI | Centronics, RS-232C, LocalTalk, SCSI | Centronics, RS-232C, LocalTalk, SCSI | Centronics, RS-232C, LocalTalk |
| Макропроцессор | 68020-20 | 8096OCA-25 | 8096OCA-25 | 8096OCA-25 | 8096OCF-25 |
| Количество резидентных шрифтов | 39 | 39 | 65 | 65 | 65 |
| Поддержка языков | PostScript, Level 1, 2, PCL4, HP-GL | PostScript, Level 1, 2, PCL4, HP-GL | PostScript, Level 1, 2, PCL4, HP-GL | PostScript, Level 1, 2, PCL4, HP-GL | PostScript, Level 1, 2, PCL5C, GL/2 |
| Уровень шума, dB | 43-52 | <49 | 53 | 52 | 58 |
| Размеры, мм | 663x345x191 | 459x522x300 | 410x651x243 | 520x673x336 | 520x565x370 |
| Вес, кг | 13.2 | 22.6 | 22 | 46.3 | 39 |

*  —  в PostScript.

Принтеры от MANNESMANN  TALLY.

Из большого количества моделей принтеров, выпускаемых фирмой Mannesmann Tally, в том числе струйных и лазерных, наиболее интересной моделью является 24- игольчатый матричный принтер МТ-360 (табл. 6). Скорость данной модели может превосходить 700 знаков в секунду, что позволяет за один час напечатать (*кола 560 страниц текста. Возможности этого принтера очень разнообразные. Он может печатать как на рулонной, так и на форматной бумаге, размеры которой составляют от небольшого чека до листа формата АЗ. Благодаря дополнительной автоподаче форматных листов (два магазина по 190 листов) можно вывести без перерыва до 380 страниц. Кассета с красящей лентой позволяет напечатать до 15 миллионов знаков. Кстати, существует возможность за один проход получить до 5 копий одного документа.

Заметим, что помимо эмуляции других управляющих языков данная модель принтера использует также собственный язык MTPL (Mannesmann Tally Printer Language). Он позволяет, например, достаточно просто использовать разнообразные шрифты. Двойной интерфейс с автоматическим переключением позволяет передавать информацию с двух различных устройств (компьютеров).

В заключение автору хотелось бы поблагодарить фирмы, предоставившие материалы для данного спец- выпуска: Hewlett-Packard, Epson, Sleepier, York, Argus- Soft, Tektronix.

Принтер фирмы MANNESMANN TALLY

| Модель принтера | MANNESMANN TALLY 360 |
| --- | --- |
| Метод печати | Impact dot matrix (24 иглы) |
| Формат бумаги | A3 |
| Максимальная скорость печати, символ/сек | >700 |
| Направление печати | двусторонее |
| Максимальное разрешение, dpi * | 360x360 |
| Объём памяти, Kb | 128 |
| Интерфейсы | Centronics, RS-232C |
| Эмуляция | EPSON LQ-2550, IBM ProPrinter X24e |
| Встроенные шрифты начертания | Courier, Prestige, Sans Serif, Script, Roman, OCR-B |
| Уровень шума, dB | 55 |
| Размеры, мм | 267x622x394 |
| Вес, кг | 20 |

Принтеры от фирмы Canon.

Многие новые изделия фирмы Canon действительно определили традиционные и общепринятые технологии, используемые в последствии многими другими компаниями, например, в таких отраслях, как копировальная, фото- и кинотехника. Видимо, название фирмы просто обязывает устанавливать некие стандарты де-факто (canon - канон). Здесь можно было бы привести множество различных примеров, но мы ограничимся только двумя.

Поскольку речь идет о принтерах, то напомним, что родоначальником «пузырьковой» технологии bubble-jet, столь широко применяемой сейчас в современных моделях струйных принтеров, стала именно фирма Canon. Кстати, первые практические результаты с использованием этой технологии были получены на фирме уже в начале  70-x годов. Другой, надеюсь убедительный пример - это приводы лазерных принтеров. Как известно, именно они являются «сердцем» этих устройств, во многом определяя их надежность, качество и производительность. Здесь стоит напомнить, что столь популярные в нашей стране лазерные принтеры компании Hewlett-Packard используют приводы только от фирмы Canon. То же можно сказать о некоторых моделях принтеров компаний NewGen, Apple, Digital, QMS и других.

На сегодняшний день популярны семь моделей струйных принтеров фирмы Canon: BJ-IOsx, BJ-200, BJ-230, BJ-300, BJ-330, BJC-MO и BJC-800. причем две последние модели обеспечивают и цветную печать. Для самой краткой характеристики всех моделей струйных принтеров от Canon могут служить слова, используемые обычно в качестве рекламного девиза: «The Sound of Silence». Действительно, практически все современные модели струйных принтеров данной фирмы обеспечивают очень низкий уровень шума. Это достигается конструкторскими инновациями фирмы, которые позволили снизить количество движущихся деталей в принтере до минимума.

Немаловажным вопросом, волнующим обычно всех отечественных пользователей, является возможность использования кириллических шрифтов при печати. Например, для модели BJ-1Osx эта проблема решена аппаратным способом - «прошивкой» соответствующих кодов в ПЗУ принтеров.  Для всех других моделей эта задача решается программным способом и за счет аппаратной эмуляции режимов работы модели принтера LQ-510 компании Epson.

Теперь несколько слов о каждой из моделей. Принтер BJ-1Osx является портативным устройством, которое, кстати, может работать и в автономном режиме за счет энергии встраиваемых никель-кадмиевых аккумуляторов, что особенно удобно при его совместном использовании с портативным компьютером. Заметим, что в автономном режиме принтер может напечатать до 30 страниц высококачественного текста (около 1500 символов на лист). Небольшой вес и габаритные размеры делают эту модель незаменимым спутником в деловых поездках.

Модели BJ-200/230 являются оптимальным выбором с точки зрения соотношения «стоимость/производительность». Недаром именно они были неоднократно отмечены компьютерной прессой как Best Buy, Editirs’ Choice и т.д. Интересной особенностью этих моделей является режим печати сверхвысокого качества SHQ (Super High Quality). Несмотря на то что скорость работы в этом случае снижается примерно на 30-60%, качество копий сравнимо с лазерным принтером (на специальной бумаге, разумеется).

Принтеры моделей BJ-300/330 отличаются от своих предшественников более высокой скоростью печати (до 300 символов в секунду). Тем не менее, качество печати и разрешающая способность при этом не ухудшаются. Для увеличения количества используемых шрифтов предусмотрен специальный фонт-картридж.

Две модели цветных принтеров BJ-600 и BJ-800 используют технологию bubble-jet для цветной печати. Для каждого первичного цвета (Cyan, Magenta, Yellow) и черного (blacK) предусмотрены отдельные кассеты с чернилами. Принтеры могут печатать на бумаге, пленках, конвертах форматом А4, для модели BJ-800 возможно использование формата АЗ. Некоторые параметры рассмотренных выше моделей принтеров приведены в табл. 1.

Струйные принтеры от Canon.

| Модель принтера | BJ-10sx | BJ-200/230 | BJ-300/330 | BJC-600 | BJC-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метод печати | Bubble-jet | Bubble-jet | Bubble-jet | Bubble-jet | Bubble-jet |
| Формат бумаги | A4 | A4/A3 | A4/A3 | A3 | A4/A3 |
| Максимальная скорость печати, стр/мин символ/сек | — 110 | — 248 | — 300 | — 240 | 0.7 — |
| Максимальное разрешение, dpi * | 360x360 | 360x360 | 360x360 | 360x360 | 360x360 |
| Объём памяти, Kb | 37 | 50 | 30 | 60 | 7 |
| Интерфейсы | Параллельный | Параллельный | Параллельный последователь-ный * | Параллельный | Параллельный |
| Эмуляция | Canon BJ-130e Epson LQ-510 IBM ProPrinter X24e | Canon BJ, Epson LQ-510/850 IBM ProPrinter X24e | Epson LQ-510/1050 IBM ProPrinter X24e/XL24e | Epson LQ-2550 IBM ProPrinter X24e | Epson LQ-2550 |
| Встроенные шрифты | Courier, Roman Prestige, Draft, Sans Seruf | Courier, Roman Prestige, Draft, Sans Seruf | Courier, Roman фонт-картридж* Sans Seruf | Courier, Roman Prestige, Draft, Sans Seruf | Courier, Roman Sans Seruf |
| Направление печати текст графика | двустороннее одностороннее | двустороннее одностороннее | двустороннее одностороннее | двустороннее одностороннее | двустороннее одностороннее |
| Уровень шума, dB | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Размеры, мм | 310x216.5x47.5 | 347x193.5x173 428x209x201 | 458x333x137 592x333x137 | 410x253x184 | 520x407x169 |
| Вес, кг | 1.8 | 3/3.5 | 6.9/8.8 | 4.5 | 10 |

*  —  опциально.

Говоря о моделях лазерных принтеров фирмы Canon, стоит отметить, что, хотя они в среднем процентов на 25-30 дешевле аналогичных изделий компании Hewlett-Packard, режим эмуляции последних у них отсутствует. В качестве языка управления используется собственная разработка фирмы Canon - CaPSL (Canon Printing System Language). Тем не менее, по поводу кириллических шрифтов пользователи могут особо не беспокоиться. Российская фирма «ИстраСофт» разработала ряд масштабируемых шрифтов именно для моделей принтеров Canon, причем использованы самые популярные гарнитуры (Times, Helvetica, Courier, Symbol) и самые нужные кодовые таблицы (ISO USA, альтернативная, для Windows и т.д.).

Модель LBP-4u является неким аналогом принтера HP LaserJet 4L. Стоит отметить, что поскольку базовая конфигурация LBP-4u включает в себя только 512 Кбайт оперативной памяти, то расширить ее стоит непосредственно при покупке. Кстати, расширение производится при помощи стандартных модулей памяти SIMM. Стоит отметить, что все управление моделью LBP-4u осуществляется из поставляемой вместе с ним программы (на самом корпусе принтера видна одна кнопка). Интересной особенностью данной модели является возможность использования standby-режима в паузах между циклами печати.

Модель LHP-81V представляет новое поколение принтеров с разрешающей способностью 600x600 dpi (dot per inch) и скоростью вывода 8 страниц в минуту. В качестве языка управления используется новая версия CaPSL - CaPSLIV. Обработку данных выполняет микропроцессор WeitekXL8220). (стандартный объем памяти принтера составляет 2 Мбайта, но может быть расширен до 10 Мбайт. Хранение дополнительных шрифтов может осуществляться не только в фонт-картридже, но и на специальном жестком диске, подключаемом к принтеру.

Лазерные принтеры от CANON.

| Модель принтера | LBP-4u | LBP-8 IV |
| --- | --- | --- |
| Метод печати | Laser | Laser |
| Формат бумаги | A4 | A4 |
| Максимальная скорость печати, стр/мин | 4 | 8 |
| Максимальное разрешение, dpi | 300x300 | 600x600 |
| Объём памяти, Mb | 0.5-4.5 | 2-10 |
| Интерфейсы | Параллельный | Параллельный |
| Эмуляция | Diablo 630 | EPSON LQ-1050, IBM ProPrinter X24e |
| Встроенные шрифты начертания | Courier, Фонт-картридж * | Courier, Elite, Фонт-картридж * |
| Уровень шума, dB | 46 | 33-49 |
| Размеры, мм | 366x377x155 | 424x416x295 |
| Вес, кг | 7 | 17 |

5. Полезные советы.

Покупка принтера.

Покупка принтера, по сути дела, является первым этапом его эксплуатации, своего рода "курсом молодого бойца", который он проходит вместе со своим будущим владельцем. Поэтому даже при наличии опыта работы с принтерами и всевозможных знаний о покупаемой модели не забудьте выполнить следующие операции.

1) Попросите продавца показать вам процесс перевода принтера из транспортного положения в рабочее, уберите из него все фиксаторы, особенно в механизме подачи бумаги. Сделайте контрольные распечатки, воспользовавшись для этого внутренними тестами принтера. Чаще всего они запускаются клавишами управления, нажимаемыми перед включением питания и удерживаемыми до начала выполнения тестов. Обратите внимание на все мелочи при печати и на качество полученных отпечатков: бумага должна подаваться плавно, без рывков; ход печатающей головки равномерный; не должно быть белых непрокрашенных полос и пятен, захождения цвета на цвет, "грязи" и расплывов.

2) Уточните порядок установки драйверов. Поинтересуйтесь, есть ли более новые версии, чем те, что находятся в комплекте поставки, и как их можно будет обновлять в дальнейшем.

3) Узнайте, как осуществляется замена картриджа, и его марку (более подробно об этом ниже).

4) Изучите гарантийные обязательства фирмы- производителя, точно отметив для себя, при каких условиях их действие прекращается, запишите телефоны служб технической поддержки и сервис-центра.

5) При необходимости приобретите интерфейсный кабель (скорее всего, вам понадобится Centronics, так как в комплект поставки он обычно не входит).

6) Отправляясь домой с покупкой, переведите принтер в транспортное положение, установите все фиксаторы - не надейтесь на знаменитое русское "Авось!".

Выполняя перечисленные на этом этапе действия, пользуйтесь помощью продавца (консультанта). Не бойтесь показаться назойливым и бестолковым покупателем: чем больше вы узнаете о своем принтере сейчас, тем меньше вопросов и недоразумений возникнет у вас в дальнейшем.

Установка принтера дома.

Вот ваша "обновка" и дома. Немного придержите свой пыл и перед подключением внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Примечание. Если инструкция напечатана на английском, немецком, японском и т.д. (нужное подчеркнуть), но только не на русском, а вы всего лишь "читаю и перевожу со словарем", тогда ознакомьтесь с приведенными

в ней картинками, благо они достаточно подробны. А инструкцию на русском языке попробуйте приобрести на лотам - скорее всего, такой поиск увенчается успехом (вот только не знаю, как это квалифицировать: как пиратскую продукцию или как защиту прав потребителя).

Определите место, где будет стоять принтер. При его выборе учитывайте следующие моменты: избегайте попадания на принтер прямых солнечных лучей, он не должен испытывать больших температурных колебаний и сильной вибрации, находиться вблизи окон и дверей, а также на системном блоке ПК.

За это время принтер, особенно если вы несли его в плохую погоду (влажную или морозную), "придет в себя" и будет готов к подключению. Наиболее скрупулезные пользователи могут убедиться в аккуратности выполненной транспортировки. проведя тестирование принтера.

Проделав предыдущие операции, можно приступать к "стыковке". Перед подключением обязательно выключите компьютер и принтер, в противном случае возможен выход из строя принтера или порта компьютера. Соедините соответствующие разъемы принтера и компьютера интерфейсным кабелем. Разъемы имеют различную форму, и совместить разные "папу и маму" невозможно. Однако обязательно проверьте надежность крепления разъемов: они должны быть зафиксированы двумя винтами либо специальными зажимами. Очень часто отсутствие контакта, вызванное разъединением разъемов, приводит к "поломкам", которых на самом деле нет.

Возможно, в процессе работы вы столкнетесь с "выходом принтера из строя" при работе в среде Windows. Выглядит это так: при попытке печати появляется сообщение: "Принтер не включен или находится в режиме offline", несмотря на его полную готовность. В этом случае проведите контрольную печать из приложений DOS. Если результат окажется положительным, то скорее всего вам придется заменить на новый старый интерфейсный кабель, доставшийся в наследство от первых PC и не позволяющий передавать часть команд.

Однако мы немного забежали вперед. Включите принтер, а затем компьютер (выключение осуществляется в обратном порядке), и в дальнейшем всегда придерживайтесь этой последовательности. Дождитесь, пока принтер выполнит самопроверку и прочие™- печатную головку. Теперь пора приступить к установке драйвера. Для ее правильного осуществления выполните действия, изложенные в соответствующих разделах инструкции к принтеру и документации на программное обеспечение. Единственный совет: сразу же сделайте копию дистрибутивной дискеты.

Завершив все этапы установки, выполните печать пробной страницы. Надеюсь, результат будет положительным - принтер готов к работе.

На чем печатать.

Готовясь к покупке принтера, неплохо обратить внимание на марку бумаги, которую он использует для печати. Учитывайте то, что почти все принтеры позволяют получить максимально возможное разрешение только при работе с бумагой высокого качества и определенной марки. Но в любом случае придерживайтесь нескольких правил.

1)При выборе марки бумаги постарайтесь придерживаться рекомендаций производителя - иначе полученные отпечатки окажутся не такими, какими вы их ожидали увидеть.

В центре технической поддержки HP помнят классический пример, когда покупатели обратились к ним с жалобой на плохое качество печати недавно купленного струйного принтера - чернила размазываются и не высыхают. При проверке выяснилось, что все дело в бумаге, которая была покрыта водоотталкивающим слоем! Повторная печать на нормальной бумаге дала отличные результата.

Поэтому не стоит закупать сразу много бумаги неизвестной марки: купите пачку, проверьте ее в работе, и только если результат будет положительным, отправляйтесь "на оптовые закупки".

2) Даже если вы печатаете черновики, или у вас «кризис» с бумагой, все равно постарайтесь максимально ограничить использование бумаги низких сортов. Помимо снижения качества печати, такая бумага ухудшает условия работы вашего аппарата (загрязняя механизм подачи бумаги), и в конечном итоге уменьшает срок его службы.

3) Покупая бумагу, обратите внимание на упаковку. Она должна надежно защищать бумагу от воздействия окружающей среды (намокания, отсыревания и т.п.), обеспечивая длительное время хранения. В противном случае ваши "инвестиции" окажутся напрасными.

В подающий бумагу лоток укладывайте только определенное инструкцией количество листов. Не старайтесь запихнуть сразу большую пачку, ни к чему хорошему это не приведет. Используйте принцип "понемногу много раз".

Замена картриджа.

О картриджах

И, наконец, что касается картриджей для струйных аппаратов. Мы не советуем их перезаправлять. Получается "экономия на спичках", а она до хорошего не доводит. Если говорить конкретно, что качество печати при использовании перезаправленного картриджа будет зависеть от множества факторов, проконтролировать которые вы никак не сможете, а именно от качества и чистоты используемых чернил, степени  герметичности картриджа, степени загрязнения каналов (для  принтеров, у которых картридж составляет единое целое с  печатающей головкой) и многого-многого другого. То есть  качество печати будет непредсказуемым, а это, на наш взгляд, совершенно неприемлемо. Разброс цен на картриджи в абсолютном исчислении невелик, и поэтому не будем указывать  фирмы, предлагающие те или иные картриджи на доллар-  полтора дешевле или дороже. Вопрос о реальной емкости  картриджа, а стало быть, о реальной стоимости отпечатка,  остается открытым. О результатах тестов, которые могли бы  ответить на этот вопрос с высокой степенью точности, нам неизвестно.

В положенный срок загорится или замигает индикатор "Ink Out", напоминая о том, что чернила на исходе или закончились.

В этот момент вы оказываетесь перед решением самой ответственной задачи в процессе эксплуатации струйного принтера - замены картриджа. По статистике, в результате этой простой операции происходит до 90% поломок принтеров. Поэтому рассмотрим этот этап более подробно.

Сейчас в различных моделях струйных принтеров используются два типа картриджей:

- простые картриджи (производства фирм Epson, Citizen, Canon);

- картриджи с печатающей головкой (производства фирм Hewlett-Packard, Lexmark).

Если принтер использует картриджи первого типа, то после того, как чернила закончатся, извлекать его из каретки нельзя. При вынимании картриджа он отсоединяется от головки, и оставшиеся в ее соплах (дюзах) капли чернил засыхают. На отпечатанных документах это проявится в виде тонких белых полос. Следовательно, ни в коем случае не извлекайте простой картридж из каретки!

Здесь же стоит заметить, что некоторые принтеры, например, фирмы Epson, использующие картридж такого типа, ведут "покапельный" счет чернил, и если произвести замену картриджа до их полного окончания (то есть тогда, когда индикатор мигает, а не горит постоянно), то обнуления счетчика

не происходит. Поэтому новый картридж через непродолжительное время работы «иссякнет» при фактическом наличии чернил.

У принтеров, использующих картриджи второго типа, подобная проблема отсутствует, и снимать закончившийся картридж до установки нового или нет, решайте сами.

Следующим шагом является решение о покупке нового картриджа или заправке старого.

Отправляясь покупать новый картридж, обратите внимание на следующие моменты.

1. Покупайте только фирменные картриджи, в фирменной упаковке. В настоящий момент их изготавливают многие компании для всех широко распространенных моделей принтеров. Однако, как заявляют производители печатных устройств, только их чернила являются единственными созданными в точном соответствии со всеми спецификациями. При этом подчеркивается, что они сформированы на молекулярном уровне, позволяющем получить результаты, заявленные в технической документации. Так, по утверждению фирмы HP, ее чернила проходят более 20 различных тестов для обеспечения высокого разрешения, ярких цветов, быстрого высыхания и сопротивляемости влаге.

2. Проверьте срок годности, указанный на коробке: проставленная на ней дата указывает окончание срока годности, а не дату изготовления. Например, для чернил фирмы Epson гарантия составляет два года, и если стоит дата 10.96 - то они просрочены, а если 10.97 - то смело покупайте.

Перед приобретением проверьте оригинальность и целостность вакуумной упаковки, в которой хранится картридж. Она должна плотно прилегать к нему, не иметь видимых повреждений и иметь аккуратный сварочный шов. Нередки случаи, когда в фирменной коробке лежат перезаправленные или "левые" картриджи.

Гарантией от всех перечисленных бед является покупка расходных материалов у авторизованного партнера фирмы- производителя принтера. Сохраните чек покупки, и в случае возникновения непредвиденных ситуаций это будет главным аргументом в вашу защиту.

Выбрав перезаправку картриджа, вы экономите деньги (до 50% от стоимости нового картриджа), но стоит учесть, что ни один производитель картриджей не рекомендует выполнять эту операцию.

Один из пунктов политики HP в области принтеров гласите "Использование повторно заправленных картриджей не влияет на гарантию или иные договоры на обслуживание, заключенные с HP. Однако, если установлено, что отказ или какое-либо повреждение принтера непосредственно связаны с использованием повторно заправленного картриджа (или иных других, не выпускаемых HP расходных материалов или принадлежностей), то этот ремонт не будет обеспечиваться гарантией или договором об обслуживании". Европейский Центр поддержки покупателей HP уведомляет, что получает от 200 до 300 обращений в месяц от покупателей, использовавших повторные комплекты заправки и столкнувшихся с проблемами.

В сервис-центре Epson сообщают, что при использовании  заправочных баллонов происходит нарушение герметичности  картриджа, способствующее проникновению воздуха внутрь. Дальнейшее попадание воздуха в дюзы препятствует нанесению чернил на бумагу и приводит к выходу головки из строя.

При повторной перезаправке нельзя также не принимать во внимание вопрос качества чернил, который уже был затронут выше. Ни один производитель струйных принтеров не поставляет заправочные комплекты, а следовательно, в те, что имеются в продаже, залиты "неродные" чернила.

Таким образом, в случае отказа принтера от работы или некачественной печати после повторной заправки его картриджа, вы теряете возможность бесплатного гарантийного обслуживания, а также деньги, истраченные на заправочный комплект, а если в принтере используется простой картридж, то еще и деньги, затрачиваемые на замену головки. Как соотносятся эти затраты с экономией при заправке?

Однако заправочные комплекты производились, производятся и будут производиться. Фирмы, их выпускающие, заявляют, что при повторной заправке картриджей дело не в технической стороне вопроса, а в экономической - никто не хочет без боя отдавать свою долю рынка расходных материалов.

Для тех, кто несмотря ни на что решил испробовать заправочные комплекты, можно сообщить о системе Fantastic Print Refill концерна БАСФ. Она базируется на четырех "китах": баллончики с чернилами (шприцы), картриджи, перезаправочные станции Printstation, автоматические перезаправочные станции Printmatic.

Если техника работы с заправочными "шприцевыми" комплектами понятна всем (особенно знакомы комплекты Re-ink), то перезаправочные станции - новый шаг в этом направлении. Особенно интересна профессиональная заправочная станция Printmatic, основанная на одноименном процессоре. Станция, представляющая собой небольшую коробку с установочным местом для пустого картриджа, осуществляет заправку в два этапа. На первом у помещенного в нее картриджа определяется количество оставшихся чернил, после чего происходит заправка. На втором в режиме полной автоматики проверяется работоспособность всего картриджа.

И опять же, прежде чем приступить к заправке, взвесьте все "за" и "против".

Последний этап замены картриджа обычно больших трудностей не представляет - достаточно выполнить действия, изложенные в инструкции или на внутренней панели принтера. Все операции должны выполняться достаточно легко, без лишних усилий. Если что-то не получается, еще раз посмотрите инструкцию - возможно, в ваши действия вкралась ошибка.

После замены картриджа принтер самостоятельно выполнит операции по чистке головки и укажет на готовность к печати.

Общие правила эксплуатации.

В заключение общие рекомендации по работе со струйным принтером.

1. Постоянно имейте в запасе один новый картридж - это избавит вас от "лихорадочного" поиска замены и создаст уверенность и комфорт в работе.

2. Прописная истина, относящаяся не только к

принтерам, - соблюдайте чистоту на рабочем месте и в помещении, где установлена вычислительная техника.

3. Включение и выключение принтера осуществляйте в строго установленном порядке: сначала включается принтер, а затем компьютер. Выключение производится в обратном порядке.

4. Периодическая (раз в месяц) профилактика поможет существенно снизить вероятность возникновения неисправностей.

Профилактика струйного принтера состоит из двух этапов. Сначала проводится очистка корпуса и внутренней поверхности принтера от пыли с помощью пылесоса. А потом - тестирование принтера в режиме самотеста и проверка его функционирования при работе с ПК. Этот пункт выполняется, если вы печатаете один-два документа в неделю или реже, и при длительных простоях принтера.

5. Не протирайте самостоятельно валы подачи бумаги, какими бы загрязненными они ни были: для каждого из них существует специально разработанный тип смазки, и применение какой либо другой (тем более солидола или подсолнечного масла) не позволяет надеяться на положительный результат.

6. И последнее - если что-то случилось, не старайтесь починить принтер сами, особенно, если неисправность не описана в документации в разделе 'Типичные неисправности и их устранение". Позвоните в центр технической поддержки, и если все же неисправность не удалось устранить, то лучше отвезти принтер в сервис-центр.

У кого покупать.

Среди множества бизнес-партнеров компании Hewlett- Packard невозможно выделить одного, у которого покупка была бы оптимальной. По поводу принтеров Epson рекомендуем обращаться в фирму Image (телефон : 246-2113, mall: root@image.msk.ru). Персонал там квалифицированный и доброжелательный, цены приемлемые, а аппараты почти всегда на складе есть. Принтер Lexmark рекомендуем брать в фирме "Арус" (телефон: 119-0909). Там и цены довольно приемлемые и данная модель есть на складе. Принтера Olivetti JP-470 на российском рынке обнаружить не удалось. Если у вас есть желание приобретать технику Olivetti, то можно обращаться в фирму Real (телефон: 291- 59951. mail: aoreal@aoreal.msk.su).

Принтер Canon BJC-610 в России на данный момент тоже не представлен. На поверку все три фирмы, которые рекламировали его и имели соответствующую позицию в своих прайс-листах, реально на складе его не имели и на вопросы о сроках поставки данной модели отвечали весьма неопределенно. Хотя к моменту выхода этой статьи ситуация могла и измениться. Свяжитесь с фирмой "Энерджи" (телефон: 962-1751), и, возможно, там вы приобретете этот аппарат.

Если вам не хочется ехать в столицу за принтером, вы можете заказать его с доставкой. Принтеры производства фирм Epson и Hewlett-Packard можно заказывать в фирмах Lamport (телефон:125-1101, mail:sales@lamport.ru) или Jet (телефон:366-2448, mail:formjet@aha.ru). Доставкой одиночного принтера в регион также будет заниматься фирма "Арус" (телефон: 119-0909), которая торгует продукцией Hewlett-Packard и Lexmark.

Список литературы.

- Журнал “HARD’n’SOFT” №2 1997 год.

- Журнал “КомпьютерПресс” №1 1993 год.

- Журнал “КомпьютерПресс” №5 1993 год.