Реферат

Курсовая работа оформлена на 35 страницах машинописного текста, содержит 18 рисунков, 16  источников использованной литературы и 5 приложений.

Курсовая работа рассчитана по следующим данным:

Задача 1

Рассчитать резисторный каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе. Транзистор включен по схеме с общим эмиттером и должен иметь эмиттерную стабилизацию точки покоя. Развязывающий фильтр (Cф, Rф) отсутствует. Питание цепей смещения и коллекторных цепей осуществляется от общего источника.

Uвх=0,1 В

Uн=2 В

Ri=5 кОм

Rн=3 кОм

Cн=50 пФ

fн=20 Гц

fв=2 Мгц

Мн=1,2 дБ

Мв=1,5 дБ

Необходимо выполнить следующее:

Начертить принципиальную электрическую схему каскада;

Выбрать тип транзистора;

Выбрать режим работы транзистора по постоянному току (Uок, Iок, Iоб, Uобэ);

Рассчитать номиналы резисторов R1, R2, Rк, Rэ и выбрать их тип;

Рассчитать номиналы конденсаторов C1, C2, Cэ  и выбрать их тип;

Определить коэффициент усиления каскада по напряжению KU на средней частоте рабочего диапазона;

Составить эквивалентные схемы каскада и рассчитать частотную характеристику  каскада в диапазоне от 0,1fн до 3fв, построить ее.

Задача 2

Используя данные, полученные  при решении задачи 1, рассчитать частотную характеристику каскада для заданных ниже изменений. Начертить полученную характеристику на одном графике с частотной характеристикой задачи 1 и сделать вывод о влиянии заданного изменения на вид частотной характеристики.

Ввести в схему элемент  ВЧ коррекции дросселем L=0,01 мГн, начертить принципиальную схему получившегося каскада.

Задача 3

Зная напряжение питания усилителя, рассчитать транзисторный стабилизированный источник напряжения компенсационного типа.

Uвых=12 В

Iвых=10 мА

aвых= bвых=0.1 %

aвх= bвх=15 %

Ключевые слова:

Усилитель, транзистор, конденсатор, резистор, частота, диод, обратная связь, напряжение, ток, емкость, сопротивление, входная характеристика, выходная характеристика, коэффициент усиления, эквивалентная схема, частотная характеристика, частотная коррекция, амплитудные значения.

## Содержание

Введение

1. Литературный обзор

1.1. Общие понятия..............................................................................................5

1.2. Типы усилителей...........................................................................................5

2. Основная часть

2.1. Расчет каскада предаврительного усиления................................................6

2.1.1. Принципиальная схема каскада.................................................................6

2.1.2. Выбор транзистора......................................................................................6

2.1.3. Выбор режима работы транзистора по постоянному току и расчет

номиналов элементов усилителя........................................................................7

2.2. Расчет амплитудно-частотной характеристики........................................10

2.3. Расчет частотной характеристики каскада с  элементом

ВЧ коррекции.......................................................................................................14

2.4. Расчет стабилизированного источника напряжения

компенсационного типа....................................................................................15

2.5 Расчет выпрямителя......................................................................................18

Заключение

Литература

Приложения