Приложение

1. Основные команды модема

AT - Начало (префикс) командной строки.  После получения этой команды модем автоматически подстраивает  скорость  передачи  и формат данных к параметрам компьютера.

A - Автоответ.   Если режим автоматического ответа выключен (S0=0), команда используется для ответа на звонок от удаленного модема.  Команда заставляет модем снять трубку (подключиться  к линии ) и установить связь с удаленным модемом.

A/ - Модем повторяет последнюю введенную  команду. Команда передается на  модем  без префикса AT и исполняется модемом немедленно, не ожидая прихода символа возврата каретки.   Если  вы передадите модему строку AT A/ <CR>,  то модем укажет на ошибку и вернет слово ERROR.

Bn - Команда производит выбор стандарта, согласно которому будет происходить обмен данными между  модемами.   При  скорости передачи 300  бит/с происходит выбор между стандартами BELL 103 и CCITT V. 21,  при скорости 1200 bps - между BELL 212A и  CCITT V. 22bis.  При  скорости  2400  bps  эта  команда  игнорируется и используется стандарт CCITT  V. 22.   Если  n=0,  устанавливаются стандарты CCITT V. 21/V. 22, а если n=1 - стандарты BELL 103/212A.

Ds - Команда используется для набора номера.  После получения этой команды модем начинает набор номера и при установлении связи переходит в режим передачи  данных.   Команда  состоит  из префикса AT,  символа D и телефонного номера, в состав которого могут входить следующие управляющие модификаторы:  P или T.  Эти модификаторы производят выбор между импульсной и тоновой системой набора ( в нашей стране используется импульсная система).

, - Символ запятой вызывает паузу при наборе номера. Длительность паузы определяется содержимым регистра S8.

; - Символ точки с запятой,  если он находится в конце командной строки, переводит модем после набора номера в командный режим.

@ - Модем ожидает пятисекундной тишины на линии в  течение заданного промежутка времени.  Промежуток времени, в течение которого модем ожидает тишины, задается в регистре S7.  Если в течение этого  времени паузы тишины не было,  модем отключается и отвечает NO ANSWER.

! - Если знак ! стоит перед знаками последовательности набора, модем переходит в состояние ON HOOK  (кладет  трубку)  на 1/2 секунды,  а  затем  снова  переходит в состояние OFF HOOK (снимает трубку).

S - Модем набирает телефонный номер,  записанный в его памяти.  Эта  команда  выполняется  только  для  модемов,  имеющих встроенную энергонезависимую  память и возможность записи в нее номеров телефонов.

R -  После набора номера переводит модем в режим автоответа.  Этот модификатор должен находиться в конце набираемого  номера.

W - Перед дальнейшим набором телефонного номера модем ожидает длинный гудок из линии.  Причем время ожидания гудка содержится в регистре S7.  Если в отведенное время гудок не появился, модем прекращает   набор   номера  и  возвращает  сообщение  NO DIALTONE.  Этот параметр может быть полезен при наборе  междугородних номеров.

En - Управление эхо-выводом команд,  передаваемых  модему. После команды  Е1  модем  возвращает каждый знак,  передаваемый ему, обратно компьютеру,  что позволяет  узнать,  как  работает связь модема и компьютера.  Команда Е0 запрещает эхо-вывод.

Fn - Переключение между дуплексным/полудуплексным  режимами.  При n=0 переход в полудуплексный режим,  а при n=1 - в дуплексный.

Hn -  Эта  команда  используется для управления телефонной линией.  Если n=0,  то происходит отключение  модема  от  линии, если n=1, модем подключается к линии.

In - Выдает идентификационный  код  модема  и  контрольную сумму содержимого памяти модема.   Если n=0, модем сообщает свой идентификационный код,  если n=1,  модем проводит подсчет контрольной суммы EPROM и передает ее компьютеру,  n=2 - модем проверяет состояние внутренней памяти ROM и  возвращает  сообщение OK или CHECKSUM ERROR (ошибка контрольной суммы).  При n=3 выдается состояние модема.

Ln -  Установка  громкости  сигнала  внутреннего динамика: n=0,1 соответствует низкой громкости,  n=2 - средней  и  n=3  -максимальной.

Mn - Управление внутренним динамиком.  При n=0 динамик выключен.  При  n=1 динамик включен только во время набора номера и выключен после обнаружения несущей.  При n=2 динамик включен все время.  При  n=3 динамик включается после набора последней цифры номера и выключается после обнаружения несущей отвечающего  модема.

Qn - Управление ответом модема на AT-команды.   При n=0 ответ разрешен,  при n=1 ответ запрещен.   Независимо от состояния Q0 или Q1 модем всегда сообщает  содержание  S-регистров,  свой идентификационный код,  контрольную  сумму  памяти и результаты теста.

On -  Команда переводит модем из командного режима в режим передачи данных.   При этом модем отвечает CONNECT.   Команда О и О0 переводят  модем  в  режим передачи данных без инициирования последовательности сигналов проверки линии  связи.   Команда  О1 переводит модем  в режим передачи данных и заставляет модем передать последовательности сигналов проверки линии  связи,  т. е. производить повторное квитирование с удаленным модемом.

Sr? - Чтение содержимого регистра модема, имеющего номер r.

Sr=n - Запись в регистр модема с номером r числа n.   Число n может иметь значения от 0 до 255.   Все  команды  модифицируют содержимое одного  или более S-регистров.   Некоторые S-регистры содержат временные параметры, которые можно поменять только командой S.

Vn - Производит выбор вида ответа  модема  на  AT-команды.

При n=0 ответ происходит цифровым кодом,

при n=1 модем отвечает в символьном виде на английском языке.

Использование цифровой формы  ответа  облегчает обработку результатов выполнения команды при написании собственных программ управления модемом.

Стандартный набор ответов модема:

| OK | Модем выполнил команду без ошибок |
| --- | --- |
| CONNECT | Модем установил связь со скоростью 300 bps |
| RING | Модем обнаружил сигнал звонка |
| NO CARRIER | Модем потерял несущую частоту |
| ERROR | Ошибка в командной строке |
| CONNECT 1200 | Модем установил связь со скоростью 1200 bps |
| NO DIALTONE | Отсутствие сигнала станции при снятии трубки |
| BUSY | Модем обнаружил сигнал "занято" |
| NO ANSWER | Нет ответа после ожидания сигнала |
| CONNECT X | Модем установил связь со скоростью X bps |

Yn - Отключение  модема от линии.

Существуют два способа отключения модема от линии:

стандартный,  когда  модем получает неактивный сигнал DTR от компьютера;

принудительный, когда модем  получает  от  удаленного  модема  сигнал  перерыва BREAK.

Команда ATH0 направляет удаленному модему сигнал перерыва BREAK, который длится 4с.

При n=0 модем отключается стандартно,

при n=1  модем  отключается  после  получения  из линии сигнала BREAK.

Z -  Сбрасывает  конфигурацию модема.   При этом во все регистры загружаются значения,  принятые по  умолчанию.   Значения регистров, принятые  по  умолчанию берутся из энергонезависимой памяти модема или,  если модем такой памяти не имеет, из постоянной памяти или определяется исходя из переключателей на плате модема.

+++ - Escape-последовательность, используемая для перехода в командный режим работы модема.   Благодаря этой команде  можно перейти из режима передачи данных модемом в командный режим работы без разрыва связи.  Модем требует тишины перед и после направления этой Escape-последовательности. Величина этого промежутка тишины определена в регистре S12.

&Cn -   Данная   команда   управляет  сигналом  DCD  порта RS232-C.

При n=0 сигнал DCD всегда активен,

при n=1  сигнал DCD устанавливается  только  тогда,  когда  модем  обнаруживает несущую частоту от удаленного модема.

&Dn -  Управление  сигналом DTR.

При n=0 модем игнорирует DTR,

n=1 - при потере сигнала DTR модем переходит  в  командный режим работы,

n=2  -  при  потере сигнала DTR модем прекращает связь, отключается от линии, отключает режим автоответа и переходит в  командный  режим работы,

n=3 - при потере сигнала DTR автоматически сбрасывается конфигурация модема,  как при выполнении команды ATZ.   Модем обнаруживает потерю сигнала DTR, если сигнал DTR отсутствует дольше времени, определенного в регистре модема S25.

&F - модем устанавливает конфигурацию, записанную в постоянную память.

&Gn - Включение/выключение защитной частоты.

n=0 - защитная частота выключена,

n=1 - модем генерирует защитную частоту 550 Hz,

n=2 -  модем  генерирует  защитную  частоту  1800  Hz. Использование данной команды зависит от особенностей телефонной линии.

&Ln - Вид линии связи.

При n=0 передача по обычным (коммутируемым) линиям связи,

n=1 передача по выделенным каналам.

&Mn - Установка асинхронно/синхронного режима работы.

При n=0 устанавливается асинхронный режим,

при n=1,2,3 устанавливается синхронный режим.

&Pn - Установка импульсного коэффициента набора  номера  в соответствии с  различными  стандартами.

При n=0 – коэффициент заполнения замыкание/интервал 39/61 (Америка),

при n=1 - 33/67 (Англия).

&Rn - Управление сигналом CTS:

n=0 - сигнал  переходит  в активное состояние после получения сигнала RTS.  Данные, передаваемые модему до поступления сигнала  RTS,  игнорируются.

n=1 - модем игнорирует RTS.

&Sn - Управление сигналом DSR порта RS232-C.

При n=0 сигнал DSR  активен  всегда,

при n=1 сигнал DSR активизируется только после окончания этапа установления связи между модемами.

&Tn - Тестирование модема.  От n зависит вид теста.

&V - Модем показывает свою текущую конфигурацию и телефонные номера, записанные в энергонезависимой памяти.

&W - Модем записывает свою текущую конфигурацию в  энергонезависимую память.   При  сбросе  модема будет загружена именно эта конфигурация.

&Zn - Используется для записи телефонного номера в энергонезависимую память модема. Количество телефонов зависит от модели модема.

2. Таблица светодиодных индикаторов модема

| Индикатор | Описание |
| --- | --- |
| Power | Горящий светодиод означает, что модем подключен к электрической сети и включен. |
| MR | Modem Ready - модем готов к обмену данными. Если этот индикатор не горит, то надо проверить линию питания модема. |
| SD | Send Data - данные посылаются от компьютера к модему. Индикатор мигает, когда модем получает данные от компьютера. |
| RD | Read Data - данные модема либо абонента, отправляемые от модема к компьютеру. Индикатор мигает, когда модем передает данные к компьютеру. |
| TR (DTR) | Terminal Ready- компьютер готов к обмену данными с модемом. Этот индикатор горит, когда модем получил от компьютера сигнал DTR. |
| DSR | Показывает состояние DSR линии, которая сигнализирует о готовности модема к работе. |
| RTS | При горящем светодиоде компьютер указывает модему, что он кратковременно может приостановить поток данных, чтоб обработать уже поступившие данные. |
| CTS | Модем сигнализирует компьютеру о необходимости прекращения передачи данных с компьютера, чтоб модем мог передать по телефонной линии полученные данные. |
| СD | Carrier Detect - индикатор зажигается, когда модем обнаружил несущую частоту на линии. Индикатор должен гореть на протяжении всего сеанса связи и гаснуть, когда один из модемов освободит линию. Сигнализирует о том, что модем вышел на связь с удаленным модемом либо посредством направленного соединения, либо если модем находился в состоянии ожидания и получил вызов от другого модема. |
| HS | High Speed- модем работает на максимально возможной для него скорости. |
| AA | Auto Answer - модем находится в режиме автоответа, т.е. модем автоматически будет отвечать на приходящие звонки. При обнаружении модемом звонка на телефонной линии, этот индикатор замигает. |
| OH | Off Hook - указывает на то, что модем снял телефонную трубку и готов осуществить набор номера. |

3. Таблица разводки разъемов DB25 и DB9

Таблица 1: Разводка разъема DB25

| Номер контакта | Назначение контакта | Вход(I)/ выход(O) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защитное заземление (Frame Ground, FG) | - |
| 2 | Передаваемые данные (Transmitted Data, TD) | O |
| 3 | Принимаемые данные (Received Data, RD) | I |
| 4 | Запрос для передачи (Request to send, RTS) | O |
| 5 | Сброс для передачи (Clear to Send, CTS) | I |
| 6 | Готовность данных (Data Set Ready, DSR) | I |
| 7 | Сигнальное заземление (Signal Ground, SG) | - |
| 8 | Детектор сигнала линии (Data Carrier Detect, DCD) | I |
| 9-19 | Не используются |  |
| 20 | Готовность выходных данных (Data Terminal Ready, DTR) | O |
| 21 | Не используется | O |
| 22 | Индикатор вызова (Ring Indicator, RI) | I |
| 23-25 | Не используются |  |

Таблица 2:   Разводка разъема DB9

| Номер контакта | Назначение контакта | Вход(I)/ выход(O) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детектор сигнала линии (Data Carrier Detect, DCD) | I |
| 2 | Принимаемые данные (Received Data, RD) | I |
| 3 | Передаваемые данные (Transmitted Data,TD) | O |
| 4 | Готовность выходных данных (Data Terminal Ready, DTR) | O |
| 5 | Сигнальное заземление (Signal Ground, SG) | - |
| 6 | Готовность данных (Data Set Ready, DSR) | I |
| 7 | Запрос для передачи (Request to send, RTS) | O |
| 8 | Сброс для передачи (Clear to Send, CTS) | I |
| 9 | Индикатор вызова (Ring Indicator, RI) | I |