# ПЛАН

# Введение …………………………………………………………………..2

# Современный персональный компьютер ………………………………. 2

# Устройство персонального компьютера ……………………………….. 2

# Не много истории: Что такое “IBM PC-совместимый компьютер” ….. 3

# Из чего состоит современный компьютер ………………………………4

# Системный блок …………………………………………………………. 5

# ДИСКОВОДЫ …………………………………………………………….6

# Задняя сторона …………………………………………………………… 6

# Внутреннее устройство системного блока …………………………….. 6

# Процессор ………………………………………………………………… 7

# Типы и устройство микропроцессоров (поколение, тактовая частота, кеш память)……………………………………………………………….. 7

# Хроника происшествия ………………………………………………….. 9

# Материнская плата (устройство материнской платы)…………………. 10

# Основные характеристики материнских плат …………………………. 12

# BIOS ………………………………………………………………………    13

# Устройства ввода, вывода (клавиатура, мышь)………………………… 15

# МОНИТОР (основные характеристики) ……………………………….    17

# Жидкокристаллические мониторы……………………………………… 18

# Монитор: здоровье и безопасность……………………………………..    19

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………. 20

# Поколения ЭВМ, классификация современных компьютеров

# Устройство персонального компьютера

Введение.

Как давно это было…А в то же время совсем не давно лет десять назад. Программируемый калькулятор, одно из чудес отечественной электроники. Чудо-машина отличалась от обычного калькулятора тем, что могла понимать коротенькие последовательности команд – программы. И, повинуясь этим командам, могла даже производить кое-какие интересные расчеты. А, через какое-то время была выпущена даже книжка, в которой с восторгом рассказывалось, как много умеет этот калькулятор: и в игрушки с вами играть, и количество петель для вяжущей свитер бабушки рассчитывать. Смешно, конечно, но тогда это было НЕЧТО.

Потом были отечественные “Микроши”, самодельные “Синклеры”, громадные и высокомерные монстры под названием “Агат”, собираемые, вероятно на одном конвейере со скороварками и утюгами. И наконец, состоялось знакомство с IBM-совместимым компьютером.

Современный персональный компьютер.

Именно современный, отвечающий всем сегодняшним требованиям. Это относится ко всему, начиная от устройства самого компьютера и кончая установленным программным обеспечением.

Если речь идет о “железе”, аппаратном обеспечении – это именно те комплектующие и устройства. Конечно, многое из того, что мы называем современным сегодня, завтра будет навечно списано в архив. Особенно это касается программ: что ни год—то несколько новых версий каждой программы!

# УСТРОЙСТВО ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

# Что делает компьютер Компьютером? Объединение и совместная работа двух совершенно различных составляющих—“твердой”, или “железа” (таким словом принято переводить английский термин “hardware”) и “мягкой”—программного обеспечения (“software”).

# Единство и сотрудничество (а иногда и борьба) противоположностей.

# Кто же главный в этой связке? Что первично и что вторично? Вопрос вопросов. Задачка напоминающая основной вопрос философии в его марксистском понимании… В этом же духе разрешим ее и мы—пусть первичным для нас будет являться “тело” компьютера.

# Покупая компьютер, мы чаще всего спрашиваем в магазине не компьютер, работающий с той или иной конкретной программой, а компьютер как набор неких деталей.

# НЕ МНОГО ИСТОРИИ:

# ЧТО ТАКОЕ “IBM PC-СОВМЕСТИМЫЙ КОМПЬЮТЕР”

# С момента появления на свет ПК (начиная с середины 1970-х годов) в мире существовало (и существует) множество видов этих устройств. Однако сейчас подавляющее большинство персональных и домашних компьютеров относятся к типу “IBM PC-совместимых”.

# Сам этот термин достаточно парадоксален. Вот уже добрый десяток лет, как фирма IBM—создатель первого в мире подлинно массового персонального компьютера—утратило свое господство в этой области: ныне она серьезно уступает в битве производителей ПК другим фирмам, например Dell или Compaq. Да и мало кто помнит сегодня ту, первую успешную модель IBM—компьютер типа РС…

# Что и говорит, со времен господства IBM техника ушла далеко вперед. И большинством нововведений мы обязаны отнюдь не могучему некогда гиганту. Поэтому сегодня на Западе все чаще говорят не об “IBM PC-совместимых компьютерах”, а о “платформе WIntel”, подразумевая под этим сочетание аппаратного обеспечения процессоров фирмы Intel и “программной начинки”--операционной системы Windows.

# Однако излишнее “низкопоклонство перед Западом” здесь неуместно, да и ни к чему нам путаться в лишней терминологии, поэтому сохраним верность традиции и, отдавая дань уважения фирме IBM, впредь будем длинной, но овеянной годами формулой “IBM PC-совместимые компьютеры”.

# Главная заслуга IBM – выработке и утверждения единого стандарта на основные части компьютера—комплектующие. До этого каждый производитель ПК стремился создать собственное, уникальное “железо” --ведь    в результате он становился монополистом на сборку и обслуживание собственных устройств. Желание почетное и вполне закономерное. Однако в итоге рынок был перенасыщен несовместимыми с друг другом аппаратами, для каждого из которых нужно было создавать собственные программы. Представьте, что произошло бы, если бы для каждой машины нужен был свой, особый сорт бензина, смазочных масел и так далее—вплоть до особой жидкости для протирки стекол?

# В период становления рынка персональных компьютеров (или сокращенно ПК) устройство каждого персонального компьютера было особо охраняемой тайной фирмы-производителя, и ни о каком копировании одной фирмы изделия другой в массовых масштабах просто не могло быть и речи.

# Современный IBM -совместимый компьютер похож на детский конструктор типа “сделай сам”: каждое из составляющих его устройств можно свободно поменять на другое того же типа, но более (или менее) совершенное, от других фирм-производителей. Благодаря этому становятся возможными две вещи—быстрая сборка компьютера непосредственно “под клиента” в любой, даже самой маленькой, компьютерной фирме, а также простая (в большинстве случаев—силами пользователя) модернизация компьютера. И оба эти фактора необходимо учитывать при покупке компьютера.

# Сегодня уже нет ни одной детали, которая не была бы представлена четырьмя-пятью фирмами одновременно. Даже основа основ—процессоры—выпускается сегодня не только знаменитой на весь мир корпорацией Intel, но и другими фирмами—например, AMD, Cyrix, IDT.

# А где же IBM? Она по-прежнему поставляет компьютеры—как офисные, так и домашние. Некоторые модели этой фирмы даже достигали статуса “бестселлеров”, однако за лидерами рынка, какими как Compaq, Acer или Dell, IBM , похоже, уже не угнаться…

# ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЬЮТЕР?

# В поход, поход, труба зовет! Сейчас мы отправимся в наше по увлекательному миру компьютерного “железа” (hardware).

# Скажем сразу: разговор пойдет о настольных компьютерах. Помимо них на рынке есть еще и другие—переносные компьютеры, ноутбуки (notebook –записная книжка).

# Как же устроен современный настольный компьютер?

# Центральная его часть, содержащая в себе практически все основные устройства, -системный блок. Затем следуют так называемые устройства ввода-вывода информации: монитор, клавиатура и мышь.

# Все эти части являются жизненно необходимыми для работы современного компьютера. И действительно—как мы могли бы работать без монитора? Без мыши? Без клавиатуры? Правда, первые компьютеры как-то обходились без этой роскоши. И даже позже, в эпоху появления персональных компьютеров, их первые модели представляли из себя “системный блок”, снабженный клавиатурой. В место монитора телевизор. Что касается мыши, то она вообще “новосел” в мире ПК: её присутствие стало обязательным только в эпоху “графического интерфейса”, эпоху Windows.

# Итак, с основными устройствами покончено. Но ведь существует еще и масса дополнительных внешних устройств: принтеров, сканеров, емких внешних дисководов. Их присутствие не является обязательным для компьютера, но они могут сделать вашу работу несколько более комфортной, подарить вашему ПК новые возможности…

# На самом деле задача даже сложнее, чем кажется. Вот взять хотя бы системный блок—это ведь не некий монолит и стандартов тут не существует. В состав системного блока входит множество “блоков” поменьше: процессор и материнская плата, видеокарта и жесткий диск. И существуют ДЕСЯТКИ разновидностей каждой из этих деталей (или, как говорят специалисты, --“комплектующих”)…

# СИСТЕМНЫЙ БЛОК

# Внешний вид системного блока

# На передней панели системного блока мы видим три (а иногда две) главные кнопки:

# - Кнопка “Power”. Именно ее мы нажимаем, включая компьютер и выключая его после завершения работы, но на новых компьютерах эту кнопку мы нажимаем только для включения, выключает компьютер операционная система.

# - Кнопка “Reset” предназначена для перезапуска (перезагрузки) компьютера. Она потребуется нам в том случае, если компьютер в результате какой-нибудь ошибки в его работе (например, конфликта программ или оборудования) отказывается выполнять любые ваши команды. Специалисты говорят в таких случаях: “компьютер завис”.

# - Кнопка “Turbo”. Своеобразный анархизм, утративший свой функциональный смысл несколько лет назад. На компьютерах старых поколений (с процессором 286, 386 и 486) нажатие этой кнопки позволяло ускорить или, наоборот, несколько замедлить работу компьютера. На новых компьютерах с процессором Pentium и Pentium II (и последующих поколений) необходимость в кнопке Turbo отпала, поэтому на многих современных корпусах вы ее не найдете.

# Индикаторы. Это две (или три) светящиеся лампочки, отражающие определенные параметры в работе компьютера.

# Символом горящей лампочки обозначен индикатор питания, показывающий состояние компьютера: включен он в сеть или нет. Этот индикатор горит на протяжении всей работы компьютера.

# Символом, обозначающим стопку дисков, отмечен индикатор работы жесткого диска—винчестера. Этот индикатор зажигается тогда, когда компьютер производит запись или, наоборот, чтение данных с жесткого диска.

# ДИСКОВОДЫ

# Помимо этого, на передней панели обязательно находится несколько приемных устройств, работающих со сменными носителями информации—дисководов. Маленький дисковод предназначен для работы с магнитными дисками емкостью 1,44 мегабайт (Мб). Дисковод с выдвижным лотком—это дисковод CD-ROM, предназначенный для работы с компакт дисками. На нем, кстати говоря, вы можете слушать обычные музыкальные диски.

# Задняя сторона.

# При взгляде на системный блок сзади легко запутаться в многочисленных гнездах и разъемах, предназначенных для подключения внешних устройств. Однако подключить какое либо устройство “не туда” практически не возможно: каждый разъем уникален и имеет свое, строго определенное место.

# Два самых крупных разъема черного цвета предназначены для подключения сетевого шнура и шнура питания монитора.

# Другие разъемы, которые мы видим на задней панели, можно разделить на две группы: разъемы с рядом тоненьких ножек штырьков и разъемы с дырочками—гнёздами под эти штырьки. Для простоты воспользуемся терминологией сборщиков компьютеров и назовем разъемы со штырьками “папами”, а разъемы с “гнездами” под эти штырьки—“мамами”. Так нам будет проще.

# На задней части располагаются звуковая карта с гнездом для джойстика, видеокарта—предназначенная для подключения специального шнура от вашего монитора, разъемы для подключения принтера, модема, мышки и клавиатуры.

# ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМНОГО БЛОКА

# При выборе компьютера в магазине основные характеристики вашего системного блока можно узнать, например, из прайслиста, в котором напротив строчки с ценой мы найдем емкую формулу типа:

# P II-266/64 SDRAM/3Gb U-DMA/4Mb AGP/24x/SB

# P II-266—Процессор Intel Pentium II с тактовой частотой 266 МГц

# 64 SDRAM—оперативная память типа SDRAM объемом 64 мегабайта

# 3 Gb U-DMA—жесткий диск (винчестер) объемом 3 гигабайта, соответствующий высокоскоростному стандарту Ultra-DMA/33

# 4 Mb AGP—видеокарта с объемом памяти 4 мегабайта, соответствующая стандарту Advanced Graphic Port

# 24x—24-скоростной дисковод CD-ROM

# SB—звуковая карта, совместимая с Sound Blaster.

# Процессор.

# Процессор—король системного блока, повелевающий и управляющий всеми его ресурсами. Правда, это у него не всегда получается—королевская занятость разбрасыватся не позволяет—и тогда на помощь “королю” приходят “наместники”--специализированные микропроцессоры-чипы по обработке, например, обычной трехмерной графики, 3D звука, компрессии и декомпрессии… Чипов-“наместников” в компьютере много и размещаются они на специализированных, дополнительных платах. “Король”-процессор—один. И именно от него в первую очередь зависит, насколько быстр будет компьютер.

# Наступление эры персональных компьютеров возвестило скромной по своим возможностям микросхемы Intel 4004—первого микропроцессора, созданного в 1971 году командой во главе с талантливым изобретателем доктором Тедом Хоффом. Сегодня его имя стоит на ряду с именами величайших изобретателей всех времен и народов… Но вряд ли мудрый доктор знал в то время, во что вольется созданный им “компьютер на одном кристалле”. Изначально процессор 4004 предназначался для микрокалькуляторов и был изготовлен по заказу одной японской фирмы. К счастью для всех нас, фирма эта обанкротилась, так и не дождавшись обещанного микропроцессора, и в результате разработка перешла в собственность не ожидавшей такого счастья Intel. С этого момента и началась эпоха персональных компьютеров, “звездный час” которых настал в начале 1980-х. Именно тогда фирмой IBM был выпущен уже ставшим легендарным компьютер IBM PC на основе нового микропроцессора все той же фирмы Intel…

# Сегодняшние процессоры от Intel быстрее своего прародителя более чем в десять тысяч раз! А любой домашний компьютер обладает мощностью и “сообразительностью” во многой во многой раз большей, чем компьютер, управляющий полетом космического корабля “Аполлон” к Луне.

# Типы и устройство микропроцессоров

# “Поколение” --дарвиновский термин, как нельзя луче отражающий ту яростную эволюционную борьбу, которая происходит в микропроцессорном мире. Каждое поколение процессоров отличается не просто скоростью, но еще и формой, внешним видом и, самое главное, внутренним устройством, архитектурой. Поколения процессоров обычно совместимы между собой “сверху вниз”, то есть программное обеспечение, написанное для более старого процессора будет работать и на новом. Бывает и обратное, но это скорее исключение, чем правило.

# За всю 30-летнюю историю процессоров сменилось восемь поколений процессоров Intel: 8088, 286, 386, 486, Pentium, Pentium II, Pentium III, и вот не давно представили, полгода назад Pentium IIII.

# В каждый отдельно взятый момент времени на массовом рынке присутствуют не менее двух поколений: одно—уходящее, менее производительное и поэтому более дешёвое, и новое поколение –лидер, которому через год предстоит стать плетущимся в хвосте аутсайдером. Такое положение дел мы наблюдаем и сегодня

# “Тактовая частота”, измеряемая в мегагерцах (МГц), показывает, сколько операций способен выполнить процессор в течение секунды. Эта величина, обозначаемая цифрой в названии процессора (например Pentium II-233, то есть процессор поколения Pentium II с тактовой частотой 233 МГц),--самая важная характеристика скорости процессора. Сегодня гонка “модернизации”--это именно гонка за увеличение тактовой частоты. Создание новых поколений процессоров –всего лишь средство эту более высокую частоту реализовать.

# Так? Так, да не совсем. В пределах одного поколения все ясно: чем больше тактовая частота, тем быстрее процессор. А как же быть, если на рынке имеются два процессора разных поколений, но с одинаковой тактовой частотой? Например Pentium MMX-233 и Pentium II-233, AMD K6-300 и  Pentium II-300… Конечно, процессор нового поколения будет работать быстрее на 5-10 процентов, в зависимости от задачи.

# Выходит—все не так просто? И есть некие дополнительные параметры, определяющие скорость работы процессора?

# Конечно же, есть. И кроются они в “архитектуре” процессора. В его внутреннем устройстве.

# Кеш память. В эту память компьютер помещает все часто используемые данные, чтобы не “ходить” каждый раз “за семь верст киселя хлебать” --к более медленной оперативной памяти и жесткому диску. По сути дела кеш-памятей на компьютере несколько. Одна—самая быстрая и маленькая, встроена непосредственно в процессор. Это—кеш-память первого уровня. Её размер у Pentium MMX и Pentium II одинаков и составляет два блока по 16 килобайт в каждом.

# Есть еще более медленная, но зато гораздо большая по размеру (в настоящее время—512 Кб (данные 1999г)) кеш-память второго уровня: ею может “похвастаться” только Pentium II. Конечно же, обладая столь увесистыми собственными “мозгами”, Pentium II “соображает” гораздо быстрее своего предшественника.

# Хроника противостояния

# 1995-1996 год. Intel вовсю рекламирует свою последнюю новинку процессоры Pentium. Призыв: “отказывайтесь от устаревших 486 компьютеров!” --звучал тогда шокирующе. И вот, неожиданно для всех, AMD и Cyrix объявляют: все не так мрачно, возможности старой архитектуры 486 еще не исчерпаны. На рынке появляются процессоры AMD K5 и Cyrix M1… Море достоинств: во-первых, низкая цена (на 25-30 процентов ниже, чем у дорогих Pentium), во-вторых не надо менять материнскую плату и прочную “начинку”--все остается прежним. И, в-третьих, достойная производительность, позволяющая 486 системам встать на один уровень с младшими модификациями Pentium.

# 1997 год. Снова смена ценностей. Intel преподносит публике новую игрушку—Pentium MMX. История повторяется: в тот самый момент, когда публику почти убедили выложить денежки на замену существующих плат Pentium на более современные Pentium MMX, на рынке появляются новые процессоры от AMD—первые модели К6, а Cyrix разрождается процессором М2.

# 1998 год. Оказывается, у старой архитектуры Socket 7 еще есть порох в пороховницах! И вновь AMD    и Cyrix преподносят публике множество новых процессоров “на старый лад”. Новые модели К6 от AMD, работающие на частотах до 350 МГц, схожи со структурой Pentium II от Intel; сверх того, самые последние их модели К6 2 и К6 3D содержат дополнительную изюминку—набор специальных команд под названием 3D Now! Для работы с трехмерным изображением и звуком. И все это—по традиции—за довольно низкую цену. Не отстает и Cyrix со своим новым процессором 6х86 МХ(М2) на подходе новый процессор под условным названием Cayenne. Однако одновременно с этим Cyrix покупает у Intel на производство “клонов” процессоров Pentium II.

# Наконец, в гонку включается новый участник—компания IDT Centaur Technology с семейством процессоров С6. Впрочем, продукция IDT отнюдь не претендует на роль лидера процессорного рынка и пользуется сравнительно небольшим спросом. Лишь некоторые сборщики компьютеров наладили выпуск домашних “персоналок”, построенных на базе С6.

# К концу 1998 года “младшей моделью” для домашних компьютеров становится Pentium II-233, цена которой опустилась до 100 долларов. Одновременно на рынке появляется новый процессор под условным названием Xeon, представляющий собой чуть усовершенствованный Pentium II с рабочей частотой от 400 МГц.

# Материнская плата

# Устройство материнской платы

# Материнская плата, самая большая и важная в компьютере. Именно она выполняет функции “моста”, связывающего между собой все устройства ПК.

# Фактически материнская плата –это большая “коллекция разъемов”, предназначенных для установки тех или иных комплектующих. Назову лишь несколько основных типов.

# “Гнездо” для установки процессора. На системных платах, предназначенных для установки процессоров Pentium и Pentium MMX, а также новых процессоров AMD и Сyrix M2, “гнездо” --квадратной формы, с многочисленными дырочками под “ножки” процессора по краю рамки. Такой тип разъема носит название Socket 7. На платах, предназначенных для установки процессора Pentium II, а также нового процессора фирмы AMD под названием К7 мы увидим уже не квадратное гнездо, а длинный “щелевой” разъем –слот (тип Slot 1). На большинстве материнских плат, предназначенных для построения домашних систем, сокет или слот имеется в единственном экземпляре (хотя в продаже имеются и платы для построения двухпроцессорных систем).

# 1) Разъемы-слоты стандарта PCI. Как правило, их четыре (изредка—меньше). Разъемы PCI—обычно самые короткие на плате, белого цвета, разделённые своеобразной “перемычкой” на две неравные части. Основным и чаще всего единственным устройством, устанавливаемым с PCI-слот, является видеокарта: лишь совсем недавно к ней присоединились новые звуковые кары типа PCI.

# 2) Разъём Advanced Graphic Port (AGP). Специальный, более быстрый с точки зрения пропускной способности слот, предназначенный для установки видеокарт формата AGP. Ещё совсем недавно стандарт AGP, позволяющий видеокартам работать с немыслимой доселе скоростью и использовать не только свою оперативную память, но и оперативную память компьютера, был изюминкой и исключительной особенностью материнских плат Pentium II. Однако в последнее время появились снабженные этим разъемом платы старого формата Socket 7.

# 3) Разъемы-слоты типа ISA. Гораздо более слабые в отношении пропускной способности, чем слоты PCI, слоты ISA, по сути дела—чистейший анахронизм, оставшейся ещё со времён компьютеров типа 386. Но –парадокс!—именно эти слоты, а их более быстрые собратья PCI, являются наиболее дефицитными. Именно к ним подключается громадное количество дополнительных карт: звуковые платы, внутренние модемы, специализированные платы сканеров и так далее. В итоге нередка ситуация когда все слоты ISA (а их бывает от 2 до 4) заняты и есть необходимость ещё в одном-двух. По внешнему виду слоты ISA напоминают слоты PSI, только они почти в полтора раза длиннее и цвет их не белый, а черный.

# 4) Слоты для установки оперативной памяти от слотов для установки плат отличаются наличием специальных замков-“защелок”. На платах Pentium MMX, как правило, предусмотрена установка двух типов памяти—более старого формата SIMM (72 контакта) и нового—быстрой памяти типа DIMM (168 контактов). Слоты DIMM значительно короче слотов SIMM, так что путаницы здесь не возникает. Количество слотов обоих типов может варьироваться от 2 до 4. Материнскую плату выбирать луче со слотами с более быстрой оперативной памятью DIMM.

# 5) Контролеры портов. Под “портами” понимаются разъемы на задней стенке компьютера, предназначенные для подключения таких внешних устройств, как принтер, мобильный дисковод большой емкости (для этого предусмотрен так называемый параллельный, или LPT), а также –внешнего модема, манипулятора типа “мышь” (через два последовательных порта COM1 и СОМ2 с разъемами 9 и 25 штырьков). Параллельный порт (LPT) всегда один, число же портом СОМ может варьироваться от 2 до 4. Во многих платах Pentium II, соответствующих стандарту АТХ, имеются ещё и специальные разъемы для подключения мыши и клавиатуры—круглые разъемы типа PS/2. Ещё есть последовательный порт USB, позволяющий подключить к компьютеру множество внешних устройств соединенных в своеобразную цепочку (первое устройство включается в компьютер, второе к первому и т.д.).

# Основные характеристики материнских плат

# Какими же важными параметрами характеризуется материнская плата?

# 1) прежде всего—поколением процессора, под который она предназначена. Специальная материнская плата существует для каждого поколения процессора—для Pentium, Pentium MMX и Pentium II. Установить процессор одного поколения в материнскую плату другого чаще всего просто не возможно.

# 2) Диапазоном поддерживаемых процессоров в рамках одного поколения. Чем дороже и качественнее плата, тем больше процессоров она сможет поддержать. К примеру, пусть плата поддерживает процессоры в диапазоне 233—300 МГц. Это значит, что если мы хотим приобрести процессор нового поколения с частотой 333 Мгц, нам придется менять материнскую плату. Поэтому изначально надо брать плату с большим диапазоном. Ещё один важный фактор—надо обращать особое внимание на возможность поддержки не-Intel процессоров—таких, как процессоры AMD и Cyrix.

# 3) Частотой системной шины. Это –величина, прямо связанная с частотой и скоростью процессора. Процессор фактически умножает рабочую частоту материнской платы—в 2, 2.5 или 3 раза (на выборе сочетания одного из коэффициентов с частотой системной шины и основан способ так называемого разгона процессоров). Обычно “рабочими частотами” для материнских плат Pentium и Pentium MMX являются 66 и 75 МГц (так, процессор Pentium-166 работает в режиме 2.5х66 МГц), а также – недокументированная частота 83 МГц. Сам факт наличия такой возможности отрицается практически всеми разработчиками материнских плат, поскольку работа с такой высокой тактовой частотой может привести к сбоям в работе аппаратуры. Впрочем, сегодня частота 83 МГц уже потеряла былую привлекательность: рынок завоевывают материнские платы с частотой системной шины в 100МГц.

# 4) Базовым набором микросхем – чипсетом. Для каждого типа материнской платы существует несколько основных чипсетов, различающихся по представляемым ими возможностям и, соответственно, ценам. Конечно же, наиболее популярным являются чипсеты фирмы Intel, например, набор микросхем LX (Pentium II 233 – 333 МГц) или ВХ (Pentium II 233 – 400 МГц), а также специализированный чипсет ЕХ, “подогнанный” под процессор Celeron. На этих чипсетах построено великое множество материнских плат от самых разных производителей. “Не-Intel” чипсеты можно пересчитать по пальцам, однако большинство из них обладает весьма высоким качеством.

# 5) Фирмой-производителем. Самые известные производители материнских плат: ABIT, ACORP, ASUStek, A-Trend, Data Expert, Elitegroup, FIC, Gigabyte, Intel, Iwill, Shuttle, Soyo, Tyan.

# 6) Форматом материнской платы (форм-фактор), то есть способом расположения на плате основных микросхем, слотов и т.д. Большая часть плат для старых процессоров Pentium и Pentium MMX относятся к формату Baby AT. Второй формат АТХ, к которому соответствуют многие платы Pentium ММХ и все платы Pentium II. Третий форм-фактор NLX, которую фирма Intel продвигает в последнее время.

# 7) Базовым набором слотов и разъемов. При выборе платы надо следить, чтобы на ней имелось достаточно всех необходимых слотов – разъемов для памяти DIMM (не меньше двух), слотов ISA (не меньше трех) и видеоразъема AGP.

# 8) Наличием интегрированных устройств. На многих современных материнских платах можно встретить целый ряд “встроенных” устройств – таких, например, как видеокарта и звуковая плата. Конечно, материнская плата с интегрированными устройствами не требует отдельной покупки и установки тех же звуковой (или) видеокарты, и стоит эта плата несколько дешевле суммарной цены всех этих устройств. Правда на ряду с плюсами имеется и целый ряд минусов: нередко интегрированные устройства несколько уступают своим “независимым” собратьям.

# 9) Поддержкой режима UltraDMA/33 (Ultra-ATA). Этот режим, опциональный для материнских плат формата Pentium MMX и обязательный на платах Pentium II, обеспечивает возможность работы с “быстрыми” жесткими дисками.

# 10) Поддержкой “зеленого” (Green) режима экономии электроэнергии.

# BIOS

# BIOS – Basic Input-Output System—Базовая Система Ввода-Вывода. Точнее – система контроля и управления подключенными к компьютеру устройствами. BIOS – это первый и самый важный из мостиков, связующий между собой “аппаратную” и “программную” часть компьютера. Случится с ним неполадка – и компьютер даже не загрузится. В BIOS заложены основные параметры, необходимые компьютеру для того чтобы правильно распознать такие устройства, как жесткий диск, оперативная память – сколько её, какого она типа. Также в BIOS хранятся часы и календарь реального времени (не останавливается даже после отключения компьютера от сети).

# 1) Возможность обновления BIOS. На многих дешевых материнских платах малоизвестных фирм BIOS как бы намертво “вмонтирован” в свой домик-микросхему без возможности обновления. Так программа перестает быть программой и становится лишь неотъемлемой частью “железа”. Подобно всем другим программам, BIOS устаревает, и наступает время, когда он уже не может корректно работать с каким-либо новым устройством. Это грозит заменой материнской платы. Если же на материнской плате установлена микросхема BIOS c возможностью перезаписи, то все проблемы решаются простой перезаписью новой версии BIOS, которую можно всегда найти в сети Internet. Правда, операция эта, ответственная и даже опасная – если в момент “перепрошивки” BIOS внезапно отключилось электричество, то материнскую плату придется отправлять в ремонтную мастерскую, а если есть ИБП (источник бесперебойного питания) это компьютеру не грозит.

# 2) Возможность работы со стандартом PnP (Plug-And-Play). Стандарт Plug-And-Play (включи и работай) давно стал настоящим стандартом: уже несколько лет редко какая плата обходится без этой возможности. Заключается она в способности определять, какое именно “железо” подключено в данный момент к материнской плате, и что самое важное управлять его ресурсами. На платах, не соответствующих спецификации PnP, настройка всех необходимых параметров осуществляется в ручную, с помощью специальных перемычек. Это весьма неудобно – ведь каждый раз в случае конфликтов между установленной аппаратурой приходится лезть внутрь системного блока. PnP дает возможность изменять все значения программным путем, а в ряде случаев компьютер делает это самостоятельно, динамически изменяя параметры в случае необходимости незаметно для пользователя.    Если на плате установлен BIOS стандарта PnP и соответствующие устройства, например, CD-ROM или звуковая плата, они будут опознаваться BIOS непосредственно после включения компьютера.

# 3) Возможность “загрузки” с CD-ROM и дисков ZIP (или LS-120).

# До недавнего времени “загрузка” компьютера могла осуществляться либо с жесткого диска, либо – в случае его аварийного отказа – с гибких дисков емкостью 1.44 Мб. Между тем в настоящее время такая емкость недостаточна – на крохотную дискету просто не помещаются все необходимые для “загрузки”, тестирования и обслуживания компьютера программы. Поэтому желательно, чтобы BIOS давал возможность “загрузки” с гораздо более вместительных дисков CD-ROM или новейших дисков большой емкости, например, Iomega ZIP (100 Мб) или LS-120 (120 Мб).

# УСТРОЙСТВА ВВОДА ВЫВОДА

# КЛАВИАТУРА

# Клавиатура – первое из важнейших устройств ввода, с которыми нам приходится сталкиваться.

# Со времен появления персонального компьютера вплоть до самого последнего времени внешний вид и структура клавиатуры оставался практически неизменными.

# В 19995 году, после выхода операционной системы Windows ’95, привычные, 101-клавишные устройства были заменены клавиатурами со 104 клавишами. Три новые клавиши были добавлены специально, чтобы реализовать некоторые возможности новой операционной системы.

# Еще ряд изменений был связан с эргономическими показателями, то есть с необходимостью соответствия новых клавиатур современным требованиям медицины. Было замечено, что при каждодневной интенсивной работе со старыми, плоскими клавиатурами у операторов ЭВМ начинало развиваться профессиональное заболевание кистей рук. Поэтому сейчас на рынке появилось множество новых, эргономических клавиатур самых причудливых форм: как бы “разломанных” надвое, изогнутых, снабженных подставками для кистей и так далее.

# Наконец, последнее нововведение. Все более популярными становятся клавиатуры на ИК-лучах, не требующие шнура для подключения к сиситемному блоку. Передача сигналов с такой клавиатуры осуществляется по принципу, аналогичному “дистанционному управлению”.

# Традиционно все имеющиеся на компьютере клавиши делят на две группы.

# 1) Буквенно-цифровые, предназначенные для ввода информации. Нажатие каждой из этих клавиш “посылает” в компьютер команду вывести на экран букву или цифру. “Значение” этих клавиш является постоянным и не меняется –вне зависимости от “запускаемых” на компьютере программ. Буквенные клавиши могут работать как в режиме латинских, так и русских букв. Совершенно особой является группа цифровых клавиш в правой части клавиатуры: она может работать как в буквенно-цифровом режиме, так и функциональном.

# 2) Функциональные клавиши  предназначены для отдания компьютеру команды выполнить какую-либо операцию. В разных программах они могут соответствовать совершенно различным операциям. Впрочем, среди функциональных есть такие, которые выполняют одинаковые функции в любой программе.

# F1- традиционная клавиша “Помощь”. При её нажатии на экран во время работы практически любой программы будет выведен краткий справочник по её основным функциям.

# Enter – ввод – нажатие этой клавиши дает указание “Выполнить” какую либо из выбранных команд. В режиме набора текста – переход на следующий абзац, аналогичный “Переводу каретки” на пишущей машинке.

# ESC – (от Escape: отменить) – прекратить выполнение операции.

# Caps Lock – включить режим прописной буквы. При нажатой клавише Caps Lock весь печатаемый текст будет набираться ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ.

# Shift – при работе в текстовом режиме нажатие этой клавиши одновременно с буквенной выдаст прописную букву.

# Page Up – “пролистывание”изображения вверх..

# Page Down -- “пролистывание”изображения вниз.

# Delete – клавиша удаления выделенного текста, файла и т.д.

# Insert – противоположная команде Delete. Клавиша вставки, создания.

# Home – переход в начало /левый край строки/ экрана.

# End – переход в конец /правый край строки/ экрана.

# МЫШЬ

# Курсор, двигающийся на экране согласно с движениями вашей руки. Это так просто. Всего лишь легкий пластмассовый корпус, утяжеленный шарик, свободно катающийся в нем и вращающий два “направляющих” валика. Однако потребовались годы роста, “взросления” компьютера и программного обеспечения, чтобы мышь наконец смогла в полной мере проявить свои способности.

# Появились у мыши и конкуренты. Например, трэкбол, похожий на перевёрнутую мышь – главным элементом в нем является все тот же шарик, который пользователь должен не возить по столу, а крутить собственной рукой. Такие трэкболы частенько продаются уже вмонтированными в клавиатуру.

# Первое, что определяет тип мыши – количество кнопок. “Классическим” считается трехкнопочный тип, хотя при работе с большинством программ используют всего лишь две крайних кнопки (точнее – клавиши): лева – “исполн-тельная клавиша”, двойной щелчок которой аналогичен нажатию клавиши Enter на клавиатуре, и правая, “клавиша параметров”.

# МОНИТОР

# Основные характеристики мониторов

# Монитор должен быть максимально безопасным для здоровья по уровню всевозможных излучений, а также по ряду других показателей – это раз.

# Монитор должен обеспечить возможность не просто безопасной, но и комфортной работы, представляя в распоряжение пользователя качественное изображение.

# Итак, качество. В это ёмкое понятие – применительно к мониторам –можно уложить целый ряд параметров.

# Размер изображения. Чаще всего говорят не о размере изображения, которое может обеспечить монитор, а о диагонали экрана. Измеряется диагональ в дюймах (1 дюйм—это около 2.5 см).

# Ещё несколько лет назад стандартными для домашнего домашнего офиса были мониторы с диагональю экрана 14 дюймов. Позже их сменили 15-ти дюймовые мониторы, ну а сейчас, все увереннее входит в моду 17-дюмовый стандарт.

# Величина экранного “зерна”. Второй важный показатель, который обяза-тельно стоит учитывать при выборе монитора – так называемая величина точки, измеряемая в десятых долях миллиметра. Величина минимальной точки экрана – пикселя –впрямую влияет на качество получаемой картинки: чем она больше, тем картинка грубее, зернистее.

# Как правило, для мониторов с размером экрана 15 дюймов нормальной величиной “зерна” является 0.28 мм, на мониторах дорогих моделей она может достигать 0.25.

# Максимальная частота вертикальной развертки. Дело всё в том, что у монитора имеются свои понятия о том, какой максимальный видеорежим он может потянуть – вне зависимости от способностей видеокарты. И как часто бывает, видеокарта предоставляет возможность работать, скажем, с разрешением 1200х1024 с частотой развертки 100 Гц, а монитор при попытке перейти на такой режим часто уходит в место этого в черную меланхолию. То есть являет нам погасший, абсолютно черный экран, пробудить который к жизни удается с трудом. Иногда, говорят, не удается вообще.

# Нормальной рабочей частотой развертки, не утомляющий глаза, являются цифры 75-85 Гц.

# Монитор просто обязан уметь обеспечить эту минимальную частоту вертикальной развертки в следующих режимах:

# Для 15-дюймового монитора – 800х600, 1024х768

# Для 17-дюймового монитора – 800х600, 1024х768, 1200х1024

# Эти величины вполне достаточны для нормальной комфортной работы.

# ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНИТОРЫ

# Разговоры о том, что электронно-лучевая трубка, являющаяся основным элементом традиционных мониторов, исчерпала свои возможности и нуждается в замене, ведутся уже не первый год.

# Повышенный уровень излучения, невероятный аппетит в потреблении энергии – все это неотъемлемые атрибуты любых, даже самых совершенных мониторов. Еще один не менее важный критерий – громоздкость. Громадные размеры современных мониторов никак не вписываются в сегодняшнюю концепцию всеобщей миниатюризации.

# Жидкокристаллическая технология – одна из самых перспективных сегодня. И вот уже в течение многих лет производители мониторов пытались выпустить на рынок мониторов для “больших” настольных компьютеров устройства, связанных на ее основе.

# 1997 году дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки: на рынке появились сразу десяток моделей жидкокристаллических мониторов с диагональю 13.3, 14 и 15 дюймов (что соответствует стандартам 14, 15 и 17-дюмовым мониторам с электронно-лучевой трубкой).

# Как и экраны, предназначенные для ноутбуков, ЖК-дисплеи для больших компьютеров изготовляются по двум различным технологиям.

# Мониторы с активной матрицей (TFT) – самые качественные и, разуме-ется, самые дорогие. В TFT-мониторах применена специальная система контроля цветов, при которой каждый мельчайший ЖК-элемент экрана – пиксель – имеет при себе “контролёра” – специальный транзистор, отдающий команды только ему. Вследствие этого “картинка” на TFT-мониторах способна меняться практически мгновенно, не оставляя на экране столь типичных для жидких кристаллов “следов”.

# Пассивная матрица (DSTN) лишена этой приятной особенности. Вследствие этого изображение на них несколько более бледное, чем на TFT, да и меняется оно с явным опозданием.

# Однако независимо от типа ЖК-дисплея у любого из них есть масса преимуществ перед традиционной ЭЛТ. Они компактны и легки – их толщина составляет всего лишь несколько сантиметров, безопасны в медицинском и экологическом отношении, потребляют в несколько раз меньше энергии, а главное обладают плоским экраном, более качественным по сравнению с традицонным выпуклым изображением.

# Монитор: здоровье и безопасность.

# Этот вопрос волнует многих. И совершенно правильно – “посадить” глаза при длительной работе с некачественным или плохо настроенным монитором легче всего.

# Стандарты безопасности:

# MPR II- базовый стандарт безопасности по излучению, которомупросто обязаны соответствовать    все современные мониторы.

# TCO 92 – “шведский” стандарт безопасности(шведы вообще понимают в этом толк). Наличие значка ТСО 92 – особо почетный знак, свидетельствующий о практически полной безопасности монитора

# ТСО 95 – более новый, значит, лучший? Отличия ТСО 95 от его коллеги ТСО 92 заключаются в основном в повышенных требованиях, предъявляемых к материалам, из которых изготовлен сам монитор, так и его упковка.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Computer World-Moscow

- “Новейшая энциклопедия персонального компьютера” / Москва “ОЛМА-ПРЕСС” 1999 ГОД

3. А.В.Петроченков " Hardware - компьютер и периферия "