Министерство образования Украины

Запорожский государственный технический университет

Кафедра МЭиПТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ФИЗИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ И МИКРОСХЕМ

БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР

Разработал:

ст. гр. РП-316	А.Р. Небаба

Руководитель:

д.ф.м.н., профессор	В.П. Шаповалов

1999

РЕФЕРАТ

ПЗ:  34 с.,  8 рис.,  5 табл., 3 приложения, 5 источников.

Объект исследования – кремниевый биполярный транзистор.

Цель работы – исследование физических процессов протекающих в транзисторе, определение основных параметров кремниевого транзистора.

Транзистором называют электропреобразовательный полупроводнико- вый прибор с одним или несколькими электрическими переходами, пригодный для усиления мощности электрических сигналов и имеющий три или более выводов.

Существует три схемы включения транзистора: с общим эмиттером, с общим коллектором, с общей базой.

Независимо от схемы включения транзистор может работать в одном из четырех режимов, отличающихся полярностью напряжений на р-n- переходах:  активном, инверсионном, насыщения, отсечки.

БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР, РЕЖИМЫ РАБОТЫ, СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ, ЭМИТТЕР, БАЗА, КОЛЛЕКТОР, P-N ПЕРЕХОД, ПАРАМЕТРЫ, КОНЦЕНТРАЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ, ПАРАМЕТРЫ, ИНЖЕКЦИЯ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ТОЛЩИНА.

СОДЕРЖАНИЕ

с.

Задание на проект	2

Реферат	4

Введение	6

1 	Теоретические основы работы транзистора	7

1.1 	Устройство и принцип действия	8

1.2 	Структура транзистора	12

1.3 	Физические параметры	14

1.4 	Виды транзисторов и их параметры	18

2 	Расчет параметров транзистора	21

2.1 	Исходные данные 	21

2.2 	Расчет параметров	21

2.3 	Расчет энергетической диаграммы	25

2.4 	Малосигнальные параметры	26

2.5 	Частотные параметры транзистора	28

2.6 	Расчет характеристик и зависимостей	28

Перечень ссылок	31

Приложение А	32

Приложение Б	33

Приложение В	34

ВВЕДЕНИЕ

Транзистором называют электропреобразовательный полупроводнико- вый прибор с одним или несколькими электрическими переходами, пригодный для усиления мощности электрических сигналов и имеющий три или более выводов. По принципу действия транзисторы разделяют на два основных класса: биполярные и полевые (униполярные). В биполярных транзисторах физические процессы определяются движением носителей заряда обоих знаков - основных и неосновных, что отражено в их названии. В полевых (униполярных) транзисторах, используется движение носителей одного знака (основных носителей).

Биполярный транзистор содержит три полупроводниковые области с чередующимися типами проводимости n-p-n (а) или p-n-p (б), которые называются соответственно эмиттером, базой и коллектором; эти области разделены двумя взаимодействующими между собой p-n-переходами - эмиттерным и коллекторным. Взаимодействие между переходами обеспечивается благодаря тому, что расстояние между ними (толщина базы) много меньше диффузионной длины неосновных носителей в базе. К полупроводниковым областям созданы омические контакты и внешние выводы. Принцип действия транзисторов типа n-p-n и p-n-p одинаков. Для транзисторов типа  p-n-p и n-p-n полярность рабочих напряжений и направления токов противоположны.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРА

1.1 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Простейшая одномерная модель, представлена на рис. 1.1 а. В этой модели  p-n- переходы считаются плоскими, а носители движутся только в одном направлении - вдоль оси х, перпендикулярной переходам. Штриховкой показаны обедненные слои p-n-переходов; расстояние между ними дает физическую толщину базы Wb, а расстояние между металлургическими границами - технологическую толщину базы Wb0.

Рисунок 1.1 – Схема энергетических зон транзистора

Энергетическая диаграмма для одномерной модели в состоянии равновесия (при нулевых напряжениях на переходах) показана на рис. 1.1 б. Она является совмещением энергетических диаграмм р-n- переходов. Равновесная система характеризуется единым уровнем Ферми Еф. На границе эмиттера и базы образуется энергетический барьер высотой q0e, а на границе базы с коллектором - барьер высотой q0e. Небольшое искривление границ энергетических зон в базе (разность энергий на границах базы q  0,1 эВ) обусловлено внутренним электрическим полем в базе, возникающим вследствие неравномерного распределения акцепторов, - их концентрация у границы базы с эмиттерным переходом значительно выше концентрации у границы с коллекторным переходом. Такое распределение примесей характерно для большинства транзисторов.

В активном режиме, являющемся основным для усилительных схем, на эмиттерный переход подается прямое напряжение, а на коллекторный - обратное. Потенциальный барьер эмиттерного перехода уменьшается на значение прямого напряжения Ueb, что приводит к инжекции электронов из эмиттера в базу. Основное назначение эмиттера (что и отражено в его названии) -обеспечить максимально возможную при данном прямом токе одностороннюю инжекцию электронов в базу. Для этого концентрация доноров в эмиттере Nge на границе с переходом должна быть значительно больше концентрации акцепторов в базе: Nge>> NаБ.

Электроны, инжектированные в базу, движутся к коллекторному переходу. Это движение является совокупностью диффузии и дрейфа. Диффузионное движение обусловлено повышением вследствие инжекции концентрации электронов в базе около эмиттерного перехода, тогда как около коллекторного перехода она мала из-за экстракции полем этого перехода. Диффузия присуща всем типам транзисторов. Дрейфовое движение вызывается внутренним электрическим полем в базе. Транзисторы с неоднородно легированной базой, в которой существенно дрейфовое движение, называют дрейфовыми. Менее распространены бездрейфовые транзисторы с однородно легированной базой, в которой нет внутреннего электрического поля.

Часть электронов, инжектированных в базу, не доходит до коллекторного перехода вследствие рекомбинации. Однако их число невелико, так как толщина базы мала по сравнению с диффузионной длиной электронов.

Электроны, достигающие коллекторного перехода, втягиваются в него электрическим полем и перебрасываются в коллектор. Таким образом, в активном режиме коллектор собирает (коллектирует) инжектированные в базу электроны, что и отражено в его названии.

В активном режиме токи коллектора и эмиттера почти одинаковы, а их разность равна току базы. Коллекторный ток практически не зависит от напряжения на коллекторном переходе, поскольку при любом обратном напряжении все электроны, достигающие в базе коллекторного перехода, попадают в его ускоряющее поле и уносятся в коллектор. Поэтому дифференциальное сопротивление коллекторного перехода (rk=dUkb/dIk), очень велико, что характерно для p-n-переходов, включенных в обратном направлении. В цепь коллектора можно включить нагрузочный резистор с достаточно большим сопротивлением Rн без существенного уменьшения коллекторного тока. В то же время дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода (re=dUeb/dIe). включенного в прямом направлении, очень мало (rэ<<rк). При увеличении эмиттерного (входного) тока на Iэ колекторный ток возрастает приблизительно на то же значение (IkIэ). Изменение мощности Рвх=IэUэb=Iэ2re, потребляемой в цепи эмиттера, может быть много меньше изменения мощности Рвых=IкUкb=Iэ2Rн, выделяемой в нагрузке. Электрическая схема, содержащая транзистор, источник питания и нагрузочный резистор Rн>rэ, способна усиливать мощность электрического сигнала (Рвых>Рвх), причем коэффициент усиления по мощности Рвых/РвхRн/rэ.

Схемы включения транзистора представлены на рис. 1.2. В схеме с общей базой (ОБ) напряжения на эмиттере UЭБ и коллекторе Uкв отсчитываются относительно базы-общего электрода для входной (эмиттерной) и выходной (коллекторной) цепей.

Эта схема обладает усилением по мощности и напряжению (Uкв>Uэв), но не обеспечивает усиления тока (IкIэ) и характеризуется малым входным сопротивлением (равным сопротивлению эмиттерного перехода при прямом напряжении).

Рисунок 1.2  - Схемы включения транзистора

Наиболее широко применяется схема с общим эмиттером (рис. 1.2 б) (ОЭ), в которой напряжения на базе Uвэ и коллекторе Uкэ отсчитываются относительно эмиттерного электрода, общего для входной (базовой) и выходной (коллекторной) цепей. Так как Iв = Iэ – Ik<<Ik (IkIe), то эта схема обеспечивает усиление тока (Iк>>Ib) и напряжения (Uкe>Uэв). Кроме того, ее входное сопротивление много больше входного сопротивления схемы ОБ.

В схеме с общим коллектором (ОК) (рис. 1.2 в) напряжения на базе Uвк и эмиттере Uэк отсчитываются относительно коллектора - общего электрода для входной (базовой) и выходной (эмиттерной) цепей. Так как Iв<<Iэ то эта схема обеспечивает усиление тока (Iк>>Ib), приблизительно такое же, как и схема ОЭ. В отличие от схем ОБ и ОЭ схема ОК не обеспечивает усиления напряжения. Ее достоинством является большое входное сопротивление, возрастающее при увеличении сопротивления нагрузочного резистора в цепи эмиттера.

Независимо от схемы включения транзистор может работать в одном из четырех режимов, отличающихся полярностью напряжений на р-n- переходах. В активном режиме, кратко рассмотренном выше, напряжение на эмиттерном переходе прямое, а на коллекторном - обратное. В режиме насыщения оба перехода включены в прямом направлении, а в режиме отсечки - в обратном. В инверсном режиме напряжение на коллекторном переходе прямое, а на эмиттерном- обратное.

Рисунок 1.3 – Кремниевый эпитаксиально-планарный транзистор

1.2 СТРУКТУРА ТРАНЗИСТОРА

По конструктивным особенностям и технологии изготовления транзисторы делят на эпитаксиально-планарные планарные, диффузионные, сплавно-диффузионные, сплавные и др. В настоящее время основным полупроводниковым материалом для транзисторов служит кремний. Выпуск германиевых транзисторов ограничен. Биполярные транзисторы на основе других полупроводниковых материалов, например арсенида галлия, не вышли из стадии лабораторных исследований.

Полупроводниковая структура кремниевого эпитаксиально-планарного транзистора (рис. 1.3), характерна для большинства дискретных транзисторов. Поперечный разрез структуры показан на рис. 1.3 а. На сильнолегированной подложке 1 n+-типа сформирован слаболегированный эпитаксиальный слой 2 n-типа толщиной Wэп около 10 мкм. Методом диффузии примесей или ионным легированием созданы области базы 3 р-типа и эмиттера 4 n+-типа. Металлические тонкопленочные слои 5, 6 и 7 образуют соответственно электроды эмиттера, базы и коллектора. На поверхности полупроводника расположен тонкий защитный диэлектрический слой диоксида кремния SiO2.

На рис. 1.3 б дана конфигурация в плане эмиттерной (граница 4) и базовой (граница 3) областей, а также тонкопленочных проводников 5 и 6 (заштрихованы) и обозначены геометрические размеры: bэ, аэ -длина и ширина эмиттера, ДЭБ расстояние от границы эмиттерной области до базового контакта. На рис. 1.3 в приведены распределения концентраций примесей в вертикальном направлении для сечения, проходящего через эмиттерную область: координата х отсчитывается от эмиттерного контакта (рис. 1.3 а). Распределения концентраций доноров Ngэ и акцепторов Nав получены в результате операций легирования, формирующих эмиттер и базу; Ngк, Ngn-

распределения концентраций доноров в коллекторе (эпитаксиальном слое) и подложке. Металлургические границы эмиттерного хэ и коллекторного хк переходов (рис. 1.3 а и б) соответствуют точкам, где Ngэ(xэ)=Ngb(xэ) и NgБ(xk)=Ngk. Технологическая толщина базы равна Wво =xк - xэ и для маломощных высокочастотных транзисторов составляет 0,3-1 мкм. Физическая толщина базы Wв (рис. 1.1 а) соответствует расстоянию между границами обедненных слоев, поэтому она меньше технологической толщины базы.

При прямом напряжении на эмиттерном переходе и обратном напряжении на коллекторном электроны движутся из эмиттера в коллектор преимущественно через ту часть базовой области, которая расположена под эмиттером (на рис. 1.3 а эта часть базовой области ограничена вертикальными штрихпунктирными линиями). Данную часть базовой области называют активной, а остальную часть, граничащую с базовым контактом или диэлектрическим слоем, - пассивной. Вблизи краев эмиттера инжектированные из него в базу электроны движутся не только в вертикальном, но и в боковых направлениях, как показано стрелками па рис. 1.1 а. Однако размеры областей транзистора в вертикальном направлении обычно много меньше, чем в горизонтальном. Следовательно, краевые эффекты несущественны, т. е. в активном режиме можно учитывать только движение электронов в активной базовой области. При этом p-n- переходы можно считать плоскими, что соответствует рассмотренной выше одномерной модели (см. рис. 1.1 а). Влияние пассивной базы в первом приближении можно учесть, подключив во внешнюю цепь базы резистор.

В других режимах работы (например, инверсном), когда на коллекторном переходе прямое напряжение, точность одномерной модели резко снижается, так как значительная часть электронов, инжектируемых из коллектора в пассивную базу, движется по сложным траекториям. Для более точного анализа необходимо использовать двумерную модель.

Полупроводниковые структуры эпитаксиально-планарных транзисторов в зависимости от требуемых электрических параметров отличаются как геометрическими размерами областей, так и распределениями концентраций примесей.

1.3 ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

К физическим параметрам относят коэффициент передачи тока, дифференциальные сопротивления переходов, объемные сопротивления областей, коэффициент обратной связи по напряжению, емкости переходов и др. Эти параметры характеризуют основные физические процессы в транзисторе. Кроме того, системы других параметров транзистора тесным образом связаны с физическими параметрами.

Дифференциальные сопротивления переходов. В активном режиме ВАХ эмиттерного перехода описывается формулой:

Ije=Ise(exp(Ue/t)-1)	(1.1)

Согласно

rдиф=dU/dI=t/(I+I0)	(1.2)

при Iэ>>Iэо, где Iэо - тепловой ток эмиттерного перехода, дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода rэ=t/Iэ- Оно имеет малое значение, уменьшается с ростом тока Iэ и увеличивается при повышении температуры.

В активном режиме для схемы ОЭ при Iв =соnst дифференциальное сопротивление коллекторного перехода rk*=(Ib(d/dUkb))-1, т.е. сопротивление уменьшается с ростом тока базы. При малых напряжениях на коллекторе, когда ударная ионизация в коллекторном переходе не наблюдается, сопротивление rk* определяется эффектом модуляции толщины базы. Толщина коллекторного перехода зависит от напряжения по закону Lобк  (ок + Uкв)m, где m=0,3-0,5. Поэтому производная dLoбк/dUkв, а значит, и dWБ/dUkb, d/dUkb уменьшаются, а сопротивление rk* увеличивается с ростом Uкв. При больших напряжениях Uкв начинается ударная ионизация в коллекторном переходе или происходит смыкание переходов, в обоих случаях сопротивление rk* снижается с ростом Uкв и становится очень малым при пробое. При повышении температуры дифференциальное сопротивление rk* (в схеме ОЭ) уменьшается вследствие увеличения коэффициента передачи.

В активном режиме для схемы ОБ дифференциальное сопротивление коллекторного перехода определяется как rk = dUkb/dIk = (Ib(d/dUkb))-1  при Ie=соnst, откуда с учетом rk=rk*(1+). Таким образом, дифференциальное сопротивление коллекторного перехода в схеме ОБ значительно выше, чем в схеме ОЭ. Значение rк практически не изменяется с ростом температуры.

Объемные сопротивления областей. Сопротивление базы rb является важным физическим параметром транзистора, его значение определяется размерами структуры и распределением концентраций примесей в активной и пассивной областях базы. В структуре, показанной на рис. 1.2, сопротивление активной базы rва - это сопротивление в горизонтальном направлении части базового слоя между центром и краем эмиттерного перехода, а сопротивление пассивной базы - это сопротивление между краем эмиттерного перехода и базовым контактом. Для транзисторов с тонкой активной базой обычно rва> rБП. Например, для структуры с распределением концентраций примесей, приведенным на рис. 1.3 в, при bэ =2аэ и aэб= аэ/2 сопротивления rба =400 Ом, rБп=100 Ом.

При достаточно большом токе базы падение напряжения на сопротивлении базы снижает напряжение на эмиттерном переходе по сравнению с внешним напряжением Ubэ между выводами базы и эмиттера на величину Uвэ Основная часть эмиттерного тока протекает через краевые области эмиттерного перехода, и падение напряжения происходит на сопротивлении пассивной базы rвп. Тогда Uвэ=IБrБ’, где rБ’ - эквивалентное сопротивление базы, зависящее от rвп и геометрии транзисторной структуры. Например, для структуры, представленной на рис. 1.3, rБ’ rБn/2, так как через каждый из двух базовых контактов течет ток Iв/2.

Сопротивление коллектора. Это есть сопротивление полупроводниковой области, расположенной между коллекторным переходом и контактом. Для структуры, приведенной на рис. 1.3, а, оно уменьшается при увеличении концентрации доноров в эпитаксиальном слое и площади активной коллекторной области, а также при снижении толщины этого слоя. Для маломощных транзисторов сопротивление составляет десятки Ом, а для мощных - единицы Ом.

Сопротивление эмиттерной области обычно пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением базы из-за высокой концентрации примесей.

Коэффициент обратной связи по напряжению в схеме ОБ. Коэффициент определяется как ос=dUэБ/dUkb - (при Iэ=соnst). В активном режиме обратная связь в основном обусловлена эффектом Эрли и поясняется рис. 1.3, на котором показаны распределения концентрации электронов в базе при двух значениях обратного напряжения на коллекторном переходе и, следовательно, разных толщинах этого перехода и базы. Оба распределения соответствуют одному и тому же значению эмиттерного тока: при увеличении напряжения UКБ от UКБ1 до UКБ2 граничная концентрация электронов nгр уменьшается. Действительно, при неизменном значении nгр дрейфовый ток в базе у границы с эмиттером останется прежним, а диффузионный (и, значит, полный) ток увеличился бы из-за роста градиента концентрации в связи с уменьшением толщины базы, так как dnБ/dx ~ nгр/WБ.

В схеме ОЭ коэффициент обратной связи определяется как О.С=d|UБЭ|/dUкэ (при Iв =соnst). С ростом напряжения Ukэ увеличивается коэффициент передачи , а так как ток базы должен поддерживаться постоянным, то необходимо увеличивать ток эмиттера за счет увеличения напряжения UБЭ. Таким образом, при увеличении обратного напряжения на коллекторном переходе в схеме ОЭ (Iв =соnst) прямое напряжение на эмит терном переходе растет, а в схеме ОБ (I = соnst) - уменьшается. По абсолютному значению коэффициенты обратной связи приблизительно одинаковы. Для эпитаксиаль нопланарных транзисторов о.с= 10-4-10-3.

Емкости переходов. Аналогично отдельному p-n переходу эмиттерный и коллекторный переходы транзистора характеризуются барьерными и диффузионными емкостями. Емкости переходов зависят от геометрии полупроводниковой структуры, распределении концентрации примесей, напряжений и токов.

В структуре, представленной на рис. 1.3, барьерные емкости складываются из емкостей плоских и боковых цилиндрических поверхностей.

Для приближенных оценок барьерных емкостей используют формулы плоского перехода, в которые подставляют концентрации примесей, характерные для нижней поверхности, и площадь полной поверхности. При этом получают заниженные значения емкости, поскольку у цилиндрических поверхностей переходов концентрации примесей выше. Распределения концентраций примесей (рис. 1.3, в) аппроксимируют экспоненциальными функциями Nдэ~ехр(-х/Lg), Nаb~ехр(-х/Lа), где Lg и Lа - расстояния, на которых концентрации доноров и акцепторов уменьшаются в е раз. В активном режиме при прямом напряжении на эмиттерном переходе его ширина мала по сравнению с Lg и Lа, так что в пределах перехода распределения концентраций примесей линейны. Поэтому можно применить формулу плавного р-n- перехода, из которой, (при замене (о на оэ - Uвэ)

Cэбар=Sэεпε03qNab(xe)(La−Ld)(12εпε0(ϕ0e−Ube)LaLd)	(1.3)

где Sэ - площадь эмиттерного перехода.

Емкость коллекторного перехода Скбар=SкEоEп/Lобк, где Sк - площадь коллекторного перехода; Lобк - ширина коллекторного перехода, в котором (о следует заменить на ок+Uкв.

Хотя Sэ<Sк, обычно Скбар < Сэбар из-за меньшей концентрации доноров в коллекторе по сравнению с концентрацией акцепторов в базе около эмиттерного перехода.

Диффузионная емкость эмиттерного перехода :

Сэдиф=IэtпрБ/т	(1.4)

Здесь:

tпрБ=Wб2/(2Dn)	(1.5)

- время пролета (диффузии-дрейфа) электронов от эмиттера к коллектору в области активной базы; =0,5ln(NаБ1/NаБ2)+1 - коэффициент неоднородности базы; NаБ1, NаБ2 - концентрации акцепторов в базе соответственно на границах с эмиттерным и коллекторным переходами.

Формула для Сэдф справедлива на низкой частоте f<<1/(2tпрБ).

Диффузионная емкость коллекторного перехода существенна в инверсном режиме и режиме насыщения, когда коллекторный переход включен в прямом направлении. Она отражает изменение зарядов неосновных носителей в базе и коллекторе при изменении напряжения на коллекторном переходе. В режиме насыщения Скдф=(IБ-Iк)кэф/т; эта формула справедлива на низкой частоте f<<1/(2tпрБ).

1.4 ВИДЫ ТРАНЗИСТОРОВ И ИХ ПАРАМЕТРЫ

Классификация транзисторов. Наиболее часто в технической литературе и справочниках транзисторы классифицируют по допустимой рассеиваемой мощности и граничной частоте. Транзисторы, имеющие допустимую рассеиваемую мощность менее 1 Вт, относят к маломощным, а более 1 Вт - к мощным. Транзисторы с граничной частотой ниже 30 МГц относят к низкочастотным, с граничной частотой, лежащей в пределах 30 - 300 МГц - к высокочастотным, с граничной частотой выше 300 МГц - к сверхвысокочастотным.

По назначению транзисторы могут быть универсальными, усилительными, генераторными, переключающими, импульсными и другими в зависимости от типа схем, для применения в которых они предназначаются.

Большая часть транзисторов изготавливается из кремния. Германиевые транзисторы, ранее широко применявшиеся в схемах, вытесняются кремниевыми, имеющими лучшие параметры: большие максимально допустимую рабочую температуру, мощность, коэффициент передачи тока и граничную частоту.

По физической структуре и технологии изготовления транзисторы подразделяют на эпитаксиально-планарные, планарные, меза-планарные диффузионно-сплавные и др. Широкое распространение эпитаксиально-планарных и планарных транзисторов связано с использованием в технологии изготовления дискретных приборов прогрессивных методов микроэлектроники, обеспечивающих лучшие параметры транзисторов.

По конструктивному оформлению различают корпусные и бескорпусные транзисторы, последние применяются в гибридных интегральных схемах и микросборках и могут иметь гибкие или жесткие выводы.

Системы справочных параметров. Приводимые в справочниках параметры транзисторов делятся на электрические и предельные эксплуатационные.

К электрическим параметрам относятся:

граничная частота fгр при заданных напряжении Uкэ и токе эмиттера;

статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ h21Э при заданных напряжении Uкэ и токе Iэ;

обратные токи переходов Iкво, IЭБО при заданных обратных напряжениях соответственно Uкб и UЭБ;

обратный ток коллекторного перехода IкэR при заданных напряжении и Ukэ и сопротивлении Rвэ резистора, включенного между базой и эмиттером;

емкости переходов Сэ, Ск при заданных обратных напряжениях (емкость Сэ часто приводится также при UБЭ=0).

Кроме перечисленных выше общих электрических параметров в зависимости от назначения транзистора указывают ряд специфических параметров.

Для усилительных и генераторных транзисторов помимо граничной частоты обычно приводятся постоянная времени цепи обратной связи к при заданных напряжении Uкв, токе Iэ и частоте f, а также максимальная частота генерации fмакс при заданных напряжении Uкв и токе Iэ. Зная значение к, можно оценить коэффициент обратной связи h12б(f)=2fk. Для переключающих и импульсных транзисторов указываются напряжения в режиме насыщения Uвэнас и Uкэнас и время рассасывания tрас при заданных токах Iкнас и Iв.

Для СВЧ-транзисторов часто указывают коэффициент усиления мощности Кр на заданной частоте, а также индуктивности и емкости выводов.

Предельные эксплуатационные параметры - это максимально допустимые значения напряжений, токов, мощности и температуры, при которых гарантируются работоспособность транзистора и значения его электрических параметров в пределах норм технических условий. К предельным эксплуатационным параметрам относятся:

максимально допустимые обратные напряжения на переходах UКбмакc, UЭБмакс;

максимально допустимое напряжение Uкэмакс в схеме ОЭ при заданном сопротивлении RБЭ внешнего резистора, подключенного между базой и эмиттером;

максимально допустимая рассеиваемая мощность Рмакс;

максимально допустимый ток коллектора IКмакс;

максимально допустимая температура корпуса Ткмакс.

Помимо этого указывается диапазон рабочих температур.

2. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ТРАНЗИСТОРА

Расчеты выполнены в электронной таблице «Excel 97».

2.1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Исходные данные в соответствии с вариантом для расчета кремниевого n-p-n транзистора приведены в Приложении А

2.2 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ

2.2.1 Расчет коэффициента передачи тока в схеме с общей базой и коэффициента усиления в схеме с общим эмиттером

=*М,	(2.1)

где 	 - коэффициента передачи тока;

 - коэффициент инжекции эмиттера;

* - коэффициент переноса;

М – коэффициент лавинного умножения коллекторного перехода;

В связи с тем, что на коллекторе предполагается малое напряжение, принимаем М=1, т. о.:

=*,	(2.2)

=1-(эNб Lб)/( бNэLэ),	(2.3)

где 	э, б – подвижность неосновных носителей в соответствующих областях кристалла, см2/Вс;

Lб, Lэ – диффузионные длины неосновных носителей в соответствующих областях кристалла, см.

L=(D)1/2	(2.4)

D=т,	(2.5)

где 	т – тепловой потенциал, т =0.0258В при 3000К.

Результаты расчетов коэффициента диффузии и диффузионной длины свободного пробега приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Результаты расчетов коэффициента диффузии и диффузионной длины свободного пробега

| Область | Коэффициент диффузии, D, см2/с | Диффузионная длина, L*10-2, см |
| --- | --- | --- |
| Эмиттер | 2,58 | 0,359 |
| База | 25,8 | 1,43 |
| Коллектор | 15,5 | 1,26 |

На основе полученных данных, из формулы (4.3) получено =0.999

Коэффициент переноса:

*=1-0,5(0/Lб)2,	(2.6)

где 	0 – металлургическая толщина базы, 0 =30*10-4 см.

Lб взято из табл. 2.1, получено *=0,978. На основе (4.2), =0,977

Коэффициент усиления транзистора в схеме с общим эмиттером:

=/(1-)	(2.7)

 = 42,45

2.2.2 Расчет рабочего напряжения коллекторного перехода:

Ukp=0.7min{Ukm, Unpok},	(2.8)

где 	0,7 – коэффициент запаса;

Unpok - напряжение прокола транзистора, В;

Напряжение прокола транзистора:

Unpok=qNб02/2ЕЕ0,	(2.9)

где 	Е0 – диэлектрическая постоянная, Е0=8,85*10-14 Ф/см;

Е – диэлектрическая проницаемость кремния, Е=11,7.

Значение Unpok найдено по формуле (4.9), Unpok=13,789кВ. Максимальное напряжение коллекторного перехода рассчитывается из условия :

( Ukм )=1	(2.10)

Согласно (4.1):

( Ukм )* ( Ukм )М( Ukм )=1,	(2.11)

Изменение , *  и М вызваны изменением эффективной толщины базовой области при изменении Ukм.

М=(1-( Ukм/ Uлк)n)-1,	(2.12)

где 	Uлк – напряжение лавинного пробоя коллекторного перехода, В;

n – эмпирическая константа, n=5.

Подставив в (4.11) выражение для М получим уравнение:

( Ukм )* ( Ukм )+ ( Ukм/ Uлк)n—1=0,	(2.13)

Uлк=m()k,	(2.14)

где 	 - удельное сопротивление высокоомной области, Ом*см;

m, k – эмпирические константы, m=86, k=0,65.

=(qNk0)-1,	(2.15)

где 	0 – подвижность основных носителей заряда, 0=1500 см2/Вс;

Nk - концентрация основных носителей заряда, Nk =9*1014 см-2.

Результаты расчетов по формулам (4.14) и (4.15): =4,63 Ом*см,            Uлк= 232 В.

Эффективная толщина базовой области:

=0-Zб,	(2.16)

где 	0 – начальная толщина базы;

Zб – базовая часть обедненного слоя коллекторного перехода.

Zб зависит от напряжения приложенного к коллекторному переходу:

Zб={2EE0Nk(kk+Ukm)/qNб(Nб+Nk)}1/2,	(2.17)

где 	kk – контактная разность потенциалов коллекторного перехода.

kk=тln(NбNk/ni2) ,	(2.18)

где 	ni – концентрация носителей в собственном кремнии,

ni = 1,6*1010 см-3.

Расчет по формуле (4.18) дал kk=0,644 В. Подставив в уравнение (4.13) выражение для ( Ukм ) и * ( Ukм ) в явной форме и решив это уравнение получим Ukm=107,94 В.

Рабочее напряжение коллектора Ukр=75,56 В.

2.2.3 Расчет тока покоя транзистора

Ток покоя транзистора представляет собой ток транзистора при отключеной базе:

Iko=(1+)Ikобр,	(2.19)

где 	Ikобр – обратный ток коллекторного перехода без учета влияния эмитерного перехода, А.

Ikобр=Is1+Is2+Iq ,	(2.20)

где 	Is1 - ток насыщения, соответствующий центральной части коллекторного перехода, лежащей непосредственно под эмиттером, А;

Is2 - ток насыщения периферийной части коллекторного перехода, А;

Iq – генерационный ток коллекторного перехода, А.

Is1=qni2SэDnб/Nб ,	(2.21)

где 	Sэ – площадь эмиттерного перехода, см2;

Dnб – коэффициент диффузии электронов в базе, см3/с;

 - толщина базы при рабочем напряжении коллектора, см.

Из (4.21) получено Is1=1,96*10-13 А.

Is2=qni2(Sk-Sэ)Dnб/(hэ+)Nб ,	(2.22)

Из (4.22) получено Is2=3,28*10-14 А.

Генерационный ток:

Ig= qni2ZkSk/2б ,	(2.23)

где 	Zk – толщина коллекторного перехода при рабочем напряжении

Из (4.22) получено Ig=2,62*10-9 А;

ток коллекторного перехода Ikобр=2,63*10-9 А;

ток покоя транзистора Iko=11,04*10-8 А.

2.2.4 Расчет максимального тока коллектора

Максимальный ток коллектора рассчитывается из условия равенства выделяемой и отводящейся мощностей:

Ukp-Ikm=(Tjm-Tk)/Rt ,	(2.24)

где 	Tjm – максимально допустимая температура кристалла,

для кремния Tjm=4130К;

Tk – температура внешней поверхности корпуса, Tk=3000К;

Rt – тепловое сопротивление транзистора.

Ikm=(Tjm-Tk)/RtUkp ,	(2.25)

# Из (4.25) получено Ikm=0,124 А.

2.3 РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДИАГРАММЫ

Положение уровня Ферми относительно середины запрещенной зоны каждой области транзистора определяется величинами Еэ, Еб, Ек:

Еэ=kТln(Nэ/ ni);

Еб=kТln(Nб/ ni);

Ек=kТln(Nк/ ni). ,	(2.26)

Из формул (4.26) Еэ=0,518 эВ, Еб=0,362 эВ, Ек=0,282 эВ.

Сдвиг уровня Ферми для эмиттерного и коллекторного переходов:

Еfk=Efб-Efэ;

Еfб=Еfk-Efб. ,	(2.27)

Расчет энергетической диаграммы выполняется для рабочего режима транзистора.

Сдвиг уровня Ферми эмиттерного перехода:

Efэ=qUэ ,	(2.28)

Uэ связано с концентрацией электронов на границе эмиттерного перехода со стороны базы Рбэ:

Рбэ=Ik/qSэDnб ,	(2.29)

где 	 - ширина базы при напряжении Uкр, 29,53*10-4 см;

Dnб - коэффициент диффузии электронов в базе, 25,8 см2/с;

Ik – максимальный ток коллектора, 0,124 А.

Из (4.29) получено Рбэ=7,58*1015 см-3.

Uэ=т(ln((Nэ-Nб)/ni2)-ln(Nэ/Pбэ)) ,	(2.30)

Из (4.30) получено Uэ=0,7 В; т. о. Efэ=0,7 эВ.

Сдвиг уровня Ферми коллекторного перехода:

Efк=qUк ,	(2.31)

В качестве Uк используется рабочее напряжение Uкр. Efк=75,56 эВ.

Толщина эмитерного перехода:

Zэ=2EE0(ϕкэ−Uэ)(Nэ+Nб)qNэNб ,	(2.32)

Zэ=0.107*10-4 см.

Толщина эмитерного перехода:

Zk=2EE0(ϕkэ−Ukp)(Nk+Nб)qNкNб ,	(2.33)

Zэ=10,7*10-4 см.

2.4 МАЛОСИГНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.4.1 Расчет параметров Т-образной эквивалентной схемы.

Свойства Т-образной эквивалентной схемы определяются параметрами:   rэ, rк, rб, Сэ, Ск, .

Сопротивление эмиттера определяется из выражения для дифференциального сопротивления р-п перехода:

rэ=т/Iэ ,	(2.34)

где 	Сэ – сопротивление эмиттера, Ом;

Iэ – постоянная составляющая точка эмиттера, которая определяет рабочую точку транзистора, Iэ=0,5 Iмк=0,062 А.

Сопротивление коллектора определяется из выражения для эффекта Ирли:

rk=2Uk/ZkIэ[2(1-*)+(1-)] ,	(2.35)

где 	 - эффективная толщина базы, 29,63*10-4 см;

Uk – напряжение на коллекторном переходе, Uk=0,5Ukр=37,78 В;

Zk – ширина коллекторного перехода, Zk=10,7*10-4 см;

Из формулы (2.35) rk=75096,8 Ом.

Сопротивление базы определяется геометрией базовой области и ее удельным сопротивлением.

Сопротивление базы транзистора с коаксиальной геометрией:

rб=б(0,25-1+(э+)-1ln(dk/dэ)+h-1ln(db/dk))/2 ,	(2.36)

где 	б – удельное сопротивление базы, б = 0,744 Ом*см;

 - эффективная торщина базы, =29,67 см;

э - толщина эмиттерной области, э =30 см.

Из (2.36) получили rб=14,04 Ом.

Емкость эмиттерного перехода Сэ имеет диффузионный характер:

Сэ=2Ie/2Dnbt ,	(2.37)

где 	Dnb – коэффициент диффузии электронов в базе, Dnb=25,8 см2/с;

 - ширина базы при Ukb=37.73 В.

Из (2.37) получено Сэ=4,101*10-7Ф.

Барьерная емкость эмиттерного перехода при активном режиме не учитывается. Емкость коллекторного перехода Ск состоит из барьерной емкости и диффузионной емкости связанной с влиянием напряжения коллекторного перехода на концентрацию ННЗ в базе:

Ск=Сбк+Сдк ,	(2.38)

где 	Сбк – баръерная емкость коллекторного перехода, Ф;

Сдк – зарядовая емкость коллекторного перехода, Ф.

Cbk=qEE0NbNk2(ϕkk+Uk)(Nb+Nk) 	(2.3)

Сбк=2,044*10-11 Ф.

Сдк=ZkIe/2Dnb(kk+Uk) ,	(2.40)

Cдк=9,914*10-11 Ф.

Емкость коллекторного перехода Ск=1,195*1010 Ф.

2.4.2 Параметры четырехполюсника.

Параметры четырехполюсника связаны с параметрами Т-образной схемы:

r11e=re+rb ,

r21e=re-rk ,

r12=re ,

r22e=re+(1- )rk  ,	(2.41)

Для любой схемы включения h-параметры связаны с r-параметрами:

h11=r11 - r12r21/r22 ,

h21= - r21/r22 ,

h12=r12/r22 ,

h22=1/r22 	(2.42)

Таблица 2.3 - Результаты расчетов h- и r- параметров

| h – параметры |  | r – параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Величина | Параметр | Величина |
| h11, Ом | 17.67 | r11, Ом | 15,054 |
| h12 | 2,41*10-4 | r12, Ом | 0,416 |
| h21 | 42,46 | r21, Ом | -73369,1 |
| h22, Ом-1 | 5,79*10-4 | r22, Ом | 1727,6 |

2.5 ЧАСТОТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗИСТОРА

Предельная частота:

f=0,387Dnb/2 ,	(2.43)

где 	 - эффективная толщина базы при Uk=37,78 В, см;

Dnb – коэффициент диффузии электронов в базе, см2/с.

Из (2.43) получено f=1,145*106 Гц.

Предельная частота усиления для схемы с общим эмиттером:

f=0,8(1-)f/1/2 ,	(2.44)

где 	 - коэффициент передачи тока в схеме с общей базой.

Из (2.44) найдена f=2,131*104 Гц.

Граничная частота:

fг= f/1,2 	(2.45)

fг=0,954*106 Гц.

Максимальная частота генерации:

fм=(f/30rbCk)1/2 ,	(2.46)

где 	rb – сопротивление базовой области, Ом;

Ck – емкость коллекторного перехода, Ф;

Из (2.46) получена fм=4,617*106 Гц.

2.6 РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК И ЗАВИСИМОСТЕЙ

2.6.1 Расчет зависимости коэффициента усиления транзистора от напряжения коллектора

Зависимость коэффициента передачи  от напряжения на коллекторе Uk:

=*(Uk) (Uk)M(Uk) ,	(2.47)

Напряжение на коллекторе изменяется от 0 до Ukm.

Зависимость коэффициента усиления от Uk:

=/(1-) ,	(2.48)

Зависимости  и  от Uk в табличном и графическом виде приведены в Приложении Б.

2.6.2 Расчет влияния степени легирования исходного кристалла на коэффициент усиления.

В начале рассчитывается зависимость (Nb), затем (Nb). Лавинообразование на коллекторном переходе не учитывается (М=1). Учитывается влияние легирования на подвижность и коэффициент диффузии носителей заряда.

Зависимости  и  от Nb в табличном и графическом виде приведены в Приложении В.

2.6.3 Расчет влияния легирования исходного кристалла на максимальное напряжение коллекторного перехода.

Условием максимального напряжения на коллекторном переходе является =1. Для расчета используются формулы из пункта 2.2.2. Концентрация Nb изменяется от 5*1014 до 1*1019 см-3.

Зависимость Ukm от Nb в табличном и графическом виде приведена в Приложении В.

2.6.4 Расчет выходной характеристики транзистора.

Расчет проводится для схемы с общим эмиттером, используется модель Эберса-Молла (см. рис. 2.1). Для расчета импульсных свойств транзистора необходимо учесть емкости переходов транзистора.

Рисунок 2.1 – Эквивалентная схема Эберса - Молла

Модель Эберса-Молла описывает работу транзистора в любом режиме работы. Элементы Пэ и Пк (см. рис. 2.1) отображают собственные токи переходов транзистора, генераторы Гэ и Гк учитывают взаимное влияние токов переходов друг на друга.

Свойства элементов Пэ и Пк описываются уравнениями:

Ije=Ise(exp(Ue/t)-1) ,

Ijk=Isk(exp(Uk/t)-1) . 	(2.49)

Токи генераторов Гэ и Гк описываются уравнениями:

Ige=IIjk ,

Igk=IIje .	(2.50)

Токи насыщения переходов:

Isе=qni2SеDnб/Nб ,

Isк=qni2SкDnб/Nб .	(2.51)

Из (2.51) получены Isе=2,01*10-13 А, Isк=2,81*10-13 А.

При расчете коэффициента передачи в активном режиме N учитывается эффект Ирли:

N=*М ,	(2.52)

Инверсный коэффициент передачи:

I=SeN0/Sk ,	(2.53)

где 	N0 – прямой коэффициент передачи при Uk=0.

Эквивалентная схема описывается:

(1-N)Ije+(1-I)Ijk-Ib=0 ,

Uek=Ue-Uk .	(2.54)

Если подставить выражения для собственных токов переходов, получится уравнение для Ue:

(1-N)Ise(exp(Ut/t)-1)+(1-I)Isk(exp((Ue-Uek)/t)-1)-Ib=0	(2.55)

Ток коллектора:

Ik=NIse(exp(Ut/t)-1)- Isk(exp(Ut-Uek/t)-1) ,	(2.56)

Для обеспечения тока коллектора равного половине максимального тока коллектора при рабочем напряжении (Uек=75,56 В), ток базы взят Ib=1,142  мА.

Ue=ϕtlnIb+(1−αN)Ise+(1−αI)Isk(1−αN)Ise+(1−αI)Iskexp−Uekϕt ,	(2.57)

Uek изменяется от 0 до 75,56 В. Выходная характеристика Ik(Uek) рассчитывается по (2.56) при Ib=1,142  мА.

ПРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1 Шалимова К.В. Физика полупроводников.– М.: Энергия, 1976. – 416 с.

2 Пикус Г.Е., Основы теории полупроводниковых приборов, М.: Наука, - 1965. – 628 с.

3 Электронные приборы: учебник для вузов, под ред. Шишкина Г.Г. –  4-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989. – 496 с.: ил.

4 Жеребцов И.П. Основы электроники. – 5-е изд., перераб. и доп.- Л.: Энергоатомиздат Ленинградское отделение, 1990.- 352 с.: ил.

5 Пинчук В.П. Методические указания к крсовому проекту по физике полупроводниковых приборов. – Запорожье, ЗМИ, 1984. – 45с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходные данные для расчета

Таблица - Исходные данные

| ## Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр базовой области | dб, мм | 1,0 |
| # Диаметр эмиттерной области | d е, мм | 1,2 |
| Диаметр коллекторной области | dк, мм | 1,4 |
| Толщина базы | wо, мкм | 30 |
| Толщина эммитера | wе, мкм | 30 |
| Толщина коллектора | wк, мкм | 40 |
| Концентрация примеси в эммттере | Nе, см-3 *1018 | 8 |
| Концентрация примеси в эммттере | Nб, см-3 *1016 | 2 |
| Концентрация примеси в эммттере | Nк, см-3 *1014 | 9 |
| Время жизни дырок в эмиттере | е, мкс | 5,0 |
| # Время жизни электронов в базе | б, мкс | 8 |
| Время жизни электронов в коллекторе | к, мкс | 10 |
| Тепловое сопротивление корпуса | Rт , оК/Вт | 12 |
| # Подвижность дырок в эмиттере | е, см2/Вс | 100 |
| # Подвижность электронов в базе | б, см2/Вс | 1000 |
| Подвижность дырок в коллекторе | к, см2/Вс | 600 |
| Структура | n-p-n |  |
| Материал | Si |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Зависимость параметров от напряжения коллектора

### Таблица – Результаты расчета зависимостей

| Uk, B | Alfa | Beta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,9779 | 44,152 |
| 10,795 | 0,9781 | 44,565 |
| 21,29 | 0,9782 | 44,794 |
| 32,38 | 0,9783 | 45,056 |
| 43,18 | 0,9785 | 45,552 |
| 53,97 | 0,979 | 46,66 |
| 64,77 | 0,98 | 49,121 |
| 75,56 | 0,982 | 54,553 |
| 86,36 | 0,9854 | 67,607 |
| 97,15 | 0,9911 | 111,14 |
| 107,95 | 1 |  |

Рисунок 1 – Графическая зависимость коэффициента усиления от напряжения коллектора

Рисунок 2 – Графическая зависимость коэффициента передачи от напряжения коллектора

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Зависимость параметров от степени легирования базы

Таблица – Результаты расчета зависимостей

| Nб, см-3 | Alfa | Beta | Ukm, B |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,00E+14 | 0,9865 | 73,157 | 85,9 |
| 1,00E+15 | 0,9855 | 67,7297 | 89,15 |
| 5,00E+15 | 0,984 | 61,5861 | 97,27 |
| 1,00E+16 | 0,9817 | 53,4964 | 103,19 |
| 5,00E+16 | 0,9774 | 43,2983 | 110,35 |
| 1,00E+17 | 0,9702 | 32,5661 | 115,16 |
| 5,00E+17 | 0,9469 | 17,8564 | 135,75 |
| 1,00E+18 | 0,8589 | 6,0861 | 157,39 |
| 5,00E+18 | 0,6473 | 1,8355 | 190,92 |
| 1,00E+19 | 0,0517 | 0,0545 | 230,4 |

Рисунок 1 – Графическая зависимость коэффициента усиления и максимального напряжения коллекторного перехода от степени легирования базы

Рисунок 2 – Графическая зависимость коэффициента передачи от степени легирования базы