Лабораторная работа № 6

«Установка типа УО-4 с движущимися облучателями»

Цель: Ознакомиться с работой облучательной установки типа УО-4. Получить зависимость эритемной облученности от высоты расположения облучателя и облучаемой площади.

# Принципиальная электрическая схема облучательной установки

М1

Ход работы:

1. В стационарном режиме получить зависимость эритемной облученности от расчетной высоты расположения облучателя Еэ=f (h).

| h, м | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЭ,лк | 418 | 610 | 715 | 905 | 1360 | 2500 | 3200 | 5600 | 8200 | 18000 | 90000 |
| Еэт,лк | 418 | 653 | 777 | 940 | 1469 | 2612 | 3762 | 5878 | 10450 | 23512 | 94050 |

EЭТ=Iα⋅cosβh2  при =90

| , | 0 | 6,6 | 8 | 3,8 | 7,5 | 4,3 | 14,9 | 4,7 | 21,5 | 23,5 | 57,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, м | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

Погрешность расчета рассчитывается:

δ=ЕЭ−ЕЭТЕЭ

2. Измерить распределение горизонтальной облученности по линии движения облучателя и по облученной площади в пределах от Еmax до 0,1Еmax.

Оценить среднее значение облученностей по линии El и по площади ЕS.

| Удаление | 0 м | 0,2 м | 0,4 м | 0,6 м | 0,8 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 м | 1300 | 950 | 810 | 480 | 190 |
| 0,2 м | 940 | 820 | 570 | 310 | 165 |
| 0,4 м | 800 | 580 | 460 | 200 | 140 |
| 0,6 м | 480 | 320 | 210 | 160 | 130 |
| 0,8 м | 180 | 160 | 125 | 120 | 105 |

Еl=8,1 лк; Еs= 6,86 лк.

Особенности конструкции облучательной установки приводят к тому, что значения облученностей в точках, расположенных на одинаковых расстояниях от облучательной вдоль линии её движения и перпендикулярно ей, различаются.

3. Сравнить результаты расчета числа проходов облучателей точечным методом и методом коэффициента использования.

Точечный метод:

n=π⋅ДЭ⋅V⋅b⋅k3ФЭ⋅kарм⋅sin2αЭ

ДЭ= 140 мэр*ч/м2*сут; ФЭ= 4750 мэр – для ДРТ-400; k3=1; V=18 м/ч; kарм=1,3;Э=72; А=35м; В=17м; S=(A-2)(B-2)=495 м2; b=(В-2)/4=3,75 м.

n=3,14⋅140⋅18⋅3,75⋅14750⋅1,3⋅sin272=5,12≈5

Метод коэффициента использования

n=ДЭ⋅V⋅b⋅k3ФЭ⋅ηоб⋅ηиу

об=60; h=3 м; i=S/(А-2+В-2)h=3,44; n=c=p=0; иу=71.

n=140⋅18⋅3,75⋅14750⋅0,71⋅0,6=4,67