Лабораторная работа №7

"Исследование способов регулирования потока излучения электрических источников ".

Цель работы: Изучить способы регулирования потока излучения ламп накаливания и газоразрядных ламп низкого давления. Дать сравнительную оценку способам регулирования с точки зрения эффективности применения каждого из них в сельском хозяйстве.

Задачи исследования:

Задача № 1.

Оценить влияние тока подогрева Iп электродов  люминесцентной лампы на глубину потока излучения при трех значениях Iп.

Iп следует замерять при отключенном напряжении на лампе, т.к. при работающей лампе амперметр показывает суммарный ток подогрева и межэлектродного промежутка(Iп + IМП  ).

Кратность регулирования потока излучения КФ  вычисляется как отношение номинального потока излучения лампы ФН к минимальному потоку Фmin.

Так как поток излучения оценивается косвенным путем  и пропорционален  освещенности, то КФ=ЕН/Еmin, где ЕН – освещенность при номинальном режиме работе(UН=220 В), Emin – освещенность при минимальном значении Uпит ,  обеспечивающем стабильную работу лампы.

Задача № 2.

Экспериментально получить и построить зависимость Iл Рд Фл Кф=f(Uпит) для ЛН и ЛЛ при 2-х способах регулирования: амплитудном и фазоимпульсном.

Амплитудное напряжение Uпит Uпит осуществляется  автотрансформатором, фазоимпульсное – тиристорным регулятором ТРН.

Задача № 3.

Зарисовать осциллограммы  Iл и Uл для ЛН и ЛН при двух рассмотренных способах регулирования потока излучения потока излучения:

- амплитудном ( изменение Uпит от 240 В до погасания  лампы);

- фазоимпульсное, при изменении угла регулирования  от 0 до 180 С, Uпит=Uн =const.

При снятии осциллограмм U и I на в ход осциллографа подаются поочередно сигналы Uн с клемм, параллельно нагрузке и сигнала Iн с сопротивления малой величины, включенного в цепь последовательно с лампой.

Для сопоставимости результатов исследования кривых, осцилограм  Iн и Uн при каждом из способов регулирования необходимо сохранять неизменный масштаб на экране осциллографа.