Лабораторная работа №8

"Исследование работы комбинированного облучателя типа ИКУФ ".

Цель работы: Ознакомиться с устройством облучателя ИКУФ. Получить экспериментальные кривые пространственного распределения ИК и УФ потоков излучения облучателя, установить границы площади с допустимой равномерностью облучения.

Задачи исследования:

Задача № 1.

По экспериментальным данным построить кривые силы излучения (КСИ) I ик = F() для одной из 2-х ламп ИКЗК, расположенных в ИКУФ. Измерения КСИ провести от 0  до 90  через 15 . Облученность измерить, сохраняя в каждом случае угол падения излучения  = 0, а расстояние от источника излучения до датчика измерительного прибора постоянным, l = const (рис.16). Сила ИК оценивается косвенным путем. Для измерения ИКИ используется пиранометр Янишевкого, датчик которого – тепловой неселективный приемник излучения. Цена деления шкалы микроамперметра равна 15 Вт/м2 .

Задача № 2.

По экспериментальным данным построить кривую силы УФ излучения в поперечной плоскости ИКУФ. Для определенной зависимости I УФ = f() датчик облученности расположить против середины лампы в точке В (рис.17), снимая показания при  = 0 и L= const.

Для  оценки эритемной  облученности не обязательно пользоваться эртерметром. Если для исследуемой лампы известно соотношение светового Фv и эритемного ФЭ  потока, то можно использовать люксметр, например Ю-116.  Тогда

К = Ф / ФЭ  = Е / ЕЭ = 1,65 лм / мэр

Где Еv – освещенность в точке В от лампы ЛЭ –15; l -расстояние от источника излучения до измерительной площадки датчика люксметра;  - коэффициент, связанный с угловым размером излучающей линии  (рис. 17).

Для нахождения величины  на рис. 18 представлена зависимость   от относительной длины лампы L/l ,

δ=ψ+sinψ2

где  - угловой размер линии L на рис. 17, рад.

Задача № 3.

Выяснить экспериментально границы облучаемой площади с равномерностью ИК и УФ облучения не хуже 0,7.

Необходимо найти на измерительном столе точку с максимальной облученностью Еmax.

Затем, перемещая датчик облученности от центральной точки к периферии по радиальным линиям, нанесенным на измерительном столе через 20 , найти точки Еmin =0,7  Еmax  на каждой  из этих линий. Соединив полученные точки Еmin, установив границы  облучаемых площадей для каждого из исследуемых источников  излучения и облучателя ИКУФ в целом. Измерения  для УФ и ИК излучений достаточно произвести в ¼ облучаемой площади, так как источники излучения симметричны относительно продольной и поперечной осей. Результаты измерений занести в таблицу и представить графически.

Задача № 4.

Рассчитать ИК и УФ облученность по контрольным точкам при фиксированной высоте подвеса облучателя и сравнить с результатами измерений в этих точках. Облученность в точке А пространства  от точечного источника зависит от силы излучения I  и расстояния до источника l :

ЕА=Iαcosβl2

где I - сила излучения под углом к вертикали в направлении точки А; l – расстояние от точки А до источника излучения;  - угол падения излучения.

Задача № 5.

Ознакомиться со схемой включения ИКУФ (рис.19), спектром излучения используемой лампы ЛЭ –15 (рис.20).

## Экспериментальные данные

|  | ### Амплитудное регулирование ЛЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Фазное регулирование ЛЛ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uл, В | Iл, А | Рл, Вт | Е | Кф |  | Uл, В | Iл, А | Рл, Вт | Е | Кф |
| 220 | 0,42 | 42 | 39 | 1 |  | 220 | 0,35 | 37 | 27 | 1 |
| 200 | 0,41 | 36 | 26 | 1,5 |  | 200 | 0,35 | 32 | 18 | 1,5 |
| 180 | 0,4 | 31 | 17 | 2,29 |  | 180 | 0,35 | 28 | 13 | 2,08 |
| 160 | 0,4 | 26 | 11 | 3,55 |  | 160 | 0,34 | 24 | 8 | 3,38 |
| 140 | 0,4 | 22 | 7 | 5,57 |  | 140 | 0,34 | 20 | 4 | 6,75 |
| 120 | 0,4 | 15 | 3 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0,4 | 13 | 1 | 39 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Амплитудное регулирование ЛН |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Фазное регулирование ЛН |  |  |  |  |  |
| Uл, В | Iл, А | Рл, Вт | Е | Кф |  | Uл, В | Iл, А | Рл, Вт | Е | Кф |
| 220 | 0,36 | 37 | 50 | 1 |  | 220 | 0,39 | 43 | 59 | 1 |
| 200 | 0,36 | 36 | 39 | 1,28 |  | 200 | 0,39 | 36 | 54 | 1,09 |
| 180 | 0,36 | 19 | 18 | 2,78 |  | 180 | 0,38 | 29 | 46 | 1,28 |
| 160 | 0,36 | 11 | 18 | 2,78 |  | 160 | 0,38 | 23 | 36 | 1,64 |
| 140 | 0,36 | 5 | 5 | 10 |  | 140 | 0,38 | 14 | 23 | 2,57 |
| 120 | 0,36 | 3 | 3 | 16,67 |  | 120 | 0,38 | 4 | 4 | 14,75 |