РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ.

Контрольные работы №1 и №2

по дисциплине "Схемотехника ЭВМ"

преподаватель: Михайлов В.В.

студентка 4-го курса: Омарова С.А.

шифр: 98-ВИСЖ-10749



г. Москва-2001

Контрольная работа № 1.

Синтезировать комбинационную схему (КС) имеющую 4 входа и 3 выхода, на элементах И-НЕ. Закон функционирования устройства описывается в таблице 1.

Таблица 1.

| Входы |  |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | c | b | a |  | F1 (7) | F2 (4) | F3 (9) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |

Для синтезированной КС рассчитать потребляемую мощность и времена задержек распространения сигналов от входов до выходов. Номер серии микросхем, на которых должно быть реализовано устройство, выбирается из табл. 2 в соответствии с последний цифрой шифра (9). В случае использования КМОП  микросхем принять: напряжение питания Vcc= 5 В, рабочую частоту f = 1 Мгц, емкость входа или выхода С = 15 пФ.

Таблица 2.

| Последняя цифра шифра | Номер серии микросхемы |
| --- | --- |
| 9 | 1561 |

Порядок выполнения контрольной работы.

- изучить методические указания и рекомендуемую литературу;

- определить свой вариант задания;

- записать закон функционирования КС в алгебраической форме, минимизировать его с помощью карт Карно и привести к виду, удобному для реализации на элементах И-НЕ;

- определить серию микросхем, на которых будет реализовываться КС;

- начертить электрическую схему КС;

- определить количество корпусов стандартных ИС, необходимых для реализации КС;

- рассчитать электрические параметры синтезированной КС.

Решение: Составим карту Карно для функций F1, F2, F3.

Составим карту Карно для функции F1.

| dc/ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 1 |  |  |  |
| 11 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 1 | 1 |

abdc+abdc=abc⋅(d+d)=abcabcd+abcd+abcd=cd⋅(ab+ab+ab)=cd⋅[a⋅(b+b)+ab]=cd⋅(a+ab)==cd[(a+a)⋅(a+b)]=cda+cdbabcd+ab {cd+abcd=cd⋅(ab+ab+ab)=cd⋅[a(b+b)+ab]=cd⋅(a+ab)==cd[(a+a)⋅(a+b)]=cda+cdbF1=abc+cda+cdb+cda+cdb=abc+ca(d+d)+cb(d+d)=abc+ca+cb

Составим карту Карно для функции F2.

| dc/ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |

abcd+abcd+abc {d+abc {d=cd⋅[(ab+ab+ab+ab)]=cd⋅[b(a+a)+b(a+a)]==cd(b+b)=cdabcd+abcd+abcd+abcd=cd⋅[(ab+ab+ab+ab)]=cd⋅[b(a+a)+b(a+a)]==cd(b+b)=cdF2=cd+cd=c(d+d)=c

Составим карту Карно для функции F3.

| dc/ba | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |  | 1 |  |  |

abcd+abcd=abd(c+c)=abdabcd+abcd+abcd+abcd=cd⋅[(ab+ab+ab+ab)]=cd⋅[b(a+a)+b(a+a)]==cd(b+b)=cdF3=abd+cd

F1=abc+ca+cbF2=cФункционирование выходов F1, F2, F3 КС будет описываться следующими минимизированными дизъюнктивными нормальными формами (МДНФ):

F3=abd+cdF1=abc+ca+cb=abc⋅ca⋅cbF2=cПри реализации КС на элементах И-НЕ необходимо произвести двойную инверсию над полученными МДНФ и преобразовать по теореме де-Моргана инверсию дизъюнкций в конъюнкцию инверсий:

F3=abd+cd=abd⋅cdЭлектрическая схема.

a

b

d

c

&

D2.4

F3

F1

&

D3.1

&

D2.1

&

D2.2

&

D2.3

&

D3.2

1

D1.2

1

D1.1

1

D1.3

F2

&

D3.3

Для реализации синтезированной КС на микросхемах серии 1561 необходимо: 3 инвертора, 4 элемента - "2И-НЕ", 3 элемента - "3И-НЕ". В составе микросхемы К1561ЛН2 входит 6 инверторов, в микросхему К1561ЛА7 - 4 элемента "2И-НЕ", в микросхему К1561ЛА9 - 3 элемента "3И-НЕ". Таким образом, синтезированная КС может быть построена на одной ИС К1561ЛН2, одной ИС К1561ЛА7 и одной ИС К1561ЛА9.

Обозначения на схеме:

D1.1, D1.2, D1.3 ─ К1561ЛН2;

D2.1, D2.2, D2.3, D2.4 ─ К1561ЛА7;

D3.1, D3.2, D3.3 ─ К1561ЛА9.

Мощность потребления для КМОП ИС определяется по формуле:

Pcc = Pст. + Vcc2 ∙ f ∙ Cн

Pст. - статическая мощность, практически равная нулю из-за отсутствия в элементах статического тока;

Vcc2 - напряжение питания;

f - рабочая частота;

Cн - суммарная емкость нагрузки.

Емкость входов и выходов микросхем по условию задачи равна 15 пФ. Мощности потребления для микросхем К1561ЛН2, К1561ЛА7, К1561ЛА9 {просто подсчитано количество входов других микросхем, на которые подаются сигналы с выходов данной ИС, и умножено на 15 пФ}. Результаты расчета удобно оформить в виде таблицы. Данные расчеты приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Тип микросхемы. | Количество | Суммарная мощность потребления, мВт. |
| --- | --- | --- |
| К1561ЛН2 | 1 | Pcc = 25∙106 ∙ (5∙15) ∙ 10-12 = 1,875∙10-3 |
| К1561ЛА7 | 1 | Pcc = 25∙106 ∙ (4∙15) ∙ 10-12 =1,5∙10-3 |
| К1561ЛА9 | 1 | Pcc = 25∙106 ∙ (3∙15) ∙ 10-12 = 6,75∙10-4 |
| Итого: | 3 | 4,05∙10-3 |

Расчет времени задержки распространения сигнала от входов до выходов КС рекомендуется проводить с использованием графоаналитического метода. Сущность данного метода заключается в том, что логические элементы заменяются вершинами графов, которые объединяются дугами. Причем, веса дуг соответствуют времени задержки распространения сигнала от входов до выхода логического элемента. Стрелки указывают направление распространения сигнала. В этом случае задача расчета сводится к отыскиванию критического пути.

| Тип микросхемы | Время задержки, нс. |
| --- | --- |
| К1561ЛН2 | 25 |
| К1561ЛА7 | 25 |
| К1561ЛА9 | 27 |

Граф задержек.

D3.1

25

a

b

c

d

D3.3

D2.1

D2.2

D2.3

D3.2

D2.4

D1.1

D1.3

F1

F2

F3

0

25

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

25

25

25

0

0

27

27

27

D1.2

Результаты расчета длины критического пути от входов до выходов КС приведены в таблице 4.

Таблица 4.

| Входы\Выходы | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 52 | ─ | 52 |
| b | 52 | ─ | 77 |
| c | 54 | 0 | 50 |
| d | ─ | ─ | 50 |

Т=77 нс. = 77*10-9сек.

f=1/Т=1/77 нс. = 1/77*10-9 [Гц]

Контрольная работа № 2.

Разработать суммирующий и вычитающий двоичные счетчики, коэффициент пересчета которых равен числу 749. Тип микросхем, на которых следует реализовать разрабатываемые двоичные счетчики, определяется по последний цифре учебного шифра студента (9) указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | Тип микросхемы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Суммирующий счетчик | Вычитающий счетчик |
| 9 | К561ИЕ10 | КР1533ИЕ13 |

Порядок выполнения контрольной работы.

- изучить методические указания и рекомендуемую литературу;

- определить свой вариант задания;

- выбрать тип микросхемы;

- привести описание принципа работы и временные диаграммы выбранных счетчиков;

- начертить электрические схемы суммирующего и вычитающего счетчиков;

Примечание: для организации цепей сброса и предварительной записи информации в счетчики следует использовать логические элементы той же серии, что и счетчик.

Решение:

Счетчиком называется устройство, фиксирующее число импульсов во входной последовательности.

По целевому назначению счетчики подразделяются на простые и реверсивные. Простые счетчики работают в режиме сложения (суммирующие счетчики), либо в режиме вычитания (вычитающие счетчики). Реверсивные счетчики реализуют оба режима счета.

Построение суммирующего счетчика.

| C | CT2 | Q0 Q1 Q2 Q3 |
| --- | --- | --- |
| R |  |  |
| EC |  |  |
| C | CT2 | Q0 Q1 Q2 Q3 |
| R |  |  |
| EC |  |  |

Микросхема К561ИЕ10 содержит два синхронных двоичных счетчика - делителя. Линии С и ЕС (тактовая и разрешения тактов) взаимозаменяемые, но отличаются противоположными активными уровнями, поэтому можно организовать счет по каждому фронту такта: по положительному и отрицательному.

В обычном режиме на вход ЕС следует подавать напряжение высокого уровня, поэтому ход счета окажется синхронным с каждым положительным тактовым фронтом. Счетчик работает при напряжении высокого уровня на входе сброса R. Нулевые уровни на выходах Q получатся, если на входе асинхронного сброса R будет присутствовать напряжение низкого уровня. Напряжение низкого уровня на тактовом входе может быть разрешающим, тогда тактовым станет вход ЕС и счетным окажется отрицательный перепад импульса на входе ЕС.

Состояния счетчика К561ИЕ10.

| Вход |  |  | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| C | ЕС | R |  |
|  | B | H | счетчик работает |
| H |  | H | счетчик работает |
|  | х | H | код не меняется |
| х |  | H | код не меняется |
|  | H | H | код не меняется |
| B |  | H | код не меняется |
| х | х | B | асинхронный сброс |

Синхронные счетчики можно каскадировать. Для этого выход Q3 первого счетчика следует соединить со входом ЕС последующего, подав на его тактовый вход С напряжение низкого уровня.

Микросхема не имеет функции предварительной загрузки числа, поэтому построение суммирующего счетчика будем проводить по методу исключения лишних комбинаций.

C

Q0

Q1

Q2

Q3

R

EC

C

Q0

Q1

Q2

Q3

R

EC

CT2

CT2

&

D3.1

&

D3.2

&

D3.3

&

D3.4

&

D4.1

&

D4.2

C

Q0

Q1

Q2

Q3

R

EC

C

Q0

Q1

Q2

Q3

R

EC

CT2

CT2

C

Vcc

Rогр.

Д1

Д2

Коэффициент пересчета равен 749. Так как заданный модуль счета больше 16, то для реализации этого счетчика необходимо использовать три четырехразрядных счетчика (число 749 описывается 12-ю разрядами) для этого нам понадобится 2 ИС К561ИЕ10.

Внешний сигнал синхронизации подается на вход С первого счетчика микросхемы Д1. Выходы Q3 соединены со входами ЕС последующих счетчиков .

В процессе подсчета импульсов счетчик последовательно принимает состояния от 0 до 748. Для исключения остальных комбинаций (от 749 до 4095) при появлении на выходах числа 749 необходимо выработать сигнал сброса. Это обеспечивается вентилем И, объединяющим выходы, веса которых соответствуют весам единиц в двоичном представлении модуля пересчета: 74910 = 0010.1110.11012. Выход этого вентиля подключен к входам сброса R счетчиков.

Вентиль И можно построить на ИС К561ЛА7 ("2И-НЕ") (микросхемы Д3, Д4 на рисунке). На всех входах первого каскада (Д3.1, Д3.2, Д3.3) нам необходимо присутствие высокого уровня напряжения, поэтому шестой вход каскада подключаем через резистор к положительному выводу источника питания. На всех входах второго каскада (Д3.4, Д4.1) нам необходимо присутствие низкого уровня напряжения, поэтому четвертый вход каскада подключаем к нулевому потенциалу. Третий каскад дает окончательный результат с инверсией значения, то есть при наличии на всех входах первого каскада высокого уровня напряжения на выходе вентиля будет низкой потенциал, который нам и необходим для сброса счетчиков.

Построение вычитающего счетчика.

| DI 1 2 4 8 | CT16 | Q 1 2 4 8 |
| --- | --- | --- |
| L |  |  |
| U/D |  |  |
| C |  | OF |
| E |  | P |

Микросхема КР1533ИЕ13 - четырехразрядный синхронный реверсивный счетчик с предварительной записью числа.

Параллельный ввод данных происходит синхронно при L=0 по положительному фронту тактового импульса. В этом случае состояния входа выбора режима U/D и входа E могут быть любыми.

Режим работы счетчика (направление счета) задаются по входу U/D. При U/D=1 счетчик является суммирующим, при U/D=0 счетчик вычитает. Счет возможен, если выполняется условие L=E=0.

Выход Р служит для формирования импульса переноса (заема) при каскадировании счетчиков.

Вычитающие счетчики строятся по методу предварительной загрузки числа.

В основе этого метода лежит способ исключения начальных состояний для суммирующего и последних комбинаций для вычитающего счетчика. При этом счет начинается с того числа, которое было предварительно записано в счетчик. Модуль счета определяется в соответствии с выражением:

М = x+1(2.2)212−1−x(2.1)

где X — предварительно загружаемое число;

выражение 2.1 для суммирующего счетчика;

выражение 2.2— вычитающего счетчика.

В нашем случае Х=749+1=75010 = 0010.1110.11102.

Для расширения разрядности используем три ИМС КР1533ИЕ13. Каскадирование реализуем подачей внешнего сигнала синхронизации на входы С всех счетчиков и передачей сигналов заема с выходов Р на входы E по цепочке счетчиков.

На вход E первой микросхемы подаем низкий потенциал для разрешения счета.

Для счета на уменьшение на входы U/D подадим низкий уровень напряжения. Для осуществления предварительной записи кода в счетчик соединим выход Р последнего счетчика (Д3) со входами L всех счетчиков. Входы данных (DI) счетчиков подключаем либо к нулевому потенциалу, либо через ограничивающий резистор к положительному выводу источника питания в соответствии с полученным двоичным кодом числа.

C

Q

1

2

4

8

CT16

OF

P

L

U/

E

DI 1

2

4

8

Д1

C

Q

1

2

4

8

CT16

OF

P

L

U/

E

DI 1

2

4

8

Д2

C

Q

1

2

4

8

CT16

OF

P

L

U/

E

DI 1

2

4

8

Д3

C

Vcc

Rогр.