# Нижегородский государственный технический университет ###### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту Висков Виктор Владимирович (фамилия, имя, отчество) # Факультет информационных систем # и технологий ### Кафедра ТРТ ### Группа 98-РРТ Дата защиты “__”___________ 2002 г.

Министерство образования Российской федерации

Нижегородский государственный технический университет

Кафедра Техника радиосвязи и телевидения

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по

радиопередающим устройствам на тему

Обзор по принципиальным схемам кварцевых генераторов

в диапазоне частот от 100 кГц до 200 МГц.

2002 г.

| Содержание: 1.Техническое задание_________________________________2 2.Введение____________________________________________3 3.Основные принципы расчета___________________________5 4.Аналоговые схемы автогенераторов___________________12 5.Общие расчетные соотношения________________________16 6.Автогенератор с кварцем между коллектором и базой__19 7.Автогенератор с кварцем в цепи обратной связи______21 8.Автогенератор с кварцем в контуре__________________25 9.Цифровые схемы кварцевых автогенераторов___________28 10.Заключение________________________________________34 Список литературы___________________________________36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал: |  |  |  | Висков В.В. |  |  |  |  |  | #### Обзор кварцевых по принципиальным схемам кварцевых генераторов частоты в диапазоне 100 кГц до 200 МГц #### Пояснительная записка |  | Лит. |  |  | Лист | Листов |  |
| Проверил: |  |  |  | Богатырев Ю.К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кафедра “Техника радиосвязи и телевидения” |  |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Техническое задание Составить обзор по принципиальным схемам кварцевых генераторов частоты в диапазоне от 100 кГц до 200 МГц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Введение Прямую стабилизацию частоты автогенератора с помощью кварцевого резонатора широко применяют в возбудителях радиопередающих устройств, когда нестабильность частоты за длительный промежуток времени не должна превышать 10−4. Требования к автогенератору зависят от их конкретного назначения и отличаются большим разнообразием. Основные из них сводятся к тому, чтобы обеспечить надежную работу на выбранной механической гармонике с учетом производственного разброса параметров кварцевого резонатора, активного элемента, деталей при воздействии различных дестабилизирующих факторов и старения; заданную частоту и ее стабильность (долговременную и кратковременную); мощность в нагрузке Pн; возможность корректировки частоты и мощности. Обычно еще указывают общетехнические требования на габариты, массу, конструктивное оформление, стоимость, условия работы (климатические, температурные, механические, радиационные и др.) Схема автогенератора должна отличаться простотой и не критичностью настройки и регулировки. Для миниатюризации аппаратуры создаются гибридные варианты конструкций автогенераторов, используют интегральные схемы, выпускаемые промышленностью. При этом появляются дополнительные требования, например к отсутствию частотно-избирательных цепей с индуктивностями. Это вызвано как технологическими трудностями при изготовлении пленочных катушек с заданной точностью, так и тем, что катушки с емкостями монтажа и активный элемент создают паразитные контуры, способные нарушить работу автогенератора, особенно в диапазоне метровых волн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота колебаний в автогенераторе и ее нестабильность определяются в основном резонатором. При массовом производстве КР изготавливаются на частоты от 4 кГц до 100 МГц и выпускаются в различном оформлении: вакуумные, герметизированные, миниатюрные, микромодульные. От их оформления зависит долговременная нестабильность частоты. Так у вакуумных резонаторов она составляет за год (3…10)•10-6, а у герметизированных (3…10)•10-6. Примерно до 20 МГц кварцевый резонатор возбуждаются на основной частоте, а выше 20 МГц – на механических гармониках. Для работы на частотах выше 100 МГц используют резонаторы, выполненные по специальному заказу. Нестабильность частоты автогенератора зависит не только от конструктивного выполнения, но и от условий и режима работы кварцевого резонатора, особенно от мощности PКВ, рассеиваемой на нем. Для уменьшения нестабильности частоты и повышения эксплуатационной надежности автогенератора мощность PКВ не должна превышать допустимого значения PКВД, указанного в справочных данных: PКВ≤PКВД. (2.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Основные принципы расчета [1] Обычно при расчетах кварцевого резонатора заменяют эквивалентной электрической схемой (рисунок 3.1), справедливой на частотах до 100 МГц. ##### Рисунок 3.1 Кварцевый резонатор – это механическая колебательная система с распределенными параметрами, обладающая бесконечным дискретным множеством собственных частот – механических гармоник. На рисунке 3.1 LКn,CКn,rКn- динамические ветви (контуры), обусловленные пьезоэлектрическими свойствами; n – набор механических гармоник (n=1,3,5…). Частота последовательного резонанса динамической ветви fК=12πLКn⋅CКn0.5 , (3.1) ее добротность QКВ=ωКLКnrКn. Частота последовательного резонанса fКвыбранной механической гармоники является номинальной и указывается в паспортных данных на кварцевый резонатор. Из-за высокой добротности контуров (QКВ=104...106) их взаимное влияние проявляется слабо, поэтому при стабилизации одной частоты схему на рисунке 3.1 можно упростить (рисунок 3.2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 3.2 Схему на рисунке 3.2 можно заменить последовательно соединенными активным сопротивлением R и реактивным X сопротивлениями (рисунок 3.3), ##### Рисунок 3.3 т.е. ZКВ=RКВ+jXКВ=rК(1+jν)(1−τ0ν+jτ0)−1, (3.2) где RКВ=rК1−τ0ν2+τ02−1; (3.3) XКВ=RКВ−τ0+ν−τ0ν. (3.4) Здесь τ0=ωКCrК (3.5) - нормированная статическая емкость КР (C0), а ν=QКВ(ffК−fКf) (3.6) - обобщенная расстройка частоты колебаний f относительно fК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительное отклонение частоты колебаний f от fК лежат в полосе пропускания эквивалентного контура рис… и имеют порядок его затухания δКВ=Q−1КВ=10−4...10−6. При вариациях частоты колебаний в этих пределах параметры активного элемента, колебательной системы, блокировочных элементов и др. можно рассчитывать на частоте выбранной гармонике fК. В автогенераторе с кварцем используются маломощные активные элементы различных типов, поскольку мощность P1, выделяемая в коллекторной цепи, того же порядка, что и PКВ, и составляет 1…10 мВт. Выбор типа активного элемента зависит от требований к конструктивному оформлению автогенератора. Для устройств на элементах с сосредоточенными параметрами и гибридных чаще всего используют транзисторы или транзисторные матрицы. Поскольку параметры биполярных транзистора зависят от соотношения между рабочей частотой fК и граничной частотой коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером fГР, рекомендуется выбирать активный элемент так, чтобы выполнялось условие fГР≤(3...5)fК. (3.7) Параметры полевых транзисторов в широкой области частот почти не изменяются и только с некоторой критической частоты fКР резко проявляются их инерционные свойства. Для выбора полевого транзистора их можно принять fК≤0,8fКР. (3.8) Транзисторные матрицы строят на базе биполярных или полевых транзисторов, поэтому при их выборе так же можно руководствоваться соответственно условиями(3.7),(3.8). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однако следует учитывать, что отвод тепла от активного элемента в транзисторной матрице хуже и, следовательно, допустимая мощность рассеяния Pmax меньше, чем у отдельного транзистора. Выбирая в качестве активного элемента интегральный усилитель, необходимо ориентироваться на частотные характеристики его параметров и мощность рассеяния PРАС. Кварцевый резонатор выбирают на заданную частоту, его тип определяется требованиями к нестабильности частоты автогенератора, предпочтение следует отдавать кварцевым резонаторам с малым значением произведения С0rk, при этом легче выполняются условия самовозбуждения в автогенераторе, особенно на гармониках. Единый подход к описанию различных типов активных элементов как четырехполюсников с Y- параметрами позволяет применять общий метод расчета, в основе которого лежит уравнение стационарного режима автогенератора: S1Zy=1. (3.9) Входная Y11, обратная проходная Y12 и выходная Y22 проводимости активного элемента входят в состав колебательной системы автогенератора, следовательно, влияют на управляющее сопротивление Zy. Их можно учитывать методом, подобным изложенным в [1гл .10]. При частотах до 100 МГц (в случае выбора биполярного транзистора) его проводимости малы по сравнению с соответствующими проводимостями ветвей колебательной системы. Поэтому при расчетах без больших ошибок можно принять Y11= Y12= Y22=0. (3.10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крутизна биполярного транзистора S1 определяется выражением S1=S1(1+jΩs)−1=Sfγ1(θ)ejϕs, (3.11) где S1=Sγ1(θ) (3.12) S1 - крутизна коллекторного тока, усредненная за период колебаний; S – крутизна аппроксимированной статической характеристики; θ - высокочастотный угол отсечки; γ1(θ) - коэффициент разложения первой гармоники косинусоидального импульса; ΩS=fKfS;Sj=S(1+ΩS2)−0,5;ϕS=arctgΩS (3.13) ΩS- нормированная частота по fS, Sj- модуль крутизны, ϕS- фаза крутизны. При расчетах автогенераторов на полевых транзисторах его проводимости Y11 и Y22 учитываются в виде проводимостей входной и выходной емкости, значения которых указывается в паспортных данных. Крутизну S1 находят по формуле (3.12). Характеристики коллекторного тока биполярных и полевых транзисторов имеют параболический характер, поэтому крутизну S определяют как локальную при токе iK=0,5iKM. Значения параметров интегральных схем берут из справочных данных или измеряют на рабочей частоте. Автогенератор с повышенной стабильностью частоты работает в недонапряженном режиме с недоиспользованием активного элемента как по току, так и по напряжению: iKM≤(0,5...0,8)IKmax;UK0≤(0,4...0,5)UKЭmax, (3.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где IKmax,UКЭmax- допустимые значения коллекторного тока и напряжения. Автогенератор работает с низким к. п. д., поэтому мощность, рассеиваемая активным элементом, того же порядка , что и потребляемая от источника коллекторного питания P0: Pрас=P0−P1≈P0, (3.15) где P0=IKUK0. при расчетах следует проверить выполнения условия Pрас≤Pmax (3.16) особенно в автогенераторах на интегральных микросхемах, где отвод тепла с активного элемента хуже, чем в гибридных схемах или автогенераторах на элементах с сосредоточенными параметрами. Для улучшения стабильности частоты и мощности в автогенераторе кроме внешнего применяют автоматическое смещение от тока эмиттера. С ростом сопротивления автосмещения RЭ его стабилизирующее действие увеличивается, а энергетические показатели ухудшаются. В качестве компромиссного решения рекомендуется выбирать RЭ=100…500 Ом. В автогенераторе на полевых транзисторах во входную цепь включают дополнительно сопротивление автосмещения RВ=200…300 кОм. Мощность в нагрузке PН=P1ηКС, (3.17) где ηКС- к. п. д. Колебательной системы автогенератора. Стабильность частоты падает с увеличением связи с нагрузкой, поэтому рекомендуется выбирать ηКС≤0,5. (3.18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры и режим автогенератора должны быть рассчитаны так, чтобы обеспечить надежную работу при допустимых значениях мощностей, рассеиваемых кварцевым резонатором и активным элементом. Надежность гарантируется как правильным выбором запаса по самовозбуждению на рабочей частоте, так и созданием условий, при которых невозможно возбуждение паразитных колебаний за счет статической емкости кварцевого резонатора и колебаний на частотах более низких гармоник, чем выбранная. На более высоких частотах ухудшаются усилительные свойства активного элемента, увеличиваются потери в колебательной системе и колебания не возбуждаются. Запас по самовозбуждению характеризуют коэффициентом регенерации или связанным с ним коэффициентом разложения γ1(θ). Коэффициентом регенерации и надежность работы автогенератора увеличивается с ростом S и Ry, при этом коэффициент γ1(θ) уменьшается. На рабочей частоте рекомендуют выбирать γ1(θ)=0,1...0,3, (3.19) а на частотах паразитных колебаний и низших гармоник γ1(θ)ПК=(2...3)γ1(θ);γ1(θ)НГ=(2...3)γ1(θ). (3.20) Условия (3.19) и (3.20) невозможно реализовать независимо, поскольку значения коэффициентов γ1(θ)ПК,γ1(θ)НГγ1(θ)определяются одними и теми же элементами колебательной системы. Желание понизить γ1(θ)по сравнению с (3.18) приведет к увеличению связи активного элемента с колебательной системой и росту нестабильности частоты, а также к усилению опасности возбуждения паразитных колебаний и колебаний на частотах низших гармоник. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КР-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Аналоговые схемы кварцевых автогенераторов [1],[2] Существует большое количество схем автогенераторов, стабилизированных кварцевым резонатором. Их классифицируют на однокаскадные и многокаскадные. Однокаскадные автогенераторы чаще всего строятся по трехточечным схемам. Основное применение нашла схема емкостной трехточки как наиболее надежная и стабильная. Многокаскадные автогенераторы содержат два и более активных элемента, а кварцевый резонатор обычно включают в цепь обратной связи, что позволяет реализовывать режим с малыми значениями мощности PКВи долговременной нестабильности частоты. В диапазоне частот 1 … 100 МГц находят применение простейшие схемы, приведенные на рисунках 4.1-4.5. Рисунок 4.1 Рисунок 4.2 Рисунок 4.3 Рисунок 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 4.5 В схемах 4.1, 4.2, 4.5 кварцевые резонаторы соединены последовательно с элементами контура, включенного в цепь коллектора, а в схемах 4.4, 4.3 он вынесен в цепь обратной связи. В схемах 4.1, 4.2 используют кварцевый резонатор как эталонный контур, имеющий сопротивление индуктивного характера, поэтому здесь возбуждение паразитных колебаний за счет статической емкости C0 принципиально невозможно. Схема 4.1 простейшая и применятся для возбуждения кварцевого резонатора на основной частоте. Схема 4.2 обеспечивает работу кварцевого резонатора на гармониках, если параметры контура L1,C1 рассчитать так чтобы на участках низших гармоник его сопротивление было индуктивным и условия самовозбуждения для него не выполнялось. В схемах 4.3, 4.4, 4.5 частота колебаний близка или равна частоте последовательного резонанса, кварцевый резонатор может иметь как небольшое активное, так индуктивное и емкостное сопротивления. В этих схемах принципиально могут возбудиться паразитные колебания за счет емкости C0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КР-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для их подавления в схеме 4.5 резонатор шунтируют сопротивлением R, а в схемах 4.4, 4.3 соответствующим образом выбирают параметры контура. Схемы 4.3, 4.4, 4.5 используют для возбуждения кварцевого резонатора на основной частоте, так и на механических гармониках. В последнем случае контур C1C2C3L3 настраивают на частоту выбранной гармоники. Выбрать схему автогенератора при заданных требованиях можно на основании сравнительной оценки различных схем. Сравнение следует проводить при одинаковых активных элементах, кварцевых резонаторов, рабочих частотах, запаса по самовозбуждению (или коэффициента γ1(θ)), типа и качества деталей, конструктивном оформлении, условиях работы и т.п. Приведем некоторые результаты сравнения схем автогенераторов на биполярных транзисторах (ГТ311, КТ316)по надежности работы, мощности в нагрузке, нестабильности частоты, простоте наладке и возможности настройки на номинальную частоту кварцевого резонатора при работе в диапазоне метровых волн на механических гармониках. Сравниваются схемы 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Автогенератор по схеме 4.2 работает надежно на частотах, для которых нормированная статическая емкость кварцевого резонатора τ0≤0,25 и его сопротивление в последовательной схеме замещения носит индуктивный характер. При использовании серийных кварцевых резонаторов максимальная частота, на которой может работать автогенератор по этой схеме, fKmax≈100МГц, а для схем 4.3, 4.4, 4.5 она примерно в 1,5…2 раза выше. Чем ниже fKпо сравнению с fKmax, тем надежнее работает автогенератор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для схем 4.4, 4.3 мощность в нагрузке примерно одинаковая и составляет 1…2 мВт. В схемах типа 4.2, 4.5 мощность наименьшая PH=0,1...0,3мВт. Температурная нестабильность частоты определяется кварцевым резонатором и во всех схемах автогенераторов примерно одинаковая. Нестабильность частоты из-за вариаций питающих напряжений, параметров колебательной системы и активного элемента минимальны в схемах 4.2,4.5. Настройка на минимальную частоту возможна во всех схемах, кроме схемы 4.2, наиболее просто она реализуется в схеме 4.5. Приведенные результаты сравнивания являются ориентировочными для выбора схем автогенератора при проектировании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общие расчетные соотношения [1],[2] Задача расчета состоит в выборе параметров колебательной системы и определения режима автогенератора, при которых обеспечивается заданная мощность в нагрузке. Паразитные колебания отсутствуют и мощности, рассеиваемые активным элементом и кварцевым резонатором, не превышают допустимых значений. Исходными при расчете являются требования к автогенератору, на основании которых выбираются активный элемент, кварцевый резонатор и их режимы. Далее полагаем параметры активного элемента и кварцевого резонатора известными. Поскольку схемы на рисунках (4.1 - 4.5) отличаются способом подключения кварцевого резонатора к активному элементу и колебательной системе, создать единый формуляр для расчета всех схем не представляется возможным. Рассмотрим лишь некоторые общие принципы расчета. Два соотношения для расчета параметров колебательной системы получают из комплексного уравнения стационарного режима (3.9) после разделения его на вещественную и мнимые части, третье вытекает из условия (2.1). Мощность PKB зависит от амплитуды тока IKB протекающего через резонатор: PKB=0,5I2KBRKB, (5.1) а амплитуда тока – от реактивных сопротивлений колебательной системы и высокочастотных напряжений на них. Трех уравнений для определения всех параметров колебательной системы в большинстве схем недостаточно, приходится использовать дополнительные условия и соображения, известные из общей теории автогенераторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Так в схемах 4.3...4.5 нестабильность частоты близка к минимальной, если частота колебаний f равна номинальной частоте кварцевого резонатора (3.1): f=fK или ν=0. (5.2) В первом приближении можно не учитывать реакцию коллекторного напряжения UКЭ на ток коллектора и определить напряжение возбуждения по одной из равноценных формул: UB≈IK1Sfγ1(θ); UB≈iКМSf(1−cosθ). (5.3) В схемах, где UКЭ велико по сравнению с UB, следует оценить погрешность приближенного расчета. Приведем некоторые расчетные соотношения. Амплитуда первой гармоники и постоянная составляющая тока коллектора связаны с высотой импульса через коэффициент разложения: IK1=α1(θ)iКМ ; IК=α0(θ)iКМ. (5.4) В малошумящих транзисторах при недоиспользовании их по току приходится считаться с нелинейностью статических характеристик коллекторного тока и учитывать зависимость аппроксимированных параметров от высоты импульса: SП≈15iКМ; r=h21ЭSП; S=h21Э(rб,+r)−1; fs=fгрSrб,. (5.5) Напряжение смещения в схемах на инерционных активных элементах можно определить, пользуясь приближенным выражением: UB0≈U,+UBγ0(θ)(1+Ωs2)−0,5−γ0(π−θ). (5.6) В общем случае сопротивление колебательной системы, включенной в цепь коллектора, комплексное: ZK=RK+jXK=zKejϕK=RK(1+jξ), (5.7) где RK,ξ- резонансное сопротивление контура и обобщенная расстройка частоты колебаний f относительно собственной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| частоты контура f0=(2π)−1(L3C)−0,5; 1C=1C1+1C2+1C3. Поскольку f=fK, ξ=Q(fKf0−f0fK). При определении мощности P1 следует учитывать сдвиг по фазе между током IK1 и напряжением UКЭ: P1=0,5IK1UКЭcosϕK. (5.8) Баланс мощностей в однокаскадных автогенераторах сводится к следующему: P1=PH+PКВ+PК+Pr. (5.9) Мощность, выделяемая в коллекторной цепи, Palignl1 передается в нагрузку PH, рассеивается на кварцевом резонаторе (PКВ), расходуется в элементах контура (PK) и на активном сопротивлении колебательной системы (4.3 - 4.4)Pr. Для схем 4.1 - 4.3, в которых кварцевый резонатор включен последовательно с элементами контура, обычно потери на кварцевом резонаторе много больше, чем в остальных элементах, т.е. PКВ>>PК и можно принять PK=0 ; P1≈PH+PКВ+Pr. (5.10) Расчеты таких схем упрощаются, если оценивать степень связи колебательной системы с нагрузкой не к.п.д. ηКС, а коэффициентом a=PH(PКВ+Pr), (5.11) который с учетом (5.1), (3.17)можно выразить через ηКС: a=ηКС(1−ηКС)−1. (5.12) При повышении требований к стабильности частоты рекомендуется выбирать ηКС≤0,2; a≤0,25. (5.13) Соотношения (5.7)…(5.13) будут использованы при выводе формул для расчета параметров колебательной системы автогенератора по схемам 3…5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Автогенератор с кварцем между коллектором и базой [1] В основу синтеза параметров колебательной системы автогенератора рисунок (6.1) положены уравнения стационарного режима, полученные из (3.9): Рисунок 6.1 RКВ(1+a)=S1X1X2(1+ΩS2)−1; (6.1) XКВ=−(X1+X2)−ΩSRКВ(1+a). (6.2) Здесь в соответствии с рисунком 6.1 X1=−1ωKC1Э; X21=−1ωKC2; C1Э=C1−1ωК2L1=C11−(ωК2C1L1)−1. (6.3) Решая совместно (6.1) и (6.2), можно определить емкость C1Э и частоту колебаний (или поправку ν): C1Э=ωK−1χS1(1+2τ0ΩS)rK−1(1+a)−1(1+ΩS2)−10,5−ωKC0; (6.4) ν=X1(1+χ)+ΩSrK2τ0X1(1+χ)+(τ0ΩS−1)rK−1, (6.5) где χ=C1ЭC2. (6.6) Емкость можно найти исходя из условия (2.1) с учетом (5.1). Ток через кварц при выполнении (3.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IКВ=UBX2. (6.7) Подставляя (6.7) и (5.3) в (5.1), получаем C2=C1Эχ=C1Э⋅2PKBS(1−cosθ)2(1+a)iКМ2γ1(θ)−1. (6.8) Для расчета емкости С1 при известном значении С1Э требуется выбрать индуктивность L1 при условии 1<ωK2L1C1<n2(n−2)2. (6.9) Где n,n−2− номера выбранной для возбуждения и ближайшей низшей гармоники. При расчете режима автогенератора мощность PKB и P1 удовлетворяют соотношениям (5.11) и (5.12) при Pr=0 (колебательная система автогенератора по схеме рисунок (6.1) не содержит активных сопротивлений). Амплитуду напряжения UКЭ удобно находить из (4.9). Из выражения, связывающего сопротивление ZK с параметрами колебательной системы ZK=−jX1RKB(1+a)+j(X2+XKB)RKB(1+a)+j(X1+X2+XKB)−1, (6.10) учитывая (6.1) и (6.2), можно найти фазу ϕK=arctg(S1X2+ΩS), (6.11) cosϕK=1+(S1X2+ΩS)2−0,5. (6.12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Автогенератор с кварцем в цепи обратной связи [1] Расчет колебательной системы автогенератора (рисунок 7.1) сводится к определению четырех параметров контура C1,C2,C3,L3 и сопротивления делителя r в цепи обратной связи. При выводе расчетных соотношений учтено условие (5.2), когда согласно (3.3) и (3.4) RКВ≈rК, XКВ≈−τ0rк. (7.1) ##### Рисунок 7.1 исходными являются уравнения стационарного режима, полученные из (3.9) с учетом (7.1): (r+rк)(1+ξ2)(1+ΩS2)=χRкS1r(1−ΩSξ)−χ(1+Ω2S); (7.2) X2(1+χ)+XКВ(1+ξ2)(1+ΩS2)=χRк−S1r(ξ−ΩS)−χξ(1+Ω2S), (7.3) где χ=−X2(X2+X3) (7.4) - коэффициент трансформации; X3=XL+XC3 (7.5) - сопротивление плеча контура между коллектором и базой; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XL=ωзLз; X2=−1ωкC2;XC3=−1ωкCЗ (7.6) - сопротивление элементов контура на частоте fк. Еще одно расчетное соотношение вытекает из условия (2.1). Оно получено из (5.1) с учетом того, что при выполнении (3.9) ток через кварц IKB=Ir=UBr. (7.7) Подставляя (7.7) в (3.21), получаем r=UB(rK2PKB)0,5. (7.8) Уравнений (7.2), (7.3) и (7.8) недостаточно для определения всех параметров автогенератора и требуется использовать дополнительные соотношения. Одно из них можно получить, составив выражение для комплексного коэффициента обратной связи k=χrr+rKB+j[X2(1+χ)+XKB]−1. (7.9) решим (7.9) относительно X2: X2=−(1+χ)−1XKB+[χ2r2−k2(r+rк)2]0,5k−1, (7.10) где k=UBUКЭ. (7.11) - модуль коэффициента обратной связи, который найдем, подставив амплитуду UB (5.3), UКЭ (5.8), причем в последнем случае cosϕk=[S1r−χ(1+ξΩS)](1+ξ)2[(S1r−χ)2+(χΩS)2]−0,5. (7.12) Мощность P1 находим из (5.8), а Pr с учетом (6.8): Pr=0,5IKB2r=PKBrrk. (7.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ради удобства расчета мощности PK используем к.п.д. ηK=PH(PH+PK)−1, (7.14) откуда следует PK=PH(1−ηk)ηk−1. (7.15) Рекомендуется выбирать ηK≤0,5. (7.16) Для расчета X2 (7.10) помимо r,rK,XKB и kтребуется определить коэффициент χ. Согласно (7.10) значения X2 будут вещественными, если выбирать χиз условия χ=Mk(1+rKr). (7.17) Рекомендуется выбирать M=1,02....2. (7.18) сопротивление X3 при известных kи X2 определяется из (7.4). Формула для расчета сопротивления X1=−1ωKC1 (7.19) можно получить, составив выражение , определяющее связь между реактивной проводимостью контура bk=ξRKи проводимостями его ветвей:b1=−1X1, b2=−1X2, b3=−1X3: X1=[χX2−ξRК]−1. (7.20) Сопротивление RК определяется из RК=UКЭ22(PH+PК), (7.21) а обобщенная расстройка ξ- в результате совместного решения (6.3) и (6.4): ξ=(r+rk)A+[X2(1+χ)+XКВ]Б⋅[X2(1+χ)+XКВ]А−(r+rК)Б−1, (7.22) где A=S1rΩS; Б=S1r−χ(1+ΩS2). (7.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| для расчета XL применяем известное соотношение XL=X12QfK3f03RK, (7.24) а XC3 находим из (7.5) для проверки условия (3.20) используем следующие формулы: γ1(θ)ПК=−[X2(1+χ)+X0](1+ΩS2)(χRKSrΩS)−1; (7.25) γ1(θ)НГ=(1+ΩSНГ2)(r+rK)χНГ⋅Sr[r+rk−ΩSНГX2НГ(1+χНГ)]−1, (7.26) где X0=−1ωKC0; ΩSНГ=fКНГfS; χНГ,X2НГ- соответственно коэффициент и сопротивление емкости С2, рассчитанные на частоте ближайшей низшей гармоники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Автогенератор с кварцем в контуре [1] В рассматриваемом автогенераторе рисунок (8.1) для настройки контура последовательно с индуктивностью L3 включен переменный конденсатор C3. По высокой частоте заземлен коллектор. ###### Рисунок 8.1 В результате расчета колебательной системы следует определить параметры контура: C1,C2,C3,L3 и сопротивление резистора R, включенного для подавления паразитных колебаний. Обычно выбирают такой активный элемент, чтобы выполнялось условие (3.10), а связь с нагрузкой была слабой (3.18), поэтому следует считать сопротивление ветвей реактивными: Z1≈jX1,Z2≈jX2,Z3≈jX3, (8.1) где X1=−(ωKC1)−1,X2=−(ωKC2)−1, X3=ωKL31−(ωKC3)−1. (8.2) для расчета параметров используется уравнение стационарного режима, полученные при условии (7.20): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rЭ(1+а)−ΩS(X1+X2+X3+XЭ)=S1X1X2, (8.3) ΩSrЭ(1+а)+X1+X2+X3+XЭ=0, (8.4) rЭ,XЭ - сопротивление кварцевого резонатора с учетом шунтирующего действия резистора R, ZЭ=rЭ+jXЭ, 1ZЭ=1ZКВ+1R. (8.5) Подставив в (8.5)выражение ZКВ (3.1), получим rЭ=rк(1+m+mν2)[(1+m−ντ0)2+(mν+τ0)2]−1; (8.6) XЭ=rк(−τ0ν2+ν−τ0)[(1+m−ντ0)2+(mν+τ0)2]−1, (8.7) m=rKR. (8.8) значения rЭ,XЭ зависят от параметров кварцевого резонатора τ0, rKобобщенной расстройки ν и сопротивления R (или m). Для работы кварцевого резонатора на механических гармониках необходимо чтобы произведение C0rK было мало, и поэтому обычно τ02<<1. (8.9) Если в (8.6), (8.7) учесть (5.2), (8.9), то rЭ≈rK(1+m)−1; XЭ≈−rKτ0(1+m)−2. (8.10) сопротивление R выбирают из условия отсутствия паразитных колебаний: R=rKτ0=1ωKC0. (8.11) Контур C1,C2,C3,L3 настраивают на частоту, близкую к частоте выбранной гармоники, поэтому на частотах низших гармоник он сильно расстроен и условие самовозбуждения не выполняется. Дополнительно накладывается условие полного фазирования ϕK=−(ϕS−ϕ0C)=0, т.е. ϕOC=−ϕS (8.12) выполнение которого уменьшает нестабильность частоты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза средней крутизны ϕS определяется (3.13), а фаза коэффициента обратной связи ϕOC находим пользуясь выражением k=−Z2(Z2+Z3+ZЭ)−1. (8.13) если в (8.13) учесть (8.1), (8.3), (8.4), а затем выделить вещественную и мнимую части, то получим ϕOC=−arctanS1X2(1+ΩS2+ΩSS1X2)−1. (8.14) подставим в (8.12) выражения (3.13), (8.14) и решим уравнение относительно X2: X2ф=−ΩSS1=−fKfSS1=−fKrБ,fгрS1. (8.15) в выражении (8.15) использовано выражение для fs(5.5). видно, что для выбранного значения γ1(θ) и заданной частоты fK сопротивление X2Ф, при котором выполняется условие полного фазирования, определяется только параметрами активного элементаfгр, rб,. Модуль коэффициента обратной связи при фазировании получен из (8.13) с учетом (8.15): kф=X2ф(1+ΩS2)0,5X1−1. (8.16) теперь по известному X2фс помощью (8.3), (8.4) находим сопротивления X1 и X3; X1=−rK(1+a)(1+ΩS2)ΩS−1(1+m)−1 , (8.17) X3=−(X1+X2+XЭ)−ΩSrK(1+a)(1+m)−1. (8.18) нормированная частота ΩS согласно (3.13), (5.5) зависит от высоты импульса коллекторного тока iКМ . значение тока iКМ ограничено требованиями (2.1), (3.14), (3.16). наиболее жестким является условие (2.1). Таким образом определены параметры автогенератора и режим активного элемента. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Цифровые схемы кварцевых автогенераторов [2],[3],[4] Цифровые микросхемы находят широкое применение даже для создания генераторов с самовозбуждением типа мультивибраторов, частота колебаний которых определяется хронирующими цепочками либо кварцевыми резонаторами. В схемотехническом отношении подобные устройства отличаются большим разнообразием. Некоторые из них повторяют решения, известные в транзисторной технике, другие построены с учетом специфических свойств микросхем. Поскольку логические микросхемы характеризуются высоким напряжением переключения, во многих схемах по крайней мере один из активных элементов переводится в линейный режим для облегчения условия самовозбуждения и более устойчивой генерации. Схема генераторов с использованием параллельного резонанса (антирезонанса) показаны на рисунке 9.1. Рисунок 9.1 Такой генератор состоит из усилителя - инвертора который сдвигает фазу входных сигналов на 1800, и контура – фазовращателя, создающего дополнительные фазовые сдвиги на 1800для обеспечения самовозбуждения. Здесь кварцевый резонатор работает как индуктивность, образуя с конденсаторами C1 и C2 (смотри рисунок 9.2) или с катушкой индуктивности L1 и конденсатором C1 (смотри рисунок 9.3) колебательный контур с резонансной частотой fL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резонатор корректирует любую нестабильность фазы, восстанавливая устойчивую генерацию при минимальном изменении частоты. Рисунок 9.2 Рисунок 9.3 Такие генераторы еще называют генераторами с положительным реактивным сопротивлением, так как индуктивное сопротивление имеет положительный знак. На практике вариант на рисунке 9.2, употребляют чаще, поскольку применение конденсаторов удобнее, чем катушек. Для точной подстройки конденсаторы могут быть выбраны переменными. Качество кварцевого генератора зависит от схемного решения и режима его работы. При проектировании учитывают не только частоту генерации и параметры резонатора, но и реальные характеристики усилителей – выходные и входные сопротивления, фазовый сдвиг на рабочей частоте, паразитные емкости и т.д. В литературе опубликовано множество схем кварцевых генераторов. Генераторы с повышенной стабильностью частоты колебаний (10−7...10−8) обычно выполняют на высокочастотных транзисторах с использованием навесных деталей. Для них характерно мягкое возбуждение и синусоидальный выходной сигнал. Резонатор или генератор целиком термостатируют, а тех случаях когда это связанно с техническими трудностями, используют термоизоляцию (пассивный термостат) или меры Термокомпенсации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генераторы на микросхемах – цифровых и аналоговых – несколько уступают транзисторным в стабильности по причине простоты схемы и импульсного режима работы, но тем не менее для многих практических случаев обладают достаточно хорошими параметрами и находят широкое применение. Между генератором и нагрузкой, как правило, включают буферную ступень, которая способствует повышению стабильности частоты колебаний и одновременно служит формирователем крутых фронтов выходных импульсов. Большинство опубликованных схем кварцевых генераторов представляют собой разновидности нескольких базовых вариантов. Объясняется это тем, что резонаторы даже с одинаковой номинальной частотой могут существенно различаться по параметрам (динамическому сопротивлению, добротности и др.) в зависимости от среза пластины и конструктивного исполнения. Каждый из генераторов обеспечивает хорошие результаты с конкретным резонатором, параметры которого обычно не указывают. Поэтому, собирая кварцевый генератор по описанию, надо быть готовым к тому, что при первом включении возбуждение произойдет на нежелательной частоте или даже вовсе не возникнет и с генератором придется экспериментировать. Схема простейшего генератора на микросхемах КМОП показана на рисунке (9.4). В собственно генераторе использован один инвертор, который работает в линейном (усилительном) режиме, обеспечиваемым резистором R1. Конденсатор С1 облегчает запуск генератора. Подборкой конденсатора можно подстраивать частоту генератора в пределах четвертого - пятого знака. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рисунок 9.4 Предельная частота 1 МГц ограничена быстродействие микросхемы. Вторая ступень служит буфером, одновременно улучшая форму выходных сигналов путем их усиления и ограничения. В генераторе, схема которого представлена на рисунке (9.5), использованы логические элементы Исключающие ИЛИ. Подбором конденсатора C1 можно в небольших пределах понижать рабочую частоту, конденсатором C2 повышать. Риснок 9.5 Генератор может быть выполнен и на инверторах К561ЛН2 или в элементах И-НЕ К561ЛА7, ИЛИ-НЕ К561ЛЕ5 в режиме инвертора. В этом случае элемент DD1 следует заменить двумя инверторами . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В генераторе по схеме на рисунке (9.6) первые два элемента работают в линейном режиме, что обеспечивает большую чувствительность. Рисунок 9.6 Генератор устойчиво работает на частотах 0,5 – 5 МГц. Конденсатор C1 разделяет обе ступени по постоянному току, его сопротивление на рабочей частоте должно быть пренебрежимо мало по сравнению с входным сопротивлением логического элемента. Конденсатор C2 предохраняет от возбуждения на гармониках резонатора. Емкость его выбирают из условия обеспечения равенства емкостного сопротивления резистора R2: C2=12πfГR2. (9.1) Для частоты ниже 500 кГц резистор R1 заменяют дросселем индуктивностью 10…15 мкГн. При этом обеспечивается лучшее согласование резонатора с входным сопротивлением усилителя. На частоте 100 кГц и ниже хорошо работает генератор с тремя логическими элементами ТТЛ (рисунок 9.7). Цепь R2R3 обеспечивает смещение на входе элемента DD1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для исключения отрицательной обратной связи по переменному току служит конденсатор C2 , емкостное сопротивление которого на рабочей частоте должно быть в 10…20 меньше, чем у резистора R2. Рисунок 9.7 На рисунке 9.8 приведена типовая схема построения генератора на интегральной микросхеме К561ЛЕ5 (ЛА7). Рисунок 9.8 Для небольшой подстройки частоты иногда последовательно с кварцевым резонатором устанавливают конденсатор 10...100 пФ. Частота импульсов и их стабильность в этом случае у генератора задается параметрами кварцевого резонатора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Заключение В СССР, кроме резонаторов из кварца, выпускались резонаторы из ниобата лития (с маркировкой РН или РМ), танталата лития (с маркировкой РТ) и из других пьезоэлектриков. Так как эквивалентные параметры таких резонаторов отличаются от параметров кварцевых резонаторов, они могут не возбуждаться в схемах, в которых отлично работают кварцы, хотя частота, маркированная на корпусе, может быть одинаковой. У них могут быть хуже стабильность частоты и точность настройки. Предприятия СССР, как правило, выпускали кварцевые резонаторы с основной частотой до 20...22 МГц, а выше - на механических гармониках. Это связано с устаревшей технологией обработки кварцевых пластин. Зарубежные предприятия выпускают кварцы с основной частотой 35 МГц. Ведущие зарубежные фирмы выпускают резонаторы в виде так называемой обратной мезаструктуры, работающие на объемных колебаниях сдвига по толщине, у которых частота первой гармоники достигает 250 МГц! Кристалл с инвертированной мезаструктурой представляет собой специальным образом обработанную кварцевую подложку (рисунок 10.1), которая работает в основном режиме на более высоких частотах по сравнению с обычными устройствами — от 50 до 250 МГц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для сравнения: традиционный технологический процесс механической шлифовки кристалла позволяет изготавливать устройства, работающие на частотах 30–40 МГц. Технология инвертированных мезаструктур использует метод химического травления, позволяющий выборочно удалить кварц из центра подложки и получить по её краям несколько утолщённую кольцеобразную зону. Чем тоньше центральная часть, тем выше фундаментальная резонансная частота кристалла. Центральная тонкая область обеспечивает резонанс на высокой частоте, а внешнее кольцевое утолщение облегчает монтаж кристалла. Используя такие кварцевые резонаторы в схемах генераторов, в которых в качестве колебательных систем применяются системы с распределенными параметрами индуктивности и емкости, можно получить высокостабильные колебания вплоть до частоты 750 МГц без умножения частоты! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список литературы. - Уткин Г.М. проектирование радиопередающих усройств. -М.: Сов. радио, 1979. 2.Шитиков Г.Т. Стабильные диапазонные автогенераторы. -М.: Сов. радио, 1965г. 3.Зельдин 4. Djin Heftman.”Кварцевая индустрия” <http://chipnews .gaw.ru/html.cgi/arhiv/99_03/stat-26.htm>.(21nov.1998) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # КП-НГТУ-201100-(98-РРТ)-00-02 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Изм. | Лист |  | № документа |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |