# Ïðîãðàììû àíàëèçà ñõåìû â ñðåäå PSPICE.

Ïðîãðàììà N1: ðàñ÷åò ãðàôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê.

.Model nmos nmos (level=2 vto=1.3 kp=35.400u tpg=-1

+gamma=1 tox=50n xj=0.7u uo=500 )

MT3 5 3 4 0 nmos L=27u W=4u

MT1 4 1 0 0 nmos L=4u W=4u

MT2 4 2 0 0 nmos L=4u W=4u

Vdop 2 0 DC 0.8

Vp 5 0 DC 6

V3 3 0 DC 10

Vin 1 0 Pulse (0 6 0 1.5n 1.5n 55n)

Cn 4 0 1pf

.DC Vin 0 6 0.01

.tran 0.1n 300n

.probe

.end

Ïðîãðàììà N2: ðàñ÷åò ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè.

.Model nmos nmos (level=2 vto=1.3 kp=35.400u tpg=-1

+gamma=1 tox=50n xj=0.7u uo=500 )

MT3 5 3 4 0 nmos L=27u W=4u

MT1 4 1 0 0 nmos L=4u W=4u

MT2 4 2 0 0 nmos L=4u W=4u

Vin1 1 0 DC 6

Vin2 2 0 DC 6

Vp 5 0 DC 6

V3 3 0 DC 10

Cn 4 0 1pf

.probe

.end

****	SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION		TEMPERATURE=27.000 DEG C

NODE	( 1)		( 2)		( 3)		( 4)		( 5)

VOLTAGE	6.0000	6.0000	10.0000	.4133	6.0000

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME         CURRENT

Vin1         0.000E+00

Vin2         0.000E+00

Vp          -1.279E-04

V3           0.000E+00

TOTAL POWER DISSIPATION   7.68E-04  WATTS