Государственный комитет Российской Федерации
по высшему образованию

Московский государственный открытый университет

Курсовая работа 
	Радиотехнические цепи и сигналы

Студента 2 курса заочного отделения  ФАРЭ

1998г.

Содержание

1. Задание по курсовой работе

2. Расчет и построение амплитудного и фазового спектра сигнала

- Расчет и построение АЧХ и ФЧХ цепи

- Автокорреляционная функция входного сигнала

- Список литературы

- Задание по курсовой работе.

На цепь, схема которой показана на рис.1, подается импульс, изображенный на рис.2. Параметры импульса и параметры цепи приведены в  таблице 1.

Схема цепи

Рисунок 1

Taблица 1

| E∗Nk−1(B) | Ttu | tn∗Nk−1(мкС) | 2R (кОм) | С (мкФ) | L (мкГн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5*=0,5 | 4 | 4,1*1 =4.1 | 2*0,6 =1,2 | 17 | 24 |

Форма  входного импульса определяемая аналитическим выражением:

u(t)=E∗(1−2∗ttu);−tu2≤t≤tu2

Рисунок 2

2. Определение спектральных характеристик сигнала

Переодическое колебание сложной формы u(t) с периодом повторения Т может быть представлено в виде суммы гармонических составляющих с частотами nw, амплитудами An и начальными фазами qn в виде:

u(t)=a02+n=1¥Ancos(nw1t+qn), где

w1=2pT - частота первой гармоники совпадающая с частотой повторения импульсов, а n=1,2,3... - номера гармоник;

a02=2T0Tu(t)dT - постоянная составляющая;

Au=an2+bn2 - амплитуда гармоники;

qn=−arctgbnan;an>0 - начальная фаза гармоники.

По условию варианта u(t) - четная функция. Тогда для четных гармоник: bn=0;

a02=2T0T2u(t)dt;	an=4T0T2u(t)cos(nwt)dt;	qn=0;an>0;

Найдем a02:

a02=2T0T2E∗(1−2ttu)dt=2ET0T2dt−4ETtu0T2tdt=2ETtalignl|T2|0a−4ETtu∗t22|T2|.0a=2ET∗T2−4ETtu∗T22∗4=E−ET2tuТак как Ttu=4, тога: a02=E∗(1−12∗4)=-E=-0.5(В).

Найдем An:

An=4T0T2u(t)cos(nwnt)dt=4T0T2E∗(1−2ttu)cos(nwnt)dt=4ET0T2cos(nwnt)dt−8ETtu0T2tcos(nwt)dt==4ET0T2sin(nwnt)|T2|0a−8ETtn∗t*sin(nwnt)nwn|T2|0a+cos(nwnT2)(nwn)2|T2|0a=4ETnwnsin(nwnT2)−8ETtn∗

t*sin(nwnT2)nwn|T2+cos(nwnT2)(nwn)2|T2|0a|0a=4ETnwn*sin(nwnT2)−8ETtnT2*sin(nwnT2)nwn+cos(nwnT2)(nwn)2−1nwn2=

=4ETnwn*sin(nwnT2−4Etu∗sin(nwnT2)nwn−8ETtu∗cos(nwnT2)(nwn)2+8ETtu∗1(nwn)2 так как wn=2pT, тогда: sin(nwnT2)=sin(2pT∗T2)=sin(np), где n=1,2,3..., получим sin(np)=0

An=8ETtu∗cos(nwnT2)(nwn)2+8ETtu∗1(nwn)2=8ETtu(nwn)∗2sin2(nwnT4)=ETtu∗sin2(nwnT4)(nwnT4)2.

Так как E=0.5(В) и Ttu=4, тогда  An=0,5∗4∗sin2(nwnT4)(nwnT4)2=2∗sin2(nwnT4)(nwnT4)2 - выражение для расчета амплитудного спектра.

Составим таблицу для построения Anи qn спектральных диаграмм переодического сигнала.

Таблица 2

| wnw1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An(В) | 2 | 0,794 | 0 | 0,089 | 0 | 0,032 | 0 | 0,016 |
| qn(рад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Амплитудная спектральная диаграмма

Рисунок 3

Фазовая спектральная диаграмма

Рисунок 4

3. Расчет и построение амплитудного и фазового спектра сигнала

Заданную цепь представленную на рис. 1 можно представить в виде линейной цепи представленной на рис. 5.

Рисунок 5

Z1(P)=R;		Zc=1jwC;		ZL=jwL;		Z2(P)=ZC∗ZLZC+ZL

K(P)=Z2(P)Z1(P)+Z2(P)=RLCP2+RCP+1CLP2+RCP+1R+RLCP2+LPCLP2+RCP+1=RLCP2+LP2RCLP2+(L+R2C)P+R

Подставляя заданные значения получим:

K(P)=1.2∗10−3∗24∗10−6∗17∗10−6∗P2+24∗10−6∗P21.2∗103∗17∗10−6∗24∗10−6∗P2+(24∗10−6+(1.2∗10−3)∗24∗10−6)∗P+1.2∗10−3=

=25.5∗P+1250∗P51∗P2+1.28∗10−9∗P+6.25∗1010

Сделав подстановку p=jw получим:

k(jw)=25.5∗(jw)2+1250∗jw51∗(jw)2+1.28∗109∗jw+6.25∗1010=−25.5∗w2+j∗1250∗w6.25∗1010−51∗w2+j∗1.28∗109∗w

Отсюда АЧХ имеет вид:

k(w)=(−25.5∗w2)2+(1250∗w)2(6.25∗1010−51∗w2)2+(1.28∗109∗w)2=650∗w4+1.56∗106∗w2(6.25∗1010−51∗w2)2+1.64∗1018∗w2.

Выражение ФЧХ имеет вид:

j(w)=arctg(1250−25.5∗w2−1.28∗109∗w6.25∗1010−51∗w2)

Составим таблицу для построения ФЧХ и АЧХ, для циклической частоты w=2pf(Гц).

Таблица 3

| 106(Гц) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К(f) | 0 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,1 |
| j(f)(град) | -1,5 | 1,325 | 1,107 | 0,927 | 0,785 | 0,674 | 0,587 | 0,519 | 0,463 | 0,418 | 0,38 |

Рисунок 6

Рисунок 7

Из построенных АЧХ и ФЧХ следует, что при w=0 заданная схема приобретает вид показанный на рисунке 8, и модуль коэффициента передачи равен 1.

Рисунок 8

При w=0, емкостное сопротивление бесконечно велико, а индуктивное равно нулю, и схема имеет чисто резистивный характер; так как напряжение на выходе снимается с индуктивности, то оно опережает на +90 град.

При w→¥, заданная схема приобретает вид показанный на рисунке 9,

Рисунок 9

модуль коэффициента передачи равен:

K=2R2R+R2=0.5

При w→¥, емкостное сопротивление равно нулю, а индуктивное равно бесконечности, следовательно схема имеет чисто резистивный характер, средний угол равен нулю.

- Автокорреляционная функция входного сигнала

Импульсная характеристика g(t) является оригиналом передаточной функции K(p).

K(p)=25,5p2+1250p51p2+1,28∗109p+6,25∗1010=0.5∗p2+24,51pp2+2,51∗107p+1,23∗109=0,5−

−1,26∗107p+6,25∗108(p+50)(p+2,51∗107)=0,5+0,598p+50−1,26∗107p+2,51∗107

По таблице перехода получим:

1=d(t);	1p+a=e−at;

g(t)=05d(t)+0,598e−50t−1,26∗107e−2,51∗107t

Переходная характеристика связана с передаточной функцией в виде:

H(p)=−1.95∗10−8p+50+0.5p+2.51∗103

h(t)=-1.95∗10−8e−20t+0.5e−2.51∗107t

Для построения графиков  h(t) составим таблицу

Таблица 4

| 10-3t (C) | 0 | 6 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h(t)*10-9 | 0,5*109 | -14,4 | -10,7 | 0.18 | -6 | -4,4 | -3,2 | -2,4 | -1,8* | -1,3 |
| g(t) | -1,25 *107 | 0,443 | 0,243 | 0,18 | 0,133 | 0,09 | 0,073 | 0,054 | 0,04 | 0028 |

Автокорреляционная функция входного сигнала имеет вид:

Bs(t)=E2tu3(1+t3tu3−2t2tu2);0≤t≤tu22E2tu3(1+t3tu3−t2tu2−ttu);tu2≤t≤tu

В области t>0имеемBs(t)=Bs(−t).

. Построим нормированную по максимальному значению автокорреляционную функцию

Среднюю мощность периодического сигнала определим как:

P=Bs(0)=E2tu3=(0.5)2∗4.1∗10−63=0.34∗10−6(å)

Список литературы

1. Веселовский О. Н.,Браслмский Л.М. Основы электротехники и электротехнические устройства радиоэлектронной аппаратуры.— М., 1977.

2. Общая электротехника / Под ред. А. Т. Блажкина.- Л„ 1979.

3. Основы промышленной электроники/ Под ред. В. Г. Герасимова. — М., 1978.

4. Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей—М., 1975.

5. Дьяконов В. П. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ.— М., 1987.