Основные составляющие и блоки компьютеров типа IBM.

2.1 Типы компьютеров.

В зависимости от поставленных задач решаемых на персональных  компьютерах и их комплектации они делятся на следующие классы:

- Графические станции

- Серверы

- Компьютеры общего назначения

- Мультимедиа компьютеры

- Ноутбуки

2.2 Базовая комплектация.

Составные части базовой комплектации включают в себя системный блок, монитор, клавиатуру, мышь (трекбол), набор периферийного оборудования. В системном блоке находится вся основная электронная начинка компьютера: блок питания, материнская (системная) плата, приводы накопителей жёстких и гибких магнитных дисков, приводов CD-ROM ,звуковой платы, сетевой карты, модема (факс-модема).

Таблица 1. Корпуса системных  блоков.

| # Тип корпуса | Примерные размеры В см. | # Расположение Системной платы | # Количество Установочных Мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Desktop | 15.2х53.3х41.9 | Горизонтальное | 5-6 |
| # Mini-footprint | 15.2х40.6х40.9 | Горизонтальное | 5 |
| # Silmline | 10.1х40.6х40.6 | Горизонтальное | 3-4 |
| # Ultra-slimline | 7.5х38.1х35.2 | Горизонтальное | 2-3 |
| # Mimi-tower | 43.2х15.2х43.2 | Вертикальное | 4-5 |
| # Midi-tower | 49.0х17.3х43.2 | Вертикальное | 5-7 |
| # Big-tower | 82.0х19.0х48.2 | Вертикальное | >8 |

Основными корпусами для офисных и мультимедиа компьютеров являются Desktop, Mini-tower, Midi-tower; для серверов и графичес-ких станций применяются Big-tower.

Мощность блоков питания      составляет 100-150 вт. для Desktop, 300-330 вт. для Big-tower. В пос-леднее время появились компьютеры отвечающие жестким экологическим требованиям, мощность их блоков питания составляет70-75 вт. Все кабеля выходящие из блоков питания имеют стандартную маркировку: земля-чорный, «+5 в.» -красный, «+12 в.» -желтый. Новейшим стандартом для ПК стал АТХ который определил новую конструкцию материнской платы и блока питания. 	В его основе лежит стандарт Slimline, но имеются несколько особенностей.

Расположение блока питания и вентилятора относительно материнской платы позволяет более качественно решать проблему вентиляции за счёт распределения потока воздуха внутри корпуса. Также изменена конструкция разъемов для подключения блока питания к материнской плате.

Системные платы IBM-совместимых ПК подразделяются в соответствии с типом процессора. В таблице 2 можно проследить как с ростом частоты процессора и шины данных растёт производительность. Подходя к оценке производительности  процессора необходимо учитывать тактовую частоту процессора, наличие  у него встроенной кэш-памяти первого и второго уровня, поддерживает или не поддерживает технологию ММХ. Размещая процессор на материнскую плату нужно учитывать их совместимость. Процессоры серии 286, 386, 486 запитывались напряжением +5в., а более поздние модификации используют напряжение +3.3в. Снижение питающего напряжения обусловлено уменьшением потребляемой мощности и как следствие уменьшение нагрева кристалла. Процессоры Pentium MMX-P55C с тактовой частотой 166-233МГц., кроме суперсколярной архитектуры, поддержке многопроцессорной обработки, встроенного локального контролёра APIC  и функции энергосбережения, включает в себя устройство ММХ с конвейерной обработкой команд, кэш с обратной записью 16Кбайт и питается от +2.8В. При установке процессора на материнскую плату необходимо проверить на совместимость по питанию.

Таблица 2  Сравнительная таблица быстродействия.

|  | ## АТ286 | ### 386SX | 386DX | 486SX | 486DX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА | 8 MHz | ### 16 MHz | 16 MHz | 20 MHz | 25 MHz |
| РАЗРЯДНОСТЬ, БИТ | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
| ПРОИЗВОДИТ. MIPS | 1.2 | 2.5 | 6.0 | 16.5 | 20.0 |

|  | 486DX2 | 486DX/100 | 486DX/120 | P-66 | P-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ТАКТОВАЯ ЧАСТОТА | 50 MHz | 100 MHz | 120 MHz | 66 MHz | 90 MHz |
| РАЗРЯДНОСТЬ, БИТ | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 |
| ПРОИЗВОДИТ. MIPS | 40.0 | 105.0 | 126.0 | 112.0 | 153.0 |

Cовременные материнские платы характеризуются прежде всего, своим чипсетом, который определяет её производительность. В таблице 3 приводятся основные характеристики чипсетов фирмы Intel  для процессоров Pentium. Существенную роль в реализации возможностей чипсета играют BIOS и применяемые версии системных драйверов, типы и частоты поддерживаемых процессоров, возможный размер КЭШа и кэшируемой области основной памяти. Тип, объём и количество модулей динамической памяти, возможность чередования банков, скоростные характеристики обмена. Поддерживаемые частоты шины PCI, возможное количество контролёров шины, способы буферизации. Все эти характеристики в совокупности определяют общее назначение материнских плат.

Таблица 3 Основные характеристики чипсетов для процессоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       	                              класса Pentium.

|  | Intel 430FX Triton | Intel 430HX Triton-2 | Intel 430VX Triton-3 | Intel 430TX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Два процессора | # НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ |
| Кэш Макс. Размер Кбайт. Кэшируемая DRAM Мбайт. | 512 64 | 512 64/512 | 512 64 | 512 64 |
| DRAM: Количество линий RAS Цикл чтения на 66 Мгц FRM EDO SDRAM Максим. размер, Мбайт Parity ECC | 4 7-3-3-3 7-2-2-2 НЕТ 128 НЕТ НЕТ | 8 5-3-3-3 5-2-2-2 НЕТ 512 ДА ДА | 4 6-3-3-3 6-2-2-2 7-1-1-1 128 НЕТ НЕТ | 6 5-3-3-3 5-2-2-2 5-1-1-1 256 НЕТ НЕТ |
| Поддержка АТА-33 НЕТ НЕТ НЕТ ДА |  |  |  |  |
| Поддержка AGP НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ |  |  |  |  |
| Версия PCI 2.0 2.1 2.1 2.1 |  |  |  |  |
| Контролёр USB НЕТ ДА ДА ДА |  |  |  |  |

Кроме чипсетов приведенных в таблице ряд в настоящее время используется чипсет VIA Apollo ряда MVP-3; MVR-2; SIS.В связи с появлением процессора PENTIUM-2 появился чипсет I-440 FX;LX; BX;EX. Материнские платы для процессора PENTIUM-2 позволяют работать с частотой системной шины 100 Мгц, поддерживают двухпроцессорные системы, порт AGP, адресуют до 1 GB оперативной памяти.

В зависимости от специфики работы на ПК может устанавливаться следующие типы памяти: DRAM (Dynamically RAM, динамическая память). Наиболее распространённый тип памяти, использующий в качестве элемента хранения конденсатор. Необходима постоянная регенерация данных. Большое энергопотребление, низкая производительность.

SDRAM (Synchronous DRAM)-все операции синхронизированные с тактовой частотой процессора и исключает циклы ожидания.

EDO RAM (Extendet Data Output RAM, память с расширенным выводом данных). Стандарт применяемый в РС с CPU Pentium. Наличие дополнительных регистров. Ускорение по сравнению с не-EDO памятью 10-15%.

FRM DRAM (Fast Page Mode DRAM, память с ускоренным страничным режимом). Используется в последних версиях РС с 486 процессором.

VRAM (Video RAM). Специальный тип организации памяти, к которой возможно обращение одновременно сразу двух устройств, как для чтения, так и для записи. Применяется в видеоконтроллерах.

SRAM (Statically RAM, статическая память). Не требует регенерации, используется для кэш-памяти. На ней также находятся изменяе-мые настройки BIOS.

CDRAM (Cached DRAM, буферизированный DRAM). Комбинированный вариант статической и динамической памяти, в которой  первая служит КЭШем для второй.

NVRAM ( Non Volatile RAM, постоянная память). Энергонезависимая память. Длительное хранение информации при отсутствии питания. Выполненная по технологии flash компании Intel.

Конструктивно память представлена следующими форм-факторами: DIP- отдельные микросхемы, устанавливаемые на плату.

SIMM: - печатная плата с установленными микросхемами памяти с 30 или 72 контактами. Ёмкость составляет 1;4;8;16;32 Мбит.

DIMM: - плата памяти сходная по архитектуре c SIMM, но отличающаяся более широкой шиной данных, и повышенным быстродействием. Ёмкость составляет 16; 32; 64; 128 Мбит, при 168 pin, PC-100, 6-7ns. Кроме того, данная архитектура позволяет использовать контроль четности и коррекцию ошибок – ECC Memory (Error Checking and Correcting).

Функцию контроля и исправления выполняет чипсет, его реакцию на ошибки можно задать опциями BIOS Setup, например:

- автоматически исправлять ошибки, не уведомляя систему;

- исправлять однократные ошибки, уведомляя о многократных;

- не исправлять ошибки, а уведомлять о них (достоверный контроль)

Для хранения программ и данных в компьютерах используются различного рода накопители. По отношению к компьютеру накопители могут быть внешними и встраиваемыми (внутренними). Накопители различаются сменными или постоянными носителями информации. В зависимости от типа носителя накопители делятся на ленточные и дисковые. Накопители на магнитной ленте в свою очередь бывают двух видов: накопители на полудюймовых девятидорожечных лентах, работающие в стартстопном режиме и стримеры, работающие в потоковом (инерционном) режиме. Эти устройства называются устройствами последовательного доступа. Накопители на дисках являются устройствами произвольного доступа. По способу записи и чтения информации на носитель дисковые накопители можно разделить на магнитные, оптические, магнитооптические.

Среди дисковых накопителей можно выделить:

-накопители на флоппи-дисках;

-накопители на флоппических дисках;

-накопители на жестких несменных дисках (винчестеры);

- накопители на жестких сменных дисках;

- накопители на гибких сменных дисках, использующие эффект

Бернулли;

-накопители на магнитооптических дисках;

- накопители на оптических дисках с однократной записью и

многократным чтением WORM (Write Once Read Many);

-накопители на оптических компакт-дисках CD-ROM.

Основным носителем информации в компьютере является винчестер. Для подключения накопителей к IBM PC- совместимому компьютеру в настоящее время используется либо интерфейс IDE, или ATA, или SCSI .Ёмкость современных винчестеров колеблется от 630Мб до 16.8Гб. Скорость обмена информации зависит от интерфейса винчестера, скорости вращения дисков, наличие режима UDMA. Стандартом является наличие привода флоппи-диска, а в последнее время и привода CD-ROM.

Внешние дисководы: ZIP- устройство со 100 Мб сменными дискетами; JAZ- устройство содержит жесткий диск и больше похож на сменный винчестер ёмкость до 2 Гб. Сейчас появился новый накопитель LS-120 фирмы 3М с дискетой на 120 Мб. Сменные накопители типа WORM (Write-Once, Read Many- однократная запись, многократное чтение) являются чрезвычайно стойкими и применяются для ответственной архивации.

Мультимедиа-компьютеры требуют установки звуковой карты, видиокарты с графическим ускорителем и качественного привода CD-ROM.

Звуковые карты содержат вход и выход VIDI, линейный вход, микрофонный усилитель с АРУБ, микрофонный вход, линейный выход на акустические системы, игровой порт. Звуковые карты бывают 8; 16; 32-х разрядными и используют частотный или волновой синтез звуков. Кроме того, они могут содержать FM-тюнер. CD-ROM позволяет проигрывать звуковые, видео формата MPEG и цифровые диски. Основными критериями при выборе CD-ROM являются скорость чтения и возможность читать некачественные диски. Видиокарты характеризуются объёмом видеопамяти, наличием видео акселераторов, максимальной частотой строк и кадров. Акселераторы повышают быстродействие системы благодаря сокращению количества информации, передаваемой по системной шине компьютера.

Таблица 4: Требования к видеопамяти

| Требования к памяти. Кб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число цветов |  |  |  |
| Разрешение | 16 | 256 | 64000 | 16,7млн. |
| 640х480 | 150 | 300 | 600 | 900 |
| 800х600 | 234 | 469 | 938 | 1400 |
| 1024х768 | 384 | 786 | 1500 | 2300 |
| 1280х1024 | 640 | 1300 | 2600 | 3800 |
| 1600х1200 | 937 | 1900 | 3800 | 5600 |

Под мультимедиа-акселераторами понимают совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих выполнять как базовые функции, так и операции цифровой фильтрации и масштабирования видео, аппаратные цифровые компрессия и декомпрессия видео, поддержка 3D- графики.

Мониторы различаются диагональю экрана (14;15; 17; 21-дюймовые), разрешающей способностью, размером зёрен экрана (0,25; 0,26; 0,28; 0,29; 0,31; 0,39 мм), частотой строчной и кадровой развёртки. Монитор должен отвечать требованиям безопасности, соответствовать стандартам RL, MPR-2, TCO-92. С появлением режима PnP для мониторов используется спецификация VESA для канала передачи данных DDC1-2.

С развитием локальных сетей и сетей Internet, увеличением потока данных  в стандартную комплектацию компьютера включаются модем и сетевая карта. На смену модемам со скоростью 28.8 Кбит/сек приходит модем 33.6 Кбит/сек. Данная модель хорошо работает с обычными телефонными линиями. Модем должен поддерживать протоколы передачи данных V 32, V32bis, V32terbo, V34, V34bis, а также протоколы коррекции ошибок MNp4 , V42 и протоколы сжатия MNP5, V42bis. Исполнение модема может быть внутренним и внешним. Современные модемы поддерживают как аналоговые, так и цифровые каналы связи. Постепенно цифровые модемы и модемы для спутниковой связи начнут вытеснять с рынка обыкновенные модемы за счёт увеличения скорости и качества передаваемой информации. Развитие локальных и корпоративных сетей на основе коаксиальных или оптико-волоконных кабелей со скоростью 10; 100 Мбит/с. Сетевые карты используемые для работы соединяются с концентраторами (хабами) при помощи либо витой пары, либо через коаксиальный разъём с соответствующим оборудованием.

К дополнительным устройствам, подключаемым к компьютеру можно отнести принтеры, сканеры, джойстики, акустические колонки, вертуальные шлемы. Принтеры по способу нанесения информации делятся на матричные, струйные, лазерные. Сканеры позволяют вводить в компьютер черно-белое или цветное полутоновое изображение. Они делятся на настольные и портативные сканеры и отличаются скоростью ввода и разрешающей способностью. Акустические колонки различаются мощностью и полосой воспроизводимых частот.

Совокупность всех этих компонентов даёт широкую возможность для изменения базовой комплектации компьютера, настройки его под конкретные задачи и как следствие изменения его цены. Эти данные надо учитывать и при проведении модернизации компьютера.