3. Техническое обслуживание и ремонт ПЭВМ.

Современный компьютер является сложным электронным устройством и как следствие нуждается в грамотном техническом обслуживании и квалифицированном ремонте.

Техническое обслуживание начинается с правильной организации рабочего места и соблюдения техники безопасности. При выполнении любой работы большую роль играет комфортная обстановка. В этом смысле работа за компьютером не является исключением. Эргономическая мебель, различные приспособления, средства коммутации (переключатели, кабели, адаптеры) и многое другое не только создают условия для высокопроизводительной работы, но и в ряде случаев могут предотвратить профессиональные заболевания тех, кто много и часто пользуется компьютером. Поэтому   прежде чем везти в офис технику нужно продумать вопросы электропитания компьютеров и их рационального размещения.

- 3.1 Организация рабочего места.

С точки зрения  эргономических требований для работы с компьютером необходим стол с регулировкой высоты рабочей поверхности и выдвижной подставкой под клавиатуру. Такой стол, как правило, установлен на ролики, а его полые ножки приспособлены для прокладки кабелей. Наращивать поверхность стола можно как справа, так и слева. Также с любой из сторон можно закрепить кронштейн для установки системного блока, а между ножками стола – выдвижную платформу для принтера. Существуют специальные столы, которые оборудованы подающими и принимающими лотками для бумаги.

Монитор должен быть размещён выше поверхности стола. Специальные кронштейны для мониторов (вмести с подставками для системных блоков) позволяют использовать обычный письменный стол как для работы с компьютером, так и по его прямому назначению.

Очень удобно использовать подставки для документов, которые позволяют облегчить ввод текстовой информации с клавиатуры. Они могут либо крепится, например, к монитору,  либо непосредственно устанавливаться  на столе.

Планшет под мышку должен удовлетворять нескольким критериями. Во-первых, он должен хорошо держаться на поверхности стола.

Во-вторых, материал верхней поверхности планшета должен обеспечить хорошее сцепление с шариком и позволять сомой мышке легко по нему двигаться.

Подкладка под запястья при работе с клавиатурой позволит избежать болезни костей. Это, в частности, подтвердили исследования, проведенные американскими медиками. Для ног можно приобрести также специальную подставку.

Для хранения дискет удобно использовать специальные боксы (коробки). Они различаются по типоразмеру (для 5,25- и 3,5-дюймовых дискет), а также по емкости, то есть количеству хранимых дискет.

Корпус типа desktop может занимать на столе меньше места, если использовать специальную стойку для вертикального расположения системного блока.

Кроме всего прочего, рекомендуется иметь специальное протирочное средство для мониторов, которое не только очищает экран от грязи и пыли, но и покрывает его антистатическим слоем.

3.2. Использование коммутационных устройств.

Для того чтобы сэкономить деньги и рабочее место в офисе, целесообразно использовать один принтер на несколько компьютеров. Иногда может возникнуть и обратная задача. Такие операции позволяют производить специальные устройства. Все ручные переключатели, использующие релейные или механические контакты, называются инвариантными. Автоматические переключатели коммутируют сигналы, как правило, только в одном направлении (четыре компьютера на один принтер или два принтера на один компьютер). Существуют переключатели с программным управлением, когда выбор одного из двух принтеров происходит при посылке определённого кода. Некоторые модели оснащены буфером до 8Мбайт, что исключает ожидание при печати больших документов. Для подключения принтеров на расстояние более 10 м. используются пара активных удлинителей с разъёмом  RJ (телефонный соединитель), что позволяет организовать связь по телефонной паре на расстояние до 350м. Передатчик данных для интерфейса RS-232C (EIA-232D) позволяет передавать данные по телефонному проводу на расстояние до 12 км. При подключении к компьютеру приборов оснащенных этим интерфейсом, необходим конвертер RS-232/RS-422 или RS-232/токовая петля. Есть специальный конвертор для связи компьютеров по параллельному интерфейсу.

- 3.3 Подбор кабелей.

Кроме кабелей поставляемых с компьютером при монтаже рабочих мест возникает необходимость использовать и ряд специальных. Например, для установки принтера у стены помещения применяется кабель right angle (вывод проводов перпендикулярен плоскости соединения). Для соединения двух компьютеров через последовательный порт необходим «нуль-модемный» кабель. Имеются специальные кабеля для наращивания длинны соединения клавиатуры, монитора, мыши. Кроме того, необходимо учитывать совместимость  различных соединителей и знать какие переходники нужно приобрести.

Отдельно нужно обратить внимание на соблюдение мер электробезопастности: правильности чередования фаз, наличие защитного заземления.

- 3.4 Организация ремонта и технического обслуживания ПК.

Техническое обслуживание – это комплекс мероприятий направленных на поддержание аппаратуры в исправном состоянии, контроле её параметров и обеспечение профилактического ремонта.

Виды и периодичность технического обслуживания можно разделить на следующие этапы:

- ТО-1 проводится ежедневно, затраты 0.05 часа: удаление пыли с наружных частей аппаратуры, визуальный осмотр, проведение контрольных тестов, создание резервного образа диска программой Image, антивирусный тест.

- ТО-2 проводится раз в неделю, затраты 0.2 часа: ТО-1, визуальная оценка качества изображения, размеров, центровки, геометрических искажений монитора, проведение контрольных тестов, резервное копирование информации.

- ТО-3 проводится раз в три месяца, затраты 2 часа: ТО-2, профилактика гибких и жестких магнитных дисков средствами сервисных программ, полные тесты памяти и оценка быстродействия системы. Проверка периферийного оборудования, настройки портов.

- ТО-4 проводится раз в шесть месяцев, затраты 4 часа: ТО-3, промывка кинескопа спиртом, частичная разборка блоков и удаление пыли струёй воздуха, чистка дисководов специальными чистящими дисками.

- ТО-5 проводится раз в год, затраты 5 часов: ТО-4, полная разборка и чистка контактов то окислов, полное тестирование аппаратуры.

Профилактические работы на копировальной техники подразумевают оценку качества печати, учет количества отпечатанных копий, отсюда расход красящей ленты, картриджей, порошка и замена их по необходимости; также чистка протяжных валиков.

3.4.1. Инструменты и приборы.

Для поиска и устранения  небольших неисправностей и ремонта ПК достаточно иметь небольшой набор основных инструментов. Однако если подойти к этому профессионально, требуется большой набор специфических инструментов, которые дают возможность эффективно проводить ремонтные и монтажные работы.       К их числу относятся:

- простой набор инструментов для сборки и разборки;

- диагностические устройства и программы для тестирования компонентов  компьютера;

- приборы для измерения сопротивления и напряжения: цифровые мультиметры, логические пробники, генераторы импульсов;

- химические препараты для протирки контактов, болончик со сжатым воздухом для удаления пыли в труднодоступных местах;

- инструменты для демонтажа микросхем;

- тестовые разъёмы для проверки последовательного и параллельного портов;

- приборы тестирования памяти, позволяющие оценить функционирование модулей.

- комплект для пайки и монтажа разъёмов сетевого оборудования;

- оборудование для тестирования питания компьютера.

Подручный инструмент, применяемый для ремонта:

- гаечные ключи на 3/16”, ¼”;

- малая и средняя крестообразные отвёртки;

- малая и средняя плоские отвёртки;

- приспособление для извлечения микросхем;

- приспособление для установки микросхем;

- пинцет;

- зажим для деталей;

- отвёртки Т-10, Т-15;

- пассатижи с длинными губками;

- напильник;

- фонарик.

Паяльные принадлежности, кроме стандартного набора должны включать в себя отсос для припоя и браслет заземляющий для снятия статического электричества. Паяльник тоже должен иметь заземление.

Для ремонта и проверки параллельного и последовательного портов необходимо иметь специальные заглушки. Их можно изготовить самостоятельно либо они придаются с ремонтным комплектом инструментов.

3.4.2. Химические реактивы.

Некоторые химические реактивы могут понадобиться для чистки, поиска неисправностей, или ремонта. Для протирания компьютеров и контактов используется трихлорэтан. Это очень эффективное чистящее средство, его можно применять, не опасаясь повредить пластмассовые детали платы. Он хорошо удаляет пятна с корпуса и клавиатуры. В последнее время стали выпускаться его заменители, так как применение прихлорэтана ограничивается по экологическим соображениям.

Отличным средством для повышения надёжности и смазки контактов является Stabilifnt-22. Это жидкий низкомолекулярный полимер, имеющий свойство полупроводника и обладающий электрической проводимостью. Он заполняет зазоры между поверхностями, что увеличивает площадь контакта и препятствует доступу кислорода и других веществ, вызывающих окисление и коррозию контактов. Он продаётся как в чистом виде, так и в смеси с другими веществами. Стоимость флакона Stabiliant-22a около 40 долларов, он особенно эффективен для слотов ввода-вывода, разъёмов плат, разъёмов для подключения дисководов и блоков питания, практически для любых разъемов компьютера. Помимо улучшения контакта он облегчает вставку и извлечение разъема и обеспечивает защиту в течение 10 лет.

Для выдувания пыли из компьютера используется фреон или углекислый газ. Однако нужно помнить, что при интенсивном выдувании на сопле образуется статический заряд и необходимо принять меры к его устранению. Кроме того, фреон огнеопасен.

3.4.3 Тестеры модулей памяти SIMM.

Прибор представляет собой тестер для проверки модулей памяти SIMM, и других типов модулей памяти, включая и модули кэш памяти. Рекомендуется прибор марки SIGMA LC фирмы Darkhorse Systems. Кроме простого тестирования этот прибор может:

- определить тип модуля памяти;

- определить быстродействие модуля памяти;

- определить имеет ли модуль памяти контроль чётности или использует эмуляцию контроля чётности;

- изменить время регенерации и скорость доступа;

- определить мощность и шумы, связанные со сбоем;

- найти не пропаянные контакты и замыкания, возникающие из-за некачественной пайки;

- определить время сбоя;

- обнаружить ошибки сохранения данных.

Эти приборы крайне необходимы при ремонтных работах, но имеют большую стоимость – более 1000 долларов.

3.4.4. Ремонт и модернизация компьютеров.

Под термином модернизация понимается, как правило, качественное изменение состава машины путём замены устаревших компонентов более новыми, более мощными. В иностранных   источниках под этим понимается улучшение характеристик системы путём установки дополнительных модулей в свободные отсеки или разъёмы.

Бурное развитие технологий в электронной и вычислительной технике имеет свою отрицательную сторону: фактор морального старения является сегодня определяющим в жизни современного компьютера. В среднем через два года самый современный ПК превращается в заурядную машину с ограниченными возможностями.

Есть два пути проведения модернизации: первый – покупка нового компьютера, однако это требует больших финансовых затрат; второй – постепенное качественное изменение существующего оборудования. Этот вариант обеспечивается программной и технологической совместимостью узлов применяемых при производстве компьютеров. Критерии модернизации в общем случае сугубо индивидуальны и определяются нехваткой тех или иных ресурсов при выполнении конкретных задач и приложений.

Производительность современного компьютера определяется тремя подсистемами: процессором, жёстким диском, оперативной памятью Задача специалиста: определить все критерии влияющие на  производительность системы и разработать стратегию модернизации. Первоначально нужно определить что выгоднее, купить новое оборудование либо модернизировать старое. Однозначно, если требуется заменить более трёх компонентов, выгоднее покупать новый компьютер. Это определяется следующими условиями:

- отсутствие в продаже деталей к морально устаревшим машинам, так как они сняты с производства и, следовательно, вам предложат детали БУ без гарантии их работоспособности;

- конструктивной несовместимостью старых и новых компонентов, что может потребовать не только замены, к примеру, материнской платы, но и замену корпуса или видеосистемы.

Стратегическое планирование модернизации в большинстве фирм в настоящее время отсутствует. Преобладает следующий сценарий: при формировании информационной структуры разовые закупки оборудования и структуры, затем длящаяся несколько лет хаотическая модернизация, которая приводит к образованию парка разношерстных машин. В конечном итоге это приводит к образованию разброса параметров машин и как следствие неустойчивая работа в сети. Если стремиться к погоне за прогрессом, то необходимость в модернизации возникает каждые полгода.

Если рассматривать проблему модернизации с финансовой точки зрения то можно просладить следующую тенденцию:

- общее снижение цен на основные косплектующие;

- увеличение услуг в сети Интернет и рост рынка аппаратных средств поддержки;

- прекращение выпуска косплектующих  для компьютеров «