Восстановление утерянной или разрушенной информации в ПЭВМ.

- 4.1 Причины вызывающие утерю или разрушение информации.

Рассматривая причины утери или разрушения информации в ПК их можно разделить на три категории:

- сбои в работе аппаратуры ПЭВМ или периферийного оборудования;

- воздействие вирусов;

- неправильные действия персонала.

- 4.1.1 Средства защиты и улучшения качества электропитания.

Компьютеры, как и любое электронное оборудование, питающееся от сети переменного тока, подвергается различным негативным воздействиям со стороны этой питающей сети. Стандартным требованием к сети является 220В (-15%до+10%) от номинала при частоте 50+-1Гц. К основным воздействиям со стороны сети относятся:

- высоковольтное импульсное напряжение - грозовое, длительностью от долей до десятков микросекунд напряжением десятки киловольт и коммутационное, длительностью десятки и сотни миллисекунд напряжением единиц киловольт;

- повышение напряжения свыше 110% от номинала, кратковременное или длительное, вызванное неполадками в сети;

- кратковременные провалы, вызванные подключением мощной нагрузки или длительное понижение напряжения ниже 85% от номинала;

- пропадание напряжения более чем на два полпериода  частоты;

- радиочастотные шумы от мощных источников и помехи от импульсных блоков питания;

- отклонение частоты питающей сети;

- гармонические искажения питающего напряжения.

Степень воздействия питающей сети на аппаратуру различна: эти факторы могут приводить к сбоям (импульсные помехи и провалы напряжения), самопроизвольному отключению и перезапуску устройств или выходу их из строя. Последствия от сбоев – потеря информации.

Для защиты от воздействия сетевых возмущений применяется комплекс мер:

- сетевой LC- фильтр задерживает высокочастотные помехи из сети и в сеть;

- ограничитель напряжения подавляет высоковольтные выбросы, энергия выброса гасится варистором;

- стабилизатор напряжения (электронный или феррорезонансный);

- источники бесперебойного питания.

Источники бесперебойного питания различаются по классам (режимам работы):

- OFF-LINE UPS нагрузка при пропадании сети подключается к аккумулятору, при восстановлении аккумулятор подзаряжается;

- UPS LINE-INTERAKTIVE работает аналогично предыдущему, но имеет возможность ступенчатой стабилизации при длительных падениях напряжения с помощью бустера;

- ON LINE UPS имеет лучшие характеристики, нагрузка всегда питается от инвертора, высокая стабилизация.

Источники бесперебойного питания имеют множество параметров, из которых главными являются следующие:

- выходная мощность должна быть на 20% больше мощности подключенных к нему устройств;

- число фаз (однофазные и трехфазные устройства);

- форма выходного напряжения (гармоника не более 3%);

- порог переключения;

- время переключения;

- время работы от резервного источника питания;

- возможность холодного запуска.

Современные модели UPS имеют в своём составе микроконтроллер, который в совокупности со специализированным ПО серверов и станций, может предоставить широкий спектр услуг в зависимости от интерфейса связи UPS с системой (телеметрия, телеуправление, планирование включения и выключения).

Большое значение для безопасности связи имеет качественное заземление. Заземление обеспечивает согласование периферийных устройств с ПК, улучшает качество фильтрации помех и обеспечивает электрическую безопасность персонала.

Заземление влияет на защиту и конфиденциальность передаваемой информации, препятствуя ее перехвату. Правильное подключение и заземление линий связи влияет на их помехозащищённость и исправность каналов связи и аппаратуры передачи данных.

Особенно это касается устройств подключаемых к разным фазам сети, наиболее подвержены воздействиям потенциала параллельные и последовательные порты, сетевые адаптеры.

В локальных сетях проблемы разводки электропитания и заземления стоят особенно остро, поскольку здесь, как правило, имеется большое количество устройств (компьютеров и коммутационного оборудования), соединённых интерфейсными кабелями и значительно разнесёнными в пространстве. Прокладка отдельной шины заземления не всегда эффективна с точки зрения защиты от помех, поскольку при этом образуются замкнутые контура с широким охватом пространства – своеобразные антенны. Так что проводку лучше выполнять трех проводным кабелем, один провод которого используется в качестве защитного заземления.

- 4.1.2. Неправильные или некорректные действия персонала.

Некорректные действия персонала в отношении компьютера или программного обеспечения могут привести как к потере части информации, так и к краху системы в целом и полному выходу компьютера из строя. К неправильным действиям персонала можно отнести:

- нарушение порядка включения и выключения аппаратуры;

- нарушение режима записи и копирования информации;

- нарушение безопасности связи.

Нарушение порядка включения и выключения аппаратуры приводит к потере текущей информации находящейся в оперативной памяти компьютера и возникновении потерянных цепочек кластеров на жестком диске. Для сведения ущерба к минимуму применяется режим авто сохранения и специальные программы лечения диска, о которых будет говориться отдельно.

Нарушение режима записи и копирования информации может привезти к заражению системы вирусом, стиранию полностью или частично информации находящейся на дисках, нанесение серьёзного материального ущерба.

Для предотвращения подобных инцидентов необходимо производить резервное копирование информации и защищать ценные данные посредством паролей и назначением директорий прав доступа и атрибутов в сети.

Нарушение безопасности связи приводит не только к разглашению и утечке информации, но и порче носителей и аппаратуры.

Основными нарушениями безопасности связи являются несанкционированное подключение к посторонним сетям или серверам, нарушение правил хранения, перевозки носителей информации. При несанкционированном подключении в сеть может произойти утечка информации или заражение вирусом жесткого диска. При нарушении правил перевозки информация с дискет может нарушиться при нахождении вблизи сильных магнитных полей.

4.1.3. Восстановление утерянной или разрушенной информации в ПЭВМ в результате воздействия вирусов.

Развитие антивирусных средств в настоящее время происходит по следующим направлениям. Во-первых, определенное распространение получили резидентные, т.е. присутствующие постоянно в оперативной памяти машины, программы-сторожа (мониторы), которые при фиксации каких-либо сомнительных признаков, проявившихся в работе компьютера, оперативно сообщают о своих подозрениях пользователю (пример – программа Anti4us компании Automastering B.V.). Однако эти программы часто конфликтуют с программным обеспечением, имеют большую частоту ложных срабатываний. В настоящее   время имеются аппаратно – программные средства блокировки возможности проникновения в компьютер вирусной инфекции. Положительно зарекомендовали себя программы - ревизоры, регулярное использование которых гарантирует достаточно оперативное выявление вирусной атаки.

Профилактика заражения:

- не иметь дело с нелицензионным программным обеспечением сомнительного происхождения;

- с помощью стандартных средств защищать дискеты с важной информацией от записи;

- сохранять на резервных дисках эталонные архивные версии всех важных файлов (в том числе антивирусных программ) поскольку рабочие файлы могут быть поражены вирусами;

- создать недоступный для записи логический диск и хранить там системные файлы и архивы;

- вставляя чужую дискету, проверьте ее на наличие вирусов;

- необходимо иметь эталонную (защищённую от записи) системную дискету с заведомо чистой версией ядра MS-DOS, Windows и программой конфигурации компьютера, антивирусной программой, оболочкой Norton Commander и его утилитами;

- начинать и заканчивать работу антивирусными тестами (в первом случае команду на вызов программы можно поместить в файл AUTOEXEC.BAT, во втором – использовать пакетный файл).

Действия при обнаружении заражения компьютера вирусом:

- не пытаться снова и снова (без видимого положительного результата) запускать на компьютере антивирусную программу, которая может быть инфицирована, и работа с ней только усугубляет ситуацию;

- используйте чужой опыт;

- перезагрузите компьютер с эталонной системной дискеты, после чего поведите стандартную процедуру лечения;

- радикальным средством борьбы с вирусами является переформатирование диска для уничтожения поврежденных файлов. Ценные файлы переписываются на дискету и лечатся в последствии отдельно.

Жизненный цикл компьютерного вируса включает в себя следующие фазы:

- летальный период, в течение которого вирусом никаких действий не предпринимается;

- инкубационный период, в течение которого вирус размножается;

- период проявления, в котором вирус не только размножается, но и выполняет несанкционированные действия.

Компьютерные вирусы классифицируются по признакам:

- среда обитания;

- способ заражения среды обитания;

- способ активации;

- способ проявления (деструктивные действия или эффекты);

- способ маскировки.

По среде обитания вирусы подразделяются на файловые, загрузочные, файлово-загрузочные.

Вирус в конечном итоге является программой и внедряется он в конкретные программы, для которых он написан.

Файловые вирусы могут, внедрятся в:

- файлы с компонентами DOS;

- позиционно-независимые перемещаемые машинные программы, находящиеся в COM-файлах;

- позиционно-независимые перемещаемые машинные программы, находящиеся в EXE- файлах;

- внешние драйверы устройств (SYS и BIN файлы);

- объектные модули OBJ-файлы;

- файлы с программами на языках программирования (в расчёте на компиляцию этих программ);

- командные BAT-файлы;

- объектные и символьные библиотеки LIB и другие файлы;

- оверлейные файлы OV?,PIF и другие файлы;

Загрузочные вирусы могут заражать: BR (SB) на дискетах, BR (SB) системного логического диска, созданного на винчестере, MBR (NSB) на жёстком диске. Файлово-загрузочные вирусы обладают способностью располагаться не только в программах, но и на дисках данных.

Нерезидентный вирус активизируется после запуска программы, тело вируса используется однократно при выполнении программы. Резидентный вирус логически можно разделить на инсталлятор и резидентный модуль. При запуске инсталлятор размещает резидентный модуль вируса в ОЗУ и выполняет операции, что бы хранить его там постоянно. Затем подменяет команды прерывания, что бы резидентный модуль мог получить управление. Резидентный модуль остаётся в памяти до перезагрузки, некоторые вирусы перехватывают прерывания и сами загружают систему, оставаясь нетронутыми.

Проявлениями (деструктивными действиями) вирусов могут быть:

- влияние на работу ПЭВМ;

- искажение программных файлов;

- искажение файлов данных;

- форматирование диска или его части;

- замена информации на диске или его части;

- искажение BR или MBR диска;

- разрушение связанности файлов путем искажения FAT;

- искажение данных в CMOS –памяти;

Наряду с компьютерными вирусами существуют «троянские» программы, суть которых состоит в обмане пользователя.

Антивирусным средством называют программный продукт или устройство, которое выполняет следующие функции:

- защиту данных (файловую структуру) от разрушения;

- обнаружение вирусов;

- нейтрализация вирусов.

Защита данных от разрушения является более общей проблемой, включающей в себя, наряду с другими и вирусный аспект. В связи с этим она решается  с использованием средств общесистемного характера, а именно:

- утилитами и драйверами, а также аппаратными средствами, ограничивающими доступ к внешним носителям информации по записи;

- командами DOS, WINDOWS и утилитами, обеспечивающими резервирование и/или архивацию файлов;

- утилитами, обеспечивающими резервирование системных областей диска;

- утилитами, обеспечивающими дефрагментацию файлов для их последующего восстановления.

Вирус фильтром называется резидентная программа, обеспечивающая контроль характерных для вирусов действий и требующая от пользователя подтверждения на их производство. В качестве контролируемых действий выступают:

- обновление программных файлов;

- прямая запись на диск по физическому адресу;

- форматирование диска;

- резидентное размещение программы в ОЗУ.

К вирус-фильтрам относятся такие программы как FluShjt, Plus, Anti4Us, Floserum, Disk Monitor.

Детектором называется программа, осуществляющая поиск вирусов как на внешних носителях информации таки в ОЗУ. Результатом работы детектора является список инфицированных файлов и/или областей, возможно, с указанием вирусов их заразивших. Универсальные детекторы проверяют целостность файлов путем подсчета контрольной суммы и сравнением её с эталонным результатом. Специализированные детекторы настроены на конкретный вирус, если детектор настроен на несколько вирусов, то его называют полидетектором. Например-ViruScan, AIDSTEST.

Дезинфектором (доктором, фагом) называется программа, осуществляющая удаление вируса, как с восстановлением среды обитания, так и без.

Наиболее часто используются программы Clean-Up, M-DISK, AIDSTEST.

Иммунизатором называют программу, предотвращающую заражение среды обитания или памяти конкретными вирусами. Иммунизаторы решают проблему нейтрализации вируса не посредством  его уничтожения, а путем блокирования его способности к размножению.

Иммунизаторы можно разделить на пассивные  и активные.

Пассивные иммунизаторы модифицируют среду обитания вирусов таким образом, что вирус “распознает” свое присутствие и ее не заражает. Например, чтобы ввести вакцину от вируса VIENNA,      достаточно изменить поле секунд во времени создания всех COM -файлов на 62.

Активные иммунизаторы размещаются в памяти резидентно и иммитируют наличие в ней вируса, вследствие чего настоящий вирус в память не загружается. Этот прием эффективен для борьбы с резидентными вирусами. Простейшие активные иммунизаторы представляют собой лишенный способности к размножению вирус.

- 4.1.4 Антивирусный пакет фирмы McAfee Associates.

Антивирусный пакет американской фирмы Mcafee Associates среди подобных ему программных продуктов имеет наивысший рейтинг. Причиной тому являются широкие функциональные возможности пакета и обеспечение им защиты ПЭВМ от большого количества вирусов. В состав пакета входят:

- вирус фильтры VSHIELD и VSHIELD1;

- универсальный детектор VALIDATE;

- специализированный детектор ViruScan (файл SCAN.EXE);

- сетевой вариант NetScan’a (файл NETSCAN.EXE);

- дезинфикатор Clean-Up/

VSHIELD вирус-фильтр выполняет следующие функции:

- проверку на наличие вирусов содержимого ОЗУ, MBR, BR системного диска, файлов DOS и самого себя;

- проверку целостности MBR и BR по контрольным суммам;

- проверку на наличие вируса каждого загружаемого на выполнение файла и блокировку при обнаружении вируса;

- предотвращение тёплой перегрузки с дискеты, содержащей вирус в BR, путем  её сканирования при перезагрузке;

- проверку по контрольной сумме загружаемого файла и блокировку при нарушении его целостности.

При этом реализуются следующие уровни фильтрации: по целостности, по наличию вирусов, по целостности и наличию вирусов, по допустимости программных файлов.

Детектор VALIDATE вычисляет контрольную сумму, а сравнивать с эталоном пользователь должен вручную. Эталоны указываются либо в документации на ПО или вычисляются VALIDATE перед началом работы и хранятся у пользователя.

Полидетектор ViruScan (SCAN) позволяет установить неизвестные вирусы и выполняет следующие функции:

- проверку памяти на наличие вирусов;

- обнаружение вирусоносителей и идентификацию вирусов в них;

- удаление инфицированных файлов;

- снабжение файлов и компонентов системных областей диска контрольными кодами, используемыми в качестве эталонных;

- проверку файлов и компонентов системной области диска путем вычисления контрольных сумм и сравнения их с эталонами;

- регистрацию новых вирусов по спецификациям и использование этих данных в работе.

Дезинфектор Clean-Up (CLEAN) предназначен для нейтрализации вирусов, обнаруженных как в файлах, так и в системной области дисков. Детектор ViruScan, обнаружив вирус, выдаёт его идентификатор. Последний задается дезинфектору Clean-Up, чтобы он вылечил и уничтожил вирус. Нейтрализация осуществляется путём удаления тела вируса из вирусоносителя. Если удалить вирус без нарушения работоспособности невозможно программа выдаёт запрос на удаление тела вируса из файла с последующим восстановлением его вручную по эталону.

AIDSTEST (автор – Лозинский Д.Н.) является лучшим отечественным полидетектором-дезинфикатором, он постоянно модифицируется и имеет следующие функции:

- проверку целостности самого себя;

- тестирование ОЗУ на предмет наличия вирусов;

- обнаружение файловых и загрузочных вирусов;

- нейтрализацию вирусов в ОЗУ;

- нейтрализацию вирусов в среде обитания путём их удаления с восстановлением функции программы, если это возможно, или путём уничтожения инфицированного файла.

Кроме перечисленных программ широкое распространение имеют антивирусы Dr.Web , ADinf для среды DOS, Также все эти программы модифицированы для работы в среде Windows.

4.2. Восстановление утерянной или разрушенной информации в ПЭВМ путём применения программных и аппаратных средств диагностики.

Диагностическое программное обеспечение жизненно необходимо, когда система начинает сбоить или подверглась модификации. Диагностические программы позволяют проверять не только систему, но и отдельные узлы. Диагностические программы существуют трёх уровней: POST, системные утилиты, дополнительные сервисные программы.

4.2.1 Самопроверка при включении (POST).

Нет смысла заносить информацию в компьютер, если он неисправен, поэтому каждый раз необходимо убедится в его исправности. При каждом включении компьютера автоматически выполняется проверка его основных компонентов – центрального процессора ПЗУ, ОЗУ, вспомогательных компонентов материнской платы и основных периферийных устройств. Эти тесты выполняются быстро и при нарушении процедуры, выдаётся сообщение об ошибках. Процедурой POST обычно предусматривается три способа индикации неисправности: звуковые сигналы, сообщения выводимые на экран, шестнадцатеричные коды ошибок, выдаваемые в порт ввода вывода. Подробно эти коды рассматриваются в книге «Модернизация и ремонт компьютера» издание 8е автор Скотт Мюллер. Опции проверки POST устанавливаются в BIOS FEATURES SETUP. выключать проверку оперативной памяти. Эти установки влияют на время прохождения проверки POST. Менее известной функцией команды POST является вывод на специальный порт кода теста и сообщения об ошибках. Для чтения используется специальная плата, которая вставляется в разъем расширения  по адресу указанному  в паспорте к Post-плате (для шин ISA или EISA это 80h).

Эти платы имеют различные вспомогательные функции в частности логический пробник. Примеры таких плат: POST Probe фирмы Mikro-2000; OmniPOST фирмы Trinitech.

Они подключаются к шинам ISA и EISA, обеспечивают диагностику ПДП (DMA), прерываний IRQ , контроль питающих напряжкний. Они выполняют не только тесты записанные в ПЗУ материнской платы, но и свои встроенные тесты.

4.2.2. Тестирование компьютера при помощи диагностических программ общего назначения.

Своевременная диагностика имеет для сохранности информации огромное значение. Нет смысла обрабатывать данные, если потом ими невозможно воспользоваться. Большинство тестовых программ можно запускать в пакетном режиме, что позволяет без вмешательства оператора выполнять целую серию тестов. Фирма AMI (American Megatrends Inc)  выпускает тестовую программу AMIDiag - полноценную программу комплексной диагностики с возможностью настройки AMI BIOS.

CHECKIT Pro - это пакет фирмы Touchstone Software Corp. Состоит из набора тестов проверяющих работу процессора, основной, расширенной, дополнительной памяти, жёсткого диска, дисководов, видеоадаптера, монитора, мыши и клавиатуры. Имеется несколько версий этого пакета: Checkit Pro Deluxe - функционально наиболее полный набор диагностических программ; Checkit Pro Analyst for Windows - программа для тестирования в среде Windows. Возможности программы в области анализа быстродействия несколько ограничены, но можно получить полную информацию об аппаратных средствах компьютера, а именно: об объёме установленной оперативной памяти, типе и ёмкости жёсткого диска, текущем распределении памяти (в том числе об используемой верхней памяти, доступных и используемых прерываниях, скорости передачи данных). В пакет входит редактор текста, которым можно редактировать файлы CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, SYSTEM.INI, WIN.INI.

Mikroscope фирмы Micro 2000- полнофункциональная диагностическая программа для IBM-совместимых систем, имеющая множество возможностей при поиске и диагностики неисправностей. Она подходит также для особенностей систем PS/2.

Учитывая особенности системы, программа позволяет произвести форматирование жёстких дисков подключенных к ESID-контролёру. Microscope работает, не используя DOS и BIOS, в ней своя операционная система, и при необходимости, тестирование происходит без участия системной BIOS (устраняет маскирование прерываний). Эта программа может использоваться для тестирования файл-серверов на платформе UNIX или Novell.

Norton Diagnostics ( NDIAGS ) - программа, входящая в состав пакета  Norton Utilities  версии 8.0. Она является неотъемлемой частью системы хранения и восстановления  данных, тестирования и поиска неисправностей, и во многих отношениях на сегодняшний день является лучшей.

NDIAGS имеет такие возможности, которых раньше у  Norton Utilities не было, - предоставляет информацию о типе процессора, версии системной BIOS, сопроцессоре, видеоадаптере, типе мыши и клавиатуры, типе жесткого диска дисководов гибких дисков,

объеме установленной памяти (включая расширенную и дополнительную), типе системной шины(ISA, EISA или MCA), количестве последовательных и параллельных портов.

NDIAGS тщательно проверяет основные компоненты системы и даже позволяет проверить работы индикаторов Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock, расположенных на клавиатуре. NDIAGS Также позволяет вывести на экран монитора сетку, с ее помощью настроить центровку изображения и проверить монитор на наличие искажений растра (это поможет определить его неисправность).

Программа  PC Technician фирмы Windsor Technologies - одна из долгожительниц среди диагностических программ для персональных компьютеров. Она постоянно модифицируется и соответствует последним достижениям компьютерной техники.

PC Technician - многофункциональный инструмент для всесторонней диагностики и поиска неисправностей в компьютерных системах, который позволяет проверить функционирование всех основных компонентов. Как и многие другие солидные диагностические программы, PC Technician имеет свою собственную операционную систему, что устраняет влияние возможных программных конфликтов на ее работу. Программа записана на ассемблере и при тестировании обращается непосредственно к аппаратуре.

QUAPlus/FE фирмы Diagsoft является одной из самых сложных и многофункциональных программ, позволяющих тестировать компьютеры с процессорами 386, 486 и Pentium, а также системы PS/2. Она проверяет буквально все, что можно, а с ее простым экранным интерфейсом могут работать даже те пользователи, имеют лишь общее представление о диагностике компьютеров.

QUAPlus/FE позволяет точно оценить производительность системы, что пригодиться при покупке нового компьютера.

С помощью QUAPlus/FE можно протестировать системную плату, системную память (основную, расширенную и дополнительную), видеоадаптер, жесткий диск, дисководы, CD-ROM, мышь, клавиатуру, принтер, параллельные и последовательные порты. Можно получить информацию о конфигурации системы (установленном оборудовании, типе процессора, объеме установленной оперативной памяти). Также можно получить полную таблицу используемых и доступных прерываний; список загружаемых файлами CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT драйверов устройств и резидентных программ. В пакете QUAPlus/FE входит много других утилит, предназначенных для специалистов оп ремонту компьютеров. К ним относятся программа - редактор CMOS-памяти, отладчик для последовательного порта COM, утилиту низкоуровневого форматирования и тестирования жёсткого диска, программа тестирования дисководов гибких дисков, редактор файлов конфигурации, программу дистанционного управления и контроля позволяющую управлять компьютером дистанционно через модем. Тестирование этим пакетом происходит в жёстком режиме и продолжительное время, что даёт возможность более объективно оценить ресурсы компьютера.

4.2.3.Диагностика дисковых накопителей.

Все диагностические программы общего назначения позволяют тестировать как жёсткий диск, так и дисководы гибких дисков. Но поскольку это программы общего назначения то тестирование не всегда полное, как хотелось быть. Поэтому существуют специальные программы, предназначенные для тестирования дисководов.

Drive Probe - программы предназначены для проверки и юстировки приводов гибких дисков на основе юстировочных дискет:

- цифровая диагностическая дискета DDD (Digital Diagnostik Diskette);

- диагностическая дискета высокого разрешения HRD (High-Rrsolution Diagnostik Diskette);

- аналоговая дискета юстировки AAD (Analog Alinment Diskette).

Дискета DDD была создана в 1982 году, с её помощью можно проверить юстировку дисковода программным способом, допуск на расположение дорожек 12.7 мкм.

Дискета HRD создана в 1989 году, допуск на расположение дорожек 1.27 мкм. Можно настроить дисковод без дополнительных приборов.

Дискета AAD - допуск на расположение дорожек 1.27 мкм, сигнал аналоговый, для настройки нужен осциллограф. Программа Drive Hrobe фирмы Accurite предназначена для работы совместно с дискетами HRD этой же фирмы, это наиболее точный способ диагностики и настройки дисководов.

Disk Manager компании Ontrack на сегодня является самой совершенной программой для тестирования и форматирования жёстких дисков. Она работает практически с любым дисководом и контролёром, в том числе с IDE, SCSI. Программа позволяет проверить как жёсткий диск, так и контролёр, не только в режиме чтения, но и в режиме чтения/записи. Выполнить программу низкоуровневого форматирования диска с установкой ручным способом коэффициента чередования и коэффициента перекоса. Disk Manager имеет ещё одну возможность - полное низкоуровневое форматирование большинства дисков IDE.

4.3. Программы для восстановления данных

Комплект программ Norton Utilities фирмы Symantec является лучшим пакетом для восстановления утерянной или разрушенной информации в ПЭВМ.

Версия 6.0 появилась на рынке в июне 1997 г. и отличается от предыдущей (пятой) версии следующим:

- существенным повышением быстродействия утилит;

- сжатием исполняемого кода утилит, в результате чего примерно вдвое сокращается объем дисковой памяти, ими занимаемой (распаковкой осуществляется в ОЗУ автоматически при запуске утилит на выполнение);

- расширенными возможностями по использованию дополнительной памяти, особенно в среде DOS 5.0;

- поддержкой работы в среде Windows;

- наличием новой утилиты, обеспечивающей конфигурирование комплекта утилит;

- расширением функциональных возможностей рада утилит;

- некоторым усовершенствованием и без того великолепного пользовательского интерфейса утилит;

- наличием командного процессора, имеющего преимущества перед стандартным КП DOS  COMMAND.COM;

- наличием простых, но полезных утилит, которые входили в ранние версии комплекта, но отсутствуют  в версии 5.0.

Входящие в состав комплекта утилиты делятся на следующие функциональные группы:

- RECOVERY (утилиты восстановления информации на магнитных дисках);

- SPEED (утилиты, обеспечивающие повышение скорости обмена информацией с дисками);

- SEQURITY (утилиты для защиты информации на дисках от несанкционированного доступа);

- TOOLS (утилиты общего назначения).

Группа   RECOVERY содержит следующие утилиты:

Disk Editor  - для просмотра и редактирования, как области данных, так и системной области диска, с целью восстановления информации вручную, а также для отображения содержимого ОП;

Disk Tools - для обслуживания дисков и устранения некоторых видов дефектов на них;

Erase Protect - для хранения удаленных файлов с целью возможного их восстановления впоследствии;

File Fix - для диагностики и восстановления от повреждений файлов, созданных программными продуктами Lotus 1-2-3, Symphony и dBASE, а также  для отмены Zap СУБД dBASE;

Image - для хранения системной области логического диска, с целью обеспечения возможности восстановления информации после непреднамеренного его форматирования;

Norton Disk Doctor - для выявления, а также устранения физических и логических дефектов в автоматическом режиме;

UnErase - для восстановления непреднамеренно удалённых файлов и каталогов;

UnFormat - для восстановления информации на диске после непреднамеренного его форматирования.

К группе SPEED относятся утилиты :

Calibrate - для повышения скорости и надёжности обмена данными с жёстким диском;

Norton Cache - для создания в ОЗУ кэша, ускоряющего обмен информацией с дисками;

Speed Disk - для переразмещения и дефрагментации файлов и каталогов.

К группе SEQURITY относятся следующие утилиты:

Disk Monitor - для предотвращения записи на диск без подтверждения, отображение на экране процесса доступа к диску, а также парковки магнитных головок диска;

Diskreet -для шифрования файлов, а также разрешения доступа к областям диска с использованием средств парольной защиты;

WireInfo - для полного удаления содержимого файлов или информации на диске с целью предотвращения последующего восстановления.

К группе TOOLS относятся следующие утилиты:

Batch Enhancer - для создания интерактивных командных файлов;

Directory Sort - для сортировки каталогов;

File Attributes- для отображения и смены атрибутов файлов, атакже каталогов;

File Date - для смены даты и времени создания файлов;

File Find - для поиска файлов по имени или содержимому на всех доступных дисках, а также для смены атрибутов файлов;

File Locate - для определения положения файлов на диске;

File Size - для определения размеров файлов и каталогов, а также для определения, поместится ли группа файлов на диск;

Line Print - для печати текстовых файлов на принтер или в файлы;

Norton Change Direktory - для быстрой смены текущего диска и каталога, а также для манипулирования каталогами;

Norton Control  Center - для установки режимов работы дисплея, клавиатуры, мыши;

Norton Utilities Configuration - для конфигурирования утилит, возможно с редактированием файлов CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT.

Safe Format - для форматирования дисков в различных режимах, с повышенной скоростью и с последующим восстановлением  файлов утилитой  UnFormat;

System Information - для определения и отображения конфигурации и ТТД ПЭВМ, а также выдачи карты памяти;

Text Search -для поиска заданного фрагмента текста в файлах, на диске и в свободном дисковом пространстве.

Norton Utilities требуют для размещения на диске 2,8 Мбайт памяти, однако, утилиты можно использовать отдельно.

4.3.1. Принцип работы с утилитами.

Утилиты могут работать в двух режимах, в зависимости от заданных в командной строке переключателей.

Не диалоговый режим используется для автоматического выполнения утилиты, в частности, из командного файла. В этом режиме утилита параметризуется аргументами и/или переключателями. Используя не диалоговый режим можно выполнить действия с максимальной скоростью, однако, требуется знание большого объёма справочного материала об аргументах и переключателях, а также их явного задания в ответ на приглашение DOS.

Диалоговый режим наиболее прост, но не позволяет выполнить требуемые операции с максимальной скоростью. Для управления утилитой в диалоговом режиме после его запуска пользователь должен выдавать требуемые команды. Техника использования утилит аналогично работе в среде Norton Commander. 			Таблица 4. Состав комплекта Norton Utilities.

| НАИМЕНОВАНИЕ | СОСТАВНЫЕ ИМЕНА ФАЙЛОВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | NORTON.EXE NORTON.OVL NORTON.CMD NORNON.INI NU.HLP TROUBLE.HLP NORTON.ICO PETER.ICO |  |
| УТИЛИТЫ |  |  |
| BATCH ENHANCER | BE.EXE |  |
| CALIBRATE | CALIBRAT.EXE |  |
| DISK EDITOR | DISTEDIT.EXE DISKEDIT.ICO |  |
| DISK MONITOR | DISKMON.EXE DISKMON.INI |  |
| DISKREET | DISKREET.EXE DISKREET.SYS PCSHADOW.SYS DISKREET.INI DICKREET.ICO |  |
| DISK TOOLS | DISKTOOL/EXE |  |
| DIREKTORY SORT | DS/EXE |  |
| ERASE PROTECT | ER.EXE ER.INI |  |
| FILE ATTRIBUTES | FA.EXE |  |
| FILE DATE | FD.EXE |  |
| FILE FIND | FILEFIND.EXE FILEFIND.ICO |  |
| FILE FIX | FILEFIX.EXE FILEFIX.ICO |  |
| FILE LOCATE | FL.EXE |  |
| FILE SIZE | FS.EXE |  |
| IMAGE | IMAGE.EXE |  |
| LINE PRINT | LP.EXE |  |
| NORTON CACHE | NCACHE.EXE NCACHE.INI |  |
| NORTON CHANGE DIREKTORY | NCD.EXE NCD.ICO |  |
| NORTON CONTROI CTNTER | NCC.EXE |  |
| NORTON DISK DOСTOR | NDD.EXE NDDINI NDD.ICO |  |
| NORTON UTILITIES CONFIGURATION | NUCONFIG.EXE |  |
| SYSTEM INFORMATION | SYSINFO.EXE SYSINFO.ICO |  |
| TEXT SEARCH | TS.EXE |  |
| UNERASE | UNERASE.EXE |  |
| UNFORMAT | UNFORMAT.EXE |  |
| WIPEINNFO | WIPEINFO.EXE |  |
| КОМАНДНЫЙ ПРОЦЕССОР | NDOS.COM NDOSZE.COM NDOS.OVL KEYSTACK.SYS NHELP.EXE NDOS.HLP NDOS.ICO |  |

Все утилиты интегрируются оболочкой Norton. Находясь в ней, пользователь может получить краткую информацию о назначении и порядке использования утилит и запустить любую из них. В настоящее время комплект Norton Utilities весии-8 интегрирован для работы в среде Windows.

4.3.2. Утилиты группы RECOVERY.

Утилиты этой группы служат для восстановления информации на дисках, разрушенной вследствие физических, логических дефектов или необдуманных действий пользователя.

Утилита Norton Disk Doсtor (NDD).

NDD служит для выявления логических и физических дефектов на дисках, а также для автоматического восстановления информации, разрушенной в результате их возникновения. Утилита является альтернативой DOS - команде CHKDSK.

NDD выполняет следующие функции:

- тестирование дисков на наличие логических и физических дефектов;

- устранение логических дефектов на диске и восстановление информации;

- устранение последствий физических дефектов с восстановлением по возможности всей ставшей недоступной информации;

- формирование отчета о состоянии диска;

- отмена всех внесенных изменений на диске по требованию пользователя.

Синтаксис командной строки для запуска NDD:

NDD[d:]…[/C][/Q][/R[A]:file]  /X:d…[/SKIPHIGH]

NDD[d:]…/REBUILD [/SKIPHIGH]

NDD[d:]… /UNDELETE [/SKIPHIGH]

Здесь d – имя логического привода.

/C[OMPLETE] – осуществить полную обработку дисков (тестирование и восстановление целостности файловой структуры, и тестирование поверхности).

/Q[UICK] – осуществить быструю обработку дисков.

/R[A]:file – сгенерировать отчёт и поместить его в файл file (при наличии переключателя /R), или дописать его в конец файла file (если указан переключатель /RA).

/X:d – исключить приводы d из обработки (можно задать, например /X:DEF) с тем, чтобы предотвратить возможность их использования в ходе диалога с утилитой.

/REBUILD – заново оформить системную область всего логически повреждённого диска.

/UNDELETE – восстановить логический диск на винчестере, который был ранее пропущен.

/SKIPHIGH– верхнюю память не использовать.

При работе с утилитой NDD в диалоговом режиме пользователь  использует меню из следующих пунктов:

- Diagnose Disk – осуществить диагностику диска;

- Undo Changes – отменить изменения;

- Options – опции

- Quit Disk Doctor – выход из программы.

На первом этапе работы утилиты выполняются следующие действия:

- анализ PT из MBR;

- анализ BR;

- анализ обеих экземпляров таблицы FAT;

- анализ структуры каталогов;

- анализ справочной информации о файлах;

- анализ размещения файлов.

На втором этапе происходит открытие диалогового окна Surface Test, о котором выставляются опции для этапа тестирования поверхности диска. Тестирование поверхности диска состоит в проверке его секторов на читаемость. При обнаружении ошибки программа осуществляет коррекцию следующим образом:

- читаемая информация переписывается в исправный	 кластер;

- производятся необходимые изменения в таблице FAT;

- кластер с дефектом помечается в таблице FAT как дефектный.

Если файл текстовый, то информация восстановится наиболее полно, если нет, то файл исправлению не подлежит. Однако коррекцию надо производить всегда, что бы не происходила повторная запись на дефектные кластеры. Развитое меню программы позволяет выбирать различные режимы тестирования поверхности жёсткого диска и выполнять другие вспомогательные функции.

Утилита Disk Tools (DISKTOOL).

Утилита предназначена для восстановления информации на диске, разрушенной в результате возникновения некоторых видов логических или физических дефектов (дополнительно к NDD), а также ряда технических операций по обслуживанию дисков. Утилита содержит следующие функции:

- процедуру создания системного диска;

- процедуру восстановления информации на диске;

- процедуру восстановления разметки дискеты;

- процедуру маркировки кластера;

- процедуру резервирования системной информации;

- процедуру восстановления системной информации.

Утилита запускается с командной строки вида:

DISKTOOL  [/MAKEBOOT  /DOSRECOVER  /REVIVE  /MARKCLUSTER  /SAVERESCUE  /RESTORE ]

/MAKEBOOT – процедуры создания системного диска;

/DOSRECOVER – процедуры восстановления информации на диске;

/REVIVE – процедуры восстановления разметки дискеты;

/MARKCLUSTER – процедуры маркировки кластера;

/SAVERESCUE – процедуры резервирования системной информации;

/RESTORE – процедуры восстановления системной информации.

Процедура создания системного диска служит для переноса на отформатированный диск, возможно имеющий файловую структуру, системных файлов с MP BIOS, БМ DOS, КП DOS. Она используется вместо DOS-команды SYS и работает лучше последней. Процедура восстановления информации на диске используется, после того как утилита NDD не смогла восстановить информацию. Процедура используется, когда после выполнения DOS -команды RECOVER для проведения в порядок созданного ею массива файлов, когда нарушен корневой каталог, а таблица FAT осталась неповреждённой.

Процедура восстановления разметки дискеты применяется при разрушении служебной информации, обрамляющей сектор, без потери информации из не считываемых секторов. Сначала дискету проверяют данной утилитой, затем Norton Disk Doctor.

Процедура маркировки выполняет две дополняющие друг друга функции: пометку любого кластера как дефектного; снятие кода дефектности. Это даёт возможность создать на диске резервы из заранее помеченных кластеров, а также пометить кластеры вокруг сбойных участков.

Процедура резервирования системной информации на диске подразумевает:

- резервирование содержимого CMOS-памяти, в которой находятся сведенья о конфигурации ПЭВМ в частности код задающий тип НЖДМ;

- содержимого MBR жёсткого диска;

- содержимого BR логических дисков на винчестере;

Создание копий MBR и BR жёсткого диска позволяет восстановить информацию после вирусной атаки и физических или логических дефектов.

Копия позволяет восстановить логическую структуру без использования DOS- команды FDISK, FORMAT , если  утилита NDD не дала результата.

Результатом работы процедуры будут три файла в корневом каталоге дискеты в заданном приводе:

CMOSINFO.DAT- для CMOS-памяти;

PARTINFO.DAT –для MBR

BOOTINFO.DAT – для BR

Для получения полной информации, которая в них сохраняется, используется утилита  System Informanion.

Процедура восстановления информации позволяет восстановить важнейшую системную информацию: содержание CMOS –памяти, MBR и BR, зарезервированой на дискете предыдущей процедурой, в тех случаях, когда отказало автономное питание CMOS –памяти, а также ког0да жёсткий диск стал недоступен и утилита NDD не смогла восстановить его работоспособность.

Утилита Image (IMAGE).

Данная утилита служит для резервирования в предопределённом месте логического диска (в последнем кластере) копии его же системной области. Это позволяет в последующем восстановить файловую структуру диска. Утилита создает два файла: файл     IMAGE.IDX (с атрибутами R,A,H,S) размещаемый в последнем кластере диска, и файл  IMAGE.DAT (с атрибутами R, A) логически размещаемый в корневом каталоге. Утилита работает только в не диалоговом режиме и запускается с командной строки:

IMAGE [d:] [/NOBACKIP]

Вызов данной утилиты целесообразно включать в файл AUTOEXEC.BAT и запускать при каждом включении ПЭВМ.

Утилита UnFormat (UNFORMAT).

UNFORMAT обеспечивает восстановление информации на диске после ошибочного форматирования. Утилита даёт положительный результат в следующих случаях:

- когда логический диск был случайно переформатирован, но перед этим для него была выполнена утилита Image или Mirror;

- если дискета была отформатирована, но не DOS-форматом, и при этом была обработана Image, Mirror;

- если системная область была разрушена, но была обработана соответствующими утилитами;

- если форматирование было прервано пользователем до окончания.

Утилита работает в диалоговом режиме и максимально автоматизирована, но позволяет работать и в ручном режиме.

Утилита Erase Protect (EP).

Утилита предназначена для защиты файлов от удаления путём сохранения удаленных файлов в специально отведённой для этого области дискового пространства, что обеспечивает условия для их последующего восстановления. Утилита является резидентной программой и загружается в верхнюю память, если она доступна или не отменена переключателем. После активизации она перехватывает все удаляемые файлы и перемещает их в скрытый каталог TRASHCAN на том же диске. Из каталога они удаляются по мере переполнения отведённого пространства или заданных функций. В диалоговом режиме реализуется конфигурирование и управление содержимым каталога TRASHCAN, а именно:

- разрешение или запрещение работы утилиты в недиалоговом режиме, установка статуса утилиты;

- выбор приводов обслуживаемых в недиалоговом режиме;

- задание типов файлов ,защищаемых утилитой в недиалоговом режиме;

- установка максимального размера памяти для хранения файлов;

- спецификация максимального срока хранения файлов;

- явное выталкивание копий из каталога TRASHCAN.

Утилита запускается с командной строки EP/ON и помещают в файл AUTOEXEC.BAT. Она способна защищать от удаления файлы на сетевом приводе.

Утилита UnErase (UNERASE).

Утилита предназначена для восстановления ошибочно удалённых файлов (каталогов) как ручным, так и автоматическим способом. Режим ручного восстановления поддерживается сервисными средствами поиска и компоновки требуемых кластеров в файле.

Необходимые условия для полного восстановления файла :

- непрерывность размещения файла (каталога);

- незанятость используемых ранее файлом (каталогом) кластеров другими файлами (каталогами);

- незанятость элемента каталога, ранее описывающий удалённый файл или наличие его в копии системной области сделанной программой Image, Mirror.

При нарушении хотя бы одного условия восстановление файла не гарантируется. Полную гарантию дает только утилита ЕР. Файлы, удаленные в сетевых приводах могут быть восстановлены только если они были защищены утилитой ЕР.

Утилита File Fix (FILEFIX) .

Эта утилита разработана для полного или частичного восстановления повреждённых файлов с данными, записанными в форматах следующих продуктов:

- электронные таблицы Lotus 1-2-3;

- интегрированной системы Symphony;

- СУБД dBASE

- СУБД  Clipper

- СУБД  FoxBase

Содержание файлов на диске может быть частично разрушено. Повреждённые файлы не могут обрабатываться перечисленными программами соответствующим образом. Использование утилиты FILEFIX позволяет восстановить формат файла и оставшейся неразрушенной части данных, в результате файл может быть снова загружен в программу и восполнен. Отсутствие данной утилиты привело бы к необходимости создания файла с начала вне  зависимости от степени повреждения. Утилита работает с максимальной степенью защиты, так как, создавая восстановленный файл с именем (FIDEX), она сохраняет и исходный файл. Утилита способна функционировать только в диалоговом режиме.

Утилита Disk Editor (DISKEDIT).

Утилита служит для восстановления информации на дисках вручную. Из перечисленных утилит она обладает наиболее широкими возможностями, но требует высокой квалификации  пользователя и  огромных затрат времени. DISKEDIT может обрабатывать диски, которые, вообще недоступны средствам DOS из за разрушения системной области.

Утилита является дисковым низкоуровневым редактором и выполняет следующие функции:

- выбор объекта для работы, которым может быть любой компонент содержимого диска, как на логическом, так и на физическом уровне, а также область стандартного адресного пространства;

- визуализацию объекта в различных форматах, существенно облегчающее восприятие его содержимого;

- редактирование объекта в режиме замены (редактирование памяти не допускается);

- отмену сделанных редактором изменений;

- выделение блока как части объекта;

- копирование блока из одного объекта в другой с использованием временного буфера - Clipboard;

- заполнения блока заданными  символами;

- сборку файла из блоков различных объектов;

- получение справочной информации об объекте и его карты на диске;

- поиск в объекте заданной информации;

- сравнение объектов;

- смену атрибутов, времени и даты создания файлов (каталогов);

- преобразование символов в десятичные (шестнадцатеричные)  коды и обратно;

- отображение таблицы ASCII.

DISKEDIT работает только в диалоговом режиме и запускается с командной строки вида:

DISKEDIT [d| dir | file] [/M] [X:d…] [/W] [/SKIPHIGH]

Аргумент устанавливает объект (диск, каталог, файл) сразу после запуска утилиты. Переключатель /М устанавливает режим работы, при котором осуществляется обработка только физических объектов на диске (секторов).

Он используется, когда диск не воспринимается системой DOS из за разрушения важнейших логических компонентов. Переключатель /Х: d предотвращает,   в целях предосторожности, возможность низкоуровневой обработки дисков в заданных приводах в терминах абсолютных (физических секторов). Переключатель /W переводит утилиту  режим   возможности записи. Переключатель /SKIPHIGH предупреждает использование утилитой верхней памяти.

DISKEDIT хранит в своих внутренних таблицах сведения о системной области обрабатываемого диска и о файловой структуре, а также карту диска . Поэтому при их изменении вне утилиты DISKEDIT пересканирует диск по новой, пересканирование происходит и при внесении изменений из утилиты. По умолчанию DISKEDIT находится в режиме Read Only (только чтение). Для записи необходимо провести конфигурацию утилиты.

Запись в память запрещена в любом случае, возможно только  использование фрагментов для копирования.  DISKEDIT различает и поддерживает следующие логические приводы:

- НГДМ различных форматов;

- Логические приводы на винчестере (Hard disk), распознаваемые и поддерживаемые DOS;

- Внешние дисководы, виртуальные диски в ОЗУ и не дисковые ВЗУ, такие как НЛМ, работающих под управлением драйверов, эмулирующих НДМ (Device Driven);

- синонимы других приводов, назначенные командой 	ASSIGN (обозначение – Assigned);

- синонимы каталогов, введённые командой SUBST (обозначение - Substituted);

- сетевые приводы;

- скрытые приводы созданные утилитой Diskreet.

Кроме вышеперечисленных утилит существуют и ещё ряд интересных программ: Flopy disk reanimator (FDR) версия 2.0 автор Ивинских. Прекрасная полноэкранная утилита восстановления данных на гибких дисках. Имеет возможность работать в следующих режимах:

- поиск испорченных секторов;

- восстановление или перенос испорченных секторов;

- копирование на исправную дискету;

- сохранение дискеты в архивный файл и восстановление из файла.

Управление с командной строки не поддерживает.

Утилита RESCUE  Norton Utilities 8.0.

Программа создания диска аварийного восстановления винчестера при разрушении данных в CMOS. Для комплексной защиты жестких дисков целесообразно использовать одновременно RESCUE и IMAGE. Утилита имеет собственную оболочку и справочную систему.

4.3.3. Утилиты группы SEQURITI.

Программы, входящие в эту группу, предотвращают несанкционированное разрушение информации на диске, а также осуществляют ограничение доступа к ней с использованием средств парольной защиты и путём  удаления данных без возможности последующего их восстановления. Обеспечивается также парковка головок жесткого диска.

Утилита Disk Monitor (DISKMON). 					Утилита обеспечивает три вида защиты информации на дисках от разрушения:

-  защиту как гибких, так и жёстких дисков или их областей от несанкционированной записи;

- визуализацию активности дисков при чтении и записи;

- парковку головок диска.

Для защиты дисков от несанкционированно доступа в память записывается резидентный модуль, перехватывающий запись как на уровне BIOS ,так и на уровне DOS. Получив управление, модуль выдаёт на экран сообщение о попытке записи и предлагает пользователю либо запретить её, либо снять защиту. При этом обеспечивается защита всех дисков от любой записи, защита только жёстких дисков, защита некоторых областей дисков.

Утилита Diskreet (DISKREET).

Утилита обеспечивает секретность работ проводимых на ПЭВМ путём шифрования хранимой на диске информации и санкционирования доступа по паролю. С помощью утилиты можно шифровать файлы, создавать и обслуживать секретные логические диски (Ndisk). Доступ к дискам осуществляет драйвер DISKREET.SYS создающий логические приводы и имитирующий доступ к Ndisk.	Включение драйвера происходит записью в файл CONFIG.SYS параметр DEVICE=DISKREET.SYS и перезагрузить  DOS. При этом создаётся дополнительный логический диск. Однако утилита не способна предотвратить обновление, копирование и удаление информации, она предотвращает просмотр и выполнение программ. При выходе из утилиты все открытые Ndisk будут открытыми, закрытые закрытыми. Программа по умолчанию размещается в верхней памяти.

Утилита Wipeinfo (WIPEINFO).

Утилита обеспечивает секретность выполняемых работ путём уничтожения данных на дисках, после чего их нельзя прочитать никакими способами. Она поддерживает два режима: обслуживание файлов, обслуживание дисков. В режиме обслуживания файлов утилита выполняет следующие функции:

- удаляет файлы и уничтожает их содержимое или только удаляет файлы;

- полностью стирает элементы каталогов, занимаемые уничтоженными (но не удалёнными) файлами;

- уничтожает содержимое неиспользованных хвостовых частей последних кластеров, занимаемых файлами;

В режиме обслуживания дисков утилитой выполняются следующие функции:

- уничтожение всей информации на дисках;

- уничтожение данных, оставшихся в свободных кластерах

- дискового пространства.

Дальнейшее развитие техники хранения  и резервирования потребовало от разработчиков ПО создания и включения в ОС утилиты позволяющей комплексно решать задачу восстановления файлов. Поэтому с версии MS-DOS-6.0-6.22 в неё была включена утилита Microsift Backup for MS-DOS. Утилита предназначена  для резервирования файлов с жёстких дисков на дискеты и другие носители информации, а также восстановление их при необходимости.

Утилита обеспечивает:

- выбор для резервирования произвольной группы файлов на нескольких логических дисках одновременно;                      резервирование выбранных файлов на дискетах, жёстком диске, других носителях информации в режиме, выбранном из большого количества возможностей;

- выбор для восстановления любого количества файлов;

- верификацию (сравнение) резервных копий с оригиналом;

- восстановление этих файлов на другом диске, в других каталогах;

- сохранение установок для дальнейшего использования.

Утилита работает в интерактивном режиме и имеет высокоразвитый пользовательский интерфейс. Она занимает 800Кбайт дисковой памяти и создаёт семейство файлов с именами MSB *.*.

Конфигурирование утилиты происходит в три этапа:

- регистрация утилитой состава оборудования ПК и адаптация к его особенностям;

- установка режима работы оборудования;

- настройка утилиты в соответствии с потребностями.

При установке утилиты она автоматически входит в режим конфигурирования при этом можно установить:

- режим работы видеосистемы и манипулятора мышь;

- типы целевых устройств для резервирования.

Утилита имеет внутренний тест для проверке её совместимости с оборудованием компьютера. Общий порядок резервирования файлов (когда не используется файл установок):

- выделить файлы, подлежащие резервированию (бокс Bachir From, командная кнопка  Select Files);

- указать целевой привод на диске, в который будет записываться файл (Bachir To);

- установить тип резервирования;

- установить требуемые опции резервирования;

- возможно, сохранить сделанные установки в новом файле (команда File );

- инициализировать резервирование .

Особенности работы утилиты в сети:

- доступными для резервирования могут оказаться не все файлы на сетевом диске (не осуществляется резервное копирование файлов с некоторыми специальными атрибутами, установленные сетевой операционной системой, а также заблокированных, то есть уже используемых в настоящее время файлов);

- специальные атрибуты (сетевые) при резервировании не сохраняются, а, следовательно, не могут быть восстановлены.

Таблица 5 Оптимальные типы резервирования.

| Условия работы | Оптимальный тип резервирования |
| --- | --- |
| Постоянная работа с малым количеством файлов. | Полное резервирование, возможно, с сохранением нескольких последних резервных дискет с версиями файлов. |
| Работа с большим количеством файлов, при условии малой их изменяемости. | Дифференциальное резервирование в промежутках между полным резервированием. |
| Большое количество файлов при необходимости поддержки различных версий. | Инкрементное резервирование в промежутках между полным резервированием. |
| Работа с большим количеством файлов, когда они динамически меняются. | Инкрементное резервирование в промежутках между полным резервированием. |

4.4. Устройства хранения информации.

Наиболее простым и эффективным средством хранения резервных копий являются накопители на магнитной ленте. Если такой накопитель установлен непосредственно в компьютере, то проблема архивации решается очень просто. Стримеры являются устройствами последовательного доступа. В качестве носителей используются кассеты ёмкостью от 20Мбайт до 2Гбайт. Простейшие

стримеры имеют интерфейс совместимый с контролёром гибких дисков; более сложные имеют собственную карту или встроенный контролёр с интерфейсом SCSI или ATA. Носители информации мини-картриджи 1/4 дюйма – Quarter-Inch, QIC. Широко распространены стандарты QIC-40,  QIC-80, имеющие продольную плотность записи 10000 бит/дюйм на 20 дорожках и 14700 бит/дюйм на 28 дорожках. Большие объёмы  информации обеспечивают стандарты QIC-1350 и QIC-2100 1.35 и 2.1 Гбайт соответственно. Стримеры на кассетах цифровой записи DAT (Digital Audio Tape) позволяют хранить до 12 Гбайт информации. Электронные накопители используют энергонезависимую полупроводниковую память и позволяют получать высокую скорость чтения информации, но требуют много энергии и времени на запись.

Модули PC CARD 1.8 –175 Мбайт применяются в блокнотных ПК и пока достаточно дороги.

Для хранения большого количества данных подходят устройства CD-R (Recordable), CD-WORM (Write Once, Read Many),     CD-WO (Write Once). Для записи используется специальные диски с золотым напылением. Сейчас это направление бурно развивается.

Накопители на сменных магнитных дисках: Диски Бернулли используют 3.5 гибкие диски в жесткой кассете.

Объём 35-150Мбайт, интерфейс IDE, SCSI, LPT-порт. Производитель IOmega.

Основными представителями этого класса являются накопители типа Zip, Jaz. Простота их обслуживания и относительная дешевизна носителей объясняет их широкое распространение.

Гибкие магнитооптические диски (Floptical Drives) – 3/5 НГДМ сверхвысокой плотности. Высокая плотность записи достигается применением лазерного позиционирования головок. Скорость вращения 720 об /мин. Интерфейс – SCSI, ATA или специальный адаптер, позволяющий использовать их как дисковод А. Современные устройства LS-120 (LASER SERVO) имеет ёмкость дискеты 120 Мбайт - по 1736 информационных треков с каждой стороны с зонным форматом записи. Устройство имеет интерфейс ATAPI, логическая геометрия – 960 цилиндров, 8 головок, 32 сектора на трек. Лазерное позиционирование использует 900 сервотреков. Накопитель существенно дешевле конкурирующих с ним магнитооптических устройств, но удельная стоимость носителя гораздо выше.

Довольно недорогой способ резервного копирования предлагает российский программно аппаратный комплекс  АрВид фирмы КСИ из Зеленогорска. Контролёр, подключаемый к шине ISA и набор драйверов и утилит, позволяет использовать в качестве стримера видеомагнитофон, управление которым осуществляется через ИК канал, имитирующий пульт ДУ.

Рассмотренные вопросы показывают, какое значение для сохранения целостности информации имеет выполнение требований по защите информации.

Заключение.

Рассматривая проблему восстановления утерянной или разрушенной информации можно констатировать что, данная проблема не может решаться однозначно каким то одним способом. Эта проблема имеет комплексное решение, которое опирается на совокупность всех средств, программных и аппаратных, задействованных для  сохранения данных.

Прогресс в области компьютерных технологий, развитие средств связи и телекоммуникаций, требуют создания различных по своему назначению, объему и способу доступа базам данных. Хранимая в них информация представляет огромную ценность не только как данные, которые могут составлять военное, государственное или коммерческое значение, но и как большой  труд, на который затрачены временные и людские ресурсы.

Естественно, при такой оценке, базы данных требуют серьёзной защиты от несанкционированного доступа. Разглашение некоторых данных приводит к большим финансовым и материальным потерям. По данным совместного исследования Ассоциации производителей программного обеспечения ущерб, нанесённый мировой индустрии программного обеспечения нелегальным использованием программ в 1997 году составил 11.4 миллиарда долларов США. В среднем по всему миру в 1997 году нелегально использовалось 40% прикладных бизнес программ. Пиратство  оказывает отрицательное влияние не только на индустрию программного обеспечения, но и приводит к сокращению рабочих мест наносит вред потребителю. В России уровень пиратского использования программного обеспечения составил в 1996г.- 96% , в 1997г. – 91%. Использование нелицензионных программных продуктов может привести к нарушению нормального функционирования программ и потере данных. Пользователь лишает себя возможности обращаться за бесплатной технической поддержкой, получать обновление программ и новых продуктов по низким специальным ценам, наносит существенный вред компаниям – разработчикам, несёт ответственность за незаконное использование объектов авторского права. Все легальные программные продукты поставляются с лицензией на право использования. Используя в компьютере или сети нелицензионный продукт, пользователь попадает под действие закона РФ «Об Авторском праве и смежных правах».

Гражданско-правовые мары защиты авторских прав согласно ст. 49 этого Закона включают возмещение убытков или взыскания с нарушителя незаконно полученного дохода или выплаты компенсации в размере до 50000 МРОТ при этом меры применяются по выбору обладателя авторских  и смежных прав. Пользователь, особенно корпоративный, не выполняющий требований лицензионных договоров на использование программных продуктов может пострадать в результате проверки налоговыми органами.

В п. 3.8 Приказа Минфина РФ от 13.06.95г. № 49 (регламентирует правила проведения инвентаризации имущества организаций) говорится, что при инвентаризации нематериальных активов (к ним относятся программы ЭВМ) необходимо проверить: наличие документов, подтверждающие права организации на использование, правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод:

- защита информации требует комплексного подхода с учётом правовых норм и законов;

- защита подразумевает применения всего арсенала программных и аппаратных средств исходя из реальной необходимости и финансовых затрат;

- защита информации требует высокой квалификации обслуживающего персонала и конечных пользователей.

6. Литература

- Михаил Гук  «Аппаратные средства IBM PС»; С-ПБ 1998г.

- Дьяконов В.П. «Windows 95 на вашем компьютере» ; Смоленск 1997г.

- Клименко Б.И. «Практические советы пользователю»; Москва 1996г.

- Скотт Мюллер «Модернизация и ремонт ПК 8-е издание» С-ПБ 1998г.

- Б. Бугумирский «MS-DOS 6.2/6.22 для пользователя» С-ПБ 1998г.

- С. Белозёров «220 прикладных программ» ; Москва 1997г.

- Э. Фигурнов «IBM PC для пользователя краткий курс»; Москва 1998г.

- Б. Бугумирский «Руководство пользователя ПЭВМ часть 2.» С-ПБ 1992г.

- Информационно-аналитический бюллетень «Петербургский аналитик №1»

### Санкт-Петербургский Институт Методов Техники Управления Дипломный проект на тему: Восстановление утерянной или разрушенной информации в ПЭВМ Дипломный проект выполнил ____________ =В.А. Глотов= Дипломный проект проверил _____________=Г.М. Бадаев= 1998 г.